Қазақстан Республикасы

Көлік және коммуникация министрлігінің бұйрығы

2013 жылғы 28 қыркүйек №764 Астана қаласы

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңының 14-бабының 1-тармағы 15)-тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасы бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (Б.К.Сейдахметов):

1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне ұсынуды;

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі интернет-ресурсында және оны мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

3) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Заң департаментіне мемлекеттік тіркелгені туралы және осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 5 күн ішінде ақпарат құралдарына жариялауға жіберілгені туралы мәліметтің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі А.Ғ. Бектұровқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр А.ЖҰМАҒАЛИЕВ.

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің бұйрығымен

28 қыркүйектегі 2013 жыл №764 бекітілген

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын

авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік

бағдарламасын бекіту туралы

1. Жалпы ереже

1. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасы (әрі қарай –Үлгілік бағдарлама) Қазақстан Республикасының 15 шілде 2010 жылғы «Қазақстан Республикасында әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі жөнінде» Заңының 14 бабы 1 тармақ 15) тармақшасына сәйкес азаматтық авиация саласында бірыңғай саясатты жүзеге асыру және кәсіби даярлықтың сапасын арттыру мақсатында жасалды.

2. Осы Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлықтарын жүзеге асыру кезіндегі принциптерін, жүзеге асыру тәртібін, кезеңдерін ұйымдастыруды, бағдарламалар мазмұны көлемінің неғұрлым аз мөлшерін және басқа да өлшемдерін, сондай-ақ азаматтық авиация қызметкерлерінің (мамандарының) басқа да санаттарын бекітеді.

3. Осы Үлгілі бағдарламада Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО), Еуропа авиациялық реттегіштерінің, Бүкіләлемдік метеорологиялық ұйым ережелерінің (ВМО) стандарттары мен тәжірибелері қолданылған.

4. Осы Үлгілі бағдарламада келесідей терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталығы (әрі қарай – АА АОО) – авиациялық қызметкерлерді даярлаумен, қайта даярлаумен және кәсіби деңгейін ұстап тұрумен айналысатын заңды тұлға;

2) авиациялық қызметкерлер, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын лауазымды тұлғалар, кәсіби даярлықтан өткен және осы қызметтерді жүзеге асырумен тікелей шұғылданатын мамандар:

әуе кемесінің ұшуын атқару бойынша (ұшу және кабина экипажы, қызметкерлер, маман);

әуе кемесінің ұшу жарамдылығының күтімі бойынша (авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді жүзеге асыратын маман, қызметкерлер);

әуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша (әуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша диспетчерлік қызметкерлер, авиациялық стансаның операторлары, маман);

ұшуды қамтамасыз ету бойынша (ұшуды қамтамасыз ету бойынша қызметкер/ ұшу диспетчері);

теңіз конструкцияларында орнатылған тікұшақ алаңдарында тікұшақтардың ұшуын жерден қамтамасыз ету бойынша (қызметкерлер, маман);

іздеу және құтқару бойынша (қызметкерлер, маман);

ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету және авиациялық радиобайланыс бойынша (радиотехникалық жабдықтар мен байланысты атқару бойынша мамандар, инженерлік-техникалық қызмет көрсетушілер);

ұшуды электрлік жарық техникасымен қамтамасыз ету бойынша (әуежайдың электрлік жарық техникасы жабдықтары бойынша жұмыс істейтін мамандар, инженерлік-техникалық қызмет көрсетушілер);

3) әуе қозғалысына қызмет көрсету – ұшу-ақпараттық қызмет көрсету, апаттық хабарлау, әуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету (аудандық диспетчерлік қызмет көрсету, кіреберісте диспетчерлік қызмет көрсету немесе әуежайда диспетчерлік қызмет көрсету);

4) бортсерік – жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ апатты жағдайда немесе шұғыл эвакуациялау қажет болған жағдайда жолаушыларды әуе кемесінің бортынан қауіпсіз және жылдам алып шығуды ұйымдастыру және басқа да қызметтерді атқару үшін әуе кемесінің бортында жүретін кабина экипажының мүшесі;

5) біріктірілген оқыту – оқытудың түрлі формаларын қиыстыру арқылы кәсіби даярлықтан өткізу;

6) тренажердағы даярлық – авиациалық қызметкерлердің кәсіби даярлық процесі кезеңі, оның барысында үйренуші азаматтық авиация саласының уәкілетті органдары бекіткен ұқсас конструкциялар арқылы тәжірибелік біліктілік пен машыққа қол жеткізеді, біліктілікті бабына келтіреді және жетілдіреді;

7) кәсіби даярлық – алғашқы даярлық, қайта даярлау, кәсіби деңгейді сақтау, машықтану, қысқа мерзімді курстар, тренингтер және авиациялық қызметкерлерді оқытудың басқа да түрлері;

8) кәсіби деңгейді сақтап тұру – авиациялық қызметкерлерді оқыту процесінің мақсаты белгіленген үлгідегі құжаттарды берумен қатар, ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық дамуға және азаматтардың жеке талаптарына сәйкес кәсіби білімді, біліктілік пен машықты жаңғырту, кеңейту және тереңдету болып табылады;

9) кешенді (үлгілі) оқыту – белгіленген мерзім ішінде оқытудың барлық бағдарламаларын бір уақытта жүзеге асыру арқылы кәсіби даярлықтан өткізу;

10) қайта даярлау –белгіленген үлгідегі құжаттарды береумен қатар, азаматтық авиация саласы мамандарының жаңа кәсіби білім (қосымша) алуына, біліктілікке, машықтануына (оның ішінде біліктілік белгісі) және авиациялық техниканы зерттеулеріне бағытталған оқыту процесі;

11) модульдік оқыту – әр кезеңі (модуль) рейтингтік бақылау жүйесі мен алған бағалары және машықтары бойынша аяқталған топтама ретінде кадрларды даярлаудың сатылы жүйесін қолдана отырып үзіліссіз оқыту тәсілі;

12) сертификат талаптары – ұйымдарға, олардың мазмұнына авиациялық қызметкерлерді даярлау деңгейі мен сапасын анықтау мақсатында авиациялық оқу орталықтарына қойылатын талаптар;

13) теориялық даярлық – кәсіби даярлақ процесі кезеңі, оның барысында үйренуші арнайы теориялық білім алады, сондай-ақ білімін бекітілген оқу бағдарламасына сәйкес жаңғыртады және жетілдіріп отырады;

14) үлгілі бағдарламалар – авиациялық оқу орталықтары мен азаматтық авиация ұйымдарының кәсіби даярлықты бір үлгіде оқытумен қатар, өз бағыттарының, мамандануларының және қызмет түрлерінің ерекшеліктеріне қарай оқу бағдарламаларын өз қалаулары бойынша жасау мүмкіндіктерін сақтауға арналған бағдарлама;

15) ұшу даярлығы – ұшу құрамының кәсіби даярлық процесі кезеңі, оның барысында үйренуші тәжірибелік тұрғыдан ұшу шеберлігі мен машықтарына қол жеткізеді және жетілдіре түседі

16) штаттан тыс жағдай – міндетті түрде қауіп төндіруі немесе елеулі қатер туғызуы маңызды емес, бірақ жедел назар аударуды қажет ететін жүйелі немесе жиі кездеспейтін, елеулі және аяқ астынан орын алған кейбір жағдайлар.

Осы Үлгілі бағдарламада қолданылып отырған аббревиатура осы Үлгілі бағдарламаның 1-қосымшасында көрсетілген.

5. Осы Үлгілі бағдарлама АА АОО, азаматтық авиация кәсіпорындары мен азаматтық авиация саласында қызмет көрсететін тұлғаларды кәсіби даярлаумен айналысатын ұйымдардың өз кәсіби даярлық бағдарламаларын (курстар) жасауы үшін пайдалануға арналған.

# 2. Үлгілі бағдарлама негізінде кәсіби даярлық бағдарламасын жүзеге асыру

6. Кәсіби даярлық бағдарламаларын (курстар) АА АОО, азаматтық авиация кәсіпорындары мен азаматтық авиация саласында қызмет көрсететін тұлғаларды кәсіби даярлаумен айналысатын ұйымдар даярлықтың нақты түріне және қызмет көрсету саласының ерекшеліктеріне қарай жасайды.

7. Кәсіби даярлық бағдарламаларын рәсімдеудің негізгі талаптары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25 сәуір 2011 жылғы №441 «Азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталықтарынан талап етілетін Сертификат талаптарын бекіту жөнінде» Қаулысымен бекітілген.

8. Кәсіби даярлық бағдарламалары (курстар) таңдап алынған оқу формасына қатысты жасалады және жүзеге асырылады.

9. Авиациалық кәсіпорындардың басшыларын, авиациялық қызметкерлерге басшылық жасау куәліктерін алуға үміткерлер мен ондай куәлігі барларды кәсіби даярлауға арналған бағдарламалардың (курстар), тек шетел тілінің жалпы аспектілерін жүзеге асыратын бағдарламаларынан басқасы міндетті түрде азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

10. Азаматтық авиация саласында қызмет көрсететін басқа тұлғаларды кәсіби даярлауға арналған бағдарламалар (курстар) бойынша азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен келісу міндеттелмеген.

11. Кәсіби даярлықтың барлық түрлері мен формаларын жүргізу кезінде CBT-ға негізделген (computer based training) материалдарды пайдалану шектелмейді және жүзеге асырылып отырған бағдарламаның (курстың) көлемімен, сондай-ақ интеллектуальдық меншікті пайдалану және қорғау мәселелерін реттейтін заңдармен регламенттеледі.

3. Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолдану арқылы кәсіби даярлық бағдарламалары

12. Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолданудың басты мақсаты – кәсіби даярлықты ұйымдастырудың нұсқаулық және әдістемелік құжаттарының талаптарына, тестілеу нәтижелерінің шынайлығына сәйкес оқушыларды даярлау сапасы үшін міндетті жауапкершілікті сақтай отырып, оқушылардың кәсіби даярлық бағдарламасын тікелей тұрғылықты жерінде немесе уақытша келген (тұрған) мекенінде игеруіне мүмкіндік жасау.

13. Ұзақтан басқарылатын технологиялар оқушыларды әртүрлі оқу, зертханалық және тәжірибелік оқытулар (тек ұқсас конструкцияларда даярлықтан, әуе кемесінің басқа типіне (жаңа) қайта даярлаудан, жаңа техникамен технологияларды игеруден басқа), тәжірибелік (тек өндірістік және оқу тәжірибелерінен басқа), ағымдық бақылау мен аралық аттестациялау кездерінде қолданылуы мүмкін.

14. Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолдану оқушыларды оқытудың, ағымдық бақылаудың, аралық және қортынды аттестациялаудың өзара қарым-қатынаста оқыту мүмкіндігін жоққа шығармайды. Бұл жағдайда оқу, зертханалық және тәжірибелік сабақтарды оқытудың қаншалықты үлесі Ұзақтан басқарылатын технологияны қолдану арқылы немесе оқушылармен тікелей қарым-қатынаста болуы керектігін АА АОО, азаматтық авиация кәсіпорындары мен азаматтық авиация саласында қызмет көрсететін тұлғаларды кәсіби даярлаумен айналысатын ұйымдар өздері анықтайды.

15. Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолдану принципі Қызметкерлерді даярлау және процедуралар нұсқаулығында ашылып көрсетілуі тиіс.

16. Ұзақтан басқарылатын технологиялар оған тек арнайы даярлықтан өткен басшылық, нұсқаушылық және қосалқы қызметкерлер болған жағдайда және Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолдану арқылы кәсіби даярлық бағдарламасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін арнайы жабдықталған бөлме болған жағдайда ғана қолданылуы мүмкін.

17. Ұзақтан басқарылатын технологияларды қолдану кезінде оқушылар оқу-әдістемелік көмекпен, оның ішінде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы ақыл-кеңес формасындағы көмекпен қамтамасыз етілуі тиіс.

4. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиациялық қызметкерлердің кәсіби даярлығының үлгілі бағдарламасы

1 Бөлімше. Мотодельтапланда ұшатын аса жеңіл авиация пилоттардың бастапқы даярлық бағдарламасы

(Ultra light aircraft pilot license – ULAPL, квалификация (MHG))

Параграф 1. Теориялық даярлық

18. Міндетті теориялық даярлық Қазақстан Республикасының ӘК аса жеңіл авиациясы пилоттарын даярлауда жалпыға ортақ болып табылады.

19. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 100 сағаттан кем емес.

20. Авиациялық оқу орталығы нақты мотодельтаплан үлгіге арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Мотодельтапланда ұшатын аса жеңіл авиация (одан әрі – АЖА) пилоттардың теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 2-қосымшасында берілген.

21. Мотодельтапланда теориялық даярлау курсын аяқтаған соң студент-пилот төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Ultra light pilot license-ULАPL);

ұшу негіздері;

мотодельтапланға қатысты әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

мотодельтапландар мен олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттар. Қолданыстағы авиациялық жанар-жағармай материалдары мен арнайы сұйықтықтардың негізгі түрлері.

Параграф 2. Кабина ішіндегі жаттығу конструкциясы

22. Осы бағдарлама мотодельтаплан кабинасында ұшу оқытулары оқытылатын жаттығу құрылғысының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

23. Мотодельтаплан кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 3 сағаттан кем болмауы тиіс.

24. Мотодельтаплан кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Мотодельтапланды пайдалану

Тапсырма №2. Мотодельтапланда ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

25. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

Параграф 3. Жердегі даярлық

26. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) Оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) Әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) Ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) Ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) Экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) Апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) Пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) Ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) Ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

11) Студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

Параграф 4. Ұшу даярлықтары

27. Студент-пилот 1, 2 және 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

28. ULАPL (MHG)-қа үміткердің мотодельтапланда кемі 20 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде кем дегенде:

1) Жеке өзінің ұшу даярлығын тексеру үшін мотодельтапланда пилот-нұсқаушымен 10 сағат;

2) 6 сағат жеке ұшуы, оның ішінде 2 сағат 40 км қашықтық маршрутымен жеке ұшуы;

3) 3, 15, 30 және 50 метралерге кемі 25 рет ұшуы;

4) дроссельденген қозғалтқышпен кемі 40 рет қонуы.

29. Ұшу даярлығы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде ӘК салмағы мен орталықтандыру есептеулері, ӘК ұшу алдында тексеру және қызмет көрсетулер;

2) қозғалыс және ұшулардың әуежайлық сызбаларын, соқтығысып қалудан сақтандырудың шаралары мен процедуларын зерттеу;

3) ӘК сыртқы көзге көрінетін бағдарлар бойынша басқару;

4) ұшуды өте төмен әуе жылдамдығында басқару, құлаудың бастапқы және үдей түсетін кезеңдерін анықтау және одан шығару, ауа ағысына тап болудың алдын алу;

5) ұшуды өте жоғары әуе жылдамдығында басқару, жоспарлау кезінде оны анықтау және қауіптен шығару, шұғыл бұрылыс пен одан шығару;

6) қалыпты және қапталдан жел соғып тұрған кезде ұшу және қону;

7) максималды техникалық сипаттамалар (қысқа жолақтан ұшу және кедергілерден өту, шектеулі жолаққа қондыру);

8) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және навигациялық құралдарды қолдану;

9) төтенше операциялар кезінде ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет, оның ішінде борт жабдықтарының істен шығуының ұқсас кезінде;

10) әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін, байланыс және фразеологияласын сақтау.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

30. ULAPL(MHG) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде мотодельтаплан пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

2 Бөлімше. Автожирмен ұшатын АЖА пилоттардың бастапқы даярлық бағдарламасы

(Ultra light aircraft pilot license – ULAPL, квалификация (GR)

1 Параграф.Теориялық даярлық

31. Міндетті теориялық даярлық Қазақстан Республикасының ӘК аса жеңіл авиациясы пилоттарын даярлауда жалпыға ортақ болып табылады.

32. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 100 сағаттан кем емес.

33. Авиациялық оқу орталығы нақты автожир типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Автожирмен ұшатын АЖА пилоттардың теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 3-қосымшасында берілген.

34. Автожирда теориялық даярлау курсын аяқтаған соң студент-пилот төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Ultra light pilot license-ULАPL);

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі және олардың күш қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттар. Қолданыстағы авиациялық жанар-жағармай материалдары мен арнайы сұйықтықтардың негізгі түрлері.

2 Параграф. Автожир кабинасындағы жаттығу құрылғысы

35. Осы бағдарлама автожир кабинасында ұшу оқытулары оқытылатын жаттығу құрылғысының неғұрлым аз көлемін белгілейді.

36. Автожир кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 3 сағаттан кем болмауы тиіс.

37. Автожир кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Автожирды пайдалану

Тапсырма №2. Автожирда ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

38. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

39. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) Оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу;

2) Әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу;

3) Ұшу ауданын зерттеу;

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу;

5) Ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу;

6) Экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу;

7) Апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу;

8) Пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу;

9) Ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу;

10) Ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері;

11) Студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру.

4 Параграф. Ұшу даярлықтары

40. Студент-пилот 1, 2 и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

41. ULАPL (MHG)-қа үміткердің автожирда кемі 25 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде кем дегенде:

1) Жеке өзінің ұшу даярлығын тексеру үшін автожирда пилот-нұсқаушымен 15 сағат;

2) 6 сағат өзі басқарып ұшуы, оның ішінде 3 сағат жеке ұшуы, оның ішінде 1 (бір) өзі 100 км қашықтық маршрутымен жеке ұшуы және өзі ұшып шыққан әуежайдан айырмашылығы бар басқа әуежайға барып толық қонып-тоқтауы;

3) дроссельденген қозғалтқышпен кемі 10 рет қону.

42. Ұшу даярлығы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде ӘК салмағы мен орталықтандыру есептеулері, ӘК ұшу алдында тексеру және қызмет көрсетулер;

2) қозғалыс және ұшулардың әуежайлық сызбаларын, соқтығысып қалудан сақтандырудың шаралары мен процедуларын зерттеу;

3) ӘК сырт көзге көрінетін бағдарлар бойынша басқару;

4) ұшуды өте төмен әуе жылдамдығында басқару, құлаудың бастапқы және үдей түсетін кезеңдерін анықтау және одан шығару, ауа ағысына тап болудың алдын алу;

5) ұшуды өте жоғары әуе жылдамдығында басқару, жоспарлау кезінде оны анықтау және қауіптен шығару, шұғыл бұрылыс пен одан шығару;

6) қалыпты және қапталдан жел соғып тұрған кезде ұшу және қону;

7) максималды техникалық сипаттамалар (қысқа жолақтан ұшу және кедергілерден өту, шектеулі жолаққа қондыру);

8) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және навигациялық құралдарды қолдану;

9) төтенше операциялар кезінде ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет, оның ішінде борт жабдықтарының істен шығуының ұқсас кезінде;

10) әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін, байланыс және фразеологияласын сақтау.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

43. ULAPL(MHG) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде мотодельтаплан пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

- 3 Бөлімше. Еркін жылу аэростатымен ұшатын жеңіл авиация пилоттарының бастапқы даярлық бағдарламасы

- (Light aircraft pilot licenсe –LAPL (В))

1 Параграф. Теориялық даярлық

44. Міндетті теориялық даярлық Қазақстан Республикасының ӘК жеңіл авиациясы пилоттарын неғұрлым үлкен көлемді 3 400 текше метрлік еркін жылу аэростаттарында (одан әрі - ЕЖА) даярлауда жалпыға ортақ болып табылады.

45. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 100 сағаттан кем болмауы керек.

46. Авиациялық оқу орталығы нақты планер типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Еркін жылу аэростатымен ұшатын жеңіл авиация пилоттарының теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 4-қосымшасында берілген.

47. LAPL (В) курсының теориялық даярлығын аяқтаған үміткерлердің төмендегідей салалар бойынша білімдері болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Light aircraft pilot licenсe-LAPL);

аэростаттар, гондол, шілтер конструкцияларын және нақты аэростатқа қатысты қолданылатынын жалпылама білу,

аэростат ұшуының негіздері мен принциптері,

жүктемені шектеу, салмақтың ұшу сипаттамасына әсері,

ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулықтан немесе оған баламалы құжаттан пайдаланудағы шектеулер;

ұшу сипаттамасы және ұшуды жоспарлау,

гаэо баллондары және жағуға арналған газ,

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу.

2 Параграф. ЕЖА гондолындағы жаттығу құрылғысы

48. Осы бағдарлама әуе кемесі типінде кешенді жаттығу конструкциясы болмаған жағдайда ұшу оқытулары оқытылатын ЕЖА гондолының жаттығу конструкциясының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

49. ЕЖА гондолындағы жалпы жаттығулар көлемі 3 сағаттан кем болмауы тиіс.

50. ЕЖА гондолындағы жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. ЕЖА пайдалану

Тапсырма №2. ЕЖА ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

51. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

52. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) Оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) Әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) Ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) Ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) Экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) Апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) Пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) Ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) Ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

11) Студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшу даярлығы

53. Студент-пилот 1, 2 и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу құрылғылары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

54. LAPL (В) -қа үміткердің еркін жылу аэростатында кемі 16 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде кем дегенде:

1) 12 сағат пилот-нұсқаушымен бірге ұшу;

2) 10 толықтырулар мен 20 ұшу және қону;

3) 1 рет ең кемі 30 минут жеке өзі ұшу.

55. LAPL (В) ұшу даярлығы бағдарламасы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде жүктеу есептеулері, ұшу ауданының әуе және метеорологиялық жағдайы туралы нұсқаулық, ұшуалды даярлық және қабықшасынада қызмет көрсетулер;

2) экипаж бен жолаушыларға нұсқау беру;

3) қабықты ыстық ауамен толтыру және адам топтарын басқару;

4) аэростатты сыртқы көзге көрінетін бағдарларды пайдалана отырып басқару;

5) желдің әртүрлі жағдайында ұшу;

6) кіші және жоғары биіктерге ұшу;

7) желдің әртүрлі жағдайларында жерге қондыру;

8) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және сандық навигациялық құралдарды қолдану;

9) төтенше операциялар кезінде ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет, оның ішінде борт жабдықтарының істен шығуының ұқсас кезінде;

10) әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін, байланыс және фразеологияласын сақтау;

11) табиғат қорғау аумақтарынан және жер телімдері иелерімен жанжалдық қатынастарға барудан бойларын аулақ ұстау.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

56. LAPL (В) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде ЕЖА пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

4 Бөлімше. Планермен ұшатын пилоттардың бастапқы даярлық бағдарламасы

(Light aircraft pilot licence–LAPL (S)

1 Параграф. Теориялық даярлық

57. Міндетті теориялық даярлық жеңіл ӘК пилоттарын сертификатталған неғұрлым ауыр 2250 кг дейін салмақпен ұшу бойынша жалпыға ортақ болып табылады.

58. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 100 сағаттан кем болмауы керек.

59. Авиациялық оқу орталығы нақты планер типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Планермен ұшатын пилоттардың теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 5-қосымшасында берілген.

60. LAPL (S) теориялық даярлау курсын аяқтаған соң студент төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Light aircraft pilot license-LAPL);

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі мен олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттар.

2 Параграф. Құрылғымен жаттығу немесе кабинадағы жаттығу конструкциясы

61. Осы бағдарлама әуе кемесі типіндегі кешенді жаттығу құрылғысы болмаған жағдайда, ұшу оқытулары өткізілетін планердің кабинасында жаттығу құрылғының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

62. Планер кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 6 сағаттан кем болмауы тиіс.

63. Планер кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Планерді пайдалану

Тапсырма №2. Планердің ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

64. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

65. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) Оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) Әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) Ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) Ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) Экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) Апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) Пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) Ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) Ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері. Студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшу даярлығы

66. Студент-пилот 1, 2 и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

67. LAPL (S) -қа үміткердің планерде кемі 15 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде:

1) Жеке өзінің ұшу даярлығын тексеру үшін планерде пилот-нұсқаушымен 10 сағат;

2) 2 сағат жеке ұшу;

3) 45 ұшу және қону;

4) 1 рет маршруты 50 км-нан кем емес қашықтықта жеке өзі ұшуы немесе 1 рет маршруты 100 км-нан кем емес қашықтықта пилот-нұсқаушымен ұшуы;

68. Ұшу даярлығы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде планер салмағы мен орталықтандыру есептеулері, планермен ұшу алдында тексеру және қызмет көрсетулер;

2) қозғалыс және ұшулардың әуежайлық сызбаларын, соқтығысып қалудан сақтандырудың шаралары мен процедуларын зерттеу;

3) планерден сыртқы көзге көрінетін бағдарлар бойынша басқару;

4) шабуылдаулардың үлкен бұрыштарымен ұшу (ұшудың өте төменгі жылдамдығында);

5) құлаудың бастапқы және үдей түсетін кезеңдерін анықтау және одан шығару, ауа ағысына тап болудың алдын алу;

6) ұшуды өте жоғары әуе жылдамдығында басқару, жоспарлау кезінде оны анықтау және қауіптен шығару, шұғыл бұрылыс пен одан шығару;

7) планерде қалыпты және бүйірлеп жел соғып тұрған кезде ұшу және қону;

8) планерде максималды техникалық сипаттамалар (қысқа жолақтан ұшу және кедергілерден өту, шектеулі жолаққа қондыру);

9) әуежайдан тыс жерлерде қондыратын орынды таңдау, қауіпсіздік шаралары;

10) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және навигациялық құралдарды қолдану;

11) жергілікті жағдайларды ескере отырып қалықтап ұшу;

12) ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет және төтенше процедуралар;

13) әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін сақтау;

14) шектеулі жолаққа қондыру; қону үшін әуежайдан тыс жерді таңдау, айналып ұшу және қону кезіндегі қауіптер, мақтандыру шаралары;

15) әуе қозғалысының қызмет көрсетулер ережелерін, байланыс және фразеология процедураларын сақтау.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

69. LAPL(S) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде планер пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

5 Бөлімше. Жеңіл ұшақтар пилоттарын бастапқы даярлаудың типтік бағдарламасы

(Light aircraft pilot licenсe–LAPL (A)

1 Параграф. Теориялық даярлық

70. Міндетті теориялық даярлық жеңіл ӘК пилоттарын сертификатталған неғұрлым ауыр 2250 кг дейін салмақпен ұшу бойынша жалпыға ортақ болып табылады.

71. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 150 сағаттан кем болмауы керек.

72. Авиациялық оқу орталығы нақты ұшақ типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Жеңіл ұшақтар пилоттарын теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 6-қосымшасында берілген.

73. LAPL (A) теориялық даярлау курсын аяқтаған соң үміткер төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, жеңіл ӘК пилоттың куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (LAPL);

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі мен олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу.

2 Параграф. Құрылғылармен жаттығу немесе кабинадағы жаттығу құрылғысы

74. Осы бағдарлама әуе кемесі типіндегі кешенді жаттығу құрылғысы болмаған жағдайда, ұшу оқытулары өткізілетін ұшақтың кабинасында жаттығу құрылғысының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

75. Ұшақтың кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 6 сағаттан кем болмауы тиіс.

76. Ұшақтың кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Ұшақты пайдалану

Тапсырма №2. Ұшақтың ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

77. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

78. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) Оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) Әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) Ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) Ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) Экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) Апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) Пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) Ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) Ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

11) Студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшу даярлықтары

79. Студент-пилот 1, 2 и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

80. LAPL (А) үміткердің ұшақта кемі 30 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде:

1) Жеке өзінің ұшу даярлығын тексеру үшін ұшақта пилот-нұсқаушымен 20 сағат; сонымен қатар кемі 1,5 сағат ең төменгі жылдамдықта ұшу жаттығуларын орындау және кемі 1,5 сағат құралдармен жаттығу өткізу;

2) 6 сағат жеке ұшуы, оның кемі 3 сағаты маршрут бойынша ұшу, оның ішінде 1 (бір) маршрут тың қашықтығы 150 км-дан кем болмауы және өзі ұшып шыққан әуежайдан айрықша бөлек басқа әуежайға қонуы және толықтай тоқтауы керек.

81. Ұшу даярлығы бағдарламасы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оның құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде жүктеу есептеулері, ұшу ауданының әуе және метеорологиялық жағдайы туралы нұсқаулық, ұшуалды даярлық және қабықшасынада қызмет көрсетулер;

2) экипаж бен жолаушыларға нұсқау беру;

3) қабықты ыстық ауамен толтыру және адам топтарын басқару;

4) аэростатты сыртқы көзге көрінетін бағдарларды пайдалана отырып басқару;

5) желдің әртүрлі жағдайында ұшу;

6) кіші және жоғары биіктерге ұшу;

7) желдің әртүрлі жағдайларында жерге қондыру;

8) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және сандық навигациялық құралдарды қолдану;

9) төтенше операциялар кезінде ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет, оның ішінде борт жабдықтарының істен шығуының ұқсас кезінде;

10) әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін, байланыс және фразеологияласын сақтау.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

82. LAPL (А) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде ұшақ пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

6 Бөлімше. Тікұшақта ұшатын жеңіл авиация пилоттарының бастапқы даярлық бағдарламасы

(Light aircraft pilot licenсe LAPL (Н)

1 Параграф. Теориялық даярлық

83. Міндетті теориялық даярлық жеке пилоттардың тікұшақта сертификатталған неғұрлым ауыр 2250 кг дейін салмақпен ұшу бойынша жалпыға ортақ болып табылады.

84. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 150 сағаттан кем болмауы керек.

85. Авиациялық оқу орталығы нақты тікұшақ типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Тікұшақта ұшатын жеңіл авиация пилоттарының теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 7-қосымшасында берілген.

86. LAPL(Н) теориялық даярлау курсын аяқтаған соң үміткер төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Light aircraft pilot license-LAPL);

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі және олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу.

2 Параграф. Құрылғымен жаттығу немесе кабинадағы жаттығу құрылғысы

87. Осы бағдарлама әуе кемесі типіндегі кешенді жаттығу құрылғысы болмаған жағдайда, ұшу оқытулары өткізілетін тікұшақтың кабинасында жаттығу құрылғының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

88. Тікшақтың кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 6 сағаттан кем болмауы тиіс.

89. Тікшақтың кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Тікұшақты пайдалану

Тапсырма №2. Тікұшақтың ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

90. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

91. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

1) оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

11) студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшу даярлықтары

92. Студент-пилот 1, 2 и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

93. LAPL (Н) үміткердің ұшақта кемі 40 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде:

1) Ұшу даярлығын тексеру үшін ұшақта пилот-нұсқаушымен 20 сағат;

2) 10 сағат жеке ұшуы, оның кемі 5 сағаты маршрут бойынша ұшу, оның ішінде 1 (бір) маршрут тың қашықтығы 150 км-дан кем болмауы және өзі ұшып шыққан әуежайдан айрықша бөлек басқа әуежайға қонуы және толықтай тоқтауы керек;

3) 40 ұшу сағатының 34 сағатында студент-пилот Жеке пилот куәлігін алуға даярлығын тексеру үшін қолданылып отырған тікұшақ типінде ұшып-қонуы тиіс.

94. Ұшу даярлығы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде тікұшақ салмағы мен орталықтандыру есептеулері, тікұшақпен ұшу алдында тексеру және қызмет көрсетулер;

2) қозғалыс және ұшулардың әуежайлық сызбаларын, соқтығысып қалудан сақтандырудың шаралары мен процедуларын зерттеу;

3) тікұшақты сыртқы көзге көрінетін бағдарлар бойынша басқару;

4) шабуылдаулардың үлкен бұрыштарымен ұшу (ұшудың өте төменгі жылдамдығында);

5) құлаудың бастапқы және үдей түсетін кезеңдерін анықтау және одан шығару, ауа ағысына тап болудың алдын алу;

6) ұшуды өте жоғары әуе жылдамдығында басқару, жоспарлау кезінде оны анықтау және қауіптен шығару, шұғыл бұрылыс пен одан шығару;

7) тікұшақта қалыпты және бүйірлеп жел соғып тұрған кезде ұшу және қону;

8) тікұшақта максималды техникалық сипаттамалар (қысқа жолақтан ұшу және кедергілерден өту, шектеулі жолаққа қондыру);

9) әуежайдан тыс жерлерде қондыратын орынды таңдау, қауіпсіздік шаралары;

10) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару және навигациялық құралдарды қолдану;

11) жергілікті жағдайларды ескере отырып қалықтап ұшу;

12) ұшудың айрықша жағдайлардағы әрекет және төтенше процедуралар, әуе қозғалысы қызмет көрсетулері ережелерін сақтау;

13) шектеулі жолаққа қондыру; қону үшін әуежайдан тыс жерді таңдау, айналып ұшу және қону кезіндегі қауіптер, мақтандыру шаралары;

14) әуе қозғалысының қызмет көрсетулер ережелерін, байланыс және фразеология процедураларын сақтау.

95. Студентке алғаш рет бір өзі ұшуға рұқсат бермес бұрын нұсқаушы студенттің радиобайланысты қолдануын қамтамасыз етуі тиіс.

96. Студентке сәтсіз ұшу болса, қайғылы оқиғаның орын алу қауіптілігін түсіндіру және барынша мұқият болуға ықпал ету үшін, минимумды орындай алмай қалған жағдайда қандай салдарға тап болатынын көрсету үшін мүмкіндігінше ұшудың моделін жасап беруі керек.

97. Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

98. PPL(Н) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде тікұшақ пилоты тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

7 Бөлімше. Ұшақтарда ұшатын жеке пилоттардың бастапқы даярлық бағдарламасы

(Рrivatе pilot licenсe–PPL (A)

1 Параграф. Теориялық даярлық

99. Міндетті теориялық даярлық ұшу жарамдылығы сертификаты бар ұшақтарда ұшатын барлық жеке пилоттар үшін жалпыға ортақ болып табылады.

100. Теориялық даярлық оқу сағаттарын пәндер мен тақырыптарға бөліп қарастыратын оқу жоспарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы оқу сабақтарының көлемі 150 сағаттан кем емес.

101. Авиациялық оқу орталығы нақты ұшақ типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Ұшақтарда ұшатын жеке пилоттардың теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 8-қосымшасында берілген.

102. PPL (A) теориялық даярлау курсын аяқтаған соң үміткер төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, жеке пилот куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Privat pilot license-PPL);

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі мен олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу.

2 Параграф. Құрылғымен жаттығу немесе кабинадағы жаттығу құрылғысы

103. Осы бағдарлама әуе кемесі типіндегі кешенді жаттығу құрылғысы болмаған жағдайда, ұшу оқытулары өткізілетін ұшақтың кабинасында жаттығу құрылғысының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

104. Ұшақтың кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 6 сағаттан кем болмауы тиіс.

105. Ұшақтың кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Ұшақты пайдалану

Тапсырма №2. Ұшақтың ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

106. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жердегі даярлық

107. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

Жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары:

1) оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

2) әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

3) ұшу ауданын зерттеу

4) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

5) ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

6) экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

7) апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

8) пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

9) ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

10) ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

11) студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшу даярлықтары

108. Студент-пилот 1, 2. и 3 параграфтарында көрсетілген алғашқы ұшу даярлық бағдарламасына теориялық, жаттығу конструкциялары және жердегі даярлықтардан өткеннен кейін ғана жіберіледі.

109. PPL (А) үміткердің ұшақта кемі 45 сағат ұшу даярлығы болуы керек, оның ішінде:

1) Жеке өзінің ұшу даярлығын тексеру үшін ұшақта пилот-нұсқаушымен 25 сағат; сонымен қатар кемі 2 сағат ең төменгі жылдамдықта ұшу жаттығуларын орындау және кемі 3 сағат құралдармен жаттығу өткізу;

2) 10 сағат жеке ұшуы, оның кемі 5 сағаты маршрут бойынша ұшу, оның ішінде 1 (бір) маршрут тың қашықтығы 270 км-дан кем болмауы және өзі ұшып шыққан әуежайдан айрықша бөлек басқа әуежайға қонуы және толықтай тоқтауы керек.

110. Ұшу даярлығы бағдарламасы қатерлер және қателер факторларын басқару факторларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ оны құрамында:

1) ұшу алдындағы даярлық, оның ішінде ӘК жүктеу есептеулері мен орталығық білігі, ӘК ұшуалды даярлығы мен қызмет көрсетулер;

2) қозғалыс және ұшулардың әуежайлық сызбаларын, соқтығысып қалудан сақтандырудың шаралары мен процедуларын зерттеу;

3) ӘК сыртқы көзге көрінетін бағдарлар бойынша басқару;

4) құлаудың бастапқы және үдей түсетін кезеңдерін анықтау және одан шығару, ауа ағысына тап болудың алдын алу;

5) ұшуды өте жоғары әуе жылдамдығында басқару, жоспарлау кезінде оны анықтау және қауіптен шығару, шұғыл бұрылыс пен одан шығару;

6) қалыпты және бүйірлеп жел соғып тұрған кезде ұшу және қону;

7) ӘК максималды техникалық сипаттамалар (қысқа жолақтан ұшу және кедергілерден өту, шектеулі жолаққа қондыру);

8) құалдар бойынша ұшу, оның ішінде 180 ° кілт бұрылу;

9) көзбен көрінетін бағдарларды пайдалану бойынша маршрутпен ұшу, жолды есептеп шығару, сандық және радионавигациялық құралдарды қолдану;

10) төтенше операциялар кезінде айрықша жағдайда ұшу әрекет ету, оның ішінде борт жабдығының істен шығуын да қарастыру;

11) бақылау әуежайна ұшып келу және кету, соқпай өте шығу, әуе қозғалысына қызмет көрсетулер ережелерін сақтау, байланыс және фразеологиялар процедуралары.

Оқу-ұшу бағдарламаларының әрбір жаттығулары студент-пилоттан ұшу шеберлігін ұдайы арттырып отыруды талап етеді: нақты жағдайды сезіну және ұшу кезіндегі байқағыштық, келіп жатқан ақпараттарды жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

111. PPL(А) курсы бағдарламасын аяқтау нәтижесінде пилот тиісті типтегі әуе кемесінің командирі ретінде ұшу мен маневрлардың неғұрлым қауіпсіз түрлерін орындай алатын болуы тиіс, сондай-ақ:

қатерлер мен қателіктер факторларын анықтап білуге және бақылауда ұстауға;

әуе кемесін оның шектеулі сипаттамалары кезінде басқаруға;

барлық маневрларды жұмсақ және нақты орындауға;

дер уағында шешім қабылдауға және ұшуды біліктілікпен бақылап отыруға;

аэронавигация саласындағы білімдерін пайдалануға;

ұшу сызбасын немесе маневрларды нақты орындау үшін әуе кемесін үздіксіз басқарып отыруға.

8 Бөлімше. Тікұшақтарда ұшатын жеке пилоттардың бастапқы даярлық бағдарламасы

(Рrivate pilot licenсe PPL (Н))

1 Параграф. Теориялық даярлық

112. Міндетті теориялық даярлық бір пилот басқаруы сертификацияланған, ұшу салмағына шектеу қойылмаған тікұшақтарға жеке пилоттар даярлау бойынша жалпыға ортақ болып табылады.

113. Теориялық даярлық оқу сағаттары пәндер мен тақырыптар бойынша бөлінген оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу сабақтарының жалпы көлемі 150 сағаттан кем болмауы керек.

114. Авиациялық оқу орталығы нақты тікұшақ типіне арналған даярлық бағдарламасын жасаған кезде, егер ол ұшу қауіпсіздігін арттыру талаптарына негізделген болса, оқу сағаттарының көлемі мен пәндер санын ұлғайтуға құқылы.

Тікұшақтарда ұшатын жеке пилоттардың теориялық даярлығы бойынша пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 9-қосымшасында берілген.

115. PPL (Н) теориялық даярлау курсын аяқтаған соң үміткер төмендегідей саладағы білімдерді игерген болуы керек:

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметтері жөнінде ұшуға қатысты заңдарын, ИКАО конвенциясын, жеке пилоттың куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері (Privatе pilot license-PPL(Н));

ұшу негіздері;

осы әуе кемесі типіндегі әуе кемелерінің конструкцияларын жалпылай білу;

күштің қондырғыларды, жүйені және аспаптық жабдықтарды пайдалану және олардың жұмыс принциптері;

осы әуе кемесі типіндегі мен олардың күштік қондырғыларын пайдалану кезіндегі шектеулер;

ұшуды пайдалану немесе соған баламалас құжаттардың нұсқаулықтары бойынша пайдалану мәліметтері;

ұшу сипаттарына, салмақ есептеулері мен ауырлық кіндігіне (орталығы) жүктерді жүктеу мен бөлудің әсері;

пайдалану құжаттарында көрсетілген ұшу, қону және ұшу-техникалық сипаттамаларды іс-тәжірибеде пайдалану;

ұшу алдындағы даярлық және ұшудың көзбен шолу ережелері бойынша ұшу маршруттарын жоспарлау және ұшу жоспарларын даярлау және толтыру;

әуе қозғалыстарын ұйымдастыру және қызмет көрсету;

адамның мүмкіндіктері, оның ішінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау принциптері;

авиациялық метеорологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және пайдалану, метеорологиялық ақпараттарды алу және пайдалану тәртібі, биіктікті, қауіпті метеорологиялық жағдайларды, биіктік өлшегіш қондырғылардың өлшемдерін өлшеу;

аэронавигацияның тәжірибелік аспектілері (ұшақты басқару) және жолды есептеу тәсілдері, аэронавигациялық карталарды пайдалану;

пайдалану кезінде қатерлер мен қателіктер факторларына бақылау жасау тәсілдерін қолдану;

аэронавигациялық құжаттарды, авиациялық кодтарды және қысқартуларды пайдалану;

апатты жағдайда, оның ішінде қауіпті метео жағдайды айналып өту мақсатында, әуе кемесінің жол іздерінің турбуленттігі және ұшуға қауіпті басқа құбылыстар кезінде тиісінше сақтандыру шаралары мен әрекеттерді қолдану;

көзбен шолу ұшуларының ережелері бойынша қолданылатын байланыстар мен фразеологияны енгізу, байланыс болмай қалған жағдайдағы әрекет.

ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу.

2 Параграф. Құрылғымен жаттығу немесе кабинадағы жаттығу құрылғысы

116. Осы бағдарлама әуе кемесі типіндегі кешенді жаттығу құрылғысы болмаған жағдайда, ұшу оқытулары өткізілетін тікұшақтың кабинасында жаттығу құрылғысының неғұрылым аз көлемін белгілейді.

117. Тікұшақтың кабинасында оқытылатын жалпы жаттығулар көлемі 6 сағаттан кем болмауы тиіс.

118. Тікұшақтың кабинасында жаттығу бағдарламасы жаттығуларды жеке тапсырмалар бойынша бөліп қарастырады.

Тапсырма №1. Тікұшақты пайдалану

Тапсырма №2. Тікұшақтың ұшу техникасы

Тапсырма №3. Ұшу кезіндегі айрықша жағдайлар

119. Пилот-нұсқаушының тапсырмалар бойынша жаттығу көлемін көбейтуге құқы бар.

3 Параграф. Жерде даярлау

120. Жердегі жаттығулардың ең төменгі көлемі – 16 сағат.

1) жердегі даярлық жаттығуларының тақырыптары

2) оқу-ұшу даярлықтары бағдарламасымен танысу

3) әуежайда ұшу өндірісі бойынша нұсқаулықты зерттеу

4) ұшу ауданын зерттеу

5) ӘҚО диспетчерімен арадағы радиоалмасу фразеологияларын өңдеу

6) ұшу ауданының метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу

7) экипаждың өзара әрекет ету және жұмыс технологиясы бойынша нұсқаулығын зерттеу

8) апаттық-құтқару жабдықтары мен оларды қолдану ережелерін зерттеу

9) пилоттың жерде және техникалық қызмет көрсетулерін зерттеу

10) ұшу алдындағы даярлық жүргізу ережелерін зерттеу

11) ұшу картасын даярлау. Көзбен шолу арқылы бағыт белгілеу ережелері.

12) студент-пилоттың жаттығу ұшуларын орындауға шығу даярлығын тексеру

4 Параграф. Ұшуға даярлық

121. Студент-пилот теориялық, жаттығу және 1, 2 және 3 параграфтарында көрсетілген жердегі дайындықтарды өткеннен кейін бастапқы ұшу даярлық бағдарламасына жіберіледі.

122. PPL (Н) талапкер жазғы дайындықта тікұшақта 45 сағаттан кем емес шабуылдан (ұшудан) өтуі тиіс, соның ішінде ең кем дегенде:

1) 25 сағат өздігінше ұшуға дайындығын тексеретін, тікұшақта пилот-нұсқаушымен ұшу;

2) 10 сағат өздігінен ұшу, соның ішінде 5 сағат маршрут бойынша өздігінен ұшу, сондай-ақ оның 1 (бір) сағаты ұшқан аэродромнан өзгеше 2 әртүрлі аэродромдарда толық тоқтағанға дейінгі, ұзақтығы 185 км кем емес маршрут бойынша ұшу;

3) ұшу даярлықтың 45 сағатының 35 сағаты студент-пилоттың жеке пилот Куәлігін алуға дайындығын тексеру үшін қолданған тікұшақтың сол түрінде аяқталуы тиіс.

123. Ұшу дайындықта қауіп-қатер және жаңылыс факторларын басшылыққа алу қағидаларын ескере отыру керек, соның ішінде:

1) ұшу алдындағы дайындық, соған қоса салмақ пен ортаны көздеу есебі, ұшар алдындағы тексеру мен тікұшақтың қызметі;

2) қозғалыс пен ұшудың аэродромдық кестесін білу, қақтығысудың алдын-алу бойынша іс-шаралары мен тәртіптерін білу;

3) сыртқы көзбен шолып тұспалдауды қолданумен тікұшақты басқару;

4) ұшу, тікұшақты қондыру, салбырау режимі, абайлаушылық, салбырау режиміне қалыпты ауысы және одан шығу;

5) апаттық тәртіптер, автоайналымның негіздері, қозғалтқыштың тоқтап қалуын ұқсату, егер бұл нақты тікұшақтың типіне сай болса жердегі резонанстан шығу;

6) салбырау режимінде жанына және кейін ауысы, орнында айналу;

7) бастапқы дәрежеде құйындатып айналуды анықтау және қорытынды жасау;

8) автоайналыммен қону, қозғалтқыштың тоқтап қалуын ұқсатумен қону, амалсыздан қону тәжірибесін орындау;

9) жабдықтардың тоқтап қалуын ұқсату және қозғалтқыштың, басқару, электроникалық және гидровикалық жүйелердің бұзылған жағдайындағы апаттықтық тәртіптер;

10) жантаюдың ең үлкен бұрышымен бұрылу;

11) ауысулар, жылдам тоқтау, қума желмен оңтайландыру, баурайларға қону және ұшу;

12) әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін дайындалмаған алаңдарды таңдауды ескере отыра, шектелген кеңістікте және шектелген қуаттылықпен жағдайды оңтайландыру;

13) тек қана негізгі пилоттық құралдарды қолданумен ұшу, соның ішінде аяқасты бұлтты жағдайға тап болуды ұқсатумен, 180° бұрылуды орындау және әдеттен тыс жағдайдан шығу (бұл оқу түрі нұсқаушымен ғана орындалады);

14) көзбен шолып тұспалдауды, жолы есептеу және радионавигациялық құралдарды қолданумен маршрут бойынша ұшу; ауа-райының бұзылуын ұқсату және содағы кері қайту немесе амалсыздан қонуды орындау бойынша әрекеттер;

15) ұшып келу және ұшу, бақыланбалы аэродроммен транзиттік ұшу, әде қозғалысына қызмет ету ережелері, байланыс және фразеология тәртіптері.

Студенттің бірінші өзіндік ұшуына рұқсат берердің алдында, нұсқаушы студенттің радиобайланыспен қолдана алуын қамтамасыз етуі тиіс.

124. Минимумнан төмен жағдайлардағы ұшудың салдарын студенке көрсету үшін мүмкіндік бойынша ұшуды модельдеуді қолданған дұрыс, сол арқылы оның пилоттардың әлеуетті қатерерден құтылу түсінігі мен маңыздылығын бекіту.

Ұшу-оқу бағдарламасының әрбір жаттығуы студент-пилот үшін жазғы дайындығын үнемі жетілдіру үшін қажетті, олар: оқиғанын нақты жағдайын түсіну және ұшудағы абайлаушылық, түскен ақпаратты жан-жақты талдау және оңтайлы шешім қабылдау.

125. PPL(Н) бағдарламасы курсын аяқтағаннан кейін тікұшақтың пилоты әуе кемесінің командирі ретінде, ұшу типіне сәйкес ұшулар мен лайықты қауіпсіз дәрежеде маневрларды орындауға қабілеті болуы тиіс, сонымен қатар келесілерді білуі тиіс:

қауіп-қатер мен жаңылыстар факторларын анықтау және бақылау;

әуе кемесін оның сипаттамасынан шектеулі шамаларда басқару;

барлық маневрларды байсалды және нақты орындау;

мерзімді шашім қабылдау және ұшудағы бақылауды білікті орындау;

аэронавигация саласындағы білімін қолдану;

әр кез әуе кемесін басқарғанда ұшу кестесі мен маневрлардың нақты орындалуын қадағалау.

9 Бөлімше. PPL және LAPL курсы бойынша теориялық дайындықтың тақырыптары

Ұшақтар мен тікұшақтар

126. Кестеде белгіленген 'х' белгісі бұл тақырыптың міндетті түрде оқытылу қажеттігін көрсетеді және ол осы тақырыптың барлық тармақшаларына қатысты. Пәндер тақырыбы осы Үлгілік бағдарламаның 10-қосымшасында берілген.

10 Бөлімше. Коммерциялы авиациялар пилоттары, сызықты пилоттар үшін және аспаптар бойынша ұшуды орындауға жіберілу үшін біліктілікті алу үміткерлеріне аранлған теориялық дайындық

127. Әр куәлік немесе біліктілік белгілерінің міндетті тақырыптары «х» белгісімен белгіленген. «х» белгісі негізінен әр оқу пәні бойынша басы болып келеді, сондықтан бұл пәннің барлық тақырыптары оқытылуы тиіс.

Кестеде берілген тақырыптар мен пәндер куәлік немесе біліктілік белгілерінің міндетті тақырыптары осы Үлгілік бағдарламаның 11-қосымшасында берілген.

- 11 Бөлімше. Ұшу нұсқаушыларын бастапқы дайындау бағдарламасы

1 Параграф. Жалпы ережелер

128. Ұшу нұсқаушыларын бастапқы дайындау бағдарламасының мақсаты (FI, TRI/SFI, CRI,) азаматтық авиацияның пилоттар үйретуiнiң нұсқаушылары қызметі саласының әлемдік тәжірибеге сәйкес, білікті дәрежеге дейін қолданушы пилот куәлігін дайындау болып табылады. Курс бағдарламасы ізденушілерде білікті нұсқаушылықты дамытуға бағытталған.

129. Нұсқаушының дайындығын бағытқа түсу (FI, TRI/SFI, CRI,), үшiн тиiстi кепiлдеменi c алу мақсатыменмен саралауға кандидат, бағыттың басы, ӘК алдын ала пилоттар тексерiс алдыңғы ағымында 6 айларын өтедi немесе бiлiктi нұсқаушымен тренажер немесе азаматтық авиация уәкiлеттi орган тағайындалған емтихан алушымен, үшiн нұсқаушы жұмысқа қабiлеттiлiк олардың бағалау. Тексеру сәйкес ӘК түрі мен класына қатысты біліктілікті тексеру көлемінде жүргізіледі

130. Ұшу нұсқаушылары сертификатын алуға үміткерлер теориялық және ұшу нұсқаушылары курсынан өтеді.

131. Ұшу нұсқаушыларын дайындаудың негізгі бағдарламалары негізінен адами факторларға, адам мен көлік әрекеті кезінде әр бөлігін анықтауға, экипаж ресурстарын, қауіп пен қателік факторларын басқаруға бағытталған.

Нұсқаушыларды дайындау бойынша бағдарламасының міндеттері:

1) нұсқаушылардың техникалық білімдерін бағдарлама бойынша қайталау және толықтыру,

2) нұсқаушыны жердегі тәртіптер мен ұшу жаттыұуларын үйретуге оқыту,

3) ұшу нұсқаушыларының білімі жоғары дәрежеде болғанына кепілдену,

4) ұшу нұсқаушыларын нұсқаушы негіздерініғ қағидаттарына үйрету және оларды өзінің біліктілігіне (FI, TRI/SFI, CRI,) сәйкес қолдану,

5) Бағдарлама келесі міндеттерге қол жеткізу үшін бағытталған:

қорларды дайындау және оқыту үшін қолайлы жағдайларды жасау,

тәжірибелік оқыту әдістері,

жердегі дайындықтар орындалатын пән тақырыптары бойынша студенттердің үлгерімін тексеру,

материалды меңгеру, бақылау үдерісі және нәтижелерді талдау,

нәтижелі білім беру жолдары, оқу процесін жеңілдеті жолдары,

студенттердің білімін бағалау және тексеру, оқыту теориясы,

дайындық бағдарламасын қңдеу, оқу мақсатына қол жеткізу үшін уақытты басқару,

сабақты жоспарлау,

аудиториялық оқыту әдісі,

оқыту оқу құралдарын қолдану,

оқушылардың қателерін түзету және талдау,

қауіп-қатер факторын басқару және экипаж ресурстарын басқару принциптерін есепке ала отыра, ұшу нұсқаушыларын дайындауға қатысты адам мүмкіндіктері.

2 Параграф. Теориялық дайындық.

132. FI категориясына арналған теориялық дайындыққа келесілер енеді:

1) тестілеумен бірге барлығы 125 сағат сыныпта оқыту, оның ішінде – 25 сағаты оқыту және үйрету әдістеріне, және 50 сағаттан кем емес сағаттар келесі пәндерге бөлінеді:

авиациялық психология;

педагогика негіздері;

ұшуды оқыту әдісі.

2) FI рейтінгі бар немесе болған пилоттар үшін ӘК басқа түрінде 50 сағаттан кем емес теориялық бағдарламалардан тұрады.

133. FI(MНG), FI(GR), FI(S) және FI(B) ұшу нұсқаушыларына арналған теоретиялық дайындық:

1) тестілеумен бірге барлығы 55 сағат сыныпта оқыту, оның ішінде – 25 сағаты оқыту және үйрету әдістеріне, және 20 сағаттан кем емес сағаттар келесі пәндерге бөлінеді:

авиациялық психология;

педагогика негіздері;

ұшуды оқыту әдісі.

134. ӘК (TRI/SFI) кез-келген түрі бойынша нұсқаушыларға арналған теориялық дайындық:

1) FI ұшу нұсқаушылары бағдарламасы бойынша оқыту және үйрету әдістемесі бойынша 25 сағаттық сыныпта оқыту,

2) техникалық білімді қайталау, сабақ жоспарларын дайындау және ӘК нақты бір түрі бойынша оқу білімберін дамыту бойынша 10 оқу сағаттары,

3) басты назар ӘК дайындау кезіндегі экипаждағы стандартты пайдалану тәртіптеріне бөлінеді.

Төмендегі рейтингтердің біріне ие немесе кезінде ие болған пилоттарға, оқыту және үйрету процесстеріне қатысты TRI/SFI бағдарламасының теориялық бөлігі оқытылады: FI(A), CRI(A), IRI(A), SFI(А), STI(A),MCCI(A) FI(H), TRI(H), IRI(H),SFI(H).

135. Ұшақтаң кез-келген классы бойынша нұсқаушыларға арналған теориялық дайындық (СRI):

1) FI ұшу нұсқаушылары бағдарламасы бойынша оқыту және үйрету әдістемесі бойынша 25 сағаттық сыныпта оқыту,

2) ӘК нақты бір түрі бойынша техникалық білімді қайталау, сабақ жоспарларын дайындау және ӘК нақты бір түрі бойынша оқу білімберін дамыту бойынша 25 оқу сағаттары.

136. Бағдарлама, FI оқу курстарының теориялық бөліктеріндегі толығымен берілген оқыту және үйрету негіздерінде өңделеді.

Төмендегі рейтингтердің біріне ие немесе кезінде ие болған пилоттарға, оқыту және үйрету процесстеріне қатысты СRI бағдарламасының теориялық бөлігі оқытылады: FI(A), CRI(A), IRI(A), SFI(А), STI(A),MCCI(A) FI(H), TRI(H), IRI(H),SFI(H).

137. IRI белгісі бар біліктілікті арлуға арналғантеориялық дайындық, оқыту және үйрету әдістемесі бойынша (нұсқаушылардан басқасы) 25 сағаттық оқудан тұрады.

138. Бағдарлама, FI оқу курстарының теориялық бөліктеріндегі толығымен берілген оқыту және үйрету негіздерінде өңделеді.

Нұсқаушы біліктілігі оқу бағдарламасына толығымен сәйкес, аранйы сабақтарды оқыту студентке, нұсқаушыға алдан-ала белгілі болуи тиіс, сондықтан қажеттілік болған кезде бағдарламаның техникалық бөлігін қайталау тек қана алдыңғы білімдерді жаңғыртады.

3 Параграф. Ұшуға дайындық

139. Студент-нұсқаушы кеңінен тараған қателіктерді, оларды түзету әдістері мен тәсілдерін анықтауды үйренуі тиіс. Ұша білу және абайлаушылық барлық пилоттардың өмірінің маңызды компаненті болыа келетінін айтка кеткен дұрыс. Осылайша, жердегі және әуедегі әр жаттығуларды орындау кезінде сәйкес ұшу біліктілігі қалыптастырылады.

140. Ұшу эксплуатациясын немесе басқа осыған ұқсас құжатты басшылыққа ала отыра, ұшым ұйымдарының аймағында оңтайландыру жаттығуларын орындауға басты назар аударылады.

141. Сабақ жоспарларын дайындау жақсы оқудың басты талабы болып табылады және студент нұсқаушы жоспарлауда және ұшу жаттығуларын қауіпсіз және оңтайлы орындап шығуға арналған сабақ жоспарларын тәжірибе жүзінже қолдануда жақсы тәжірибе алуы тиіс.

142. Ұшу дайындықтары FI орналасқан орында өтеді.

143. Ұшу дайындық (тәжірибелік) бағдарламасы әр ұшу нұсқаушыларының және ӘК түрлеріне арнайы жеке өңделеді, бірақ, FI(A) және FI(Н) ұшу нұсқаушылары үшін – 30 сағат ұшу оқуларынан кем болмауы тиіс, соның ішінде 5 сағат басқа үміткерлермен бірге ұшу болады.

Ұшу дайындық бағдарламасы PPL(A) және PPL(H) алғашқы дайындық курстарының бағдарламалары жаттығуларына сәйкес негізделіп өңделеді.

144. FI(S) ұшу нұсқаушылары үшін – ұшу оқуларының 60 сағаты немесе 20 ұшып-қонулар.

Ұшу дайындық бағдарламасы LAPL(A)алғашқы дайындық курстарының бағдарламалары жаттығуларына сәйкес негізделіп өңделеді.

145. FI(MHG) және FI(GR) ұшу нұсқаушылары үшін – 15 сағаттық ұшу оқулары.

Ұшу дайындық бағдарламасы ULAL(MHG) және ULAL(GR)алғашқы дайындық курстарының бағдарламалары жаттығуларына сәйкес негізделіп өңделеді.

146. FI(B) ұшу нұсқаушылары үшін – 3 сағаттық ұшу оқулары.

Ұшу дайындық бағдарламасы LAPL(A) алғашқы дайындық курстарының бағдарламалары жаттығуларына сәйкес негізделіп өңделеді.

147. ӘК (TRI/SFI) кез-келген түрі бойынша ұшу нұсқаушылары / жаттығуларды нұсқаушылар үшін:

1) Жаттығу құрылғыларындағы немесе ӘК ұшуға дайындық уақыты, күрделілік түріне байланысты екі сессиядан кем емес өзгертіліп отырады. Сағаттың шамамен бiрдей саны ұшу алдындағы нұсқау берудi тәжiрибеде үйрету үшiн пайдалану керек және әр жаттығу үшiн кейiн ұшу талданып отырады;

2) жаттығулар мазмұны ӘК нақты бір түрінде бекітілген бағдарламалар жаттығуларына сәйкес болуы тиіс;

3) ТЕМ, CRM және ұшу біліктерін тиісті қолдану барлық жағдайларға ықпао етуі тиіс;

4) оқу бағдарламасының мазмұны ӘК түрлерінде қолданылатын барлық негізгі (басты) жаттығуларды қамтуы тиіс.

Бағдарламаны өту барысында үйренушілер нақты жаттығу құрылғыларын, оның шектеулерін, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкіндіктері мен функциялары, соның ішінде, төтенше эвакуация құралдарын қолдану оқытылады.

148. Талапкер тренажердiң нұсқаушысы жұмыс орынынан жаттықтыру сабақтарының жүргiзуi бойынша білімдерін арттырады.

Сонымен қатар, ӘК дейінгі ұшу жаттығуларына дейін, талапкер ӘК кабинасында кез-келген пилот орнынан ұшу оқулары тәжірибесінде болады.

149. MP TRI бағдарламалары бойынша дайындық жүргізген кезде экипаждағы арақатынас тәртіптеріне аса көңіл бөлген жөн. SP TRI бағдарламалары бойынша дайындық жүргізген кезде SP эксплуатациялық операцияларға аса көңіл бөлген жөн.

Ұшақтың кез-келген класы бойынша нұсқаушыларға арналған тәжірибелік және ұшу дайындықтары (СRI): талапкер, бір қозғалтқышты немесе көп қозғалтқышты классты SP біліктілік белгісін алуға арналған пилоттар оқуын қауіпсіз және нәтижелі өткізуіне бағытталған.

150. Ұшу дайындықтары ұшақта сондай-ақ, басқа да сертификатталған жазғы тренажерда орындала алады.

Ұшу ептілігі барлық оқу бағдарламасының мағызды бөлшегі болып табылады. Студен нұсқаушының басты міндеті – студен-пилот жіберетін сипатты қателіктерді уақытылы танып және тиісті түрде түзетуі тиіс.

151. Бір пилотпен пайдаланылатын ӘК-нде IRI біліктілігін меңгеру үшін 5 сағаттық көлемде ұшу бағдарламалары орындалады, негізгі мақсаттары:

1) аспаптар мен радионавигация бойынша ұшуды үйренуге арналған нұсқаулық шеберліктерді арттыру;

2) талапкердің, аспапты ұшуды үйрену шеберліктері айтарлықтай жоғары дәрежеде болуын қамтамасыз ету.

4 Параграф. Нұсқаушының құзіреттері

152. Нұсқаушыны даярлау бағдарламасы теориялық және тәжірибелік оқытуды қамтиды. Тәжірибелік бөлшектер нұсқаушының әсіресе оқыту, қауіптерді бағалау қателіктерді басқару, пилотқа (экипажға) барлық қолжетімді қолда бар ресурстар мен құралдарды (CRM) сауатты пайдалану саласындағы нұсқаушының нақты машықтарын дамытуға бағытталуға тиіс.

153. Нұсқаушыны оқытуға және біліктілігін бағалауға мынадай стандарттар осы Үлгілік бағдарламаның 12-қосымшасында берілген.

154. Бағдарламадан өту нәтижесінде Нұсқаушының тиісті біліктілік белгісін алуға үміткер әуе кемесінің нұсқаушысы ретінде ұшу қауіпсіздігінің қолайлы деңгейімен пилот-студенттерді оқытудың тиісті түрін орындауға және мыналарды көрсетуге қабілетті болуға тиіс:

1) мынадай салалардағы білімі:

тәжірибелік оқыту әдісі;

даярлау бағдарламасын әзірлеу;

сабақты жоспарлау;

аудиториялық оқыту әдістері;

материалды меңгеру процестері;

тиімді оқыту бөлшектері;

ұшуға еліктеу тренажерларын қоса алғанда оқу құралдарын пайдалану;

олар бойынша жердегі дайындық жүзеге асырылатын пәндер бойынша пилот-студенттердің үлгерімін бағалау;

пилот-студенттер білімдер деңгейін бағалау және тексеру;

пилот-студенттердің қателіктерін талдауды және түзетуді жүргізу;

қауіптер және қателіктер факторларын бақылау принциптерін қоса алғанда ұшу даярлығына қатысты адамның мүмкіндіктері;

әуе кемесіндегі жүйелердің тоқтап қалу еліктеуімен байланысты қауіптілік;

2) мынадай машықтар:

қауіптер және қателіктер факторларын тану, талдау және бақылау;

оның сипаттамаларының шектеулері шеңберінде әуе кемесін басқару және ұшу қауіпсіздігінің қолайлы деңгейінде пилот-студенттерді әдістемелік сауатты оқыту;

барлық маневрлерді баяу және нақты орындау және оларды пилот-студентке епті көрсете білу;

уақтылы шешімдер қабылдау және ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;

әуе кемесін ұшу схемасын немесе маневрін нақты орындауыд және пилот-студентке көрсетуді қамтамасыз ететіндей басқару;

оқыту кезіндегі қауіптер және қателіктер факторларын тану және бақылау;

оның сипаттамаларының шектеулері шеңберінде әуе кемесін басқару;

барлық маневрлерді баяу және нақты орындау, пилот-студентке әуе кемесінің ұшуын басқару кезінде қозғалыстарды үйлестіруді әдістемелік дұрыс түсіндіру;

уақтылы шешімдер қабылдау және ұшуда пилот-студенттің іс-әрекеттерін бақылауды білікті жүзеге асыру;

аэронавигация (ұшақ айдау) саласындағы білімдерді қолдану және оларды пилот-студентке беру;

пилот-студентті әдістемелік сауатты және қауіпсіз оқыту.

12 Бөлімше. Штурманға куәлік беру үшін кәсіби даярлаудың үлгілік бағдарламалары

155. Ұшу құрамы куәлігі бар авиациялық персонал қатарынан штурмандарды даярлау кезінде даярлау көлемі кемінде 500 сағат болуға.

156. Үміткерді оқыту штурман куәлігінің иесіне ұсынылатын мынадай салалардағы құқықтарға сәйкес келетін білімдер деңгейін игеру және көрсетуін қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 13-қосымшасында берілген.

13 Бөлімше. Бортинженер (бортмеханик) куәлігін беру үшін кәсіби даярлаудың үлгілік бағдарламалары

157. Теориялық даярлау көлемі, кемінде – 200 сағат.

158. Ұшу даярлығының көлемі, кемінде – ХХХ сағат.

159.Үміткерді оқыту бортинженер (бортмеханик) куәлігінің иесіне ұсынылатын құқықтарға сәйкес келетін мынадай салалардағы теорялық білімдер деңгейін игеру және көрсету қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 14-қосымшасында берілген.

160. Кандидат ең болмағанда мынадай салалардағы бортинженер куәлігінің иесіне ұсынылатын құқықтарға сәйкес келетін білімдер деңгейін көрсетеді:

1) навигация негіздері, автономдық жүйелердің жұмыс принципі және пайдалану;

2) метеорология аспектілерін пайдалану.

14 Бөлімше. Бортрадисті кәсіби даярлау үшін куәлік беру үлгілік бағдарламалары

161. Бортрадисті кәсіби даярлаудың жалпы көлемі тиісті біліктілік талаптарымен анықталады және оны АУЦ ГА немесе азаматтық авиация кәсіпорны әзірлейді.

162. Радиотелефон байланысын және фразеологиясын жүргізу машықтарына және қағидаларын білуге қойылатын талаптар көтерілу күшін арттыру жүйесі бар ұшақ, дирижабль, тікұшақ және әуе кемесі пилоттарының барлық куәліктерін беруге арналған талаптарға ұқсас.

15 Бөлімше. Бортоператорды кәсіби даярлау үшін куәлік беру үлгілік бағдарламалары

163. Теориялық даярлау көлемі, кемінде – 150 сағат.

164. Ұшу даярлығының көлемі, кемінде – ХХХ сағат.

165. Үміткерді оқыту бортоператор куәлігінің иесіне ұсынылатын құқықтарға сәйкес келетін мынадай салалардағы теорялық білімдер деңгейі игеру және көрсету қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 15-қосымшасында берілген.

166. Үміткер бортоператор куәлігінің иесіне ұсынылатын құқықтарға сәйкес келетін білімдер деңгейін көрсетеді, сондай-ақ, мыналарды жасай алуға тиіс:

1) қауіп және қателік факторларын тану және бақылау;

2) әуе кемесінің сипаттамаларын және шектеулерін ескере отырып, борттық жүйелерді пайдалану;

3) дұрыс шешімдер қабылдау және ұшуда бақылауды білікті жүзеге асыру;

4) экипаждың басқа да мүшелерімен өзара байланысты жүзеге асыру.

16 Бөлімше. ӘК басқа да (жаңа) типтеріне қайта даярлау және біліктілік деңгейін қолдау үлгілік бағдарламалары

167. Осы ӘК басқа да (жаңа) типтеріне қайта даярлау және біліктілік деңгейін қолдау үлгілік бағдарламалары негізінде әзірленген әуе кемесінің ұшуын орындау бойынша персоналды қайта даярлаудың іске асырылатын бағдарламалары міндетті түрде ең кемінде үш негізгі сатыны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді:

1) Графикалық материалдарды қолдана отырып, плакаттарды және схемаларды сондай-ақ, зерделенетін материалдарды көрсетудің аудиовизуалдық және компьютерлік құралдарын пайдалана отырып, жазылатын теориялық даярлау.

2) Платформаның жылжымалығы, көрінудің әртүрлі санаты жағдайларында ұшып көтерілу және қонуға кіруді шолып қарау сипаттамалары бойынша тренажердың сипаттамаларын көрсете отырып, тренажерлық даярлау. Тренажерлық даярлаудың жақсырақ түрі экипаждың қалыпты шарттарда және авариялық жағдайлар кезінде нақты ұшуға сәйкес келетін проблемалық жағдайларды шешу бөлшектерін пайдалану болып табылады.

3) Оның барлық кезеңдерінде әрбір ұшуда шешілетін міндеттер және пысықталатын бөлшектер, тізбесін көрсете отырып, ұшу даярлығы.

168. Тренажерлық және ұшу даярлығының көлемі ұшудың қауіпсіз аяқталуын қамтамасыз ететін даярлық деңгейіне қол жеткізу үшін нақты ӘК типіне және тренажердің сипаттамаларына байланысты дербес анықталады.

169. Осы бағдарламалар бойынша теориялық даярлау көлемі мынаы құрауға тиіс:

1) өте жеңіл ӘК үшін кемінде 50 сағат;

2) жеңіл ӘК үшін кемінде 100 сағат;

3) басқа да ӘК үшін кемінде 170 сағат.

170. Кәсіби даярлау бағдарламаларын іске асыру шарттары нақты даярлау бағдарламасының барлық кезеңдерінде тыңдаушыларды оқытудың үздіксіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Тиісті шарттар болған кезде нақты маманды даярлау сапасы үшін бірақ АУЦ ГА (азаматтық авиация кәсіпорны) міндетті жауапкершілігі шартымен өзге ұйымдардың мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсат етіледі.

171. Міндеттер және жаттығулар бойынша кәсіби даярлау бағдарламаларынан өтуді есепке алу жаттығуға арналған тапсырмаларда ресімделеді. Жаттығуға арналған тапсырма нысанын АУЦ ГА және азаматтық авиация кәсіпорны өз бетінше әзірлейді. «Жаттығуға арналған тапсырма» бланкі мыналарды қамтуға тиіс, бірақ шектелмей:

1) АУЦ ГА және азаматтық авиация кәсіпорнының атауы;

2) бөлімше;

3) кімге берілді (ТАӘ, мамандығы, лауазымы);

4) ӘК типі;

5) даярлау бағдарламасы;

6) міндеттер мен жаттығулардың нөмірлері.

172. Кәсіби даярлау курсын бітіргені туралы құжаттар тыңдаушыларға бекітілген бағдарламаға сәйкес барлық кезеңдер аяқталғаннан кейін беріледі. Даярлаудың тек қана бір кезеңін бітіргені туралы құжаттар жарамсыз болып танылады.

173. Персоналды ӘК басқа да (жаңа) типтеріне арналған әуе кемесінің ұшуын орындау бойынша орындау қайта даярлаудың оқу бағдарламалары оқу пәндерінің мынадай міндетті тізбесін қамтуға тиіс:

1) ӘК ұшуда пайдалану бойынша нұсқаулық;

2) ӘК конструкциясы және оны ұшуда пайдалану;

3) күштік қондырғы конструкциясы және оны ұшуда пайдалану;

4) ұшу негіздері (тәжірибелік аэродинамика);

5) аспаптық жабдық және оны ұшуда пайдалану;

6) радиожабдық және оны ұшуда пайдалану;

7) электрожабдық және оны ұшуда пайдалану;

8) авариялық-құтқару дайындығы;

9) ұшу қауіпсіздік және авиациялық оқиғалардың алдын алу;

10) әуе навигациясы;

11) авиациялық метеорология;

12) ӘК осы типін даындауды және пайдалануды ұйымдастырудың жалпы қағидалары.

13) экипаж ресурстарын басқару (CRM) бойынша білімдер бөлшектері бар ИКАО ұсынатын тәжірибе көлемінде адам факторлары.

174. Кешенді пилотаждық тренажерда оқыту бағдарламасы мыналарды қамтуға тиіс:

1) жаттығулар, міндеттер, бөлімдер, даярлау бағдарламасы бөлшектерін орындаудың бағалаудың жалпы нұсқаулары және әдістері;

2) бөлімдер, міндеттер, жаттығулар бойынша тренажерлық даярлау бағдарламасының қысқаша мазмұны;

3) орындау мақсатын және әдісін сипаттай отырып, бағдарламаны орындау тәртібі;

4) әрбір жаттығу, міндет, бөлім бойынша бағалау өлшемдері;

5) даярлауды өткізу мерзімдері және көлемі.

175. Кешенді пилотаждық тренажерда тренажерлық даярлау кемінде бір рет орындалуға тиіс:

1) 6 айда + 1 ай жылына 2 рет, жалпы көлемі жылына 16 сағат;

2) 3 айда + 1 ай жылына 4 рет жалпы көлемі жылына 12 сағат.

176. Әуе кемесінің ұшуын орындау бойынша персонал иеленіп отырған лауазымына және ұшу жұмысы тәжірибесіне қарамастан ӘК тренажерларында жүйелі түрде жаттығудан өтіп тұруға міндетті.

177. Тренажерлық даярлау үш жылдық айналымға сәйкес жүзеге асырылады.

178. Үш жылдық кезең үшін өткізілетін тренажерлық даярлау CFIT бөлшектерін қоса отырып және күштік қондырғылардың әртүрлі істен шығулары, ұшақты басқару жүйелеріндегі істен шығулар кезінде іс-әрекеттерді міндетті пысықтай отырып және өрт болған кезде қанатты механикаландыра отырып, экипаж ресурсын (CRM) барынша пайдалана отырып, оңтайлы өзара іс-әрекетке қол жеткізуге негізгі бағытталумен нақты ұшу (LOFT) шарттарын қоса алғанда барлық ерекше және аварийялық жағдайлар бойынша әзірленген сценариилер бойынша жүргізіледі.

179. Әуе кемелерінің бірнеше түрлерінде ұшуды орындайтын ұшу құрамы үшін кемінде 3 жыл мерзімділікпен әуе кемелері барлық түрлерінде жаттығулардан өту міндетті.

180. Бұл ӘК типін пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде жеке жағдайларда даярлау бағдарламаларының ажырамас бөлігі болып табылатын азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган бекіткен әдістеме бойынша ӘК кабинасынджа тренаж өткізіледі.

181. Ұшу даярлығы бағдарламасы ұшуға оқыту бағдарламасын кеңейтілген әдістемелік сипаттауды қамтиды. Бағдарламадағы даярлау көлемі және мазмұны мыналарға байланысты:

1) алдыңғы арнайы білім деңгейі;

2) тыңдаушының ұшу жұмысы тәжірибесінің болуы;

3) бұрын экипаж мүшесі ұшқан ӘК типі;

4) оқыту (қайта даярлау) өткізілген ӘК типі.

182. ӘК басқа да (жаңа) типтеріне арналған қайта даярлау барысында ӘК ұшу даярлығы болмаған кезде (ZFTT (zero flight time training) рәсімін қолдану кезінде) даярлау бағдарламасына сәйкес ИКАО біліктілігі бойынша IV типтегі ұшу шарттарына еліктеу тренажерлық қондырғыларында даярлықты жүргізуге рұқсат етіледі (ең кемінде өзгерістері бар JAR STD IА құжатында, сондай-ақ, AC 120-40B құжатында рұқсат етілетін сәйкестікті қамтамасыз етудің балама құралдарын қоса алғанда (АМОС) өзгерістері бар FAA AC 120-40B құжатында көрсетілген С деңгейлі және D деңгейлі тренажерға (FFS) қойылатын талаптарға жауап беретін кешенді пилотаж оқу-жаттығу қондырғысы).

183. Бұл ретте бағдарламаларда даярлау курсы аяқталғанда өткізілетін және ұшу даярлығы ретінде есептелуі мүмкін әуеайлақтық жаттығуға еліктеу енгізіледі.

184. КТС (FFS) ұшу даярлығының аяқталуы мен ұшақта ұшу даярлығы арасындағы үзілістер қатаң бақылануға тиіс.

185. КТС (FFS) ұшу даярлығының аяқталуы мен ұшақта ұшу даярлығы арасындағы үзіліс 30 күннен астам болған кезінде тыңдаушы белгіленгеннен 50% көлемінде қосымша жерүсті дайындығынан өтуге тиіс.

186. Үзіліс 90 күннен астам болған кезде тыңдаушы ұшу пайдалануы бойынша басшылықты білу бойынша емитхан тапсыруға және нұсқаушының қалауы бойынша, бірақ ол бойынша бұдан бұрын дайындықтан өткен нұсқаның 25% -нен кем емес көлемде кешенді тренажердағы (FFS) ұшу дайындығынан өтуге тиіс.

187. 1 жылдан астам үзіліс болған кезде тыңдаушы толық көлемде кешенді тренажердағы (FFS) теориялық даярлықтан және ұшу дайындығынан өтеді.

188. Әуе кемесінің ұшуын орындау бойынша кәсіби персонал бағдарламасын (ұшу құрамын даярлау бағдарламасын, пилоттарды даярлау бағдарламасын) осы Үлгілік бағдарламалар негізінде пайдаланушы әзірлейді және оларға жүктелген міндеттерді орындау үшін ұшу экипажының барлық мүшелерін тиісінше даярлауды қамтамасыз етуге тиіс, сондай-ақ:

1) жер үсті және ұшу даярлығы құралдарын, тиісті біліктіліктегі оқытушылар мен нұсұаушылары көздейді;

2) ұшу экипажының мүшелері жұмыс істейтін әуе кемелері түрінде (түрлерінде) жер үсті тренажерлық және ұшу даярлығынан тұрады;

3) ұшу экипажы мүшелерінің өзара іс-әрекетін пысықтауды, сондай-ақ, күштік қондырғының, планердің немесе жүйелердің ақаулығынан, өрттен немесе басқа да теріс факторлардан болған авариялық және айырықша жағдайдың немесе режимнің барлық түрлерінде іс-әрекеттерге оқытуды қамтиды;

4) білімдер мен машықтарға ие болу, ұшуды жүргізудің болжанатын ауданында көзбен шолып ұшуды және аспаптар бойынша ұшуды, қауіп және қателіктер факторларын бақылауды қоса алғанда адамның жұмысқа қабілеттігін әуе кемелерімен қауіпті жүктер тасымалдау мақсатында дайындықты қамтиды;

5) оқытуды әуе кемесінің ұшуын орындау жөніндегі бүкіл персонал оның жүзеге асыруға тиіс функцияларын және бұл функциялар оның ішінде штаттан тыс немесе авариялық рәсімдерді орындау кезінде әуе кемесі экипажының басқа да мүшелерінің функцияларымен қалай байланысты екендігін білетіндей есеппен жүргізуді қамтамасыз етеді;

6) жұмысқа жаңадан қабылданған ұшу экипажы мүшесінің міндеттерімен және функцияларымен, ұшуды орындау жөніндегі пайдаланушының талаптарымен танысуын көздейді;

7) әуе кемесінің жаңадан игерілген түріндегі көрсетілген шарттарда ұшуды орындау басталғанға дейін емтихан тапсыруды қоса алғанда RVSM және RNP шарттарында ұшуға теориялық даярлықты көздейді.

189. Бағдарламалар тәжірибелік бағыттылыққа ие болуға, ӘК нақты түрінде ұшуды орындау ерекшеліктерін, жаңа борттық жабдықты пайдалану қағидаларын, ерекше жағдайлардағы іс-әрекеттермен, авиациялық техниканың істен шығуы және адам факторы бойынша ұшу оқиғаларын талдаумен байланысты теорялық сұрақтарды қайталауға, жаңадан қабылданған отандық және халықаралық стандарттарды және қағидаларды зерделеуді көрсетуге тиіс.

190. Әуе кемесінің ұшуын орындау жөніндегі персоналдың біліктілік деңгейін қолдау бойынша оқу бағдарламалары осы Үлгілік бағдарламаларының тиісті бөлімдері негізінде әзірленген мынадай оқу курстары осы Үлгілік бағдарламаның 16 қосымшасында берілген.

191. Кәсіби деңгейді қолдау бойынша талаптар қашықтықтан оқытудан өту немесе жазбаша емтихандарды тапсыру арқылы қанағаттандырылуы мүмкін.

192. Әуе кемесінің нақты түрінде ұшу даярлығына қатысты талаптар орындалған болып есептеледі, егер:

1) осы мақсат немесе кабинадағы тренаж үшін азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган рұқсат берген ұшу шарттарын еліктеу тренажерлық қондырғылары пайдаланылса;

2) белгілі бір уақыттан кейін әуе кемесінің осы түріндегі даярлау деңгейін тексеру (әуедегі тәжірибелік жұмысты және авариялық жағдайда іс-әрекет ете білуді тексеру) жүргізілсе. Бұл тексерулер кемінде 120 күн аралықпен кез келген кейінгі 12 ай ішінде жүзеге асырылады (азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган бекіткен кешенді тренажердегі (FFS) бір тексеру рұқсат етіледі). FFS тексеру көлемі кемінде 2 сағат.

193. Әуе кемесінің ұшуын орындау жөніндегі персоналдың біліктілігін тексеру бағдарламасы көлемі бойынша көрсетілгеннен төмен болмайды:

1) тексеру алдында ӘК-те FFS тренажердегі жаттығу орындалуға тиіс, FFS жаттығудан өту мерзімі ұшу тексеруін өткізгенге дейін (әуе компаниясының РПП сәйкес) 6 айдан немесе 3 айдан аспауға тиіс.

2) әуеде тәжірибелік жұмысын (ұшуды басқару және навигация техникасы) тексеру пилоттар және штурмандар, пилот-емтиханшы (әуе кәсіпорнында штурман-емтиханшы болған кезде рұқсат етіледі жүргізу тексеру штурман-емтиханшы) үшін бір тексеру жүргізіледі

3) жүргізіледі одной тексеру үшін пилоттар және штурмандар, пилот-емтиханшы (әуе кәсіпорнында штурман-емтиханшы болған кезде штурман-емтиханшының тексеруді жүргізуіне рұқсат етіледі), бортрадисті ӘК командирі тексеруі мүмкін, ұшу және кабиналық экипажының басқа да мүшелері үшін тексеру мамандық бойынша тиісті нұсқаушылар жүргізеді;

4) аспаптар бойынша ұшуға және түнгі ұшуға жіберілген ӘК-де тексеру күндізгі және түнгі ұшуда орындалады. Тексеруді орындауға рейстік шарттарда 2 ұшу (1 күндіз және 1 түнде), әуеайлақтық шарттарда 2 ұшу (күндіз және түнде немесе тек қана түнде 4 кіру) жүргізуге рұқсат етіледі. Тексерудің жалпы уақыты тексеруші минимумынан төмен емес метеошарттарда кемінде 1сағ.30 минут;

5) аспаптар бойынша ұшуға және түнгі ұшуға жіберілмеген ӘК-де тексеру жоғарыда айтылған әдістемеге сәйкес тексеруші минимумынан төмен емес метеошарттарда күндіз (қажеттілігіне қарай көріну шектеулеріне еліктей отырып) жүргізіледі;

6) басқарудың барлық түрлері бар, бір орынды моторлы және моторсыз өте жеңіл ӘК-де тексеруді ұшуды басқарушы пилоттың және нұсқаушының екі жақты көру алаңында жерде болып, пилот-нұсқаушы жүргізеді (тексерудің жалпы уақыты кемінде 1 сағат, тексеруді орындауды қаматасыз ететін метеошарттар кезінде ұшу санын нұсқаушы анықтайды), екі орындық ӘК-де тексеру ӘК кабинасында жүргізіледі;

7) тексеру түрлеріне байланысты ұшу кітапшасына жазба ресімделеді, тексерудің біліктілік актісі немесе жаттығуға арналған (қажеттілігіне қарай) ғимаратта жазба ресімделеді.

194. Даярлаудың нормативтік мерзімділігі ішінде бекітілген оқу жоспарын міндетті орындай отырып, модульдік принцип бойынша біліктілік деңгейін қолдау бағдарламаларын жасақтауға рұқсат етіледі.

195. Біліктілік деңгейін қолдау курстарында жыл сайынғы теориялық даярлаудан өту кезінде алынған бағалар 12 ай + 1 ай ішінде әуе кемесінің ұшуын орындау жөніндегі персонал куәлігінің қолданыс мерзімін ұзарту үшін жарамды.

196. Біліктілік деңгейін қолдау бойынша курс пәнін қамтитын ӘК басқа (жаңа) түріне қайта даярлау куәлікті ұзарту кезінде есептеледі. Сынақтарды мерзімінен бұрын тасыруға және біліктілік деңгейін қолдау бойынша курстан өту туралы куәлікті беру үшін жетіспейтін үлгілерден өтуге рұқсат етіледі.

197. Ұшу-нұсқаушылар құрамын бастапқы даярлау және біліктілік деңгейін қолдау бағдарламаларды әзірлеу кезінде мазмұнына оқу пәндерінің мынадай міндетті тізбесін қосу керек:

1) әуе заңнамасы;

2) ұшуға оқыту әдісі;

3) ұшу жұмысын ұйымдастыру;

4) ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

5) авиациялық психология және экипаж ресурстарын басқару әдістері;

6) ұшу қызметінде CFIT проблемасы;

7) АА кәсіпорны ұшу бөлімшесіндегі ұшу ақпаратын жинау құралдарының деректерін талдаудың қазіргі заманғы әдістері.

198. Экипаж мүшелерінің әуе кемесінің басқа (жаңа) түріне оқу-ұшу даярлығы (қайта даярлау) курстары бойынша ұшуды орындауға рұқсат алу үшін азаматтық авиация нұсқаушылар құрамын кәсіби даярлаудың оқу бағдарламалары теориялық (жер үсті) даярлау, тренажерлық даярлау және ұшу даярлығы кезеңдерінен және оқу пәндерінің мынадай міндетті тізбесін қамтуға тиіс:

1) авиациялық педагогика негіздері;

2) авиациялық психология негіздері;

3) ұшуға оқыту әдісі.

199. Нұсқаушылар құрамын бастапқы даярлау кезінде теориялық оқыту мерзімі кемінде 100 оқу сағаты, біліктілік деңгейін қолдау кезінде – кемінде 72 оқу сағатын, экипаж мүшелерінің әуе кемесінің басқа (жаңа) түріне оқу-ұшу даярлығы (қайта даярлау) курстары бойынша ұшуды орындауға даярлау кезінде – кемінде 48 оқу сағаты болуға тиіс.

17 Бөлімше. Кабиналық экипаж мүшелерін (бортсеріктерді)

кәсіби даярлаудың үлгілік бағдарламалары

200. Осы Кабиналық экипаж мүшелерін кәсіби даярлаудың үлгілік бағдарламалары кабиналық экипаждың мүшелерінің, ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің рәсімдері және қосымша бағдарламалар есебінен, мысалы жолаушыларға сервистік қызмет көрсету және т.б. бойынша ұлғайтылуы мүмкін штаттан тыс және авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттер бойынша ең төменгі кәсіби даярлау көлемін регламенттейді.

201. Кабиналық экипаждың мүшелерін кәсіби даярлау белгіленген Біліктілік талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етеді және мынадай кезеңдерден тұрады:

1) бастапқы даярлау;

2) қайта даярлау;

3) кәсіби деңгейді қолдау.

202. Бастапқы даярлау кабиналық экипаж мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келу үшін бастапқы, біліктілік білімдерін және машықтарын алуды, сондай-ақ, дамытуды қамтамасыз етеді. Бастапқы даярлаудан бұрын кабиналық экипаж мүшесі ретінде жұмыс істемеген барлық тұлғалар өтеді.

203. Қайта даярлау пайдаланылатын жабдықтың бейіні, жұмыс сипаттамасы немесе шарттары (жаңа рәсімдерді енгізу), мамандық, мамандану, жұмыс бейіні өзгерген кезде, сондай-ақ, жүйелерді, жабдықты пайдалануға рұқсат алу және біліктілік белгілерін алу үшін жүргізіледі.

204. Кәсіби деңгейді қолдау жаттығулар жолымен білімдер мен машықтарды қолдауды, тәжірибелік жаттығуларды, бақылау тексерулерін орындауды, ұжымдық жұмыс машықтарын қоса алғанда, қолданыстағы білімдер мен машықтарды кеңейтуді, жүйелердің немесе жабдықтың өзгерістерімен танысуды, жаңа ресімдер мен тәжірибелерді зерделеуді, сондай-ақ, жұмыстағы үзілістерден кейін 6 айдан астам кәсіби машықтарды қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.

205. Кабиналық экипаждың мүшелері (бортсеріктер) үшін осы Үлгілік бағдарламалардың талаптарына сәйкес пайдаланушының кабиналық экипаждың мүшелерін кәсіби даярлауды ұйымдастыруы олардың әрқайсысының төмендегілерді:

1) ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен және авариялық және штаттан тыс жағдайлардағы іс-әрекеттермен байланысты оған жүктелген міндеттер мен функцияларды орындай алуын;

2) бортта құтқару желеткелері, құтқару салдары, авариялық басқыштар (астаушалар), авариялық шығулар және люктері, тасымалды өрт сөндіргіштер, оттегі жабдығы және медициналық дәрі қобдишалары сияқты авариялық-құтқару жабдықтарын пайдалана білуін;

3) 3000 м (10 000 фут) астам биіктікте ұшуды орындайтын ұшақтарды жұмыс кезінде оттегі жетіспеушілігінің салдарлары туралы, бітемеленген ұшақтарда жұмыс кезінде бітеменің ашылуынан туындайтын физиологиялық құбылыстар туралы білуін;

4) бұл бортсеріктің өз міндеттерін орындау үшін қаншалықты қажетті авариялық жағдайда экипаждың басқа да мүшелерінің міндеттер мен функцияларын білуін; және

5) жолаушылар кабинасында жүргізлуі мүмкін және жүргізілмейтін қауіпті жүктердің түрлерін білуін және қауіпті жүктер бойынша даярлау бағдарламасынан өтуін қамтамасыз етеді.

206. Бортсеріктерді кәсіби даярлау кезеңдері мыналардан тұрады:

1) теориялық даярлау;

2) тренажерлық даярлау;

3) тәжірибелік даярлау.

207. Теориялық негізінен даярлау оларға қосымша авариялық жағдайларда іс-әрекеттерді пысықтау мақсатында тәжірибелік жаттығулар және жаттығулар орындалатын сыныптағы лекциялық сабақтар түрінде жүргізіледі, бұл оқушыларға олардың өздерінің кәсіби міндеттерін табысты орындау үшін қажетті машықтарды жақсы меңгеруіне мүмкіндік береді. Теориялық даярлау оқытудың мынадай негізгі нысандарында жүзеге асырылуы мүмкін:

1) құрамдастырылған.

2) стационарлық күндізгі (кешенді, үлгілік);

3) модульдік;

4) сырттай;

5) қашықтықтық.

208. Тренажерлық даярлау бастапқы даярлаудың міндетті бөлігі болып табылады және жұмыстың тәжірибелік машықтарын пысықтауға және жетілдіруге мүмкіндік беретін нақты штаттан тыс және авариялық оқиғаларға еліктеуге мүмкіндік беретін өндірушінің пайдалану шарттарына сәйкес келетін арнайы тренажерлық кешендерде, жеке тренажерларда немесе әуе кемелерінде жүргізіледі. Тренажерлық даярлау оқытудың мынадай негізгі нысандарында жүзеге асырылуы мүмкін:

1) стационарлық күндізгі (кешенді, үлгілік);

2) құрамдастырылған;

3) модульдік.

209. Тәжірибелік даярлау тағайындалған уәкілетті тұлғаның басшылығымен жүзеге асырылады және жұмыс орнындағы функционалдық міндеттерді тікелей орындаумен байланысты (өз бетінше ұшуға рұқсат алу, біліктілік алу).

210. Әрбір оқушы міндетті түрде ұшу алдындағы даярлығы барысында, ұшуда, қону алдында және қонудан кейін өзінің функционалдық міндеттерін білуін және машығын тексеру үшін жеткілікті уақыттың осындай кезеңі ішінде білімдерін бақылау тексеруінен өтеді. Бұдан өзге, жаттығулар және тексерулер мұндай тренажерлардың техникалық мүмкіндіктеріне байланысты көлемде тренажерларда орындалуы мүмкін.

1 Параграф. Кабиналық экипаждың мүшелерін бастапқы даярлау

211. ӘК бірінші түріне дайындықты қоса алғанда бастапқы даярлауды жүргізу кезінде іске асырылатын бағдарламаларда мынадай өлшемдерге сәйекстікті ұстап тұру керек:

1) кабиналық экипаждың мүшелерін бастапқы даярлау кезінде даярлаудың жалпы көлемі ӘК бірінші түріне дайындықты қоса алғанда, кемінде 128 сағат болуға тиіс;

2) ӘК бірінші түріне дайындықты қоса алғанда, тренажерлық даярлау көлемі кемінде 12 сағат болуға тиіс;

3) тәжірибелік даярлау көлемі көп мүшелі кабиналық экипажы бар ӘК-де бастапқы оқытудан өткен тағылымдамадан өтушілер үшін кемінде 10 сағат және 5 ұшу және бір мүшелі кабиналық экипажы бар ӘК-де тағылымдамадан өту кезінде кемінде 20 сағат және 10 ұшу болуға тиіс.

4) ағылшын тілі бастапқы даярлау бағдарламасына қажеттілігіне қарай, қажетті құжаттарды пайдалана білу және функционалдық міндеттерді орындау үшін жеткілікті деңгейде игерудің қамтамасыз ететін үйренушілердің санатына және оларға қойылатын пайдаланушының біліктілік талаптарына байланысты енгізіледі;

5) Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен анықталатын кабиналық экипаждың мүшелерін кәсіби даярлауға қойылатын жаңа және қосымша талаптарды енгізу кезінде бастапқы даярлау бағдарламасында оларды іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны пропорционал түрде өзгереді.

212. Бастапқы даярлау бағдарламасы төменде «Бортсеріктерді бастапқы даярлауға кіретін міндетті пәндердің ең төменгі тізбесі» кестесінде көрсетілген пәндер бойынша қажетті білімдер және машықтар деңгейін игеруді және көрсетуді қамтамасыз етеді.

213. Бастапқы даярлау бағдарламасына кіретін тренажерлық даярлау ең кемінде мынадай пәндер бойынша тәжірибелік сабақты қамтамасыз етеді:

1) авариялық шығудың әрбір түрінде штаттық және авариялық режимдерде есіктерді ашу;

2) жолаушыларды көшіру рәсімі;

3) өртті сөндіру;

4) оттегіні пайдалану;

5) судағы даярлық.

214. Оқу материалын игеруге қойылатын нысаналы нормативтік талаптарды жақсы түсіну үшін курстың әртүрлі бөліктеріне ұлғаю шамасына қарай материалды тереңдетілген білуді көрсететін 1-4 кодтық сандары берілген:

«1» - Пән негіздерін білу. Бортсеріктердің бұл білімдерді тәжірибеде қолдана алатындығы болжанбайды.

«2» - Пәнді білу және қажеттілігіне қарай тиісті анықтамалық материалдар және нұсқаулықтар болған кезде оларды тәжірибеде қолдану қабілеті.

«3» - Пәнді тереңдетілген білу және оларды тәжірибеде жылдам және дәлме-дәл қолдану қабілеті.

«4» - Пәнді кеңінен білу және қалыптасқан жағдайға сәйкес іс-әрекеттерде оларды іске асыру қабілеті.

Бортсеріктерді бастапқы даярлауға кіретін міндетті пәндердің тізбесі осы Үлгілік бағдарламаның 17-қосымшасында берілген.

215. Тыңдаушылардың үлгерімін тексеру ағымдағы, межелі және қорытынды бақылаудың көмегімен жүзеге асырылады және оның ішінде компьютерлік техниканы пайдалана отырып, техникалық құралдарды, саланама жүргізу, тестілеу, ауызша сұраулар, жазбаша бақылау жұмыстары және т.б. әдістерді қолдана отырып, жүзеге асырылуы мүмкін.

216. Бастапқы даярлау бағдарламасы аяқталғаннан кейін тәжірибелік даярлау маман бастапқы даярлықтан өткені туралы құжатты алған сәттен бастап алты айдан кешіктірілмей басталуға тиіс. Олай болмаған жағдайда бастапқы даярлау бағдарламасы кәсіби деңгейді қолдау бағдарламасы бойынша қайта өткізіледі.

2 Параграф. Кабиналық экипаждың мүшелерін қайта даярлау

217. Оған біліктілігі бардан ерекшеленетін әуе кемесінің түрінде немесе конфигурациясында өздерінің міндеттер орындаудың алдында кабиналық экипаждың әрбір мүшесі конфигурациясы бір түрден екінші түрге немесе ерекшеленетін ӘК-ге тиісті қайта даярлау курсынан өтеді.

218. Қайта даярлау төменде «Бортсеріктерді қайта даярлауға кіретін міндетті пәндердің ең төменгі тізбесі» кестесінде көрсетілген талаптарға сәйкес азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган бекіткен бағдарламалар бойынша жүргізіледі.

219. Қайта даярлау бағдарламасына кіретін тренажерлық даярлау кемінде мынадай пәндер бойынша тәжірибелік сабақты қамтиды:

220. авариялық шығудың әрбір түрінде штаттық және авариялық режимдерде есіктерді ашу

221. жолаушыларды көшіру рәсімі;

222. өртті сөндіру;

223. ӘК ерекшеленетін түріне немесе конфигурациясына қайта даярлау көлемі мынадай өлшемдерге сәйкес келуге тиіс:

1) ӘК-нің бір түріне немесе конфигурациясына қайта даярлаудың жалпы көлемі кемінде 28 сағат болуға тиіс;

2) ӘК-нің бір түріне немесе конфигурациясына тренажерлық даярлау көлемі кемінде 3 сағат болуға тиіс;

3) тәжірибелік даярлау көлемі кемінде екі ұшу, біреуі танысу ұшуы ретінде, екіншісі біліктілік алу үшін болуға тиіс.

224. Оқу материалын игеруге қойылатын нысаналы нормативтік талаптарды жақсы түсіну үшін курстың әртүрлі бөліктеріне ұлғаю шамасына қарай материалды тереңдетілген білуді көрсететін 3-4 кодтық сандары берілген:

«3» - Пәнді тереңдетілген білу және оларды тәжірибеде жылдам және дәлме-дәл қолдану қабілеті.

«4» - Пәнді кеңінен білу және қалыптасқан жағдайға сәйкес іс-әрекеттерде оларды іске асыру қабілеті. Бортсеріктерді даярлауға кіретін міндетті пәндердің тізбесі осы Үлгілік бағдарламаның 18-қосымшасында берілген.

225. Тыңдаушылардың үлгерімін тексеру ағымдағы, межелі және қорытынды бақылаудың көмегімен жүзеге асырылады және оның ішінде компьютерлік техниканы пайдалана отырып, техникалық құралдарды, саланама жүргізу, тестілеу, ауызша сұраулар, жазбаша бақылау жұмыстары және т.б. әдістерді қолдана отырып, жүзеге асырылуы мүмкін.

226. Қайта даярлау бағдарламасы аяқталғаннан кейін тәжірибелік даярлау маман қайта даярлаудан өткені туралы құжатты алған сәттен бастап алты айдан кешіктірілмей жүргізіледі. Олай болмаған жағдайда қайта даярлау бағдарламасы кәсіби деңгейді қолдау бағдарламасы бойынша қайта өткізіледі.

3 Параграф. Аға бортсеріктерді даярлау

227. Аға бортсеріктерді даярлауды пайдаланушы тәжірибелік даярлау нысаныда іске асырғаны сияқты авиациялық оқу орталығында жеке курс (тренинг) нысаныда іске асыруы мүмкін. Бұл ретте даярлау бағдарламасын уәкілетті органда бекіту талап етілмейді, бірақ мынадай бөлшектер зерделеуді қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 19-қосымшасында берілген.

228. Тәжірибелік даярлау көлемі - екі ұшу, біреуі танысу ұшуы ретінде, екіншісі біліктілік алу үшін болуға тиіс.

4 Параграф. Тәжірибелік даярлауды ұйымдастыру

229. Тәжірибелік даярлау және тағылымдамадан өту жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, ӘК бортында лауазымдық міндеттерді орындау үшін тәжірибеде кәсіби білімдерді, машықтарды және дағдыларды қалыптастыруға және бекітуге бағытталған және:

1) өз бетінше жұмысқа рұқсат алу үшін;

2) ӘК жаңа түріне немесе конфигурациясына қайта оқытудан кейін;

3) маманның қызмет саласын кеңейту кезінде;

4) пайдаланушының ауысымында;

5) авиациялық оқиғаға немесе авиациялық уақиғаға алып келген бұзылулар кезінде;

6) кейіннен біліктілік деңгейін беру (растау) кезінде;

7) жұмыст 6 (алты) айдан астам үзілістер кезінде;

8) маманның өзінің функционалдық міндеттерін орындау қабілетін тексеру үшін қажетті өзге де жағдайларда жүргізіледі.

230. Тағылымдамадан өту бөлімше басшысының бұйырығы негізінде жүргізіледі, онда әрбір тағылымдамадан өтушіге тағылымдама басшысы (нұсқаушы) бекітіледі, мақсат, объект, басталу және аяқталу мерзімдері анықталады. Бір нұсқаушыға тағылымдамадан өтушілердің саны төрт адамнан аспауға тиіс.

231. Нұсқаушы тағылымдамадан өтуші туралы объективтік деректер және онымен жеке сұхат негізінде тағылымдаманы өткізудің жеке жоспарын жасайды, онда қажеттілігіне қарай қажетті түзетулер енгізілуі мүмкін.

232. Тағылымдаманы өткізудің жеке жоспарын жасау кезінде тағылымдамадан өтушіні қосымша тестілеуге (білімдерін тексеруге) рұқсат етіледі.

233. Тағылымдама барысында мыналар зерделенеді:

1) лауазымдық нұсқаулық, қауіпсіздік, өртке қарсы, авиациялық қауіпсіздік, объект ішілік жұмыс режимі мен тәртібі техникасы бойынша нұсқаулықтар;

2) маманға қатысты бөлігінде нормативтік құжаттама;

3) жергілікті шарттарының ерекшеліктеріне немесе тағылымдамадан өтуші мамандығының ерекшелігіне қатысты тағылымдама жоспарында көзделген басқа да ережелер мен талаптар.

234. Бұдан кейін нұсқаушы тағылымдамадан өтушінің білімдерін тексеруді және тәжірибелік жұмыстың басталуына оның дайындығы туралы шешім қабылдауды жүргізеді.

235. Егер тағылымдамадан өтуші тәжірибелік жұмысқа өту үшін қажетті ең төменгі білімдер деңгейіне ие болмаса, оған білімдерін кейіннен қайта тексере отырып, даярлау үшін қосымша уақыт тағайындалады.

236. Тағылымдамадан өту жоспарда көрсетілген көлемде тағылымдамадан өтушінің білімдерін және лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес оның міндеттерін орындауға тәжірибелік дайындығын тексерумен аяқталады.

237. Тағылымдамадан өту егер тағылымдама басшысының қорытындысы бойынша тағылымдамадан өтуші тиісті жұмыс орнындағы өз бетінше жұмысқа дайын емес болса бастапқы белгіленген көлемнен аспайтын мерзімге ұлғайтылуы мүмкін.

238. Егер тағылымдамадан өтуші қосымша тағылымдамадан кейін сәйкес шешім қабылдай білу және лауазымдық міндеттеріне қызметті жүзеге асыру қабілетін көрсетпесе, тағылымдама бұл қызметкерді кабиналық экипаж мүшесі ретінде пайдаланудың орындылығы туралы шешім қабылдайтын қызмет басшысына (пайдаланушыға) қорытындыны ұсына отырып, тоқтатылады.

239. Кабиналық экипаж мүшесі ретінде өз бетінше жұмысқа рұқсат тағылымдама басшысының (нұсқаушының) тағылымдамадан өтушіні өз бетінше кәсіби қызметке жіберу мүмкіндігі туралы ұсынымы негізінде жүргізіледі және басшысының (немесе нұсқаушының) ұсынуы бойынша қызмет басшысының (немесе пайдаланушының) бұйырығымен ресімделеді.

240. Персоналды өз бетінше кәсіби қызметке жіберу мүмкіндігі туралы негізді шешім үшін тағылымдаманы және аттестаттауды өткізген тұлғалар жауапкершілікте болады.

5 Параграф. Экипаж мүшелерінің жұмысын оңтайландыру саласындағы даярлау (CRM)

241. Ұшу экипажының мүшелерін кәсіби даярлау бағдарламаларын әзірлеу кезінде бағдарламаның әрбір түріне төменде көрсетілген «Экипаж мүшелерінің жұмысын оңтайландыру саласындағы кабиналық экипаждардың мүшелерін даярлау» кестесіне сәйкес даярлау бөлшектерін енгізу қажет.

242. Экипаждың жұмысын оңтайландыру саласындағы даярлауды мүмкіндігіне қарай жалпы бүкіл экипаждың жұмысын жақсы түсіну және жақсарту үшін ұшу экипажының мүшелерімен бірлесіп жүргізу ұсынылады.

243. Экипаждың жұмысын оңтайландыру саласындағы бастапқы даярлау кезінде қорытынды тестілер немесе емтихандар өткізілмейді, бірақ тестілеу, сынақ, бақылау жұмыстары және т.б. түрінде материалды игеруді бағалау жүргізіледі. NOTECHS жүйелерін қолдану ұсынылады.

244. Экипаж мүшелерінің жұмысын оңтайландыру саласындағы даярлау (CRM) кестесі осы Үлгілік бағдарламаның 20-қосымшасында берілген.

6 Параграф. Ұшу экипажы мүшелерінің (бортсеріктер) кәсіби деңгейін қолдау

245. Кәсіби даярлықтың аталған түрі бекітілген үлгідегі құжат беріліп, тренингтер, курстар, тәжірибелік даярлықтар, модульдік немесе біріктірілген оқулар немесе мәліметтерде басқадай түрмен беру және тіркеу арқылы (электронды жүйе, құжаттаудың бекітілген процедураларына немесе құжаттандырудың ішкі процедураларына сәйкес кәсіби даярлық туралы жазба) өткізіледі.

246. Кәсіби даярлықты қолдау бағдарламасын жүзеге асыру аясында бекітілген мерзім ішінде төмендегі «Кәсіби даярлықты қолдау бағдарламасының аясына енетін міндетті пәндер тізімінің ең аз шамасы» кестесінде келтірілген элементтер міндетті болып табылады және осы Үлгілік бағдарламаның 21-қосымшасында берілген.

247. Кәсіби деңгейді қолдау мынандай мақсаттар үшін жүргізіледі:

1) кәсіби біліктілік деңгейін қолдау;

2) апатты және штаттан тыс жағдайда білім және біліктілік әрекеттерін қолдау;

3) жұмысынан 6 айдан артық қол үзген мамандардың кәсіби машықтарын қалпына келтіру;

248. Кейбір жағдайларды және шұғыл қажет болғанда кәсіби даярлықтың аталған түрі жоспардан тыс, бірақ кезекті кезеңнен кеш емес мерзімде өткізілуі мүмкін.

249. Жұмысынан 6 айдан артық қол үзген мамандардың кәсіби машықтарын қалпына келтіру жүргізіледі:

1) жұмыста 6 айдан 12 айға дейін үзіліс болса – рейстік жағдайда кәсіби машығы тексеріледі;

2) жұмыста бір жылдан артық үзіліс болса – кәсіби деңгейді қолдау бағдарламасынан және машықтанудан өтеді. Маманның даярлық деңгейіне қарай машықтану көлемі төмендетіледі, бірақ бастапқы белгіленген рұқсат көлемінің 70% -нан кем емес.

250. Кәсіби деңгейді қолдау, сондай-ақ эксплуатанттың нұсқаушылар құрамы рейстік жағдайда өткізетін тексерістер арқылы да қамтамасыз етіледі, оның мерзімділігі:

1)жеке жұмыс істеуге рұқсат берілген алғашқы 12 айда 6 айда бір рет;

2)бір жыл жеке жұмыс істегеннен кейін 12 айда бір рет.

18 Бөлімше. Әуе кемесінің ұшу жарамдылығына қолдау көрсету бойынша қызметкерлердің типтік кәсіби даярлық бағдарламасы

251. Осы Әуе кемесінің ұшу жарамдылығына қолдау көрсету бойынша қызметкерлердің типтік кәсіби даярлық бағдарламасықажеттілік бойынша қосымша бағдарламалар арқылы көбейтілуі мүмкін аталған қызметкерлердің ең аз кәсіби даярлық шамасының көлемін белгілейді.

252. Бастапқы даярлық пен қайта даярлаудың көлемі үміткердің біліктілік деңгейіне байланысты белгіленеді, бірақ базалық авиациялық даярлығы жоқ тұлғалар үшін ХХХ сағаттан кем болмауы тиіс, ал ӘК техникалық пайдалану саласында базалық авиациялық даярлығы бар тұлғалар үшін ХХХ сағаттан, және ӘК ұшу эксплуатациясы саласында базалық авиациялық даярлығы бар тұлғалар үшін ХХХ сағаттан кем болмауы тиіс.

253. Біліктілік деңгейін қолдау бағдарламасының көлемі ХХХ сағаттан кем болмауы керек және онда оқу бағдарламаларымен бекітілген салалық модульдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласына қатысты заңнамасымен анықталған қосымша элементтер болуы шарт.

254. Осы Типтік бағдарлама авиациялық қызметкердің куәлігін алу немесе біліктілік бағасын қою үшін әуе кемесінің ұшу жарамдылығына қолдау көрсету бойынша маманнның құзіреттілік шегін анықтайды.

255. Әуе кемесінің ұшу жарамдылығына қолдау көрсету бойынша маманнның осы Типтік бағдарламасында оқытудың басқа формалары үшін оқу бағдарламасын жасағанда өзгеріске ұшырауы мүмкін модульдік принцип (форма) көрсетілген.

256. Әуе кемесінің ұшу жарамдылығына қолдау көрсету бойынша маманнның осы Типтік бағдарламасында кәсіби даярлықтың оқу процесінде және оны аяқтағаннан кейін біліктілік деңгейі әр пән бойынша тиісінше (1,2 және 3) деп бағаланатын авиациялық қызметкердің куәлігін немесе ӘК-нің А, В1, В2, В3 және С санаттарына техникалық қызмет көрсетудің (әрі қарай – ТҚ) біліктілік бағасын алу үшін қандай базалық білім(индикаторы) алуы керек екендігі көрсетілген.

257. С санатына үміткерлер В1 немесе В2 санаттарының базалық білім деңгейіне сәйкес болуы тиіс.

258. Базалық білім индикаторлары белгілері және мақсаттары бойынша шектесіп жатады:

1) 1 деңгей – заттың принциптік элементтерімен таныс:

үміткер заттың базалық элементтерімен таныс болуы керек;

үміткер жалпылама сөздер мен мысалдар келтіре отырып тұтас нысанды сипаттап беруге қабілетті болуы керек;

үміткер типтік терминдерді қолдана білуі тиіс.

2) 2 деңгей – заттың теориялық және тәжірибелік аспектілерін жалпылама білу және бұл білімді қолдана алу қабілеті:

үміткер заттың теориялық негіздерін түсіне алуы керек;

үміткер мысал келтіруге қажет заттың жалпы сипаттамасын беруге қабілетті болуы тиіс;

үміткер сипаттап тұрған заттың физикалық заңдарына сәйкес математикалық формулаларды пайдалана білуі керек;

үміткердің эскиздерді, суреттерді және сызбаларды, сипатталған нәрселерді оқи алатын және түсіне алатындай қабілеті болуы керек;

үміткер детальді процедураларды қолдана отырып өзінің білімін тәжірибеде пайдалана алатындай болуы керек;

3) 3 деңгей – заттың теориялық және тәжірибелік аспектілерін егжей-тегжейлі білу және қисынды әрі жан-жақты мәнерде біліктіліктің жекелеген элементтерін біріктіру және қолдану:

үміткер заттың теориясын және оның басқа пәндермен өзара байланыстылығын білуі тиіс;

үміткер заттың теориялық негіздер мен өзіндік ерекшеліктеріне байланысты затты жан-жақты сипаттап бере алуы тиіс;

үміткер затқа қатысты математикалық формулаларды түсінуге және пайдалана білуге тиіс;

үміткер эскиздерді, қарапайым суреттерді және сызбаларды, сипатталған затты оқи, түсіне және жасай білуге тиіс;

үміткер өндірушінің нұсқаулығын пайдалана отырып өзінің білімін іс жүзінде қолдан білуі тиіс;

үміткер әртүрлі дереккөздердің нәтижелері мен өлшем шараларын түсінуі және керек болса өз әрекеттерін түзетуі тиіс.

Әр санат үшін «Х» белгісімен белгіленген әрбір пайдаланылатын зат модульдерін келесі қалыпқа сәйкес келетіндей етіп базалық затқа жинастыру керек және барлық модуль осы Үлгілік бағдарламаның 22-қосымшасында берілген.

19 Бөлімше. Әуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша қызметкерлерді даярлауға кәсіби типтік бағдарламалар

259. Осы әуе қозғалысына қызмт көрсету бойынша қызметкерлерді даярлауға кәсіби типтік бағдарламалар ұйымдастыру, тәртіп және минималды көлемді кәсіби дайындыққа, сонымен қатар өзіндік қызметке рұқсатнама ұстанымын айқындайды:

1) ұшу басшылықтары (ұшу басшысының міндетін атқарушы аға диспетчерді );

2) әуе қозғалысына қызмет көрсетуші диспетчерлерді;

3) әуе қозғалысын жоспарлаушы, бақылаушы және үйлестіруші диспетчерлерді;

4) брифинг диспетчерлерді.

260. Әуе қозғалысына қызмет көрсету (әрі қарай – ӘҚҚК) және әуе қозғалысын жоспарлау (әрі қарай – ӘҚЖ) мамандарын кәсіби даярлау мамандықты игеруде, жаңа технологиялармен танысудағы немесе қызметтік шеңберінің аумақтауында, апаттық, штаттық емес жағдайларда және жүйенің жұмыс істеу қабілетінің нашарлаған жағдайында қызметтік міндеттердің орындалу талаптарына сай ұйымдастырлады.

261. ӘҚҚК және ӘҚЖ мамандарының біліктілік талаптарына сәйкес

болуына алғашқы дайындық бастапқы, біліктілік білім мен дағдының алуына, сонымен қатар жетілуін қамтамасыз етеді.

262. ӘҚҚК және ӘҚЖ мамандарының қайта даярлануы жұмыстың

жағдайы мен мінездемесінің, жүйенің құрылымының, мамандықтың, жұмыс пішінінің өзгеруіне, сонымен қатар біліктілік белгінің алуына байланысты жүргізіліп отырады.

263. ӘҚҚК және ӘҚЖ мамандарының кәсіби деңгейлерін қолдау ұжымдық қызметтің дағдыларын, жүйе мен жабдықтардың өзгерістерімен танысуын, жаңа процедуралар мен тәжірбиелерді үйренуін, апатты, қауіпті және штаттық емес жағдайлардағы іс-әрекеттерін, сонымен қатар жұмыстан 6 ай үзілістен кейін кәсіби дағдыларын қалпына келтіруді қоса алып қайта қарауды, бекітуді, білімі мен дағдысының кеңейюін қамтамасыз етеді.

264. Диспетчерлік пункттердің (жұмыс орны) белгілеуі авиациялық қызметкерлерге куәлік беру ережелерінде ұсынылған.

1 Параграф. ӘҚҚК және ӘҚЖ мамандарының алғашқы

дайындығы және қайта даярлауы

265. ӘҚҚК және ӘҚЖ мамандарын алғашқы дайындығы келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық дайындық;

2) жаттығу құрылғысымен дайындық;

3) тәжірбиелік дайындық.

266. Теориялық дайындық келесі негізгі оқыту нысандары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін:

1) күндізгі стационарлы (кешенді, типтік);

2) модульді;

3) сырттай;

4) дистанционды;

5) құрамдас.

267. Жаттығу құрылғысымен дайындық келесі негізгі оқыту нысандары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін:

1) күндізгі стационарлы (кешенді, типтік);

2) модульді.

268. Келесі өлшемдерге сәкес алғашқы дайындық көлемі азаматтық авиация саласындағы өкілетті органдарымен бекітілген АУП ГА бағдарламаларына сәйкес регламенттеледі:

1) пилот құрамының ӘҚҚК диспетчерлерін бастапқы дайындау барысында жалпы дайындық көлемі 500 сағаттан кем болмауы қажет;

2) авиациялық білімі жоқ ӘҚҚК диспетчерлерін бастапқы дайындау барысында теориялық дайындық 1000 сағаттан кем болмауы қажет;

3) ӘҚҚК мамандарының алғашқы дайындық бағдарламасына сынақтық мерзім өткеннен кейін талапқа сай біліктілік белгіні алу үшін жеке алынған және сонымен қатар барлық диспетчерлік пунктерді оқытып игеру қосылуы мүмкін;

4) пилот құрамындағы әуе қозғалысын жоспарлаушы маманын бастапқы дайындау барысында жалпы даярлау 300 сағаттан кем болмауы қажет;

5) авиациялық білімі жоқ және басқа да дәрежедегі авиациалық қызметкерлердің қатарындағы әуе қозғалысын жоспарлаушы мамандарын бастапқы дайындау барысында жалпы даярлау көлемі 600 сағттан кем болмауы қажет;

6) ӘҚҚК диспетчерлерлік куәлік иегерлері арасындағы әуе қозғалысын жоспарлау мамандарының алғашқы дайындығы (ӘҚҚК диспетчерлерін қайта даярлау), 60 сағаттан кем емес көлемінде талаптарға сай қайта даярлау курсын өту немесе ӘҚЖ диспетчерлердің кәсіби дәрежелерінің қалыпты болу курсын (Брифинг) өтулерін қажет етеді.

7) ӘҚЖ диспетчерлерінің жаттығу құрылғысымен дайындық барысында 300 сағаттан кем болмауы қажет;

8) тәжірбиелік дайындық екі кезеңге бөлінуі мүмкін, бірінші кезеңге алғашқы дайындық бағдарламасының пәніне 40 сағаттан кем емес көлемде аэронавигация объектілеріне (жағдайдың болған кезінде) танысу мақсатында баруы қосылады, ал екінші кезең бастапқы дайындық аяқталғаннан кейін, сынақтық мерзім ретінде аэронавигациалық ұймдарда ұйымдастырылады немесе АУЦ ГА-да оқудың аяқталғаннан кейін толығымен аэронавигациалық ұймдарда жүзеге асырылады;

9) үміткердің (сынақтан өтушінің) кәсіби қызметі жүзеге асырылады деген диспетчрелік пунктке байланысты (жұмыс орны) минималды сынақтан өту көлемі төменде көрсетілген кестеге сәйкес анықталады және осы Үлгілік бағдарламаның 23-қосымшасында берілген;

10) оқушылардың дәрежелеріне қойылатын біліктілік талаптарына байланысты ағылшын тілі бастапқы дайындық бағдарламасына енгізіледі, жеткілікті көлемде аэронавигацициялық мәліметтік құжаттарымен қолдана алу үшін радио байланысты енгізіп минимум ИКАО жұмыс дәрежесінде сөйлесу, сонымен қатар тыңдаушыларда жалпы және авиациялық ағылшын тілінің ИКАО шкаласы бойынша тілдік білімділік сертификатының болуы қажет;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациалық саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен айқындалынатын қызметкерлердің кәсіби даярлау барысында жаңа және қосымша талаптардың енгізілуінің жүзеге асуы кәсіби даярлауда міндетті түрде болып табылады, ал жалпы сағат саны үйлемімді(пропорционалды) өзгереді;

12) алғашқы дайындық келесі салаларда қажетті білімді игеру мен көрсетуді қамтамасыз ету және осы Үлгілік бағдарламаның 24-қосымшасында берілген.

269. Жаттығу құрылғысымен дайындық алғашқы дайындықтарда міндетті бөлімі болып табылады және арнайы жаттығу құрылғы кешендерде, жеке жаттығу құрылғысында, жұмыстың тәжірбиелік дағдыларын меңгеруге және жетілдіруге мүмкіндік беретін пайдалану талаптарына сай және әуе жағдайына ұқсас жаттығу құрылғысымен жабдықтары және стендтері бар аэронавигациялық объектілерінде жүзеге асырылады.

270. Жаттығу құрылғысымен дайындық нұсқаушының бақылауымен ғана өткізіледі.

271. Сынақ мерзімінің жетісті аяқталуы (тәжірбиелік дайындық) ӘҚҚК куәлігін алу үшін көрсетуге тәжірбие ретінде есепке алынады.

272. Тыңдаушылардың үлерімінің бақылауы ағымды, рубеждік және қорытынды түрінде болады және техникалық құрал-жабдықтарды пайдалана, оның ішінде компьютерлік техниканы қолданып, сауалнамалық, тесттік, ауызша сұрау, жазбаша бақылау жұмыстары және т.б. амалдар арқылы жүзеге асырылады.

273. Алғашқы дайындықтың аяқталуында аталған талаптар қойылатын мамандар жалпы және авиациялық ИКАО шкаласы деңгейінде ағылшын тілін меңгеріп, білуі қажет (жұмыс деңгейінде ИКАО шкаласы бойынша):

1) жалпы, нақты және жұмыспен байланысты сұрақатар бойынша екі ойлы емес ашық түсінік беру;

2) хаттарды алмастыруда, түсініспеушілікті айқындауда және жоюда талаптарға сай тәсілдерді пайдалану (мысалы,тексеру арқылы мәліметті растау немесе жою);

3) штаттық жұмыс үрдісінде немесе белгілі байланыс міндеттерін орындау барысында күтпеген өзгерістер мен қиыншылықтар туындалған жағдайларда лингвистикалық мәселелерді жетісті және біршама оңай шешу;

4) авиациялық қауымдастықтарына белгілі диалект пен акценттерді қолдану;

274. Қайта даярлау қажеттілік туындалған жағдайда және біліктілік белгісін алу үшін ұйымдастырылады.

275. Қайта даярлау бағдарламасы (қажет болған жағдайда) ӘҚҚК рәсімдерінің талаптарға сай теориялық оқулары, байланыстар, радиотелефониялар және фразеологиялық алмасу (штаттық, штаттық емес және апаттық), авиациалық құжаттарды пайдалану, алғашқы дайындық барысында пайдаланудың тәртіптерінің бөлімін оқытудағы көлемге байланысты көлемдік ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тәжірбиелік әдістер, сонымен қатар төменде көрсетілген біліктілік белгісінің талаптарына сай білім салаларын қамтиды және осы Үлгілік бағдарламаның 25-қосымшасында берілген.

276. Теориялық білімдерді игергеннен соң тәжірбиелік дайындық жүргізіледі (сынақтан өту)

277. ӘҚҚК қызметкерлерін қайта даярлау және ұшу жоспарлары келесі жағдайларда арнайы дайындық түрінде жүзеге асырылады:

1) ӘҚҚК, ӘҚЖ жаңа рәсімдерін игеру;

2) жаңа автоматтандырылғын ӘҚҚК жүйесін іске қосу;

3) ӘҚҚК, ӘҚЖ мүшелерінің қызметінің уақытын белгілейтін ұлттық нормативті-құқықтық құжаттар талаптарының маңызды өзерістері;

4) ӘҚҚК, ӘҚЖ мүшелерінің қызметінің уақытын белгілейтін ИКАО немес басқа да ұймдарының ұсынылатын тәжірбиелері мен стандарттар талаптарының маңызды өзгерістері;

5) Қазақстан Республикасның заңнамаларымен қарастырылатын басқа жағдайлар.

278. Арнайы ӘҚҚК қызметкерлерінің дайындығы және ұшу жоспарлары жаттығу құрылғысы және тәжірбиелік нысаны бойынша аэронавигациялық ұйымдардың өзінде де, сонымен қатар бөлек курс, тренинг түрінде авиациялық оқу орталығында да өткізіледі.

2 Параграф. Ұшу жетекшілерін (ұшу жетекшілерінің міндеттерін атқаратын аға диспетчерлер) және

ӘҚҚК диспетчер-нұсқаушыларды дайындау

279. ӘҚҚК диспетчер-нұсқаушыларын дайындау бағдарламасы келесі салалардағы қажетті білімді игеруін қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 26-қосымшасында берілген.

280. Диспетчер-нұсқаушыларды дайындау бағдарламасы бойынша жалпы теориялық көлем 60 сағаттан кем болауы керек.

281. Ұшу жетекшілерін (ұшу жетекшілерінің міндеттерін атқаратын аға диспетчерлер) даярлау бағдарламасы келесі салалардағы қажетті білімді игеруін қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 27-қосымшасында берілген.

282. Ұшу жетекшілерін (ұшу жетекшілерінің міндеттерін атқаратын аға диспетчерлер) дайындау бағдарламасы бойынша жалпы теориялық көлем 60 сағаттан кем болмауы керек.

283. Қазақстан Республикасының азаматтық авиациалық саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен айқындалынатын қызметкерлерді кәсіби даярлау барысында жаңа және қосымша талаптардың енгізілуінің жүзеге асуы кәсіби даярлауда міндетті түрде болып табылады, ал жалпы сағат саны үйлемімді(пропорционалды) өзгереді;

284. Теориялық дайындықтардың аяқталуна қарай ұшу жетекшісінің қызметіне (ұшу жетекшісінің міндетін атқаратын аға дисптечер) үміткер тиісті сынақ мерзімінен өтуі қажет. Диспетчер-нұсқаушы және аға диспетчер (ұшу жетекшісінің міндетін атқармайтын аға дисптечер) қызметіне тағайындағанда сынақ мерзімі қажет етілмейді.

3 Параграф. Жұмысқа рұқсатнама алу үшін сынақтық мерзімнің ұйымдастырылуы

285. Жұмысқа рұқсатнама алу үшін сынақтық мерзімге тек қана кәсіби дайындықтан өткен, оқуды бітіргені туралы қағаздары, жұмысқа жарамды деген медициналық қорытындысы бар (жоспарлаушы, әуе қозғалысын үйлестіруші және бақылаушы диспетчерлерінен, Брифинг диспетчерінен, БО ӘҚЖ ауысымның басшысынан басқа, ӘҚҚК диспетчерлеріне, жоспарлаушы, әуе қозғалысын үйлестіруші және бақылаушы диспетчерлеріне, Брифинг диспетчеріне рұқсат етіледі.

286. Сынақтық мерзім басшылардың қарамағында және нұсқаушының, емтихан қабылдаушының үнемі бақылауында болып жұмысқа тиісті рұқсатнама алу мақсатында жүргізіледі.

287.Нұсқаушы сынақтан өтуші туралы объективті деректердің және жеке әңгімесінің негізінде сынақтан өтуге қажетті құжаттарды оқу мерзімі, Жаттығу құрылғысымен дайындықтың мерзімі мен мазмұны, тәжірбиелік ӘҚҚК басталу уақыты анықталатын жеке жоспарын құрастырады. Қажеттілік туындалған жағдайда нұсқаушы сынақтан өту жоспарына өзгерістер енгізеді.

288.Сынақтан өтуге жеке жоспарды құру барысында қосымша сынақтан өтушіні қосымша тесттілеу рұқсат етіледі.

289. Сынақтан өту мерзімі төменде көрсетілген білім мен дағдылардың игеруін қамтамасыз етуі керек:

1) аэдродромның бас жоспары және оның физикалық мінездемесін оқу;

2) ӘҚҚК қызметінің жеделдетілген құрылымын оқу;

3) әуе кеңістігінің құрылымын оқу;

4) диспетчерлік пункттерде ӘҚҚК жалпы техникалық үрдісін оқу;

5) ұшу өндірісінің нұсқауларын оқу (аэродромның аэронавигациялық паспорты);

6) нақты диспетчерлік пунктерде пайдаланылатын анықтамалық материалдармен танысу;

7) диспетчерлік пункттермен іргелес бақылау органдарының ұшу үйлесімдерінің тәртіптері мен маңызды қарым-қатынастарын оқу;

8) диспетчерлік пункттерді метрологиямен қаматамасыз етуімен таныстыру;

9) әуе қозғалысына қызмет атқару барысында ұшуды радиотехникалық жүйелермен қаматамасыз етуімен танысу;

10) жер бетіндегі байланыс жабдықтарымен танысу;

11) ӘҚҚК ерекшіліктерін және диспетчерлік пункетрді зерделеу (жабдықтар және оларды пайдалану);

12) нақты диспетчерлік пункттерде және фразеологиялық радио алмасу ережелерін қолданудағы ӘҚҚК диспетчерінің жұмыс технологиясымен танысып үйрену;

13) тәжірбиелік қызмет (дайындық).

290. Негізгі жұмыс орнынан басқа сынақтық мерзімінің өтуі барысында іргелес диспетчерлік пункттердегі жұмыстармен таныстыру 20 сағат көлемінде

кем болмайды.

291. Осыдан кейін нұсқаушы (емтихан қабылдаушы) сынақтан өтушінің білімін тексеріп, тәжірбиелік дайындыққа бастамалық даярлығы туралы шешім қабылдайды.

292. Тәжірбиелік дайындық диспетчерлік жаттығу құрылғысымен немесе бекітілген жеке жоспарға сәйкес жұмыс орнында өткізіледі.

293. Нұсқаушының қадағалауымен тәжірбиелік дайындық нұсқаушысының әуе қозғалысына қызмет атқарудың нұсқаушылық және сынақтан өтушінің ӘҚҚК (жоспарлаушы, бақылаушы, және әуе қозғалысын үйлестіруші диспетчер, Брифинг диспетчері, ГЦ ӘҚЖаусымының басшысы) диспетчері ретінде жұмысына көрсетілімін қамтиды.

294. ӘҚҚК диспетчеріне нұсқаушылық көрсетілімі ӘҚҚК нұсқаушысының сынақтан өтушінің қатысуымен тәжірбиелікті қамтамасыз етіп, төмендегі аталғандармен қоса жүреді:

1) әуе жағдайының мінездемелік мысалдарының түсініктемелерімен;

2) әуе жағдайының рәсімдерінің бақылауы мен амалдарының

түсініктемелерімен;

3) диспетчерлік шешімдерінің қабылдануы мен берілуінің

түсініктемелерімен;

4) ӘҚҚК барысында зейіннің үйлесуі туралы ұсыныстарымен;

5) РТС ӘҚҚК пайдалану туралы ұсыныстар;

6) іргелес диспетчерлік пунктермен қарым-қатынастарының тәртіптерінің ұсыныстарымен.

295. Нұсқаушының қадағалауымен сынақтан өтушінің ӘҚҚК диспетчері жұмысы (жоспарлаушы, бақылаушы, және әуе қозғалысын үйлестіруші диспетчер, Брифинг диспетчері, ГЦ ӘҚЖ аусымының басшысы) жартылай немесе толығымен диспетчердің міндеттерін атқаруы қарастырылады және төменде көрсетілгендермен қоса жүреді:

1) нұсқаушының сынақтан өтушінің іс-әрекеттері мен жағдайдың дамуын үзіліссіз қадағалауымен;

2) сынақтан өтушінің нұсқаудың болдырмауына немесе жаңа нұсқауларды орныдау туралы әрекеттеріне уақытылы араласуна нұсқаушының үнемі дайындығы;

3) сынақтан өтушіге қиыншылықтар туындалған жағдайда нұсқаушының түсініктемелер, ұсыныстар және жәрдем беруі.

296. Емтихан қабылдаушы сынақтан өту мерзімі аяқталғаннан соң

алынған білімдерін, дағдыларын және ептіліктерін тиесілі түрде тексеріс

жүргізіп, диспетчерлік пунктте (жұмыс орнында) жұмысқа кірісуіне даярлығы

туралы шешім қабылдайды.

297 ӘҚҚК кезекті рұқсатнама алу үшін сынақтық мерзім ӘҚҚК алғашқы рұқсатнама алғаннан кейін 6 айдан кем болмайды.

298. Егер де ӘҚҚК диспетчерінде басқа немесе басқа бөлімшелер бойынша біліктілік белгісі болатын болса, сынқтан өту мерзімі 70% төмен емес көлемге төмендетіледі.

299. Іргелес ӘҚҚК пункттеріне жұмысқа рұқсатнама әр диспетчерлік пункттерден ӘҚҚК рұқсатнамасын алғаннан соң ғана рәсімделінеді.

300. Жоспарлаушы, бақылаушы, және әуе қозғалысын үйлестіруші диспетчерінің, Брифинг диспетчерінің, ГЦ ӘҚЖ аусымының басшысының сынақтық мерзімдері осы бағдарламаның пункттеріне сәйкес, тиесілі рұқсатнама алуымен жүзеге асырылады.

4 Параграф. ӘҚҚК қызметкерлерінің және ұшу жоспарлаушыларының кәсіби деңгейін қолдау

301. Бағдарламаның мазмұны ғұзырлы бағалау элементтерін қоса радиотелефондық байланыста қолданылатын тілді оқытуды қоспағанда, 72 сағаттан кем емес көлеміндегі алғашқы және жаңадан дайындықта алынған білімдері мен дағдыларын қолдауын қаматамасыз етуі қажет

302. Кәсіби деңгейді қолдау курстар, тренингтер және семинарлар түрінде, сонымен қатар осы типтік бағдарламада көрсетілген бастапқы дайындық тақырыбының мерзімділігіне байланысты қашықтық түрде де ұйымдастырылады және талап етілетін мерзім бойынша бірге жүргізілетін бір ғана курстық түрінде де, жеке модульдік түрінде де жүзеге асырылады.

303. ӘҚҚК диспетчерлерінің (аға диспетчерлері, ұшу жетекшілері, ұшу жетекшісінің міндеттерін атқаратын аға диспетчерлер) диспетчерлік пункттердің жоспарлаушы, бақылаушы, және әуе қозғалысын үйлестіруші диспетчерінің, Брифинг диспетчерінің, ГЦ ӘҚЖ аусымының басшысының, қызмет жетекшілерінің кәсіби деңгейін қолдау мерзімділігі әр үш жылда өткізіліп отырылады.

304. Кәсіби деңгейді қолдау келесі мақсаттарда өткізіледі:

1) мамандандыру бойынша мерзімді кәсібилікті қолдау;

2) ИКАО шкаласы бойынша радиотелефондық байланыста пайдаланылатын тілдің меңгерілуін жұмыс деңгейінде қолдау;

3) ӘҚҚК рәсімдері және ұшуды жоспарлау, әуе қозғалсының және ұшудың жоспарлауының техникалық жабдықтау жүйесінің ұйымдастырылуы бойынша білімді жаңарту;

4) штаттық емес, қауіпті және апаттық жағдайлардағы іс-әрекеттерге үйрету;

5) қатерлер мен қателіктердің факторларын қадағалау ұстанымдары,

сонымен қатар (TRM) тобының жұмысын оңтайландыруға дайындығын қоса алғанда адамның мүмкіндіктерінің және шектеулерін қарастыру

6) 6 айдан жоғары жұмыста үзіліс болған жағдайда мамандардың кәсіби дағдыларын қалпына келтіру;

305. Бағдарламадағы кәсіби деңгейді қолдауды міндетті түрде жүзеге асыру алдындағы көрсетілген 1, 4 және 5 пункттердегі мақсаттар болып табылады.

306. ИКАО шкаласы бойынша ағылшын тілін меңгеру өз еркімен жүзеге асырылады, жеке және жүйелендірілген курстар, тренингтер, курстың бір бөлігі кәсіби деңгейді қолдау бойынша болғандықтан радиотелефондық байланыстарда тілді меңгеру талаптарын орындалуы аэронавигациялық ұйымдардың саясатымен ұйымдастырылады.

307. Рәсімдер, аэронавигациялық ұйымдардың техникалық жабдықтары

бойынша білімді жаңарту аэронавигациялық ұйымдарда (қажеттілік болған кезде) техникалық оқыту, тәжірбиелік және жаттығу құрылғысымен дайындық түрінде де, сонымен қатар жеке курстар, тренингтер түрінде авиациалық оқу орталығында да жүзеге асырылады. Бағдарламаның (жоспар) өкілетті органдарда бекітілуі талап етілмейді.

308. Кезекті мерзімнен кеш болмай, жеке және жеделді түрде қажеттілік жағдайларда аталынған түр жоспардан тыс өткізілуі мүмкін.

309. ӘҚҚК мамандарының кәсіби дағдыларын қайта қалпына келтіру жүзеге асырылады:

1) алты және он екі айға дейін жұмыстан үзіліс болғанда- рұқстанама бар кезде жұмыс орнында жаттығу құрылғысымен дайындықтың өткізілуі және тәжірбиелік дағдыларын тексерілуі;

2) бір жылдан жоғары жұмыстан үзіліс болғанда-кәсіби деңгейді қолдау, сынақтық мерзім, жаттығу құрылғысымен дайындық, теориялық және тәжірбиелік дағдылардың бағдарламасы бойынша оқытылады. Маманның дайындық деңгейіне байланысты диспетчерлік пунктке белгіленген бастапқы рұқстанамадан 70% төмен емес көлемнің төменденуі рұқсат етіледі.

310. ПВД мамандарының кәсіби дағдыларын қайта қалпына келтіру келесі аталған түрде жүзеге асады:

1) 6 айдан 12 айға дейін жұмыстан үзіліс болғанда-жұмыс орнында тәжірбиелік дағдыларды тексеру;

2) жұмыстан бір жылдан астам үзіліс кезінде- кәсіби дәрежені қолдау бағдарламасы бойынша бойынша оқытып, сынақтық мерзімді өте, теориялық және тәжірбиелік дағдыларын тексеру.Бастапқы диспетчерлік пунктегі рұқсатнамасына белгіленген маманның дайындық деңгейіне байланысты 70 % төмен емес сынақтық көлем қысқаруы мүмкін

5 Параграф. Теориялық білімді, тәжірбиелік дағдылар мен ептілікті тексеру

311. ӘҚҚК қызметкерлерінің теориялық білімдерін тексеру және әуе қозғалысының жоспарлануы рейтингтік шкала бойынша бағалаумен немесе өкілетті емтихан қабылдаушылармен компьютерлік техниканы қолдана тест түрінде жазбаша немес ауызша түрде алынады.

312. Теориялық білімді тексеру жүзеге асады:

1) ӘҚҚК диспетчерлерінің куәлік, жұмысқа бастапқы рұқсатнама алуы;

2) кейінгі біліктілік белгіні иелену (растау);

3) куәліктің жарамдылық мерзімін ұзарту;

4) Жеке, дара жұмысқа рұқсатнама болғанда;

5) бұзушылықтар болып авиациялық келіспеушіліктер немесе авиациялық оқиғаларға әкеліп соққанда;

6) бір жылдан жоғары жұмыстан үзіліс болғанда;

313. Теориялық білімділік келесі салалар бойынша тексеріледі:

1) Әуе кеңістігі, әуе кемелерінің ұшуына аэронавигациялық қызмет атқару саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамаларының негізінде;

2) әуе қозғалысына қызмет көрсету;

3) жұмыс технологиясы, радио типтік фразеология және байланыс ережелері;

4) ұшуды метрологиялық қамтамасыз ету;

5) аэродинамика және әуе кемелерінің ұшу-техникалық мінездемелерінің негіздері;

6) ұшуды навигациалық қамтамасыз ету (штурманды);

7) ұшуды радио техникалық қамтамасыз ету.

314. Жұмысқа рұқсатнамалары бар ұшу жетекшілері мен ӘҚҚК мамандары авиациялық оқиғаның немесе авиациялық келіспеушіліктің туындалған кездегі іс-әрекеттері бойынша литерлік рейстерді қамтамасыз ету және қызмет атқару, объективті бақылау жабдықтарын пайдалану ретінде қосымша тексерістерден өткізіледі.

315. ӘҚҚК мен қызметкерлерінің тәжірибелік дағдылары мен білімдерін тексеру өкілетті емтихан қабылдаушылармен жүргізіледі.

316. ӘҚҚК қызметкерлерінің тәжірбиелік дағдыларын тексерілуі келесі түрде жүзеге асырырлады:

1) ӘҚҚК диспетчерінің жұмысқа бастапқы рұқсатнаманың, куәлік алуы;

2) кейінгі біліктілік белгіні иелену (растау);

3) жеке, дара жұмысқа рұқсатнама болғанда;

4) куәліктің жарамдылық мерзімін ұзарту;

5) бұзушылықтар болып авиациялық келіспеушіліктер немесе авиациялық оқиғаларға әкеліп соққанда;

6) алты айдан жоғары жұмыстан үзіліс болғанда;

317. ӘҚҚК және әуе қозғалысын жоспарлау мамандарының тәжірбиелік дағдылары мен іскерліктерін тексеру біліктілік белгісін (белгілер) ескере жұмысқа рұқсатнамалары болып, әр диспетчерлік пунктерде (секторда, жұмыс орнында) келесі элементтер бойынша жүеге асырылады .

1) кезекшілікті қабылдау және тапсыру;

2) әуе қозғалысының қызметінің және әуе қозғалысының ережелерін ұстану;

3) жетекші құжаттардың талаптарын ұстану;

4) радио байланыс және радио алмасу (радио алмасуды жүзеге асыратын қызметкерге) фразеологиясының ережелерін ұстану;

5) ӘҚҚК РТС пайдалану;

6) іргелес қызметтермен ара-қатынас;

7) белгіленген құжаттарды ұстану;

318. ӘҚҚК диспетчерінің тәжірбиелік дағдылары мен іскерліктерін

тексеру әуе қозғалысының екі сағаттан кем емес орташа қарқындылығында (күрделілік) диспетчерлік пункттерде жүзеге асырылады. Көп секторлы РДЦ тәжірбиелік дағдылықтарын тексеру емтихан қабылдаушының қалауынша екі сағаттан кем болмай кез келген бір секторда өткізіледі.

319. ӘҚҚК диспетчерлерінің тәжірбиелік дағдылары мен іскерліктерінің тексерілуі алты ай бойы жарамды болып саналады.

320. Ағылшын тілінде әуе қозғалысына қызмет атқаруына жіберілген ӘҚҚК диспетчерлерінің тәжірбиелі дағдылары мен іскерлігінің тексерілуі, орыс және ағылшын тілдерінде аралас өткізіледі.

321. Ұшу жетекшілері мен аға диспетчерлерінің жұмысын тексеру келесі элементтер бойынша жүргізіледі:

1) жұмыс ауысымының нұсқауының өткізілуі;

2) кезекшілікті қабылдау және тапсыру;

3) диспетчерлік ауысымның ӘҚҚК қызметкерлерінің кезекшілікті қабылдау және тапсыруын және ӘҚҚК диспетчерлерінің жұмыс барысында ауысуын қадағалау;

4) ұшуды қамтамасыз ететін қызметтермен ара-қатынас;

5) кезекшілік кезінде диспетчерлік ауысымның жұмысын қадағалау;

6) диспетчерлік ауысым жұмысының талқылауын жүргізу.

322. Ұшу жетекшілерінің және ұшу жетекшілерінің міндеттерін атқарушы аға диспетчерлерінің жұмысын тексеру, бірнеше жұмыс ауысым аралығында кезеңдер бойынша өткізілуіне рұқсат беріледі.

323. Жаттығу құрылғысымен дайындық ӘҚҚК мамандарының тәжірбиелік дағдылары мен іскерлігі құрамдас бөлігі болып сананалады және диспетчерлік пунктте өзіндік жұмысқа рұқсатнаманың алдында жүргізіледі.

324. Жаттығу құрылғысымен дайындықтар келесі жағдайларда өткізіледі:

1) төменде көрсетілген көлемде өзіндік жұмысқа рұқсатнама болғанда:

рульдеу диспетчерлік пункт (РДП) – 10 сағаттан кем емес;

бастамалық диспетчерлік пункт (БДП) – 10 сағаттан кем емес;

тұрғылылқ диспетчерлік пункт (ТПП) – 40 сағаттан кем емес;

шеңбердің диспетчерлік пункты (ШДП) – 40 сағаттан кем емес;

мұнаралық диспетчерлік пункт (МДП) – 40 сағаттан кем емес;

аудандық диспетчерлік орталық (АДО или РӘҚҚК) – 40 сағаттан кем емес;

жергілікті диспетчерлік пункт (ЖДП) – 20 сағаттан кем емес;

2) кейінгі білілктілік белгісін немесе өзіндік жұмысқа рұқсатнаманы иеленуінде жаттығу құрылғысымен дайындық уақыты 70%-дан аспай қысқартылуы мүмкін;

3) ағылшын тілінде әуе қоғалысына қызмет атқаруға рұқсатнама болған жағдайда 6 сағаттан кем емес көлемде;

4) куәліктің жарамдылығының мерзімін ұзартқанда 6 сағаттан кем емес көлемде;

5) әуе қоғалысына қызмет атқару жұмысындағы үзілілс алты айдан асқанда 6 сағаттан кем емес көлемде;

6) авиациялық оқиғалалр және авиациялық келіспеушіліктерге әкеліп соқтырған бұзушылықтар кезінде 6 сағаттан кем емес көлемде;

7) ӘҚҚК жаңа рәсімдері енгізілгенде, әуе кеңестігіндегі құрылымдар өзергенде рәсімдердің күрделілігіне қарай, 3 сағаттан кем болмай ӘҚҚК жетекшісінің анықтауымен көлем енгізіледі

325. Объективті бақылау жабдықтарын тексеру нәтижесінде ұшулардың жетекшісі ӘҚҚК диспетчерін қосымша жаттығу құрылғысымен дайындыққа жөнелтуі мүмкін.

326. Ағылышын тілінде әуе қозғалысына қызмет көрсетуге рұқсатнамалары бар ӘҚҚК диспетчерлері жаттығу құрылғысымен дайындықты бір уақытта ағылшын және орыс тілдерінде өтеді.

20 Бөлімше. Ұшуды қамтамасыз ететін қызметкердің/пилот диспетчерінің кәсіби дайындалуының типтік бағдарламасы

327. Төменде көрсетілген мамандарға бастапқы дайындықта (қайта даярлауда) теориялық дайындықтың көлемі 150 сағаттан кем болмайды;

1) коммерциялық тасымалдауға қатысты пилот экипажының мүшелері;

2) ӘК ұшуын қамтамасыз ететін метеорологиялар;

3) ӘҚҚК диспетчерлері.

328. Қалғандарына теориялық дайындық (бастапқы дайындық) көлемі 500 сағаттан кем болмайды.

329. Бастапқы дайындық және қайта даярлау келесі салалардағы білімді игеріп, көрсетілімді қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 28-қосымшасында берілген.

330. Құзыретті бағалау элементтерін қоса, кәсіби деңгейді қолдау бағдарламасының мазмұны бастапқы дайындықта (қайта даярлауда) және 42 сағаттан кем емес көлемде жаңадан игерілген білім мен дағдыларды растауын қаматамасыз етеді.

331. Кәсіби дәрежені қолдау бес жылда бір реттен кем емес мерзімділікте өткізіледі.

332. Кәсіби дайындыққа Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласындағы нормативті-құқықты актілері айқындайтын жаңа немесе қосымша талаптарды енгізгенде олардың кәсіби дайындық бағдарламасында жүзеге асырылуы міндетті түрде болады, ал жалпы сағат көлемі үйлесімді түрде өзгеріске ұшырайды.

21 Бөлімше. Авиациялық станциялар операторларын кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары.

333. Осы Авиациялық станциялар операторларын кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары келесілерді кәсіптік даярлаудың қағидаларын, ұйымдастырылуын, тәртібі мен минималды көлемін, сондай-ақ өз бетімен жұмысқа қатынауды анықтайды:

1) авиация станциясының операторы;

2) авиация станциясының оператор-нұсқаушысы.

334. Авиациялық станциялар операторларын кәсіптік даярлау кәсіпті игеру, жаңа технологияларды зерделеу, қызметтің саласын өзгерту немесе кеңейту, апаттық, штаттан тыс жағдайларда және жүйелердің жұмысқа жарамдылығы нашарлаған кезде орындалатын қызметтік міндеттерге сәйкес келу үшін жүргізіледі.

335. Авиациялық станциялар операторларын кәсіптік даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық даярлау;

2) тәжірибелік даярлау.

336. Бастапқы даярлау және қайта даярлау көрсетілген мамандар үшін біліктілік талаптарына сәйкес келетін тұлғалар қатарынан жүргізіледі және кемінде 88 сағат құрайтын даярлаудың жалпы көлемімен жүргізіледі.

337. Кәсіптік деңгейді ұстау 12 айда бір рет мерзімділікпен және кемінде 40 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

338. Құзыреттіліктерді бағалау элементтерін қоса алғанда, кәсіптік деңгейді ұстау бойынша бағдарламалар мазмұны кемінде 40 сағат құрайтын көлеммен бастапқы даярлау, қайта даярлау кезінде алынған және енді игерілген білім мен дағдының расталуын қамтамасыз етеді.

339. Бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі.

340. Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында нормативтік-құқықтық акттермен анықталатын кәсіптік даярлауға қойылатын жаға және қосымша талаптарды енгізу кезінде, оларды кәсіптік даярлау бағдарламаларында іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны барабар өзгереді.

341. Авиациялық станциялар операторларын бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кем дегенде келесі салаларда, қажетті білімді зерделеу мен көрсету осы Үлгілік бағдарламаның 29-қосымшасында берілген.

342. Тәжірибелік даярлау білікті нұсқаушылардың басшылығымен бекітілген бағдарлама бойынша жаттығу құралын немесе арнайы жабдықты пайдаланумен жүргізіледі.

343. Тыңдаушылардың сабақ үлгерімін бақылау ағымдағы, аралық және қорытынды бола алады, және техникалық құралдарды пайдаланумен, соның ішінде компьютерлік техниканы, сауалнама жүргізу, сынақ жүргізу, ауызша сұрақ-жауап, жазбаша бақылау жұмыстары әдістерін пайдаланумен жүзеге асырыла алады.

344. Теориялық және тәжірибелік даярлау сәтті аяқталған соң авиациялық станцияларының білікті операторлары-нұсқаушыларының басшылығымен өз бетімен жұмыс істеуге қатынау үшін тиісті өндірістік тағылымдама жүргізіледі.

345. Авиациялық станцияның білікті операторы-нұсқаушысының басшылығымен теңіз қондырғысында тағылымдаманың минималды көлемі біліктілік белгісін алуға өтініш берер алдында тікелей 6 ай бойы кемінде 60 жұмыс күні құрайды;

346. Тағылымдама келесілер сияқты, білімді, дағды мен іскерлікті алуды қамтамасыз ету тиіс:

1) вертодромның бас жоспарын және оның физикалық сипаттамаларын зерделеу;

2) нысанда ұйымдық құрылымды зерделеу;

3) әуе кеңістігінің құрылымын зерделеу;

4) жұмыс орнында ӘҚҰ жалпы технологиялық үдерісін зерделеу;

5) ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты зерделеу (вертодромның аэронавигациялық төлқұжаты;

6) нақты жұмыс орнында пайдаланылатын анықтамалық материалмен және рәсімдермен танысу;

7) аралас жұмыс тармақтарымен, ұшуды бақылау және үйтлестіру огандарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі мен ерекшеліктерін зерделеу;

8) жұмыс орнының метеорологиялық қамтамасыз етуімен танысу;

9) әуе қозғалысына қызмет көрсеткен кезде ұшуды қамтамасыз етудің радиотехникалық жүйелерімен танысу;

10) жерүсті байланыс құралдарымен танысу;

11) жұмыс тармағын (жабдық пен оны пайдалану) және ӘҚҰ ерекшеліктерін зерделеу;

12) нақты жұмыс орнында авиациялық станция операторының жұмы істеу технологиясын және ережелер мен радиоалмасу фразеологиясын тәжірибелік қолдану;

13) тәжірибелік қызмет практическая деятельность (подготовка).

347. Осыдан кейін авиациялық станция операторы-нұсқаушымен тағылымдамадан өтушінің білімін тексеру және тәжірибелік даярлаудың басталуына тағылымдамадан өтушінің дайындығы туралы шешім қабылдау жүргізіледі.

348. Тәжірибелік даярлау авиациялық станция операторының жұмыс орнында жүргізіледі.

349. Тәжірибелік даярлау нұсқаушының әуе қозғалысына қызмет көрсетуді (жұмыс орнында рәсімдер) нұсқаушылық көрсетуден және оператор-нұсқаушының бақылауымен авиациялық станция операторы ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысынан тұрады.

350. Авиациялық станция операторы үшін нұсқаушылық көрсету келесілермен сүйемелденетін, тағылымдамадан өтуші болған кезде авиациялық станцияның операторы-нұсқаушысының тәжірибелік ӘҚҰ қарастырады:

1) әуе ахуалының сипаттамалыұ мысалдарын түсіндіру;

2) әуе ахуалын бақылаудың тәсілдері мен рәсімдерін түсіндіру;

3) тиісті ақпарат пен шешімдерді қабылдау мен алу себептерін түсіндіру;

4) ӘҚҰ кезінде назарды бөлу бойынша ұсынымдар;

5) ӘҚҰ РТҚ пайдалану бойынша ұсынымдар;

6) аралас жұмыс тармақтарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі бойынша ұсынымдар.

351. Авиациялық станция операторы ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысы оператор-нұсқаушының бақылауымен авиациялық станция операторының функцияларын жартылай немесе толық орындауды қарастырады және сүйемелденеді:

1) ахуалдың дамуын және тағылымдамадан өтушінің әрекеттерін оператор-нұсқаушының үздіксіз бақылауы;

2) тағылымдамадан өтушінің әрекеттеріне дер кезінде кедергі жасауға оператор-нұсқаушының тұрақты даярлығы;

3) тағылымдамадан өтушінің қиындықтары туындаған кезде оператор-нұсқаушының түсіндірмелерді, ұсынымдар беру мен жәрдем көрсету.

352. Тағылымдамадан өткен соң авиациялық станцияның операторы-нұсқаушы алынған білімді, дағды мен іскерлікті тиісті тексеруді жүргізіп, тағылымдамадан өтушінің жұмыс орнында өз бетімен қызмет жасауға даярлығы туралы шешім шығарады.

22 Бөлімше. Авиациялық станциялар операторлары-нұсқаушыларын кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары.

353. Осы Авиациялық станциялар операторлары-нұсқаушыларын кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары кәсіптік даярлаудың қағидаларын, ұйымдастырылуын, тәртібі мен минималды көлемін, сондай-ақ өз бетімен жұмысқа қатынауды анықтайды.

354. Авиациялық станциялар операторлары-нұсқаушыларын кәсіптік даярлау кәсіпті игеру, жаңа технологияларды зерделеу, қызметтің саласын өзгерту немесе кеңейту, апаттық, штаттан тыс жағдайларда және жүйелердің жұмысқа жарамдылығы нашарлаған кезде орындалатын қызметтік міндеттерге сәйкес келу үшін жүргізледі.

355. Авиациялық станциялар операторлары-нұсқаушыларын кәсіптік даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық даярлау;

2) тәжірибелік даярлау.

356. Бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі және келесі өлшемдерге сәйкес келеді:

1) авиациялық станция операторы-нұсқаушысын бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кезінде авиациялық станция операторының біліктілік талаптарына сәйкес келетін тұлғалар қатарынан жүргізіледі және кемінде 40 сағат құрайтын даярлаудың жалпы көлемімен жүргізіледі;

2) авиациялық станция операторы-нұсқаушысын бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кезінде жиынтық жұмыс тәжірибесі екі және одан артық вертодромда кемінде екі жыл құрайтын авиациялық станция операторының әрекеттегі куәлігі болатын тұлғалар қатарынан жүргізіледі;

3) авиациялық станция операторы-нұсқаушысын бастапқы даярлау және қайта даярлау кезінде кандидаттың 4-ші (жұмыс) деңгейінен төмен емес ИКАО тіл білімінің шкаласы бойынша игеру деңгейін растайтын әрекеттегі сертификаты болу тиіс.

357. Кәсіптік деңгейді ұстау 12 айда бір рет мерзімділікпен және кемінде 40 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

358. Құзыреттіліктерді бағалау элементтерін қоса алғанда, кәсіптік деңгейді ұстау бойынша бағдарламалар мазмұны кемінде 40 сағат құрайтын көлеммен бастапқы даярлау, қайта даярлау кезінде алынған және енді игерілген білім мен дағдының расталуын қамтамасыз етеді.

359. Бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі.

360. Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында нормативтік-құқықтық акттермен анықталатын кәсіптік даярлауға қойылатын жаға және қосымша талаптарды енгізу кезінде, оларды кәсіптік даярлау бағдарламаларында іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны барабар өзгереді.

361. Авиациялық станциялар операторлары-нұсқаушыларын қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кем дегенде, келесі салаларда, қажетті білімді зерделеу мен көрсету осы Үлгілік бағдарламаның 30-қосымшасында берілген.

362. Тәжірибелік даярлау бекітілген бағдарлама бойынша жаттығу құралын немесе арнайы жабдықты пайдаланумен жүргізіледі.

363. Тыңдаушылардың сабақ үлгерімін бақылау ағымдағы, аралық және қорытынды бола алады, және техникалық құралдарды пайдаланумен, соның ішінде компьютерлік техниканы, сауалнама жүргізу, сынақ жүргізу, ауызша сұрақ-жауап, жазбаша бақылау жұмыстары әдістерін пайдаланумен жүзеге асырыла алады.

364. Авиациялық станция операторы-нұсқаушысын теориялық және тәжірибелік даярлау сәтті аяқталған соң, тағылымдама жүргізілмейді.

23 Бөлімше. Ұшуды радио техникамен және авиациялық радио байланыспен қамтамасыз етуші мамандарын (радиотехникалық жабдықтар мен байланыстарды пайдалану бойынша инжерлі-техникалық қызметкерлер, мамандар) кәсіби даярлаудың үлгілік бағдарламасы

365. Инженерлі-техникалық қызметкерлердің (бөлімшелерінің) қызметінің байланыс пен радио техникалық жабдықтарды падйалану бойынша өзіндік жұмысқа рұқсатнаманың міндеттері мен ережелеріне негізделген осы үлгілілік бағдарлама ұшулардың радиотехникамен және авиациялық радио байланыстарымен жабдықтаушы мамандарының кәсіби дайындығының ұстанымдарын айқындайды, (әрі қарай- БРТЖП, ИКАО терминалогиясына сәйкес – электрондық жабдықтармен әуе қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуші қызметкер (ATSEP).

366. Үлгілік бағдарламаның негізінде жүзеге асырылатын оқулар, ұшуды радио техникамен және авиациялық радио байланысымен жабдықтауы БРТЖП бойынша мамандардың келесі міндеттерді атқаруын қамтамасыз етеді (қызметтік міндеттерге және атқарылатын жұмыстарға байланысты):

1) жүйелерге техникалық қызмет көрсету және ұшуды радио техникамен қамтамасыз етуі (әрі қарай-ҰРТҚЕ, ИКАО - CNS/ATM терминологиясына сәйкес):

жер бетіндегі радионавигациялық жабдықтарының калибровкасы;

ҰРТҚЕ жүйесі мен жабдықтарын сертификаттау;

ҰРТҚЕ жабдықтарының пайдалануын тәмәмдау;

түзетушілік техникалық қызмет көрсетуді орындау;

превантивті техникалық қызмет көрсетуді орындау;

2) ҰРТҚЕ жабдықтары мен жүйелерін қондыру;

3) ҰРТҚЕ жабдықтары мен жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттерін, пайдалану бақылау және қадағалау;

4) ҰРТҚЕ жабдықтары мен жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттерін бағалап, пайдалануға дайындау, техникалық қызмет көрсету стандарттары мен ережелерін өңдеу;

367. ҰРТҚЕ мамандарының біліктілік талаптарына сай болуға, мамандандыруды қоса, бастапқы дайындық негізгі, алғашқы, біліктілік білім мен дағдыларды алып қана қоймай сонымен қатар дамуын қамтамасыз етеді.

ҰРТҚЕ мамандарының бастапқы дайындығы мамандандырылғын электронды техника саласындағы 1600 сағаттан кем емес көлемінде техникалық немесе әскери білімі бар болуы, аэронавигациялық ұйымдарда пайдаланылатын авиациялық сертификат пен жабдықтарды оқып білуге қамтамасыз етеді.

368. ҰРТҚЕ мамандарының кәсіби деңгейінің қолдауы, ұжымдық дағдыны қоса алғанда, алынған білім мен дағдылардың бекітілуі мен қарастырылуын, жабдықтар мен жүйелердің өзгерістерімен танысуын, ҰРТҚЕ жүйесінің жұмыс істеу қабілеттерінің нашарлаған жағдайындағы, апаттық,қауіпті және штаттық емес жағдайлардағы іс-әрекеттеріне үйретуін, сонымен қатар 6 айдан жоғары жұмыстан үзіліс болғанда кәсіби дағдыларды қалпына келтіруді қамтамасыз етеді

369. ҰРТҚЕ мамандарын қайта даярлау жұмыстың мінездемесінің (қызметтік міндеттерінің бағдары өзгергенде), жұмыс жағдайы (жаңа рәсімдерді енгізгенде), жүйенің құрылымы (жаңаландыру немесе ауыстыру), мамандықтың,мамандандырудың, жұмыстың бағдары өзгерген жағдайда, сонымен қатар пайдалану жүйесі мен жабдықтарға рұқсатнама мен біліктілік туралы жазбалар алу үшін өткізіледі.

1 Параграф. БРТЖП мамандарының бастапқы дайындығының тәртібі

370. Мамандандырылуды қоса алғанда, бастапқы, біліктілік білімнің, дағдының және іскерліктің дамуына бағытталған бастапқы дайындық, қажеттілік туындалған кезде жабдықтар мен жүйелердің нақты түрлерін оқытып, электронды техникалық салада техникалық білімі жоқтарға арналып өткізіледі

371. Электронды техникалық саласында мамандандырылған 1600 сағаттан кем емес көлемде техникалық немесе әскери білімі барларға бастапқы дайындық, қанағаттанарылатын талаптар қойылатын БТЖП қызметкерлері бойынша мамандардың бейімделуіне, кәсіби білім мен тәжірбиелік дағдыларды алу мақсатында жүргізіледі.

372. Осы Типтік бағдарламаның бекітілуіне дейін сол кездегі белгіленген талаптарға сәйкес өзіндік жұмысқа рұқстанама алғандарға БТЖП мамандары бойынша бастапқы теориялық дайындық кәсіби деңгейді қолдау курстарында жүзеге асырылады. ГА саласындағы өкілетті органдармен келісілген жағдайда 1.2.5.5, 1.2.12.3 ИКАО Doc7192-E2 «Үйрену бойынша жетекшілік. Әуе қозғалысының қауіпсіздігін электрондық жабдықтармен қамтамасыз ететін қызметкерлер (ATSEP)» пунктерінде көрсетілген ұсыныстарға сәйкес теориялық дайындықтың мазмұны мен көлемін өзгертуге болады.

373. Бастапқы дайындық келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық дайындық;

2) практикалық дайындық.

374. Теориялық дайындық келесі оқыту нысандары бойынша жүзеге

асырылады:

1) стационарлы күндізгі (кешенді, типті);

2) модульді;

3) сырттай;

4) қашықтықта;

5) аралас.

375. Бастапқы дайындық көлемі келесі өлшемдерге сәйкес болуы қажет:

1) БРТЖП мамандарының бастапқы дайындығы барысында мамандандырылғын электронды техника саласындағы 1600 сағаттан кем емес көлемінде техникалық немесе әскери білімі барларға, жалпы дайындық сағаты 200 сағаттан кем болмайды;

2) БРТЖП мамандарының бастапқы дайындығы барысында, техникалық білімі жоқтарға, жалпы дайындық көлемі электронды техника саласында мамандандырылудың қажет болуы жағадайында 1600 сағаттан кем болмай белгіленеді;

3) бірінші кезеңге бастапқы дайындық бағдарламасының пәніне тәжірбиелік бөлімі екі кезеңге бөлінуі мүмкін, 20 сағат көлеміде аэронавигация объектілерінде, электро техникалық зертханаларда, стендтік жабдықтарды, пайдаланылатын шеберханаларда (мүмкіндік болғанда) танысу мақсатында бару, екінші кезең бастапқы дайындық аяқталғаннан соң аэронавигациялық ұйымдарында сынақтан өту мерзімі ретінде немесе АУЦ ГА оқуды бітірген соң толығымен аэронавигациялық ұйымдарда жүзеге асырылады;

4) стандарттар бар болғанда, оқушылардың дәрежелеріне және біліктілік талаптарына байланысты пайдаланылатын құжаттарды қолдануға жеткілікті көлемде бастапқы дайындау бағдарламасына ағылшын тілі қажеттілік туындалған кезде қосылады;

5) Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласындағы нормативті-құқықты актілері айқындайтын БРТЖП бойынша қызметкерлердің кәсіби дайындығына жаңа немесе қосымша талаптарды енгізгенде олардың кәсіби дайындық бағдарламасы жүзеге асырылуы міндетті түрде болады, ал жалпы сағат көлемі үйлесімді түрде өзгеріске ұшырайды;

6) бастапқы дайындық келесі салалардағы қажетті білімді игеруін қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 31 қосымшасында берілген.

376. Тыңдаушылардың үлгерімі ағымды және қорытынды болып, техникалық жабдықтарды, оның ішінде компьютерлік техниканы, сауалнамалық, тесттілеу, ауызша сұрақ-жауап, жазбаша бақылау жұмыстары және т.б. әдістерін қолданып жүзеге асырылуы мүмкін.

377. Теориялық дайындықты аяқтағаннан соң сынақтан өту бойынша білікті нұсқаушының қадағалауымен алынған білімі мен дағдылары нақты жағдайларда шынайы интеграция болып, тәжірбиелі дайындыққа өтеді (сынақтан өту мерзімі).

2 Параграф. БРТЖП мамандары бойынша сынақтан өту мерзімі

378. Кәсіби дайындықты аяқтап, жұмыс орнында сынақтық мерзімнен өткен (ИКАО терминологиясы бойынша- (ОРМ) жұмыс орнында, білікті нұсқаушының қадағалауымен жұмыс орнында (OJT).) Байланыс және ҰРТҚЕ объектілеріне өзіндік жұмысқа БРТЖП бойынша мамандары жіберіледі.

379. Сынақтан өту мерзімі тәжірбиеде алынған білімі, дағдыларын және іскерліктерін бекіту үшін және жергілікті жердің ерекшеліктеріне қарай электро байланыс ҰРТҚЕ объектілерінде қызметтік міндеттерді орындау үшін өткізіледі:

1) өзіндік жұмысқа рұқсатнама алу үшін;

2) байланыс пен ҰРТҚЕ бір объектіден екінші объектіге ауысқанда немесе аэронавигациялық ұйымдардың бөлімшелерін ауыстырғанда, бөлімшелер;

3) кейінгі біліктілік дәрежен игергенде (растау);

4) жұмыстан 6 (алты) айдан жоғары үзіліс болғанда;

5) апаттық, штаттық емес және төтенше жағдайлардағы әрекеттерді өңдеу;

6) авиациялық оқиғаларға немесе авиациялық келіспеушілікке акеліп соқтырған бұзушылықтан соң;

7) функционлды міндеттерін атқарудағы маманның қабілеттерін тексеру қажеттіліг болғандағы басқада жағдайларда.

380. Сынақтан өткізуші жетекшісі (нұқаушы) мақсатты, объектіні, бсталу

және аяқталу мерзімдерін анықтайды. Бір жетекшіге (нұсқаушыға) сынақтан өтушілер саны алты адамнан аспау қажет

381. Нұсқаушы сынақтан өтуші туралы объективті деректердің және жеке әңгімесінің негізінде сынақтан өтуге жеке жоспарын құрастырып,. қажеттілік туындалған жағдайда нұсқаушы сынақтан өту жоспарына өзгерістер енгізеді.

382. Сынақтан өтуге жеке жоспарды құру барысында қосымша сынақтан өтушіні қосымша тесттілеу рұқсат етіледі.

383. Сынақтан өту барысында оқытылып, үйретіледі:

1) қызметтік нұсқаулар, қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы, авиациялық қауіпсіздік, объектілердің ішіндегі тәртіп және жұмыс объектісінің тәртібі бойынша нұсқаулар;

2) маманға тиесілі нормативті құжаттамалар;

3) жұмыстың құрылымдылық сызбанұсқасы, электро жабдықтау, объектіні бақылау мен байланыс, техникалық сипаттау, объектіде қондырылған техникалық пайдалану нұсқаулары, ережелері және жабдыққа қызмет көрсетудегі уақыт мерзімі;

4) объектінің негізгі жабдықтарын, электро жабдықтарының қайнар көзін, байланыс пен басқару жүйесінің сақтандыру тәртібі;

5) пайдаланған мерзімдегі өндірілген зауыттың сызбанұсқасындағы өзерістер, аппаратураның және жабдықтың тұжырымдамасы;

6) жабдықтың тәжірбиелік пайдаланылуы, объектілерде пайдаланылатын бақылау-өлшегіш аппаратурасы, объектінің пайдаланылатын құжаттамасы және оны енгізу;

7) ҰРТҚЕ объектілерін және байланысты метрологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету талаптары;

8) жергілікті жағдайлардың ерекшеліктеріне қатысты немесе сынақтан өтушінің маманының ерекшілігіне сынақтан өтуге қарастырылған басқа ережелер мен талаптар;

384. Кейін сынақтан өту жетекшісі сынақтан өтушілердің білімін

тексеріп, тәжірбиелік жұмысқа дайындығы туралы шешім қабылдайды.

385. БРТЖП қызметкерлері бойынша сынақтан өту мерзімі 3 айға дейінгі уақыт анықталады, аталған профиль бойынша жұмыс өтілі барларға – 1 айға дейінгі мерзім анықталады.

386. Өзіндік техникалық қызмет көрсетуге сынақтан өтуші қажетті деңгейде теориялық білімін, тәжірбиелік дағдыларын игермеген жағдайда және байланыс пен ҰРТҚЕ жабдықтарының жұмыс істеу жағдайын қалпына келтіру, сонымен қатар себепті жағдайлармен 1 айдан аспай үзіліс болғанда сынақтан өту жетекшісінің баяндамасы негізінде (нұсқаушы) сынақтан өту мерзімі созылуы мүмкін

387. Қызметкерлердің сынақтан өту мерзімі техникалық қызмет көрсетуде және байланыс пен ҰРТҚЕ жабдықтарының жұмыс істеу жағдайын қалпына келтіру қажеттілігі болғанда теориялық білімі мен тәжірбиелік дағдыларын тексерумен аяқталады.

3 Параграф. БРТЖП мамандары бойынша кәсіби деңгейін қолдау

388. Құзыретті бағалау элементтерін қоса, кәсіби деңгейді қолдау бағдарламасының мазмұны бастапқы дайындықта (қайта даярлауда) және 36 сағаттан кем емес көлемде жаңадан игерілген білім мен дағдыларды растауын қаматамасыз етеді.

389. Кәсіби деңгейді қолдау курстар, тренингтер және семинарлар түрінде, сонымен қатар осы типтік бағдарламада көрсетілген бастапқы дайындық тақырыбының мерзімділігіне байланысты қашықтық түрде де ұйымдастырылады және талап етілетін мерзім бойынша бірге жүргізілетін бір ғана курстық түрінде де, жеке модульдік түрінде де жүзеге асырылады.

390.Инженерлі-техникалық қызметкерлердің, қызмет жетекшілерінің және бөлімшелердің кәсіби дәрежелерін қолдау әр үш жылда өткізіліп отырады.

391. Кәсіби дәрежені қолдау төменде көрсетілген мақсатында жүргізіледі:

1) мамандандыру бойынша кәсіби деңгейдің мерзімділік қолдау;

2) байланыс пен ҰРТҚЕ жабдықтарын техникалық пайдалануының жаңа рәсімдерін игеру, CNS/ATM даму бағдарламасына сәйкес жүйелердің жетілдіруі туралы тұжырымдамалары;

3) ҰРТҚЕ жүйесінің жұмыс қабілетінің нашарлаған жағдайда, апаттық, қауіпті және штаттық емес жағдайлардағы әрекеттерге үйрету;

4) жұмыстан 6 айдан жоғары үзіліс болғанда мамандардың кәсіби дағдыларын қалпына келтіру.

392. Кәсіби дәрежені қолдаудың міндетті түрде іске асыру мақсаты

алдындағы пункттің 1 және 3 бөлімшелерінде көрсетілген.

393. ҰРТҚЕ және байланыс жабдықтарын техникалық пайдалану, жүйені жетілдіруге тұжырымдамасын жаңа рәсімдерін игеру, жүйені CNS/ATM мерзімінде дамыту жоспарлар мен бағдарламалардың, ұйымның анықталған даму жоспарының негізінде игеріліп техникалық оқу, тәжірбиелік дайындық, сонымен қатар жеке курстар және тренингтер түрінде авиациялық ортлықтарында аэронавигациялық ұйымдарында жүзеге асырылады. Бағдарламаның (жоспардың) өкілетті органдарда бекітілуін талап етпейді.

394. Жеке жағдайларда және жеделдік қажеттілікте кәсіби дайындық келесі мерзімділіктен кеш болмай жоспардан тыс жүргізілуі мүмкін.

395. Жұмыстан 6 айдан жоғары үзілістен кейін мамандардың кәсіби дағдысының қалпына келтірілуі жүзеге асырылады:

1) 6 айдан 12 айға дейін жұмыста үзіліс болса-жұмыс орнында тәжірбиелік дағдылары тексеріледі;

2) жұмыстан бир жылдан жоғары үзіліс болса- кәсіби дәрежені қолдау бағдарламасы бойынша оқулар және сынақтан өту түрінде жүргізіледі. Маманның кәсіби дәрежесінің дайындылығына қарай сынақтан өту көлемі бастапқы рұқсатнамаға белгіленген 70% төмен болмайуы керек.

4 Параграф. БРТЖП мамандықтары бойынша қайта даярлау

396. Аталған кәсіби дайындық түрі БРТЖП бойынша мамандары айтарлықтай жұмыс пішіні өзгерген кезде, жаңа және жабдықты жетілдіруді енгізгенде біліктілік мамандармен қамтамасыз ету үшін, мамандарды қызметке орналастыру қажеттілігі болғанда, жеке объектілердің қызмет пішіні және қызмет көрсету рәсімдері өзгеріске ұшырағанда қосымша дайындық деңгейін және мамандандыруды талап еткенде өткізіледі.

397. Қайта даярлау бағдарламасы тиесілі құрғылардың және жүйелердің тұжырымдамасын үйренуін, тиесілі құжатнамаларды қолдануды, ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәжірбиелік әдістерін пайдалану және қамтамасыз етуді қосу қажет.

398. Қайта даярлау бағдарламасын игергеннен соң тиесілі сынақтан өту мерзімі өткізіледі.

399. Нақты назарланған жұмыс саласына немесе қызметкерлердің міндеттерінің негізінде ҰРТҚЕ мамандары бойынша қайта дярлау арнайы дайындық түрінде жүргізіледі және жүзеге асырылады:

1) БРТЖП жабдықтарының жаңа түрін қайта оқып игеруіне және байланыс пен БРТЖП нақты жабдықтарына және жүйелеріне қызмет көрсету құқығының алуына;

2) пайдаланудың жаңа технологиясын игеру;

3) авиациялық оқиғаға немесе авиациялық келіспеушілікке әкеліп соқтырған апаттық, қауіпті және штаттық емес жағдайлардағы және бұзушылықтан соң әрекеттері бойынша өзгерулерді өңдеу;

4) ҰРТҚЕ бойынша жұмысының уақытты реттейтін,нормативті-құқықтық талаптардың елеулі өзгеріске ұшыраған жағдайда;

5) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылатын басқа да жағдайларда.

400.Арнайы дайындық тәжірбиеде нақты білім, дағды және іскерлікті бекітіп, жұмыс орнында пайдаланылатын жабдықтарда қызметтік міндеттердің орындалып жұмыс орнында үйрететін білікті нұсқаушының қадағалауымен шынайы жағдайда алдында алынған білімдер мен дағдылардың шынайы инеграцисына бағытталған. Аталған дайындық байланыс пен БРТЖП бойынша нақты жабдықтарды пайдалануға рұқстанамаға айналған жүйе мен жабдықтарға тиесілі білім мен дағдының аяқталу кезеңі болып табылады.

401. ҰРТҚЕ бойынша қызметтерді арнайы дайындау аэронавигациялық ұйымдарда тәжірбиелік дайындық түрінде де (қажет болған жағдайда), жеке курстар, тренингтер түрінде де авиациялық оқу орталығында да жүзеге асырылады. Өкілетті органдарда дайындық бағадрламасын бекіту қажет етілмейді.

402. арнайы дайындық теориялық білімі мен тәжірбиелік дағдыларын тексерумен, қажетті техникалық жабдықтарға қызмет көрсетуде және БРТЖП мен байланыс объектілерінің жабдықтарының жұмыс істеу қабілетін қайта қалпына келтіруімен аяқталады.

24 Бөлімше. Ұшуды электро жарық техникасымен қамтамасыз етуші мамандарды (маман, әуежайлардағы жабдықтарды электро жарық техникасын пайдалану бойынша инженерлі-техникалық қызметкерлер ) кәсіби дайындаудың типтік бағдарламасы

403. Ұшуды электро жарық техникасымен қамтамасыз етуші мамандарын кәсіби дайындау бойынша осы типтік бағдарламасы мамандардың кәсіби дайындалуларына тікелей ұшуды электро жарық техникасымен қамтамасыз етуші қызметтерін орындайтын мамандарының «Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуының электро жарық техникасымен қамтамасыз етуінің ережелері» мерзімделініп, «ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін,авиациялық қызметкерлердің кәсіби дайындығының ережелеріне» сәйкес арналған.

404. Қазақстан Республикасының азаматтық авиациалық саласындағы нормативтік-құқықтық актілерімен айқындалынатын кәсіби дайындыққа жаңа және қосымша талаптар қосымша және арнайы курстар мен тренингтер қажеттілік туындалғанда азаматтық авиация ұымының қарастыруымен өткізіледі.

405. Электро жарық техникалық қамтамасыз ету мамандарының ұшуға алғашқы дайындығы міндетті түрде бастапқы кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін, алғашқы қабылданғандар үшін өткізіледі. Осыған дейін азаматтық авиация саласына ұқсас мамандандырылған болса дайындықты қажет етпейди.

406. Қазақстан Республикасының «Электроэнергетика туралы» заңына сәйкес дайыдалған құқықтық-нормативтік актілерінің уақытын өлшей келе, оқыту уақытынан тәуелсіз алғашқы дайындық мөлшері 48 сағатты құрайды.

407. Ұшуларды электротехникалық қамтамассыз ету мамандарын қайта дайындау азаматтық авиация кәсіпорындарында құрылғыларды құрастырушылардың бағдарламасы бойынша жаңа жүйелер мен технологияларды пайдалануға енгізу арқылы жүзеге асады. Сондайақ АУЦ ГА. Бағдарламасы бойынша да іске асды. Бағдарлама азаматтық авиация саласында өкілетті ұйымдардың міндетті келісімін қажет етпейді Кәсіптік деңгейді өз қалпында сақтап қалу,курстардан өту, тренинг және семинарлар, оның ішінде қашықтықтан, бастапқы дайындықтың типтік тақырыптық бағдарламасына сәйкес және 5 жылға жүйелену арқылы жүзеге асады.

408. Кәсіптік деңгейді өз қалпында сақтап қалу,курстардан өту, тренинг және семинарлар, оның ішінде қашықтықтан, алғашқы дайындықтың типтік тақырыптық бағдарламасына сәйкес және 5 жылға жүйелену арқылы жүзеге асады.

409. Қазақстан Республикасының «Электроэнергетика туралы» заңына сәйкес дайыдалған құқықтық-нормативтік актілерінің уақытын өлшей келе,оқыту уақытына байланысты кәсіптік деңгейді қалпында ұстаудың жалпы курстық сағаты 24 сағатты құрайды.

410. Іске асырылып отырған кәсіптік дайындықтың түріне қарамастан оқудың соңында маманның білімі тексеріледі. Білімді тексеру аяқталғаннан кейін курстан өтуші маман тиесілі құжатқа ие болады.

411. Алғашқы дайындық пен қайыра дайындалу аяқталған соң, жұмыс орынында сынақ ісінен өтеді. Сынақ ісі маман өтетін азаматтық авияциялық кәсіпорынның уақыт өлшемімен сәйкестендіріледі.

412. Алғашқы дайындықтар аз дегенде төмендегідей қажетті білімдерді меңгеруін қамтамасыз ету осы Үлгілік бағдарламаның 32-қосымшасында берілген.

413. Алғашқы дайындық пен қайта дайындау да алған кәсіптік деңгейді қалыпында ұстау бағдарламасының мазмұны бойынша, біліктілікті бағалайтын элементтерді қосқанда, біліктілік пен білімді қамтамассыз етеді.

414. Кәсіптік деңгейді қалыпында ұстау төмендегідей мақсаттар бойынша өткізіледі:

1) кәсіптік деңгейді қалыпында ұстауды мамандық бойынша үздіксіз жүйелі түрде қадағалау ;

2) штаттан тыс,кездейсоқ , қауіпті, апатты жағдайдағы әрекеттердерді үйрету; 6 айдан көп үзілісте болған мамандардың кәсіпік білігін қалыпына келтіру.

25 Бөлімше. Азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшілерін кәсіби дайындаудың типтік бағдарламасы

415. Осы категориядағы сала қызметкерлеріне арналған, АУЦ ГА оқу бағдарламасында қамтылған, бұл типтік бағдарлама азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшілерін кәсіби дайындауда оқытудың қысқа мазмұнын қамтиды

416. Азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшілері қатарына алғашқы жетекшілер (бас директор, директор, президент, вице-президент т.б.) және штаттық орынбасарлар жатады.

417. Азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшілері қатарына алғашқы жетекшілерінің қосымша және мамандандырылған курстары мен тренингтары өз қалауынша,кәсіпорындардағы өндірістік үрдісте білімдерін кеңейту үшін, сондай ақ басқа да салаларда қызмет ету үшін өтеді.

418. Кәсіптік дайындықтың толық циклі курстардан өтумен қатар, тренингтер мен семинарлар, оның ішінде қашықтықтан, көрсетілген типтік бағдарлама тақырыбына сәйкес өтеді және 3 жылды құрайды .

419. Оқыту бірыңғай курстық формада ұйымдастырылуы мүмкін. 3 жылда бір рет жеке модуль ретінде де 3 жыл мерзімінде жүзеге асу қажет.

420. Қайтадан басқа жетекшілік қызметке тағайындау жағдайында өтілген курс немесе модульді курсты өткен күннен бастап бес жылға дйін күшін жоймайды.

421. Осы бағдарламаны жүзеге асыруда азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшілері алғашқы жетекшілер қатарына (бас директор, директор, президент, вице-президент т.б) және штаттағы орынбасарлар жатады. АУЦ ГА жетекілік ететін жұмыскерлері немесе азаматтық авиация оқу ұйымдары да жатады.

422. Азаматтық авиация кәсіпорындарының жетекшісінің семинарға тақырыпқа және типтік бағдарламаның бірден бір бөліміне толық сәйкес қатысуы және құжатпен расталу (сертификат, куәлік, диплом жеке куәлік)

423.Азаматтық авияция саласының жетекшілерін оқыту бағдарламасы келесі аспектілерді зерттеуді қарастыру осы Үлгілік бағдарламаның 33-қосымшасында берілген.

26 Бөлімше. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары.

424. Осы Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі мамандарды кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары келесілерді кәсіптік даярлаудың қағидаларын, ұйымдастырылуын, тәртібі мен минималды көлемін, сондай-ақ өз бетімен жұмысқа қатынауды анықтайды:

1) теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман;

2) теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушы.

425. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі мамандарды кәсіптік даярлау кәсіпті игеру, жаңа технологияларды зерделеу, қызметтің саласын өзгерту немесе кеңейту, апаттық, штаттан тыс жағдайларда және жүйелердің жұмысқа жарамдылығы нашарлаған кезде орындалатын қызметтік міндеттерге сәйкес келу үшін жүргізіледі.

426. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау келесі кезеңдерден тұрады:

1) Теориялық даярлау;

2) Тәжірибелік даярлау.

427. Бастапқы даярлау және қайта даярлау көрсетілген мамандар үшін біліктілік талаптарына сәйкес келетін тұлғалар қатарынан жүргізіледі және кемінде 76 сағат құрайтын даярлаудың жалпы көлемімен жүргізіледі.

428. Кәсіптік деңгейді ұстау 24 айда бір рет мерзімділікпен және кемінде 40 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

429. Бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі және келесі өлшемдерге сәйкес келеді:

1) авиациялық персонал тұлғалары ішінен теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды бастапқы даярлау кезінде даярлаудың жалпы көлемі кемінде 40 сағат болу тиіс;

2) авиациялық білімі болмайтын тұлғалар ішінен теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды бастапқы даярлау кезінде даярлаудың жалпы көлемі кемінде 76 сағат болу тиіс;

3) теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды бастапқы даярлау кезінде - тыңдаушының 4-ші деңгейден кем емес ИКАО тіл білімінің шкаласы бойынша игеру деңгейін растайтын әрекеттегі сертификаты болу тиіс;

4) теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманды бастапқы даярлау кезінде - тыңдаушының авиациялық станция операторының әрекеттегі куәлігі болу және теңіз қондырғыларында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі болу тиіс.

430. Құзыреттіліктерді бағалау элементтерін қоса алғанда, кәсіптік деңгейді ұстау бойынша бағдарламалар мазмұны кемінде 40 сағат құрайтын көлеммен бастапқы даярлау, қайта даярлау кезінде алынған және енді игерілген білім мен дағдының расталуын қамтамасыз етеді.

431. Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында нормативтік-құқықтық акттермен анықталатын кәсіптік даярлауға қойылатын жаға және қосымша талаптарды енгізу кезінде, оларды кәсіптік даярлау бағдарламаларында іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны барабар өзгереді.

432. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі мамандарды бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кем дегенде келесі салаларда, қажетті білімді зерделеу мен көрсету осы Үлгілік бағдарламаның 34-қосымшасында берілген.

433. Теориялық даярлау аяқталған соң тәжірибелік даярлау білікті нұсқаушылардың басшылығымен бекітілген бағдарлама бойынша жаттығу құралын немесе арнайы жабдықты пайдаланумен жүргізіледі.

434. Тыңдаушылардың сабақ үлгерімін бақылау ағымдағы, аралық және қорытынды бола алады, және техникалық құралдарды пайдаланумен, соның ішінде компьютерлік техниканы, сауалнама жүргізу, сынақ жүргізу, ауызша сұрақ-жауап, жазбаша бақылау жұмыстары әдістерін пайдаланумен жүзеге асырыла алады.

435. Теориялық және тәжірибелік даярлау сәтті аяқталған соң теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі білікті мамандар-нұсқаушыларының басшылығымен өз бетімен жұмыс істеуге қатынау үшін тиісті өндірістік тағылымдама жүргізіледі.

436. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушының басшылығымен теңіз қондырғысында тағылымдаманың минималды көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органға өз бетімен жұмыс істеуге өтініш берер алдында тікелей 6 ай бойы қызмет көрсетілетін тікұшақтарды кемінде 75 ұшу мен қондыруды құрау тиіс;

437. Тағылымдама келесілер сияқты, білімді, дағды мен іскерлікті алуды қамтамасыз ету тиіс:

1) вертодромның бас жоспарын және оның физикалық сипаттамаларын зерделеу;

2) нысанда ұйымдық құрылымды зерделеу;

3) әуе кеңістігінің құрылымын зерделеу;

4) вертодром нысандарын зерделеу;

5) жұмыс орнында жұмыстың жалпы технологиялық үдерісін зерделеу;

6) ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты зерделеу (вертодромның аэронавигациялық төлқұжаты;

7) нақты жұмыс орнында пайдаланылатын анықтамалық материалмен және рәсімдермен танысу;

8) аралас жұмыс тармақтарымен, ұшуды бақылау және үйтлестіру огандарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі мен ерекшеліктерін зерделеу;

9) жұмыс орнының метеорологиялық қамтамасыз етуімен танысу;

10) жұмыс нысаныда радиотехникалық, жарық-сигналдық, метеорологиялық, отын-май құятын, өртке қарсы және апаттық-құтқау жабдығымен танысу;

11) жерүсті байланыс құралдарымен танысу;

12) жұмыс тармағын (жабдық пен оны пайдалану) және жұмыс жағдайларының ерекшеліктерін зерделеу;

13) нақты жұмыс орнында теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның жұмысына қатысты рәсімдерді, нұсқаулықтар мен басқа нормативтік құжаттаманы зерделеу және оны тәжірибеде қолдану;

14) вертодромда апаттық орай әрекет ету бойынша рәсімдер мен әрекеттерді зерделеу

15) тәжірибелік қызмет (даярлау).

438. Осыдан кейін теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманмен тағылымдамадан өтушінің білімін тексеру және тәжірибелік даярлаудың басталуына тағылымдамадан өтушінің дайындығы туралы шешім қабылдау жүргізіледі.

439. Тәжірибелік даярлау теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның жұмыс орнында жүргізіледі.

440. Тәжірибелік даярлау жұмыс орнында нұсқаушының рәсімдерді нұсқаушылық көрсетуден және оператор-нұсқаушының бақылауымен теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысынан тұрады.

441. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман үшін нұсқаушылық көрсету келесілермен сүйемелденетін, тағылымдамадан өтуші болған кезде теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушының тәжірибелік жұмысын қарастырады:

1) жұмыс ахуалының сипаттамалыұ мысалдарын түсіндіру;

2) жұмыс ахуалын бақылаудың тәсілдері мен рәсімдерін түсіндіру;

3) тиісті ақпарат пен шешімдерді қабылдау мен алу себептерін түсіндіру;

4) ӘК-мен жұмыс істеген кезінде назарды бөлу бойынша ұсынымдар;

5) жабдықты пайдалану бойынша ұсынымдар;

6) аралас жұмыс тармақтарымен және қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау тәртібі бойынша ұсынымдар.

442. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысы оператор-нұсқаушының бақылауымен теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның функцияларын жартылай немесе толық орындауды қарастырады және сүйемелденеді:

1) ахуалдың дамуын және тағылымдамадан өтушінің әрекеттерін маман-нұсқаушының үздіксіз бақылауы;

2) тағылымдамадан өтушінің әрекеттеріне дер кезінде кедергі жасауға маман-нұсқаушының тұрақты даярлығы;

3) тағылымдамадан өтушінің қиындықтары туындаған кезде маман-нұсқаушының түсіндірмелерді, ұсынымдар беру мен жәрдем көрсету.

443. Тағылымдамадан өткен соң тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушы алынған білімді, дағды мен іскерлікті тиісті тексеруді жүргізіп, тағылымдамадан өтушінің жұмыс орнында өз бетімен қызмет жасауға даярлығы туралы шешім шығарады.

27 Бөлімше. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары.

444. Осы Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары кәсіптік даярлаудың қағидаларын, ұйымдастырылуын, тәртібі мен минималды көлемін, сондай-ақ өз бетімен жұмысқа қатынауды анықтайды.

445. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны кәсіптік даярлау кәсіпті игеру, жаңа технологияларды зерделеу, қызметтің саласын өзгерту немесе кеңейту, апаттық, штаттан тыс жағдайларда және жүйелердің жұмысқа жарамдылығы нашарлаған кезде орындалатын қызметтік міндеттерге сәйкес келу үшін жүргізіледі.

446. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны кәсіптік даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық даярлау;

2) тәжірибелік даярлау.

447. Бастапқы даярлау және қайта даярлау көрсетілген мамандар үшін біліктілік талаптарына сәйкес келетін тұлғалар қатарынан жүргізіледі және кемінде 76 сағат құрайтын даярлаудың жалпы көлемімен жүргізіледі.

448. Кәсіптік деңгейді ұстау 24 айда бір рет мерзімділікпен және кемінде 40 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

449. Бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі және келесі өлшемдерге сәйкес келеді:

1) авиациялық персонал тұлғалары ішінен теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны бастапқы даярлау кезінде даярлаудың жалпы көлемі кемінде 40 сағат болу тиіс;

2) авиациялық білімі болмайтын тұлғалар ішінен теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны бастапқы даярлау кезінде даярлаудың жалпы көлемі кемінде 76 сағат болу тиіс;

3) теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны бастапқы даярлау кезінде - тыңдаушының 4-ші деңгейден кем емес ИКАО тіл білімінің шкаласы бойынша игеру деңгейін растайтын әрекеттегі сертификаты болу тиіс;

4) теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны бастапқы даярлау кезінде - тыңдаушының авиациялық станция операторының әрекеттегі куәлігі болу болу тиіс;

5) теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушыны бастапқы даярлау кезінде - теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маман-нұсқаушы ретінде жұмыс тәжірибесі теңізде екі және одан артық вертодромда кемінде бір жыл болу тиіс.

450. ұзыреттіліктерді бағалау элементтерін қоса алғанда, кәсіптік деңгейді ұстау бойынша бағдарламалар мазмұны кемінде 40 сағат құрайтын көлеммен бастапқы даярлау, қайта даярлау кезінде алынған және енді игерілген білім мен дағдының расталуын қамтамасыз етеді.

451. Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында нормативтік-құқықтық акттермен анықталатын кәсіптік даярлауға қойылатын жаға және қосымша талаптарды енгізу кезінде, оларды кәсіптік даярлау бағдарламаларында іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны барабар өзгереді.

452. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі мамандар-нұсқаушыларды бастапқы даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кем дегенде келесі салаларда, қажетті білімді зерделеу мен көрсету осы Үлгілік бағдарламаның 35-қосымшасында берілген.

453. Теориялық даярлау аяқталған соң тәжірибелік даярлау білікті нұсқаушылардың басшылығымен бекітілген бағдарлама бойынша жаттығу құралын немесе арнайы жабдықты пайдаланумен жүргізіледі.

454. Тыңдаушылардың сабақ үлгерімін бақылау ағымдағы, аралық және қорытынды бола алады, және техникалық құралдарды пайдаланумен, соның ішінде компьютерлік техниканы, сауалнама жүргізу, сынақ жүргізу, ауызша сұрақ-жауап, жазбаша бақылау жұмыстары әдістерін пайдаланумен жүзеге асырыла алады.

455. Теңіз қондырғысына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушыны теориялық және тәжірибелік даярлау сәтті аяқталған соң, тағылымдама жүргізілмейді.

28 Бөлімше. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маманның көмекшісін кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары.

456. Осы Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманның көмекшісін кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламалары келесілерді кәсіптік даярлаудың қағидаларын, ұйымдастырылуын, тәртібі мен минималды көлемін, сондай-ақ өз бетімен жұмысқа қатынауды анықтайды.

457. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманның көмекшісін кәсіптік даярлау кәсіпті игеру, жаңа технологияларды зерделеу, қызметтің саласын өзгерту немесе кеңейту, апаттық, штаттан тыс жағдайларда және жүйелердің жұмысқа жарамдылығы нашарлаған кезде орындалатын қызметтік міндеттерге сәйкес келу үшін жүргізіледі.

458. Теңіз қондырғысына тікұшақты қондыру жөніндегі маманның көмекшісін кәсіптік даярлау, қайта даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау келесі кезеңдерден тұрады:

1) теориялық даярлау;

2) тәжірибелік даярлау.

459. Бастапқы даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кемінде 16 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

460. Кәсіптік деңгейді ұстау 24 айда бір рет мерзімділікпен және кемінде 16 сағат құрайтын жалпы көлеммен жүргізіледі.

461. Бастапқы даярлау және кәсіптік деңгейді ұстау көлемі азаматтық авиация саласында уәкілетті органмен бекітілетін, АА АОО тиісті бағдарламаларымен реттеледі.

462. Құзыреттіліктерді бағалау элементтерін қоса алғанда, кәсіптік деңгейді ұстау бойынша бағдарламалар мазмұны кемінде 16 сағат құрайтын көлеммен бастапқы даярлау, қайта даярлау кезінде алынған және енді игерілген білім мен дағдының расталуын қамтамасыз етеді.

463. Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында нормативтік-құқықтық акттермен анықталатын кәсіптік даярлауға қойылатын жаға және қосымша талаптарды енгізу кезінде, оларды кәсіптік даярлау бағдарламаларында іске асыру міндетті болып табылады, ал сағаттардың жалпы саны барабар өзгереді.

464. Теңіз қондырғыларына тікұшақты қондыру жөніндегі маманның көмекшісін бастапқы даярлау және кәсіптік деңгейін ұстау кем дегенде келесі салаларда, қажетті білімді зерделеу мен көрсету осы Үлгілік бағдарламаның 36-қосымшасында берілген.

465. Теориялық даярлау аяқталған соң тәжірибелік даярлау білікті нұсқаушылардың басшылығымен бекітілген бағдарлама бойынша жаттығу құралын немесе арнайы жабдықты пайдаланумен жүргізіледі.

466. Теориялық және тәжірибелік даярлау сәтті аяқталған соң теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі білікті мамандар-нұсқаушыларының басшылығымен өз бетімен жұмыс істеуге қатынау үшін тиісті өндірістік тағылымдама жүргізіледі.

467. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушының басшылығымен теңіз қондырғысында тағылымдаманың минималды көлемі азаматтық авиацияны ұйымдастыруға өз бетімен қатынауға рұқсат алар алдында тікелей 6 ай бойы қызмет көрсетілетін тікұшақтарды кемінде 30 ұшу мен қондыруды құрау тиіс;

468. Тағылымдама келесілер сияқты, білімді, дағды мен іскерлікті алуды қамтамасыз ету тиіс:

1) вертодромның бас жоспарын және оның физикалық сипаттамаларын зерделеу;

2) нысанда ұйымдық құрылымды зерделеу;

3) вертодром нысандарын зерделеу;

4) жұмыс орнында жұмыстың жалпы технологиялық үдерісін зерделеу;

5) ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты зерделеу (аэродромның, вертодромның аэронавигациялық төлқұжаты);

6) нақты жұмыс орнында пайдаланылатын анықтамалық материалмен және рәсімдермен танысу;

7) аралас жұмыс тармақтарымен, ұшуды бақылау және үйтлестіру огандарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі мен ерекшеліктерін зерделеу;

8) жұмыс нысаныда радиотехникалық, жарық-сигналдық, метеорологиялық, отын-май құятын, өртке қарсы және апаттық-құтқау жабдығымен танысу;

9) жұмыс тармағын (жабдық пен оны пайдалану) және жұмыс жағдайларының ерекшеліктерін зерделеу;

10) нақты жұмыс орнында теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның көмекшісінің жұмысына қатысты рәсімдерді, нұсқаулықтар мен басқа нормативтік құжаттаманы зерделеу және оны тәжірибеде қолдану;

11) вертодромда апаттық орай әрекет ету бойынша рәсімдер мен әрекеттерді зерделеу

12)тәжірибелік қызмет (даярлау).

469. Осыдан кейін теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманмен тағылымдамадан өтушінің білімін тексеру және тәжірибелік даярлаудың басталуына тағылымдамадан өтушінің дайындығы туралы шешім қабылдау жүргізіледі.

470. Тәжірибелік даярлау теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның көмекшісінің жұмыс орнында жүргізіледі.

471. Тәжірибелік даярлау жұмыс орнында нұсқаушының рәсімдерді нұсқаушылық көрсетуден және оператор-нұсқаушының бақылауымен теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман нұсқаушысы ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысынан тұрады.

472. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның көмекшісі үшін нұсқаушылық көрсету келесілермен сүйемелденетін, тағылымдамадан өтуші болған кезде теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушының тәжірибелік жұмысын қарастырады:

1) жұмыс ахуалының сипаттамалыұ мысалдарын түсіндіру;

2) жұмыс ахуалын бақылаудың тәсілдері мен рәсімдерін түсіндіру;

3) тиісті ақпарат пен шешімдерді қабылдау мен алу себептерін түсіндіру;

4) ӘК-мен жұмыс істеген кезінде назарды бөлу бойынша ұсынымдар;

5) жабдықты пайдалану бойынша ұсынымдар;

473. Теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның нұсқаушысы ретінде тағылымдамадан өтушінің жұмысы оператор-нұсқаушының бақылауымен теңіз қондырғыларына тікұшақты отырғызу жөніндегі маманның функцияларын жартылай немесе толық орындауды қарастырады және сүйемелденеді:

1) ахуалдың дамуын және тағылымдамадан өтушінің әрекеттерін маман-нұсқаушының үздіксіз бақылауы;

2) тағылымдамадан өтушінің әрекеттеріне дер кезінде кедергі жасауға маман-нұсқаушының тұрақты даярлығы;

3) тағылымдамадан өтушінің қиындықтары туындаған кезде маман-нұсқаушының түсіндірмелерді, ұсынымдар беру мен жәрдем көрсету.

474. Тағылымдамадан өткен соң тікұшақты отырғызу жөніндегі маман-нұсқаушы алынған білімді, дағды мен іскерлікті тиісті тексеруді жүргізіп, тағылымдамадан өтушінің жұмыс орнында өз бетімен қызмет жасауға даярлығы туралы шешім шығарады.

29 Бөлімше. Аэронавигациялық ақпаратты қамтамасыз ететін мамандардың кәсіби деңгейін дайындау және қалпында сақтаудың типтік бағдарламасы (маман, аэронавигациялық ақпараты бойынша маман, аэронавигациялық рәсімдер дизайнері, қызметкер)

475. Бұл типтік бағдарлама, аэронавигациялық ақпараты қамтамассыз ететін мамандарды кәсіби даярлау (әрі қарай – АНИ бойынша маман) кәсіби дайындықтың ұстанымдарын анықтайды, аталмыш мамандарды өздік жұмысына жіберудің негізгі функциялары мен тәртібін анықтайды.

476. Типтік бағдарламаға сәкес іске асырылған кәсіби дайындық, АНИ бойынша мамандардың кәсіби іс әрекеттерінде пайдаланатын мамандандырыған білімдерін меңгеру мен қоса тереңдетеді

477. АНИ бойынша мамандарды кәсіби даярлау алғашқы, қатадан дайындау, кәсіби деңгейді қалыпында ұстау және арнайы дайындықты есепке алады.

1 Параграф. Аэронавигациялық ақпараты қамтамассыз ететін мамандарды алғашқы дайындық пен өздік жұмысына жіберу

478. Аэронавигациялық ақпаратты қамтамассыз ететін мамандарды АНИ бойынша алғашқы дайындық пен өздік жұмысына жіберу осы Үлгілік бағдарламаның 37-қосымшасында берілген.

479. АНИ мамандығы бойынша жұмысқа қайта қабылданған үміткерлер өздік жұмысқа кіріспес бұрын алғашқы теориялық дайындық пен сынаудан жұмыс орынында өтеді.

480. АНИ жұмысы бойынша мамандардың теориялық дайындығы арнайы бекітілген бағдарлама бойынша пайдаланыстағы автоматизацияланған жүйелерді оқытуға ерекше көңіл бөлумен жүзеге асады

481. АНИ бойынша мамандар мен өкілдер сыны АНИ жұмыс орынындағы жетекшілермен өткізіліп,өздік жұмысқа жіберуді жоспарлайды.

482. АНИ бойынша маман ретінде дайындаудың өкілдігінің сапсы мен толық дайындығына, АНИ бойынша маман ретінде дайынданушылармен өкілдерінің өздік жұмысқа жіберілуі, аэронавигациялық ақпарат тарату жауапкершілігі ұйымның жетекшісіне жүктелнеді.

483. ИКАО 7192 (оқуға жетекшілік) Е-3 бөлімі «САИ жұмыскерлерінің техникалық дайындалу бағдарламасы» АНИ бойынша маман ретінде дайынданушылар бағдарламасы ИКАО тәжірибеде нұсқалған стандарттарға сай болуы керек.

484. АНИ бойынша мамандардың техникалық оқуы авиациялдық ұйымдар анықтайтын нормативті құжаттарға сай өткізіледі.

485. АНИ ұшуларын жақсартумен қатысушылардың тәжірибе алмасуы үшін, АНИ бойынша мамандықтарына ИКАО, МАК, Евробақылау және басқада халықаралық ұйымдар өткізетін семинарларда жетекші құрылымның қатысуын нұсқайды.

486. АНИ басқару ұйымдарының сапасын қамтамассыз ететін талаптарға сай, АНИ мамандары бойыша біліктілікті растайтын, біліктілік туралы сәйкес келетін мәліметтерді жинау мен сақтауды дәл функцияларды орындау үшін тағайындалуы бойынша іске асырылады. АНИ мамандарының білімі, қабілеті немесе құзыреттілігі туралы келеңсіздіктерді байқаған кездерде кемшіліктерді жою іс шаралары қолданылады.

2 Параграф. Аэронавигациялық ақпараты қамтамассыз ететін мамандардың кәсіби деңгейін дайындау және қалпында сақтау

487. Бекілген аймақта кәсіби қызметтің жаңа түрін орындау үшін, орта немесе жоғары кәсіптік білімі бар мамандарды кәсіби қайта даярлау үшін, орта және жоғарғы кәсіби білім беру азаматтық авиацияларда қосымша кәсіби білім беру жүзеге асады.

488. АНИ бойынша мамандарды қайта дайындау бойынша теориялық дайындық , алғашқы теориялық дайындыққа сүйеніп өтеді.

489. Сертификацияланған азаматтық авиация оқу орындары мен Халықаралық оқу орталықтарында бағдарлама бойынша мамандандырылып, үш жылда бір рет АНИ бойынша кәсіби деңгейін қалпында ұстау өткізіледі.

490. Авиациялық орта және жоғары білімі бар сондай ақ авиациялық мамандар кәсіби қайта дайындыққа орта және жоғары кәсіби авияциялық білім орталықтарына жіберіледі .

491. АНИ бойынша мамандарды қайта дайындау ретінде келесі жағдайларда іске асады:

1) жаңа автоматтандырылған эронавигациялық ақпаратты жөндеу жүйесін пайдалануға енгізу(бағдарламамен қамтамасыз ету, картография жүйесі және аэродромдық рәсімдер дизайны);

2) аэронавигациялық ақпарат уақыт өлшемін бақылайтын ұлттық нормативті құқықтық құжаттарды талап етудегі елеулі өзгерістерде (бағдарламамен қамтамассыз ету, картография жүйесі және аэродромдық рәсімдер дизайны);

3) ИКАО және басқа ұйымдардың нұсқау тәжірибесімен стандарт талаптары елеулі өзгерістер авианавигация қызметінің уақытымен өлшенеді;

4) басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған.

492. АНИ мамандарының арнайы дайындықтары азаматтық авиацияның мамандандырылған оқу орындарында, оқу орталықтарында автоматизацияланған жүйеге негізделіп өткізіледі. (бағдарламамен қамтамассыз ету , картография жүйесі және аэродромдық рәсімдер дизайны).

493. АНИ мамандарының арнайы дайындықтары азаматтық авиацияның мамандандырылған оқу орындарында, оқу орталықтарында автоматизацияланған жүйеге негізделіп өткізіледі. (бағдарламамен қамтамассыз ету, картография жүйесі және аэродромдық рәсімдер дизайны).

494. Авианавигациялық рәсім дизайнерлері болып авияциялық оқу орталықтарында ИКАО құжаттары талаптарына сәйкес аэронавигациялық рәсімді құрастыру бойынша даярлықтан өткен, осы даярлықтан өткенді растайтын сертификаты бар пилот, штурман немесе ауа қозғалысының қызмет көрсетуі диспечері мамандықтары бойынша авияциялық мамандар аэронавигациялық рәсім дизайнерлері болып табылады. «ВС ұшу өндірісі» (Doc 8168 OPS/611 (PANS-OPS) том II «Приборлар бойынша ұшулармен ұшудың визуалды сызбасын құру»)

495. Аэронавигациялық рәсім дизайнерін даярлау бағдарламасы «Ұшу сызбасын құрастыру барысында сапаны қамтамассыз ету ИКАО құжаттар талаптарына 2 Том «Ұшу сызбасын жобалауы мен дайындауды» қамтиды

1) «ВС ұшу өндірісі» (Doc 8168 OPS/611 (PANS-OPS) II том «Приборлар бойынша және визуалды ұшудың сызбаларын құрастыру»),ИАКО құжатының мазмұнын білу жәнем аэродромды сызбаларды құрастыру бөлімінде ИКАО қосымша құжаттарын білу;

2) тәжірбиелік дағды мен сектордың минималды абсолютті биіктігінің болуы (ағылшын тіліндегі аббревиатура – MSA), абсолютті/ қатысты ұшу биіктігіндегі кедергілер (ағылшын тіліндегі аббревиатура – OCH/OCA), ұшудың стандартты маршруты (SID) және келудің немесе қонудың (STAR) приборлар бойынша, приборлар бойынша қонуға енудің инструменталды сызбалары (NDB, VOR, VOR/DME, ILS, ILS/DME, 2NDB), зоналар (схемалар) маневрлық (шытырмандық) және визуалдық қонуға енуі (CIRCLE TO LAND) аэродрома аумағында, RNAV0 қолдану сызбасы (зоналық навигация) және серіктес жүйеге негізделген сызбалар.

496. Аэронавигациялық рәсімдер дизайнерінің қайта дайындау бағдарламасына мыналар жатады :

1) ИКАО құжаттарындағы өзгерістер мен соңғы дәйектерді білу, приборлар бойынша ұшу мен аэродромдық сызбаларды рәсімдеу, құрастыруға байланысты;

2) приборлар бойынша ұшу мен аэродромдық сызбаларды рәсімдеу, құрастырудағы білімдері мен дағдыларын тереңдету және өз қалпында ұстау.

497. Аэронавигациялық дизайнерлердің кәсіби деңгейін өз қалпында ұстау рәсімдері үш жылда бір рет өткізіледі.

Қауіпсіз ұшуды қамтамассыз етуде қатысатын авиациялық қызметкерлерді кәсіби даярладың үлгілік бағдарламасына 1-қосымша

РТОП – ұшудың радиотехникалық қамтамасыз етуі;

ATSEP –CNS/АТМ және РТОП жүйесіне байланысты орналастыру мен пайдалану айналасының мамандардан ауадағы қозғалысты қауіпсіз қамтамассыз ету үшін электронды қаржы бойынша қызметкерлер құрамы;

CBT (computer based training) – кәсіби даярлық элементі, орталықтанған бағдарламаларды жүзеге асыру барысында есептеуші техника мүмкіндігін қолдануына негізделген;

CNS/ATM – байланыс, навигация және бақылау ауадағы қозғалыс мекемелерінің ықыласында;

NOTECHS – техникалық емес мінездемелердің бағасы (тәртібі, қарым қатынасы т.б. );

SARP – ұсынылатын ИКАО тәжірибесі және стандарттар;

SOP – Standard Operation Procedures (Стандарттың жұмыс әдісі).

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 2-қосымша

| № | Пәндер атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация ұшқықтың куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациядағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және иілгіш қанаттың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және иілгіш қанаттың тәжірибелік аэродинамикасын, ұшу аппараттарының ұшқанда ауамен ара-қатынасы кезінде, көлденең ұшу кезінде, маневрларды жасағанда, төмендегендегі, қонғандағы процестерін зерттеу. |
| 5 | Әуе навигациясы | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 6 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |

| 7 | Конструкция және мотодельтапланды ұшуға пайдалану | Мотоарбаның, агрегаттардың конструкциялары мен иілгіш қанаттардың бекіту түйінін және ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Конструкция және қозғалтқышты ұшуға пайдалану | Қамтамасыз ету конструкциясы мен жүйесін, ішкі жану авиациалық піспекті қозғалтқышын ұшуға пайдалану ережесін зерттеу. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және МДП орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Ұшуды пайдалану бойынша нұсқаулық | Ұшу кезінде туындаған айрықша жағдайлар кезіндегі пайдалану ережелерін, шектеулерді және пилоттың әрекеттерін зерттеу. |
| 11 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен ӘҚО органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 12 | Апаттық-құтқару құралдары мен оларды қолдану | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасы даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 13 | Автожирды және қолданыстағы ЖЖМ (жанар-жағармай) техникалық пайдалану. | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттар. Қолданыстағы авиациялық жанар-жағармай материалдары мен арнайы сұйықтықтардың негізгі түрлері. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 3-қосымша

| № | Пәндер атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациядағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және автожирдың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және иілгіш қанаттың тәжірибелік аэродинамикасын, ұшу аппараттарының ұшқанда ауамен ара-қатынасы кезінде, көлденең ұшу кезінде, маневрларды жасағанда, төмендегендегі, қонғандағы процестерін зерттеу. |
| 5 | Әуе навигациясы | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 6 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 7 | Конструкция және автожирды ұшуға пайдалану | Конструкцияларды, агрегаттардың конструкцияларды және ротор мен қозғалтқыштың бекіту түйіндерін, отын және май жүйесін, ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 8 | Конструкция және қозғалтқышты ұшуға пайдалану | Қамтамасыз ету конструкциясы мен жүйесін, ішкі жану авиациалық піспекті қозғалтқышын ұшуға пайдалану ережесін зерттеу. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және МДП орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Ұшуды пайдалану бойынша нұсқаулық | Ұшу кезінде туындаған айрықша жағдайлар кезіндегі пайдалану ережелерін, шектеулерді және пилоттың әрекеттерін зерттеу. |
| 11 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен ӘҚО органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 12 | Апаттық-құтқару құралдары мен оларды қолдану | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 13 | Автожирды және қолданыстағы ЖЖМ (жанар-жағармай) техникалық пайдалану. | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттар. Қолданыстағы авиациялық жанар-жағармай материалдары мен арнайы сұйықтықтардың негізгі түрлері. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 4-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Еркін жылу аэростатында ұшу теориясының негіздері | Аэростатика және аэростаттың көтергіш күші. Халықаралық стандартты атмосфера. Биіктік, кернеу және температура арасындағы тәуелділік. Сыртқы ауа температурасы 15°С және биіктік теңіз деңгейінен Н=0 м болған жағдайда түрлі газдар үшін салыстырмалы көтергіш күштің мәні. Көтергіш күштерін ньютондардан килограммға ауыстыру. Қабығына ішкі қысым. Аэростаттың толық көтергіш күшінің сыртқы ауа температурасы мен қабық ішіндегі ауа температурасының айырмасына тәуелділігі. Салыстырмалы көтергіш күштің шамасы. Түрлі газдардың бір текше метрге шаққандағы салыстырмалы көтергіш күшінің мәні бойынша жылу аэростаттары мен газ аэростаттарының салыстырмалы тиімділігі. Ұшудың түрлі деңгейлерінде аэростатқа әсер ететін күштер. Жүктеудің есептеулері. Аэростаттың жылу балансы. Аэростаттың жылу балансының теңеуі. Ауаның жылу өткізу және кинематикалық жабысқақ коэфициенті. Жылу шығындары. Отын шығындарының (пропан-бутан қоспасы) Ра толық көтергіш күші мен сыртқы ауа температурасынан теориялық тәуелділігі. Қабықтың көлемі бойынша нақты температура мен аэростаттықтың арасындағы айырмашылық. |
| 5 | Әуе навигациясы | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 6 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 7 | Конструкция және еркін жылу аэростатын ұшуға пайдалану. Жердегі жабдықтар. | Аэростаттарды классификациялау. Қабық. Шілтер. Газ жабдықтары мен баллондар. Гондолдар. Құрал-жабдықтар блогы. Жердегі жабдықтар. Жерде және ауада пайдалану ережелері. |
| 8 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және МДП орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 9 | ЕЖА пайдалану бойынша нұсқаулық | Пайдалану кезіндегі шектеулер және олардың физикалық мәні. Ұшу даярлық және есебі.Ұшу. Айрықша жағдайларда ұшу техникасы. ЕЖА жүйесі мен жабдықтарын пайдалану. Ұшу кезінде туындаған айрықша жағдайлар бойынша пилоттың әрекеті. |
| 10 | Апаттық-құтқару даярлықтары | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасы даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 11 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен ӘҚО органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 12 | Еркін жылу аэростатын техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 5-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО Чикаго конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және планердің тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және планердің тәжірибелік аэродинамикасын, ұшу аппараттарының ұшқанда ауамен ара-қатынасы кезінде, көлденең ұшу кезінде, маневрларды жасағанда, төмендегендегі, қонғандағы процестерін зерттеу. |
| 5 | Қалықтап ұшудың теориясы мен техникасы | Қалықтап ұшудың теориялық негіздері. Термикалық ағындағы қалықтап ұшудың негіздері. Қалықтап ұшудың классикалық теориясы (теория МАК-КРЕДИ) және оған толықтырулар. «Дельфин» стилімен ұшу стационарлық теориясының және қалықтаудың станционарлық емес режимінде қалықтау негіздері. Термикалық және тау толқындарынан шығатын ағындарынан арасынан қалықтау. Маршрут бойынша және бұлттар тізбегі арасында қалықтап ұшудың негіздері. Маршрут бағытына қарама-қайшы ағын тізбектерін қолдану. |
| 6 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Термикалық ағындардың шығу жағдайы және оларды пайдалану. Тік термикалық және динамикалық ағындар. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 7 | Әуе навигациясы және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 8 | Конструкция және планермен ұшуды пайдалану | Конструкцияны, планердің төзімділігін және планермен ұшу ережесін зерттеу. Агрегаттар конструкциясы және әуе кемесінің негізгі тораптары. |
| 9 | Конструкция және мотопланерлерге арналған авиациялық қозғалтқыштарды ұшуға пайдалану | Конструкцияны және ішкі жану авиациалық піспекті қозғалтқышын ұшуға пайдалану ережесін зерттеу. Авиациялық жанар-жағармай материалдарының негізі түрлері мен арнайы сұйықтықтарды, олардың физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу. |
| 10 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және планерде орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 11 | Планерді ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулық | Шектеулерді және планерді пайдалану ережелерін, ұшу кезіндегі айрықша жағдайда экипаждың әрекеттерін зерттеу. |
| 12 | Апаттық-құтқару даярлығы | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 13 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен ӘҚО органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 14 | Планерді техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 6-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО Чикаго конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және ұшақтың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және ұшақтың тәжірибелік аэродинамикасын, ұшу аппараттарының ұшқанда ауамен ара-қатынасы кезінде, көлденең ұшу кезінде, маневрларды жасағанда, төмендегендегі, қонғандағы процестерін зерттеу. |
| 5 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Термикалық ағындардың шығу жағдайы және оларды пайдалану. Тік термикалық және динамикалық ағындар. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 6 | Әуе навигациясы және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 7 | Конструкция және ұшақпен ұшуды пайдалану | Конструкцияны, планердің төзімділігін және ұшақпен ұшу ережесін зерттеу. Агрегаттар конструкциясы және әуе кемесінің негізгі тораптары. |
| 8 | Конструкция және авиациялық қозғалтқыштарды ұшуға пайдалану | Конструкцияны және ішкі жану авиациалық піспекті қозғалтқышын ұшуға пайдалану ережесін зерттеу. Авиациялық жанар-жағармай материалдарының негізі түрлері мен арнайы сұйықтықтарды, олардың физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және ұшақта орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Ұшақты ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулық | Шектеулерді және ұшақты пайдалану ережелерін, ұшу кезіндегі айрықша жағдайда экипаждың әрекеттерін зерттеу. |
| 11 | Апаттық-құтқару даярлығы | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 12 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен ӘҚО органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 13 | Ұшақты техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 7-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО Чикаго конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және тікұшақтың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және тікұшақтың тәжірибелік аэродинамикасын зерттеу. Ұшу кезінде және қалықтап тұрғанда тікұшаққа әсер ететін күштер. Айналып тұрған бұранданың тартылымы (тяга). Тікұшақтың теңгерімі, тепе-теңдікті ұстауы және басқарылуы. Тікұшақтың сипаттамасына ұшу және қону кезінде әсер ететін факторлар және ұшуға даярлық кезінде оларды есепке алу. Тікұшақ ортан білігінің есебі. Тікұшақтың ұшу сипаттамасы және ұшу шектеулерінің аэродинамикалық негіздемелері. Тікұшақпен қиын жағдайларда ұшу. |
| 5 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Термикалық ағындардың шығу жағдайы және оларды пайдалану. Тік термикалық және динамикалық ағындар. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 6 | Әуе навигациясы және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 7 | Конструкция және тікұшақты ұшуға пайдалану | Жалпы сипаттама және тікұшақтың негізгі ұшу-техникалық деректері. Фюзеляж, дөңгелектер және тікұшақтың қосалғы жабдықтарының конструкциясы. Қаңқа жүйесінің конструкциясы, трансмиссия және олардың ұшу кезіндегі қолданысы. және тікұшақ жүйесінің ұшу ерекшелігі. Тікұшақпен ұшуды пайдалану. |
| 8 | Конструкция және авиациялық қозғалтқыштың ұшуға пайдаланылуы | Қозғалтқыштың жалпы мәліметтері және техникалық деректері. Авиациялық поршенды және газотурбиндік қозғалтқыштардың конструкциясын зерттеу. Конструкция және қозғалтқыштың қоректену жүйесінің отынмен жұмыс істеуі. Қозғалтқыш жұмысын қамтамасыз етіп тұратын жүйе конструкцияы. Қозғалтқышты ұшуға пайдалану. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және ұшақта орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Тікұшақты ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулық | Шектеулерді және тікұшақты пайдалану ережелерін, ұшу кезіндегі айрықша жағдайда экипаждың әрекеттерін зерттеу. |
| 11 | Апаттық-құтқару даярлығы | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 12 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен әуе қозғалысына қызмет көрсету органдарымен органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 13 | Тікұшақты техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 8-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО Чикаго конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және ұшақтың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және ұшақтың тәжірибелік аэродинамикасын, ұшу аппараттарының ұшқанда ауамен ара-қатынасы кезінде, көлденең ұшу кезінде, маневрларды жасағанда, төмендегендегі, қонғандағы процестерін зерттеу. |
| 5 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Термикалық ағындардың шығу жағдайы және оларды пайдалану. Тік термикалық және динамикалық ағындар. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 6 | Әуе навигациясы және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 7 | Конструкция және ұшақты ұшуға пайдалану | Жалпы сипаттама және ұшақтың негізгі ұшу-техникалық деректері. Фюзеляж, дөңгелектер және ұшақтың қосалғы жабдықтарының конструкциясы. Қаңқа жүйесінің конструкциясы, трансмиссия және олардың ұшу кезіндегі қолданысы.Конструкция және ұшақ жүйесінің ұшу ерекшелігі. Тікұшақпен ұшуды пайдалану. |
| 8 | Конструкция және авиациялық қозғалтқыштың ұшуға пайдаланылуы | Қозғалтқыштың жалпы мәліметтері және техникалық деректері. Авиациялық поршнды және газотурбиндік қозғалтқыштардың конструкциясын зерттеу. Конструкция және қозғалтқыштың қоректену жүйесінің отынмен жұмыс істеуі. Қозғалтқыш жұмысын қамтамасыз етіп тұратын жүйе конструкциясы. Қозғалтқышты ұшуға пайдалану. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және ұшақта орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Ұшақты ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулық | Пайдалану кезіндегі шектеулер мен олардың физикалық мәні. Ұшуға даярлық және оның есебі. Ұшу. Айрықша жағдайларда ұшу техникасы. Ұшақ жүйесі мен жабдықтарын пайдалану. Ұшу кезінде айрықша жағдай туындағанда пилоттың әрекеті. |
| 11 | Апаттық-құтқару даярлығы | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау және жолаушылар мен экипаж мүшелерін эвакуациялау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 12 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен әуе қозғалысын ұйымдастыру органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 13 | Ұшақты техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 9-қосымша

| № | Оқу пәндерінің атауы | Оқу пәндерінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациасы саласындағы қызметтердің әуе құқықтары мен нормативтік құқықтық актілері | ИКАО Чикаго конвенциясы. Конвенцияға қосымша, Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен ассоциациялар, халықаралық стандарттар мен ұсынылған тәжірибеліктер, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиациялық қызметкерлерге қатысты құқықтар мен ережелер. Аса жеңіл авиация пилотының куәлігін иеленгендердің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері. |
| 2 | Авиациялық-көлік жүйесінің жұмысындағы адам факторы | Авиациялық көлік және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде адам рөлінің әсерін зерттеу. Қауіптер мен қателіктерді басқару. Экипаждың ресурстары. |
| 3 | Ұшу қауіпсіздігінің негіздері | Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін зерттеу. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттейтін нормативтік база. Авиациялық оқиғаларды классификациялау. ӘА себептері. ИКАО бойынша және ҚР-дағы ӘК АЖА-да орын алған авиациялық оқиғаларды сараптау. ҚР нормативтік актілеріне сәйкес ұшу барысындағы айрықша оқиғаларды классификациялау. |
| 4 | Аэродинамика негіздері және тікұшақтың тәжірибелік аэродинамикасы | Теориялық аэродинамика негіздерін және тікұшақтың тәжірибелік аэродинамикасын зерттеу. Ұшу кезінде және қалықтап тұрғанда тікұшаққа әсер ететін күштер. Айналып тұрған бұранданың тартылымы (тяга). Тікұшақтың теңгерімі, тепе-теңдікті ұстауы және басқарылуы. Тікұшақтың сипаттамасына ұшу және қону кезінде әсер ететін факторлар және ұшуға даярлық кезінде оларды есепке алу. Тікұшақ ортан білігінің есебі. Тікұшақтың ұшу сипаттамасы және ұшу шектеулерінің аэродинамикалық негіздемелері. Тікұшақпен қиын жағдайларда ұшу. |
| 5 | Авиациялық метеорология | Ұшуға негізгі метеорологиялық құбылыстар мен аэросиноптиктік процестердің, метеорологиялық элементтердің әсерін зерттеу. Термикалық ағындардың шығу жағдайы және оларды пайдалану. Тік термикалық және динамикалық ағындар. Әдістемені оқыту: авиация үшін қауіпті ауа райын анықтау, ұшар алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпараттарды зерттеу және білімдерін ұшу мүддесі үшін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдалану. |
| 6 | Әуе навигациясы және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету | Әуе навигациясы теориясының негізгі ережелерін, ұшуды аэронавигациямен қамтамасыз ету және штурмандық қатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді зерттеу. |
| 7 | Конструкция және тікұшақты ұшуға пайдалану | Жалпы сипаттама және тікұшақтың негізгі ұшу-техникалық деректері. Фюзеляж, дөңгелектер және тікұшақтың қосалғы жабдықтарының конструкциясы. Қаңқа жүйесінің конструкциясы, трансмиссия және олардың ұшу кезіндегі қолданысы.Конструкция және тікұшақ жүйесінің ұшу ерекшелігі. Тікұшақпен ұшуды пайдалану. |
| 8 | Конструкция және авиациялық қозғалтқыштың ұшуға пайдаланылуы | Қозғалтқыштың жалпы мәліметтері және техникалық деректері. Авиациялық поршенды және газотурбиндік қозғалтқыштардың конструкциясын зерттеу. Конструкция және қозғалтқыштың қоректену жүйесінің отынмен жұмыс істеуі. Қозғалтқыш жұмысын қамтамасыз етіп тұратын жүйе конструкциясы. Қозғалтқышты ұшуға пайдалану. |
| 9 | Электрлі, аспаптық және радиожабдықтар мен оларды ұшуға пайдалану | Аспаптық, электрлі техникалық және радиоэлектрондық жабдықтарды, олардың мәнін, жиынтығын және ұшақта орналасуын, аспаптар мен жүйенің күштік қондырғылардың жұмысын қадағалап отыратын құралдардың жұмыс істеу принциптерін ұшуды пайдалану ережелерін зерттеу. |
| 10 | Тікұшақты ұшуға пайдалану бойынша нұсқаулық | Пайдалану кезіндегі шектеулер мен олардың физикалық мәні. Ұшуға даярлық және оның есебі. Ұшу. Айрықша жағдайларда ұшу техникасы. Ұшақ жүйесі мен жабдықтарын пайдалану. Ұшу кезінде айрықша жағдай туындағанда пилоттың әрекеті. |
| 11 | Апаттық-құтқару даярлығы | Әуе кемесін апаттық-құтқару жабдығы бойынша, еріктен тыс қондыру бойынша процедурасын даярлау. Жергілікті жерлерде өзінің тірі қалуы бойынша жаттығу. |
| 12 | Фразеология және радиотелефон байланысы | Терминдерді, белгілеулерді зерттеу және пилот пен әуе қозғалысына қызмет көрсету органдарымен органдары арасындағы радиоалмасу жүргізу ережелерін оқу. |
| 13 | Тікұшақты техникалық пайдалану | Ұшу алдындағы және ұшудан кейінгі техникалық қызмет көрсету процедуралары, жедел және мерзімдік қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары, техникалық құжаттарды жүргізу. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 10-қосымша

| Оқытылатын пәннің мазмұны | Ұшақ |  | Тікұшақ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAPL PPL | Өту курсы | LAPL PPL | Өту курсы |
| 1. Әуе заңнамасы және ӘҚБ тәртіптері |  |  |  |  |
| Халықаралық құқық: конвенциялар, келісім-шарттар және ұйымдастырулар. Халықаралық азаматтық авиация туралы келісім (Чикаго) Doc. 7300/6 |  |  |  |  |
| I бөлім. Аэронавигация: келесі тараулардан тұрады: 1) жалпы тәртіптері және конценцияның қолданылуы, 2) уағдаласқан-мемлекеттер аумағының үстімен ұшу; 3) әуе кемелерiнің қай ұлттікі екендігі; 4) аэронавигацияға жәрдемдесу шаралары; 5) әуе кемелеріне қатысты сақталуы тиіс шарттар; 6) халықаралық стандарттар және ұсынылатын практика; 7) сертификаттар мен куәліктердің жарамдылығы; 8) айырмашылық туралы хабарландыру. | х |  | Х |  |
| II бөлім. Халықаралық азаматтық авиация қйымы (ИКАО): мақсаттары мен құрамы | х |  | х |  |
| 8 Қосымша: әуе кемелерінің жазғы дайындығы |  |  |  |  |
| Алғысөз бен анықтаулар | х |  | х |  |
| Ұшу дайындық сертификаты | х |  | х |  |
| 7 Қосымша: әуе кемелерінің ұлттылығы және тіркелу белгілері |  |  |  |  |
| Алғысөз бен анықтаулар | х |  | х |  |
| Қабылданған тіркелу белгілері | х |  | х |  |
| Әуе кемелерін тіркеу куәлігі | х |  | х |  |
| 1 Қосымша: авиациялық қызметкерге куәліктерді беру |  |  |  |  |
| Анықтаулар | х |  | х |  |
| 1 қосымшаға сәйкес бөліктер, медицинаны қоса есептегенде | х |  | х |  |
| 2 Қосымша: Ұшу ережелері |  |  |  |  |
| Анықтаулардың негіздері, әуе ережелерін қолдану салалары, жалпы ережелер (суда болатын операциялардан басқасы), көзбен шолып ұшудың ережелері, азаматтық әуе кемлерін қағып әкету | х |  | х |  |
| Әуе кемелері аэронавигациясының ережелері Doc. 8168-ops/611, 1-бөлім |  |  |  |  |
| Биіктік өлшегіштерді орнату ережесі (соның ішінде ИКАО Doc 7030) – Қосымша аудандық ережелер |  |  |  |  |
| Пилоттар мен пайдаланушылар қолданатын (кестелерден басқа) негізгі талаптар (кестелерден басқасы), тәртіптер | х |  | х |  |
| Қосымша радиолокациялар, транспондердің операциялық тәртіптері (ИКАО Doc 7030 бірге – қосымша аудандық ережелер) |  |  |  |  |
| Транспондерлерді пайдалану | х |  | х |  |
| Фразеология | х |  | х |  |
| 11 Қосымша: Әуе қозғалысын басқару Док. 4444 |  |  |  |  |
| Анықтаулар | х |  | х |  |
| Әуе қозғалысы қызметіне қатысты жалпы ережелер | х |  | х |  |
| Аэдром аудандарындағы визуалды арақашықтық | х |  | х |  |
| Аэродром диспетчер пунктеріне арналған тәртіптер | х |  | х |  |
| Локатороларды қолдану | х |  | х |  |
| Ұшу-ақпараттық қызмет көрсету және апаттық жағдайды хабарлау | х |  | х |  |
| Фразеология | х |  | х |  |
| Төтенше жағдайлармен байланысты тәртіптер, байланыстың істен шығу және әденттен тыс жағдайлар | х |  | х |  |
| 15 Қосымша: Аэронавигациялық ақпарат қызметі |  |  |  |  |
| Кіріспе, негізгі анықтаулар | х |  | х |  |
| AIP, NOTAM, AIRAC және AIC | х |  | х |  |
| 1 және 2 бөлімнің 14 Қосымшасы: Аэродромдар | х |  | х |  |
| Анықтаулар | х |  | х |  |
| Аэродромның сипаты: қозғалыс аумағы және онымен байланысьы объектер | х |  | х |  |
| Навигацияға арналған визуалды құралдар: 1) индикаторлар және белгі беру жабдықтары; 2) таңбалау; 3) оттар; 4) белгілер; 5) маркерлер | х |  | х |  |
| Бөгеттерді белгілеуге арналған визуалды құралдар: 1) объектерді таңбалау; 2) объектерді жарықтандыру. | х |  | х |  |
| Қолдану үшін шектеулерді белгілеуге арналған визуалды құралдар | х |  | х |  |
| Әденттен тыс және апаттық жағдайлар, жабдықтар: 1)- құтқарушы және өртке қарсы; 2) перронндық қызметтер. | х |  | х |  |
| 12 Қосымша: Іздеу және құтқару |  |  |  |  |
| Негізгі анықтаулар | х |  | х |  |
| Эксплуатациялық тәртіптер: 1) ӘК командирі үшін апат болған орындағы тәртіптер, 2) апат сигналын қолданған кездегі ӘК командиріне арналған тәртіптер, 3) іздер-құтқару сигналдары | х |  | х |  |
| Іздер-құтқару сигналдары: 1) жердегі құралдар белгілері; 2) визуалды белгі, жердегі немесе әуедегі код, 3) жердегі немесе сигналдар. | х |  | х |  |
| 17 Қосымша: Авиациялық қауіпсіздік |  |  |  |  |
| Жалпы мәліметтер: мақсаттары мен міндеттері | х |  | х |  |
| 13 Қосымша: авиациялық оқиғаларды зерттеу |  |  |  |  |
| Негізгі анықтаулар Қолайлығы | х |  | х |  |
| Ұлттық заңнама |  |  |  |  |
| Ұлттық заңнама және ИКАО Ережелеріне сәйкес ерекшеліктер | х |  | х |  |
| 2. Адам мүмкіншіліктері: авиациядағы адамдық фактор жайлы негізгі түсініктер |  |  |  |  |
| Қалай білікті пилот болуға болады | х |  | х |  |
| Авиациялық физиологияның негіздері және денсаулықты демдеу |  |  |  |  |
| Атмосфера: 1) құрамы 2) газ заңы | х |  | х |  |
| Тыныс алу және қантамырлар жүйесі: 1) ұлпалардың өттегін қажетсінуі; 2) функциональдық анатомия; 3) гипоксияның негізгі формалары; 4) қайнар көзі, көміртек тотығуының қарсы әрекетінің салдары мен қолданылатын шаралар; 5) гипоксияны бақылау шаралары; 6) гипоксияның белгілері; 7) гипервентиляция; 8) қан айналымы жүйесінің жылдамдату әрекеті; 9) гипертония және жүректің ишемия аурулары. | х |  | х |  |
| Адам мен қоршаған орта |  |  |  |  |
| Орталық, шеткі және вегетативтік жүйке жүйесі | х |  | х |  |
| Көру: 1) функционалдық анатомия; 2) көз жетер жер, фовеалды және шеткі көру; 3) бинокулярлық монокулярлық көру; 4) көру сигналдары; 5) түнгі көру; 6) визуалды көшіріп алу және табу мен «абайлаушылықтың» маңызы; 7) көру кемшіліктері. | х |  | х |  |
| Есту: 1) сипаттау және функционалдық анатомия, 2) естумен байланысты ұшудаұы қауіп-қатерлер, 3) естуден айрылу. | х |  | х |  |
| Тепе-теңдік: 1) функционалды анатомия, 2) қозғалыстар мен жылдамдықтар, 3) бас айналу | х |  | х |  |
| Сенсорлық кірістердің бірлесуі: 1) кеңістіктік бағыттан адасу, тану және алдын-алу әдістері | х |  | х |  |
| 2) иллюзия: формы, тану және алдын-алу әдістері: - физикалық пайда болуы, - физиологиялық пайда болуы; - психологиялық пайда болуы. - қонуға дайындалу кезіндегі мәселелер және қону. | х |  | х |  |
| Денсаулық пен гигиена |  |  |  |  |
| Жеке гигиена: жеке фитнес | х |  | х |  |
| Дене мен ұйқы ырғағы: 1) ырғақтығ бұзылуы; 2) белгілері, садары мен меңгеру | х |  | х |  |
| Пилоттар үшін күрделі жағдайлар: 1) салқын тиюді есептеумен жалпы шамалы аурулар, тұмау және общих незначительные заболевания, іш ауруларына шалдығу, 2) газ және барожарақат алу (су астында жүзу), 3) семіру; 4) тамақтану гигиенсы; 5) жұқпалы аурулар; 6) тамақтану; 7) түрлі уландырғыш газдар мен материалдар | х |  | х |  |
| Улану: 1) ұсынылған дәрі-дәрмектер, 2) темекі шегу; 3) алкоголь және есірткі; 4) кофеин 5) өзін-өзі емдеу | х |  | х |  |
| Авиациялық психология негіздері Адаммен ақпарттарды өңдеу |  |  |  |  |
| Зейін мен қырағылық: 1) зейін талғамдығы, 2) зейіннің бөлінуі. | х |  | х |  |
| Қабылдау: 1) қабылдау және иллюзия; 2) қабылдаудың өзіндігі; 3) қабылдау үрдісі. | х |  | х |  |
| Жад (ақыл, ес): 1) сенсорлық жады; 2) жұмыс немесе қысқа мерзімдік жады, 3) ұзақ мерзімді жады және қозғаушы жады (ептілік) | х |  | х |  |
| Адам жіберетін қателіктер және сенімділік |  |  |  |  |
| Адам жіберетін қателіктерді тудыру | х |  | х |  |
| Тәртіп: әлеуметтік ортада (топтарда, ұйымдарда) | х |  | х |  |
| Шешім қабылдау |  |  |  |  |
| Шешім қабылдау, түсіну: 1) құрылымы (кезеңдері), 2) шектеулер, 3) тәуекелді бағалау; 4) іс жүзінде қолдану | х |  | х |  |
| Қателіктерді болдырмау жолдары, қателіктерді басшылыққа алу: пилот кабинасын басқару |  |  |  |  |
| Қауіпсіздік жайлы жан-жақты болу: 1) қатерлі аймақтар жайлы хабардар болу, 2) жағдайаттық хабардар болу. | х |  | х |  |
| Қатынасу (тілдесу): ауызша және таңбалы қатынасу | х |  | х |  |
| Адамның жеке басы |  |  |  |  |
| Мінез-құлқы мен қарым-қатынасы: 1) ауызша және таңбалы қатынасу коммуникациясын дамыту 2) қоршаған орта әсері. | х |  | х |  |
| Қауіпті қарым-қатынастарды сәйкестендіру | х |  | х |  |
| Босаңсыған және әлсіреген адамның мінез-құлқы (жүріс-тұрысы) |  |  |  |  |
| Қоздыру | х |  | х |  |
| Күйзелу 1) анықтаулар, 2) абыржу және күйзелу, 3) күйзелудің салдары | х |  | х |  |
| Шаршау және күйзелуді басшылыққа алу: 1) шаршаудың түрлері, себептері мен белгілері, 2) шаршаудың салдары; 3) мінез-құлық стратегиясы; 4) басшылыққа алу әдістері; 5) денсаулық бағдарламалары мен фитнес-бағдарламалар | х |  | х |  |
| 3. МЕТЕОРОЛОГИЯ |  |  |  |  |
| Атмосфера. Құрамы және тікелей орналастыру |  |  |  |  |
| Атмосферанығ құрылымы | х |  | х |  |
| Тропосфера | х |  | х |  |
| Ауа температурасы |  |  |  |  |
| Анықтау - температура және өлшеу бірлігі | х |  | х |  |
| Температураның тікелей орналасуы | х |  | х |  |
| Жылу беру | х |  | х |  |
| Температуралық градиент, тұрақтылық және тұрақсыздық | х |  | х |  |
| Өзгеруді (инверсия) дамыту және өзгеру түрлері | х |  | х |  |
| Жер үстінің жанындағы температуралар, үстіңгі әсерлер, тәуліктік және мерзімдік ауытқулар, бұлттардың әсері мен желдің әсері | х |  | х |  |
| Атмосфалық қысым |  |  |  |  |
| Атмосфалық қысым мен изобарлар | х |  | х |  |
| Қысымның жоғарыға қарай өзгеруі | х |  | х |  |
| Қысымды теңіздің орта дәрежесіне әкелу | х |  | х |  |
| Қысымның кеңістікте және жоғарыға көтерілуімен ортаға өзара орналасуы | х |  | х |  |
| Ауаның тығыздығы |  |  |  |  |
| Қысым, температура және тығыздық арасындағы арақатынас (байланыс) | х |  | х |  |
| ISA | х |  | х |  |
| ИКАО стандарттық атмосфера | х |  | х |  |
| Терминдер мен анықтаулар альтиметрі | х |  | х |  |
| Биіктік өлшегіштер мен биіктік өлшегіштерді орнату | х |  | х |  |
| Есептер | х |  | х |  |
| Топографияға байланысты ауа ағынын жылдамдату әсері | х |  | х |  |
| Жел |  |  |  |  |
| Желді анықтау және өлшеу |  |  |  |  |
| Желдің негізгі себебін анықтау және өлшеу | х |  | х |  |
| Қысым градиенті, Королис күші мен желдің градиенті | х |  | х |  |
| Үйкеліс қабатындағы желдің қзгеруі | х |  | х |  |
| Жуықтау және алшақтау әсері | х |  | х |  |
| 4. БАЙЛАНЫС |  |  |  |  |
| VFR БАЙЛАНЫС |  |  |  |  |
| Анықтаулар, сәйкес терминдердің мәні мен мағыналары | х |  | х |  |
| АТЖ қысқартулар | х |  | х |  |
| RTF ауа-жер байланысында Q-групп код қолдану | х |  | х |  |
| Қатынас категориясы | х |  | х |  |
| Жалпы эксплуатациялық тәртіптер |  |  |  |  |
| Жазуларды хабарлау Сандарды хабарлау (соның ішінде эшелондар жайлы ақпараттар) | х |  | х |  |
| Уақытты хабарлау | х |  | х |  |
| Хабарлау техникасы | х |  | х |  |
| Стандартты сөздер мен сөйлемдер (RTF фразеологиясына сәйкес) | х |  | х |  |
| Станциялар үшін R/T дабылдар, қысқа дабылдарды қолданумен бірге | х |  | х |  |
| Байланыс тәртібін хабарлау | х |  | х |  |
| Байланысты тексеру , дәлдік межесі | х |  | х |  |
| Жауаптар мен құптаулар (растау) талаптары | х |  | х |  |
| VFR жағдайында ауа-райы жайлы ақпаратқа арналған сәйкес терминдер | х |  | х |  |
| Аэдром аумағындағы Ауа-райы |  |  |  |  |
| Ауа-райы болжамы | х |  | х |  |
| Байланыс жоғалған кезде қолданылатын шаралар | х |  | х |  |
| Тығыз және апатты жағдайлардағы тәртіптер | х |  | х |  |
| Апат (анықтау, апаттың жиілігі, апат белгісі мен апат жайлы хабарлау) |  |  |  |  |
| Тығыздық (жеделдік) (анықтау, жиілігі, жеделдік белгісі және хабарлаудың тығыздығы) | х |  | х |  |
| УКВ өрістетудің негізгі принциптері мен жиілікті бөлу | х |  | х |  |
| 5. ұшу негіздері, аэродинамика |  |  |  |  |
| Ұшақтың дыбыстық аэродинамикасының негіздері |  |  |  |  |
| Негізгі түсініктер, заңдар мен анықтаулар: 1) қлшеу бірліктері, 2) Ньютон Заңы, 3) Бернулли басқармасы мен вентури түтігі, 4) статикалық қысым, динамикалық қысым және жалпы қысым, 5) тығыздық; 6) IAS және TAS | х | х |  |  |
| Ауа ағынының негіздері: 1) реттелген, 2) екі өлшемді ауа ағыны, 3) үш өлшемдік әуе ағыны. | х | х |  |  |
| Кеңістіктегі аэродинамикалық күштер: 1) қорытқы күш, 2) көтергіш күш, 3) қарсыласу күші, 4) шабуыл бұрышы. | х | х |  |  |
| Қанат профилінің пішіні: 1) профиль қалыңдығы, 2) хорда сызығы, 3) профиль иілімі, 4) шабуыл бұрышы. | х | х |  |  |
| Қанат пішіні: 1) жан-жағының арақатынасы, қанатты ұзарту, 2) тамырлы хорда, 3) соңғы хорда, 4) трапеция көріністі қанат, 5) жоспардағы қанаттың көрінісі. | х | х |  |  |
| Екі өлшемді ауа ағынындағы қанат | х | х |  |  |
| Ламинарлық ағыс | х | х |  |  |
| Тежелу нүктесі | х | х |  |  |
| Қысымды бөлу | х | х |  |  |
| Қысым орталығы | х | х |  |  |
| Шабуыл бұрышының әсері | х | х |  |  |
| Үлкен шабуыл бұрыштарындағы ағынның үзілуі | х | х |  |  |
| Шабуыл бұрышынан көтергіш күшінің тәуелділігі | х | х |  |  |
| Коэффициент |  |  |  |  |
| Көтергіш күшінің коэффициенті мен формуласы | х | х |  |  |
| Маңдай кедергісінің коэффициенті мен формуласы | х | х |  |  |
| Қанат пен фюзеляж аймағындағы үш өлшемдік әуе ағыны |  |  |  |  |
| Ламинарлық ағыс: 1) қанат серпуі бойынша ағынды бөлу және оның себебі 2) соңғы ұйықтама мен шабуыл бұрышы; 3) соңғы ұйықтама үшін ағыс және жантаю 4) ұшақтың ізінен турбуленттік (себептері, бөлу және құбылыстың ұзақтығы). | х | х |  |  |
| Индуктивтік кедергі: соңғы ұйықтаманың шабуыл бұрышына әсері; индукцияланған жергілікті шабуыл бұрышы; индукцияланған шабуыл бұрышының көтергіш күш векторына бағытына әсері; индукцияланған кедергі және шабуыл бұрышы. | х | х |  |  |
| Кедергі |  |  |  |  |
| Зиянды кедергі: қысым кедергісі, өзара қатысу кедергісі, қажалу кедергісі, | х | х |  |  |
| Зиянды кедергі және жылдамдық | х | х |  |  |
| Индуктивті кедергі және жылдамдық | х | х |  |  |
| Жалпы кедергі | х | х |  |  |
| Жердің ықпалы |  |  |  |  |
| Ұшу мен қонуға жер ықпалының әсері | х | х |  |  |
| Ағын кедергісі |  |  |  |  |
| Шабуыл бұрыштарының үлкеюімен ағынды бөлу : 1) шектес қабат: - ламинарлық шектес қабат; - турбулентті қабат, - өтпелі қабат, - үзілу нүктесі, - шабуыл бұрышының әсері: - қысымды бөлуге, - қысымның ортаға орналасуына, - Cl; - CD, - бойлық кезеңдер. - баффет, - басқару органдарын қолдану. | х | х |  |  |
| Құлау жылдамдығы: 1) көтергіш күш формуласында, 2) 1G құлау жылдамдығы; 3) әсер етуі: 4) салмақ ортасы, 5) қуатты орнату, 6) биіктіктер (IAS), 7) қанат жүктемесі, 8) N артылу коэффициенті: 9) анықтау; 10) бұрылулар; 11) күш. | Х | х |  |  |
| Қанаттардың қарқыны бойынша бағытта кедергінің басталуы: 1) жоспарда нысанның әсері, 2) геометриялық есу, 3) элерондарды қолдану. | х | х |  |  |
| Құлатудың жақындығы жайлы ескерту: 1) құлатудың жақындығы жайлы ескерту, 2) жылдамдық бойынша шектеулер; 3) баффет; 4) кедергі жолақтары; 5) жабылуларда ауыстырып-қосықыш (ток аударғыш); 6) құлатудан кейінгі қорытынды. | х | х |  |  |
| Құлаудың ерекшеліктері: 1) жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш кезінде, 2) жоғарлық пен төмендеулерді алған кезде, 3) Т-ұшақ құйрығындағы жазық жерлі ұшақтар, 4) штопорды болдырмау: 5) штопорды дамыту; 6) распознание штопора; 7) штопордың нәтижесі. 8) мұз (сыни межелдерде және үстінде): Құлау жайлы ескертудің болмауы; Құлау кезіндегі ұшақтың жалпы нормадан ауытқыған құбылысы. | х | х |  |  |
| CL коэффициентін арттыру |  |  |  |  |
| Жабылулар және оларды ұшу мен қону үшін қолданылу себептері: 1) CL әсері - CL - α кестесі, 2) жабылулардың түрлі үлгілері, 3) жабылулардың асимметриясы, 4) тангажға жабылулардың әсері. | х | х |  |  |
| Алдыңғы қанат жиегінің механизациясы және оны ұшу мен қону үшін қолданылу себептері | х | х |  |  |
| Шектес қабат |  |  |  |  |
| Түрлі үлгілері: 1) ламинарлы, 2) турбулентті | х | х |  |  |
| Ерекше жағдайлар |  |  |  |  |
| Мұз және басқа да ластанулар 1) тежелу орнында мұздың болуы, 2) үстіңгі қабатта мұздың болуы (аяз, қар мен көктайғақ кезінде), 3) жаңбыр; 4) алдыңғы жиегінің ластануы; 5) құлауға тигізетін әсері; 6) басқарушылықты жоғалуға тигізетін әсері; 7) басқаратын жабдықтардың істен шығуына әсері; 8) ұшу, қону және төмен жылдамдық кезіндегі қанат механизіміне әсері. | х | х |  |  |
| Тұрақтылық |  |  |  |  |
| Көлденең ұшуда тұрақтылық шарттары |  |  |  |  |
| Статикалық тұрақтылыққа араналған шарттар | х | х |  |  |
| Тепе-теңдік: 1) көтергіш күш және салмақ, 2) кедергі және күш. | х | х |  |  |
| Тепе-теңдікті сақтау әдістері |  |  |  |  |
| Үйрек тұмсықты ұшақтардың қанаты мен құйрығындағы жазық жер | х | х |  |  |
| Шектерді басқарушылар | х | х |  |  |
| Балласт және салмақты триммирлау | х | х |  |  |
| Статикалық және динамикалық бойлық тепе-теңдік |  |  |  |  |
| Тепе-теңдіктің негіздері, анықтаулар: 1) статикалық тепе-теңдік, позитивті, бейтарап және негативті, 2) динамикалық тепе-теңдікке арналған алғышарт, 3) динамикалық тепе-теңдік, бейтарап және негативті | х | х |  |  |
| Күш ортасының орналасуы: 1) шегіне жеткен орталандыру мен тепе-теңдіктің ең төмен запасы; 2) алдыңғы орналасуы; 3) Статикалық және динамикалық тепе-теңдікке әсері. | х | х |  |  |
| Динамикалық бүйір және курстық динамикалық тепе-теңдік |  |  |  |  |
| Спираль және түзеткіш әрекеттер | х | х |  |  |
| Басқару |  |  |  |  |
| Жалпы негіздер |  |  |  |  |
| Үш сызық пен үш өзек | х | х |  |  |
| Шабуыл бұрышын өзгерту | х | х |  |  |
| Тангаажды басқару, биіктік тұтқышы | х | х |  |  |
| Ағын құлауыныі әсері | х | х |  |  |
| Ауырлық орталығының орналасуы | х | х |  |  |
| Жорту |  |  |  |  |
| Басқыштар мен бұрылу тұтқышын басқару | х | х |  |  |
| Жантаю бойынша басқару |  |  |  |  |
| Элерондар: ұшудың түрлі кезеңдеріндегі міндеттері | х | х |  |  |
| Қолайсыз жортулар | х | х |  |  |
| Қолайсыз жортуларды болдырмайтын құралдар: 1) элерондарды қалқыту, 2) элерондардың дифференциалды істен шығуы. | х | х |  |  |
| Аэродинамикалық баланс жолымен басқару жабдықтарының күшін төмендетуге арналған құралдар: 1) теңгеру және теңгеруге қарсы пластиналары; 2) сeрвoтриммерлер. | х | х |  |  |
| Масса мен тепе-теңдік |  |  |  |  |
| Тепе-теңдік үшін қажетті құралдар: | х | х |  |  |
| Триммирлеу |  |  |  |  |
| Триммирлеу себептері | х | х |  |  |
| Триммерлер | х | х |  |  |
| Қолдану шектеулері | х | х |  |  |
| Флаттер бойынша шектеулер | х | х |  |  |
| VFE,, VНО, VNE | х | х |  |  |
| Оңтайландыру – артық жүк арту диаграммасы: 1) жүктеме коэффициенті, 2) артық жүк артылған кездегі жылдамдықтың олқылығы, 3) оңтайландыру, алдыңғы артық жүк арту факторы мен категория сертификаттау | х | х |  |  |
| Массаның әсері | х | х |  |  |
| Қарқын бойынша шектеулер |  |  |  |  |
| Қарқынға бойланысты артық жүк арту диаграммасы | х | х |  |  |
| Қарқыннан артық жүк артуға тиетін факторлар | х | х |  |  |
| Пропеллерлер (бұранда) |  |  |  |  |
| Тарту қозғалтқышының айналу кезеңін өзгерту |  |  |  |  |
| Бұранда адымын түсіну | х | х |  |  |
| Бұранда қалағын айналдыру | х | х |  |  |
| Мұздың аинтка әсері | х | х |  |  |
| Қозғалтқыштың істен шығу немесе тоқатп қалуы |  |  |  |  |
| Авторотацияның кедергісі | х | х |  |  |
| Бұранданың жұмыс кезіндегі жағдайлар |  |  |  |  |
| Реактивті айналу кезі | х | х |  |  |
| Бұранданын әуе ағынының асимметриялық әсері | х | х |  |  |
| Қалақтың асимметриялық әсері | х | х |  |  |
| Ұшу механикасы |  |  |  |  |
| Ұшаққа әсер ететін күштер |  |  |  |  |
| Тура тұрақты көтеру | х | х |  |  |
| Тура тұрақты төмендеу | х | х |  |  |
| Тура тұрақты жоспарлау | х | х |  |  |
| Тура тұрақты сырғу | х | х |  |  |
| Тұрақты үйлестірілген бұрылыс: 1) жантаю бұрышы, 2) артық салмақ коэффициенті, 3) бұрылу радиусы, 4) бірден бұрылудың стандартты жылдамдығы. | х | х |  |  |
| 5.2. Ұшу негіздері: тікұшақтың аэродинамикасы |  |  |  |  |
| Дыбысқа дейінгі аэродинамика |  |  |  |  |
| Негізгі түсініктер, заңдылықтар мен анықтаулар |  |  | х | Х |
| Өлшем бірліктерінің өзгеруі |  |  | х | Х |
| Ауа туралы анықтаулар мен негізгі түсініктер: 1) атмосфера және халықаралық стандартты атмосфера, 2) тығыздық, 3) тығыздыққа қысым мен температураның әсері. |  |  | х | х |
| Ньютон Заңдылығы: 1) Ньютонның екінші заңы, 2) Ньютонның үшінші заңы: әрекеттер мен қарсы әрекеттер. |  |  | х | Х |
| Ауа ағыны туралы негізгі түсініктер: 1) ауаның тұрақты ағыны және ауаның тұрақсыз ағыны, 2) Бернулли басқармасы, 3) статикалық қысым, динамикалық қысым, жалпы қысым және сыни нүкте, 4) ТАС және IAS; 5) екі және үш қалыпты ауа ағыны, 6) жабысқақтық және шеткі қабат. |  |  | х | Х |
| Екіқалыпты ауа ағыны |  |  | х | Х |
| Аэродинамикалық профиль геометриясы: 1) қалақ секциялары, 2) хорда сызықтары, қалыңдығы мен хордаға қалыңдық қатынасы, 3) иіліс және иіліс сызықтары, 4) симметриялық және асимметриялық профилдер. |  |  | х | Х |
| Қалақ бөлшектеріндегі аэродинамикалық күштер: 1) шабуыл бұрышы, 2) қысымды бөлу, 3) көтергіш күш және көтергіш күштің коэффициенті, 4) көтергіш күш пен шабуыл бұрышының коэффициенттік қатынасы, 5) профиль кедергісі мен кедергі коэффициенті, 6) кедергі мен шабуыл бұрышының коэффициенттік қатынасы, 7) қорытынды күш, қысым орталығы мен тангаж кезеңі. |  |  | х | Х |
| Кедергі (олқылық): 1) шеткі қабат және олқылық себептері, 2) көтергіш күшінің өзгерісі мен шабуыл бұрышына байланысты олқылық, 3) қысым орталығын ауыстыру және кабрирлейтін кезең. |  |  | х | х |
| Профилдің ластануы салдарынан ағынның бұзылуы: 1) алдыңғы жиекте мұздың қатуы, 2) үстіңгі қабатта мұздың болуы (аяз, қар мен көктайғақ кезінде). |  |  | х | Х |
| Қанат пен фюзеляж бойындағы үшқалыпты ауа ағыны |  |  | х | Х |
| Қалақ: 1) жоспардағы пішіндер, тікбұрышты және трапециялы қалақ, 2) қол қалағы. |  |  | х | Х |
| Ауа ағынының көтергіш күшіне әсері: 1) ағынның жоғарғы және төменгі үстіне бағыты; 2) соңғы құйындардың болуы, 3) қарқын бойында көтергіш күшті орнату. |  |  |  |  |
| Индуктивті кедергі: себептер |  |  | х | Х |
| Фюзеляжа бойындағы ауа ағыны: 1) фюзеляжа компоненттері, 2) зиянды кедергі, 3) жылдамдыққа байланысты өзгеру. |  |  |  |  |
| Трансдыбыстық аэродинамика және сығымдылық әсері |  |  |  |  |
| Ауа ағынының жылдамдығы: 1) дыбыс жылдамдығы, 2) дыбысқа дейінгі, жоғары және дыбыстан да жүйрік ағын жылдамдығы. |  |  | х | Х |
| Екпінді толқындар: 1) сығымдылық және екпінді толқындар, 2) ауа ағынының ағысы бойынша жоғары дыбысқа дейінгі көтерулер кезіндегі олардың пайда болуы туралы, 3) олардың көтергіш күш пен кедергіге әсері. |  |  |  |  |
| Жоспарда қалақ пішінінің әсері: sweep-angle |  |  | х | Х |
| Тік роторлы әуе кемелері |  |  |  |  |
| Тік родорлы әуе кемелерінің түрлері 1) автожир, 2) тікұшақ. |  |  | х | Х |
| Тікұшақтар |  |  |  |  |
| Тікұшақтың үйлесімі |  |  | х | х |
| Бір бұранданы тікұшақ |  |  | х | Х |
| Тікұшақтың сипаты және сәйкес терминдер: 1) жалпы сыртқы пішіні, фюзеляж, қозғалтқыш және трансмиссия, 2) тұтықты бұранда, артқы арқалық, 3) қозғалтқыш (мәкбасты және турбиналық; 4) қозғалтқыш қуатын беру; 5) белдік өзегі, төлке және салмақ түсетін бұранданың қалқаны; 6) салмақ түсетін бұранданың дискі және салмақ түсетін бұранданың аймағы; 7) салмақ түсетін бұранданы және роторды теңестіру (екі қалқанды); 8) жылжыма бөлшектер мен доңғалақтар; 9) тікұшақтың осьтері мен фюзеляждың орталық сызығы; 10) тікұшақтың бойлық, тігінен және көлденең біліктері; 11) таза салмақ массасы, таза салмақ ауырлығы мен салмақ түсіретін бұранданың жүктемесі. |  |  | х | Х |
| Салмақ түсіретін бұранданың ародинамикасы |  |  | х | Х |
| Әуе тығырықтарының әсері аймағынан тыс салбырау |  |  | х | Х |
| Салмақ түсіретін бұранда мен қалқан айналасы арқылы ауа ағысы: 1) қалқан секцияларын қоршаған жылдамдық, 2) салмақ түсіретін бұранда арқылы индукцияланған ауа ағысы, 3) ағын ағуына бағытталған фюзеляж кедергісі, 4) бұранда күшінің тепе-теңдігі, салмағы мен фюзеляж кедергісі, 5) салмақ түсіретін бұранданың индукцияланған қуаты, 6) қалқанның айнала ағуы, 7) белгіленген бұрыш және қалқан бөлшегінің шабуыл бұрышы, 8) көтергіш күш және қалқан бөлшегінің бейінді кедергісі, 9) қалқандағы қорытынды көтергіш күш және ауыртпашылық, салмақ түсіретін бұранданың ауыртпашылығы, 10) бұранданың жалпы адымын өзгерту және қалқан бұрылуының қажеттілігі, 11) салмақ түсіретін бұранданың реактивті жағдайы және қажетті қуат, 12) ауа тығыздылығының әсері. |  |  | х | х |
| Anti- реактивті момент және меңгерлік бұранда: 1) айналмалы салмақ түсіретін бұранданың жағдайына байланысты артқы бұранданың күші, 2) артқы бұранданың қуаты 3) артқы бұранда қалқаны бұрылуының қажеттігі және пилот бағыттаушы басқару басқыштары. |  |  | х | Х |
| Аймақтан тыс салбыраудың ең жоғарғы биіктігі, OGE ауа тығырықтарының әсері: 1) қажетті қуат және қолданыстағы қуат, 2) қысым мен ауа температурасына байланысты салбыраудың ең жоғарғы биіктігі. |  |  | х | Х |
| Тігінен көтерілу |  |  | х | Х |
| Ауа мен шабуыл бұрышының қатысты ағыны: 1) вертикальды жылдамдық VC, 2) индукцияланған және салыстырмалы жылдамдық және шабуыл бұрышы, 3) бұранданың жалпы адымы және қалқан бұрылуы. |  |  | х | Х |
| Қуат және тік жылдамдық: |  |  | х | Х |
| 1) индукцияланған қуат, биіктік пен профильді алу қуаты, 2) салмақ түсіретін бұранданың жалпы қуаты мен салмақ түсіретін бұранданың айналу жағдайы, 3) артқы бұранданың қуаты, 4) тігінен ұшқанда қуаттың жалпы қажеттігі. |  |  |  |  |
| Көлденеңінен ұшу |  |  | х | Х |
| Ауа ағыны және пайда болған күштерді бөлу, соның ішінде: 1) салмақ түсіретін бұрандаға ағынды тегістеп бөлу туралы болжам, 2) шабуылшы қалқан (90°) және шегіну қалқаны (270 °), 3) қалқан профиліне қатынасы бойынша ауа ағынының жылдамдығы, кері ағын саласы, 4) тұрақты шабуыл бұрыштары кезіндегі шабуылшы және шегіну қалқандарының көтергіш күші, 5) салмақ түсіретін бұранданың жалпы циклдік адымын өзгерту қажеттігі, 6) шабуылшы қалқан соңына сығымдылық әсері және жылдамдықты шектеу, 7) шеткі қалқанда үлкен шабуылшы бұрыш, ағын олғылығы және жылдамдықты шектеу, 8) салмақ түсіретін бұрандадағы күш пен күш векторын бағыттау, 9) тігінен жасаушы вектор күші мен жалпы салмақты теңдестуру, 10) көлденеңінен жасаушы вектор күші мен жалпы салмақты теңестіру. |  |  | х | х |
| Тежелу, моторлы ұшу: 1) күштің реверсі және салмақ түсіретін бұранда күшін арттыру, 2) салмақ түсіретін бұранда өзгермеген адымы кезіндегі RPM қозғалтқышы айналымын арттыру. |  |  | х | Х |
| Қуат және ең жоғарғы жылдамдық: 1) тікұшақтың жылдамдығына байланысты индукцияланған қуат, 2) тікұшақтың жылдамдығына байланысты салмақ түсіретін бұранданың қуаты, 3) фюзеляж кедергісі және ұшу жылдамдығына байланысты зиянды қуат, 4) артқы бұранданың қуаты және қосалқы сайман қуаты, 5) ұшу жылдамдығына байланысты жиынтық талап етiлетiн қуат, ​ 6) тiкұшақтың массасы, ауа тығыздығының әсерi және қосымша сыртқы жабдықтардың кедергiсі, 7) өтпелi көтергiш күш және тұтыну қуатының әсері. |  |  | х | Х |
| Салбырау және әуе тығырығы ықпал ететін аймақта көлденеңінен ұшу |  |  | х | Х |
| Жердiң әсерiн есептеумен әуе тасқыны және лақтырып тасталатын ағын: Тiкұшақтың тұрақты массасының жанында жердiң үстiнде биiктiк байланысты алып жүретiн бұранданың тұтыну қуатының төмендетуi |  |  | х | Х |
| Тігінен төмендеу |  |  | х | Х |
| Моторлы ұшуда тігінен төмендеу: 1) төмендеу және биiк жоғарылау жылдамдықтар кезіндегі алып жүретiн бұранда арқылы ауаның ағыны, 2) құйын тәрiздi айналым, қозғаушының қуаттылығын пайдалануы және зардаптары. |  |  | х | х |
| Авторотация: 1) тетiк қадам позициясы, қозғалтқыштың iстен шыққанан кейiнгі газ, 2) салмақ түсіретін бұранда арқылы ауа ағыны, өздiгiнен айналатын және анти-авторотациялы айналым, 3) артқы бұранданың күші және сапар тұрақтығы, 4) шаг-газ тетігі көмегімен салмақ түсіретін бұранда айналымын бақылау, 5) шаг-газды тарту және вертикальды жылдамдықты төмендетумен, салмақ түсіретін бұранда күшін жоғарылатумен қону. |  |  | х | Х |
| Алға ұшу: авторотация |  |  | х | Х |
| салмақ түсіретін бұранда дискі арқылы ауа ағыны: 1) төмендендеу жылдамдығы және салмақ түсіретін бұранда дискі арқылы ағын, 2) тегістеу, салмақ түсіретін бұранда күшін арттыру, вертикальды жылдамдықты төмендету және қозғалыстың үдемелі жылдамдығы. |  |  | х | Х |
| Ұшу және қону: 1) бұрылыс, 2) тежелу, 3) авторотация режимінде қону, 4) қауіпті биіктік пен жылдамдық графигіне түсуден жалтару – қисық мертвеца. |  |  | х | Х |
| Салмақ түсіретін бұранда -механика |  |  | х | Х |
| Cалбыраудағы қалақтың серпу механика |  |  | х | Х |
| Қалқандағы күштер мен кернеулер: 1) қалқан мен оның орнындағы қатаң бекітулердің сыртқа тебуші күші, 2) салмақ түсіретін бұранда айналымының шектері, 3) қалағына көтергiш күш және қатты бекiткiш оны орынында иiлу кернеуi, 4) алып жүретiн бұранданың сiлтейтiн топсалары және топсалардың шапалақта таратып жiберуi, 5) ротор топсаның қағуы және иiлгiш элементпен. |  |  | х | Х |
| Салбырау кезіндегі конус бұрышы: 1) көтергiш және салбырауда орталықтан тепкiш күш, шамалылық артынан қомақты қалақ, 2) қағу, ұйпау алаңы. |  |  | х | х |
| Көлденеңінен ұшудағы қалқанның самғау бұрыштары |  |  | х | Х |
| Өзгерiссiз циклдiк қадамды көлбеу ұмтылыста қалаққа күш ұшқанда: 1) аэродинамикалық күш шабуылға шыққанға және өзгерiссiз циклдiк қадамның бос жер қалдыратын қалақтары, 2) периодты күштер және сiлтейтiн топсалардың кернеу, шаршауы; 3) күштiң аралығында фазалық ығысу және қалақтың қағу бұрышы (90 °-дай), 4) қалақтардың топсалы бекiтпелерi, конустың көлбеуi қозғалыс қағуы және алып жүретiн бұранданың керi қағуы, 5) алып жүретiн бұранданың дискі жағдай және тартудың векторының көлбеуi |  |  | х | Х |
| Тікұшақ режимінде циклдық айналым (қалқан бұрылуы): 1) алып жүретiн бұранданың жазықтығының қисаю қажеттiлiгi және тартудың векторының көлбеуi, 2) қозғалыс қағысы және қалақтың шегі, виртуалды айналу осы траекториясы немесе өзек қағысы емес және айналудың жазықтығы, 3) бiлiктiң өзегі және алып жүретiн бұранданың төлкесiнiң жазықтығы, 4) циклдік адымның өзгеруі (қалқан бұрылуы) және алып жүретiн бұранданың тарту векторының көлбеуi, 5) жалпы адымның өзгеруі, шаг-газ тетігі, изменение общего шага, рычаг шаг-газ, автоматты ауытқу, адым өзгеруінің күші, 6) дыбыстық дабыл қиғаштанудың автоматы циклдiк қадамды қалам, айналмалы тәрелкенiң бiр бөлiгi; 7) фазалардың өзгеру бұрышы. |  |  | х | Х |
| Қалқан өозғалысының артта қалуы |  |  | х | Х |
| Тігінен ұшудағы диск жазықтығындағы қалқанның күші: 1) қарыштау қозғалысы үшін Королис әсерінің күші, 2) кернеудiң айнымалылары және кедергiнiң топсасының қажеттiлiгi немесе артта қалушылық. |  |  | х | Х |
| Кедергі немесе топсадағы үлгермеушілік: 1) толығымен салмақ түсіретін бұранда топсасындағы кедергі, 2) топсасыз салмақ түсіретін бұрандадағы иірілімдердің үлгермеуі, 3) кедергі демпферлері. |  |  | х | х |
| Жер резонансы: 1) қалақтың артта қалуы және қалақ ауырлығы орталығын ауыстыру, және салмақ түсіретін бұранданың |  |  | х | Х |
| 2) фюзеляжда әрекет ететін теңселу күші, 3) фюзеляж, шасси және резонанс. |  |  |  |  |
| Салмақ түсіретін бұрандалар жүйесі |  |  | х | Х |
| Тербелістер немесе теңестіруші ротор |  |  | х | Х |
| үштотпалы ротор: 1) орналасудың үш топсалы болуы, 2) эластомерлі және мойынтіректі тоспалар. |  |  | х | Х |
| Тоспасыз салмақ түсіретін бұрандалар және мойынтірексіз салмақ түсіретін бұрандалар |  |  | х | Х |
| Желкен жаю: 1) алып жүретiн бұранданың аласа айналымдары және қолайсыз желдiң әсер, 2) қауіп жайлы мәліметтер, 3) қалақтың жантаю шектегiштерi. |  |  | х | Х |
| Салмақ түсіретін бұрандалар арқылы діріл: 1) тербелістердің пайда болуы: тік жазықтықта 2) қалақты теңестіру. |  |  | х | Х |
| Тұтқалы салмақ түсіретін бұрандалар |  |  | х | Х |
| Әдеттегі артқы салмақ түсіретін бұрандалар |  |  | х | Х |
| Бұранданы сипаттау: 1) теңгеру тотықты екі қалақты тұтқалы бұранда, 2) екі қалақтыдан артық тұтқалы бұранда, 3) бұрылыс мойынтіректі қалақтар және топсамен самғау, 4) адамдар мен артқы бұранда үшін қауіптер, ротор биіктігі және қауіпсіздік. |  |  | х | Х |
| Аэродинамика: 1) ауаның итермеленген ағыны және басқару тұтқасы бұранданың тартуы, 2) қалақтардың бұрылысын тартудың басқаруы, 3) басқару тұтқасы бұранданың iстен шығуының әсері және құйын тәрiздi айналым. |  |  | х | Х |
| Фенестрон: техникалық сипаттары |  |  | х | Х |
| NOTAR: техникалық сипаттары |  |  | х | х |
| Діріл: тұтқалы бұрандаларге қатысты жоғары жиілікті тербелістер |  |  | х | Х |
| Тепе-теңдік, тұрақтылық және басқарушылық |  |  | х | Х |
| Тепе-теңдік және тікұшақтың ауадағы қалпы |  |  | х | Х |
| Салбырау: (1) тұрақтылық күші мен шарттары, (2) тікұшақтың тангаж жағдайы және кабрирлеу бұрышы, (3) тікұшақтың жантаю кезі және жантаю бұрышы. |  |  | х | Х |
| Алға ұшу: 1) тұрақтылық күші мен шарттары, 2) кезеңдер мен тікұшақ бұрышы, 3) фюзеляждың жағдайына жылдамдықтың әсерi |  |  | х | Х |
| Басқару |  |  | х | Х |
| Қуаттылықты басқару |  |  | х | Х |
| Статикалық және динамикалық roll over |  |  | х | Х |
| Тікұшақтың сипаты |  |  |  |  |
| Қозғалтқыштың сипаты |  |  | х | Х |
| Поршнді қозғалтқыш: |  |  | х | Х |
| Турбиналық қозғалтқыш: |  |  | х | Х |
| Тікұшақтың сипаттары |  |  | х | Х |
| Салбырау және тігінен ұшу |  |  | х | Х |
| Алға ұшу: 1) ең жоғарғы жылдамдық, 2) биіктікті алудағы ең жоғарғы жылдамдық, 3) биіктікті алудағы ең жоғары бұрыш; |  |  | х | х |
| Оңтайландыру: 1) шамадан артық жүк тиеу коэффициенті, 2) жантаю бұрышы және g саны; 3) оңтайландыру, шамадан артық жүк тиеудің шеткі коэффициенті. |  |  | х | Х |
| Ерекше жағдайлар: 1) шектелген қуатпен ұшу, 2) тангаж бойымен асып кету және бұрылу жағдайы. |  |  | х | Х |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР |  |  |  |  |
| Ауа кемелерін эксплуатациялау: 6 Қосымша ИКАО | х | х | х | Х |
| Жалпы талаптар. Анықтаулар | х | х | х | Х |
| Қолданушылық | х | х | х | Х |
| Арнайы жұмыс үрдістері және қауіптер (жалпы аспектер) | х | х | х | Х |
| Шуылды төмендету |  |  |  |  |
| Ұшу кестесінің әсері (ұшу, теңіз саяхаты және т.б) | х | х | х | Х |
| ВПП рұқсат етілмеген шығулар (үстіңгі таңбалау мен дабылдардың белгісі) | х | х | х | Х |
| Өрт (жану) немесе түтін |  |  |  |  |
| Карбюратордың жануы | х | х | х | Х |
| Қозғалтқыштың жануы | х | х | х | Х |
| Салонда және экипаж кабинасындағы өрт | х | х | х | Х |
| Салонда және экипаж кабинасындағы түтін | х | х | х | Х |
| Желдің өзгеруі және микроекпін |  |  |  |  |
| Болдырмау және болған жағдайда қолданылатын іс-шаралар | х | х | х | Х |
| Іздеу турбуленттігі. Себебі | х | х | х | Х |
| Сәйкес параметрлердің тізімі | х | х | х | Х |
| Ұшу кезіндегі сақтандырушылық әрекеттері | х | х | х | Х |
| Апаттық және еріксіз қону |  |  |  |  |
| Анықтаулар. | х | х | х | х |
| Себептері. Жолаушылар үшін ақпарат | х | х | х | Х |
| Эвакуация | х | х | х | Х |
| Қонудан кейінгі әрекеттер | х | х | х | Х |
| ВПП ластану |  |  |  |  |
| Ластанудың түрлері | х | х |  |  |
| Бет жағындағы есеп айырысу үйкелiсi және iлiнiс коэффициентi | х | х |  |  |
| Салмақ түсіретін бұранданың ауа ағыны |  |  | х | Х |
| Пайдалануға метеорологиялық жағдайлардың әсері Қар ұшқыны, топырақ және шаң |  |  | х | Х |
| Қатты жел |  |  | х | Х |
| Таулы жер |  |  | х | Х |
| Апаттық процедуралар |  |  | х | Х |
| Техникалық мәселелердің әсері |  |  |  |  |
| Қозғалтқыштың істен шығуы |  |  | х | Х |
| Салондағы, пилот кабинасындағы, қозғалтқыштағы өрт |  |  | х | Х |
| Артқы бұранданың істен шығуы немесе жол басқаруын жоғалту |  |  | х | Х |
| Жер резонансы |  |  | х | Х |
| Қалақтар ағынының олқылығы |  |  | х | Х |
| Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш кезіндегі опырылу |  |  | х | Х |
| Жоғары тангаж |  |  | х | Х |
| Шектеулерден асып кету: салмақ түсіретін бұранда немесе қозғалтқыш |  |  | х | Х |
| Динамикалық төңкерілу |  |  | х | Х |
| Mast bumping |  |  | х | Х |
| 7. Ұшу сипаттамалары мен жоспарлар |  |  |  |  |
| 7.1. Масса және ортаға келтіру: ұшақтар және тікұшақтар |  |  |  |  |
| Масса және ортаға келтіруді анықтаудың мақсаты |  |  |  |  |
| Масса шектеулері. Құрылымдық шектеулерге қатысты мәндер | х | х | х | Х |
| Ұшу сипаттамалары шектеулеріне қатысты маңыздылық | х | х | х | Х |
| Ұшу сипаттамаларына қатысты шектеулер | х | х | х | Х |
| Жүктеу. |  |  |  |  |
| Терминология. Массаны өлшеу. | х | х | х | Х |
| Жүктеу шарттры (соның ішінде жанармай) | х | х | х | Х |
| Массаның шектеуi |  |  |  |  |
| Құрылымдық шектеулер | х | х | х | Х |
| Ұшу сипаттамаларын шектеу | х | х | х | Х |
| Жүк бөлігіне қатысты шектеулер | х | х | х | Х |
| Массаны есептеу |  |  |  |  |
| Ұшу дәне қону үшін максималды масса | х | х | х | Х |
| Жолаушылар, жүк және экипаж үшін стандартты массаларды қолдану | х | х | х | Х |
| АО негізгі есептері |  |  |  |  |
| Ауырлық орталығы. Анықтаулар | х | х | х | Х |
| Тепе-теңдік жағдайы | х | х | х | Х |
| АО негізгі есептері | х | х | х | Х |
| Массаның бөлшегi және әуе кемелердi ортаға дәл келтiру |  |  |  |  |
| Масса және ортаға келтіру бойынша құжаттардың мазмұны |  |  |  |  |
| Datum, иін және жағдай | х | х | х | Х |
| Стандартты конфигураялардан ауытқу | х | х | х | Х |
| АО жағдайларын анықтау |  |  |  |  |
| Әдістер |  |  |  |  |
| Арифметикалық әдіс | х | х | х | Х |
| Графикалық әдіс | х | х | х | Х |
| Жүктеу табағы және АО |  |  |  |  |
| Жалпы ережелер | х | х | х | Х |
| Жеңіл ұшақтар мен тікұшақтарға арналған АО кестесі | х | х | х | Х |
| 7.2. Жазғы сипаттамалар: ұшақтар |  |  |  |  |
| Кіріспе |  |  |  |  |
| Ұшу сипаттамалары бойынша жіктелу | х | х |  |  |
| Ұшу кезеңдері | х | х |  |  |
| Ұшақ массасының, желді, биіктіктің әсері | х | х |  |  |
| Градиент | х | х |  |  |
| SE класты ұшақтар |  |  |  |  |
| Анықтаулар, терминдер және жылдамдық | х | х |  |  |
| Ұшу-қону сипаттамалары |  |  |  |  |
| Осы басқармаларды тікұшақты жазғы эксплуатация бойынша қолдану | х | х |  |  |
| Биіктікті алу және крейсерлік сипаттамалар |  |  |  |  |
| Ұшақтың ұшу мағлұматтарын қолдану | х | х |  |  |
| Биіктіктің, тығыздықтың және тікұшақ массасының әсері | х | х |  |  |
| Ұшудың ұзақтығы және қуаттың әр түрлi кеңес берiлген режимдерiн әсер немесе тарту | х | х |  |  |
| Жел болмағандағы ұшу қашықтығы | х | х |  |  |
| 7.3. Ұшуды жоспарлау және ұшуды бақылау |  |  |  |  |
| ПВП бойынша ұшуды жоспарлау |  |  |  |  |
| ПВП бойынша навигациялық жоспар |  |  |  |  |
| VFR картасы бойынша маршруттар, аэродромдар және ұшу биіктіктері | х | х | х | Х |
| Аэродромдық карталар мен кестелер | х | х | х | Х |
| Байланыс жүргізуді жоспарлау және радионавигациялық құралдарды қолдану | х | х | х | Х |
| Навигациялық жоспарды толтыру | х | х | х | Х |
| Жанармайды жоспаралау |  |  |  |  |
| Жалпы негіздер | х | х | х | Х |
| Қажетті жанармайды ұшу алдында есептеу |  |  |  |  |
| Қосымша жанармайды есептеу | х | х | х | Х |
| жанармайды есептеуді аяқтау – навигация (Fuel Log) | х | х | х | Х |
| Ұшуға ұшу алдындағы дайындық |  |  |  |  |
| AIP және NOTAM брифинг |  |  |  |  |
| Жабдықтың атауы, қызметтері және қызмет көрсету | х | х | х | Х |
| Ұшу аэродромдары, бағыттары | х | х | х | Х |
| Әуе кемелерінің маршруты және әуе кеңістігінің құрылымы | х | х | х | Х |
| Метеорологиялық нұсқама |  |  |  |  |
| Метеорологиялық құжаттардан сәйкес мәліметтерді алу және талдау | х | х | х | Х |
| ИКАО ұшу жоспары (ATS flight plan) |  |  |  |  |
| Ұшу жоспарының форматы | х | х | х | Х |
| Ұшу жоспарын толтыру | х | х | х | Х |
| Ұшу жоспарын ұсыну | х | х | х | Х |
| Ұшу жоспарының мониторингі және ұшуды қайта жоспарлау |  |  |  |  |
| Жол сызығы мен уақыттың ұшудағы мониторингі | х | х | х | Х |
| Жанармай шығыны ұшудағы мониторингі | х | х | х | х |
| Жоспарланған мәліметтерден ұшудық ауытқыған жағдайынды ұшуды қайта жоспарлау | х | х | х | Х |
| 7.4. Жазғы сипаттамалар: тікұшақтар |  |  |  |  |
| Кіріспе |  |  |  |  |
| Ұшудың негізгі кезеңдері |  |  | х | Х |
| Ұшу сипаттарға атмосфераның, аэропорттың немесе тік ұшақ алаңы және тікұшақтың әсері |  |  | х | Х |
| Ұшу жарамдылық нормаларын қолдану |  |  | х | Х |
| Анықтаулар және терминдер |  |  | х | Х |
| Ұшу сипаттамалары: SE тікұшақтар |  |  |  |  |
| Терминдерді анықтау 1) масса, 2) жылдамдық: Vx, Vy, 3) ең үлкен қашықтық жылдамдығы, ең жоғарғы ұзақтық, 4) қуатты шектеу, 5) ұшу биіктігі |  |  | х | Х |
| ұшу, теңіз саяхаты және қону сипаттары |  |  | х | Х |
| Кестелер мен таблицаларды қолдану және түсіндіру: 1) Ұшу: 2) Қону: 3) ұшу кезіндегі қажеттіліктер, жағдайлар |  |  | х | Х |
| 8. Ұшақ/тікұшақ жалпы мағлұматтар |  |  |  |  |
| 8.1. Корпус пен жүйе құрылымы – электрлер, күштік орнатулар, апттан қорғану жабдықтары |  |  |  |  |
| Жүйе, жүктеу, стресс конструкциясы, қызмет көрсету |  |  |  |  |
| Жүктеме және әуе кемесінің құрылымында қолданылатын жүктеме амалдары | х | х | х | Х |
| Қанаттар планерінің, артқы қанаттанудың конструкциясы | х | х |  |  |
| Конструкциялық элементтер мен материалдар | х | х |  |  |
| Жүктемелер | х | х |  |  |
| Конструкциялық шектеулер | х | х |  |  |
| Фюзеляж, есік, еден, жел әйнегі және терезе |  |  |  |  |
| Дизайн және дайындау | х | х | х | Х |
| Конструкциялық элементтер мен материалдар | х | х | х | Х |
| Жүктемелер | х | х | х | Х |
| Конструкциялық шектеулер | х | х | х | Х |
| Басқару |  |  |  |  |
| Дизайн және дайындау |  |  | х | Х |
| Конструкциялық элементтер мен материалдар |  |  | х | Х |
| Жүктемелер |  |  | х | Х |
| Конструкциялық шектеулер |  |  | х | Х |
| Гидравлика |  |  |  |  |
| Гидромеханика: |  |  |  |  |
| Негізгі принциптер | х | х | х | Х |
| Гидравликалық жүйе | х | х | х | Х |
| Гидравликалық сұйықтық: түрлері және сипаттары, шектеулер | х | х | х | Х |
| Жүйені құраушылар | х | х | х | Х |
| Шасси |  |  |  |  |
| Шасси түрлері, дқңгелектер, шиналар мен тежегіштер, сондай-ақ материалдар | х | х | х | Х |
| Тұмсықты тұтқалы дөңгелектер |  |  |  |  |
| Конструкциясы мен эксплуатация | х | х |  |  |
| Тежегіштер. Түрлері мен материалдар | х | х | х | Х |
| Жүйені құраушылар |  |  |  |  |
| Конструкциясы мен эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер | х | х | х | Х |
| Дөңгелектер мен шиналар |  |  |  |  |
| Түрлері және пайдалану | х | х | х | Х |
| Тікұшақтың жабдықтары |  |  | х | х |
| Ұшуды басқару жүйесі |  |  |  |  |
| Механикалық | х | х | х | Х |
| Механикалық жүйенің компоненттері: |  |  |  |  |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Ұшуды басқарудың екінші жүйесі: |  |  |  |  |
| Жүйені құраушылар: конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х |  |  |
| Мұз басуға қарсы жүйелер |  |  |  |  |
| Түрлері және пайдалану | х | х | х | Х |
| Жанармай жүйесі |  |  |  |  |
| Піспекті қозғалтқыш |  |  |  |  |
| Жүйені құраушылар: |  |  |  |  |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Турбиналық қозғалтқыш: |  |  |  |  |
| Жүйені құраушылар: | х | х | х | Х |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi |  |  | х | Х |
| Электрика |  |  |  |  |
| Электрика: жалпы мәліметтер және анықтаулар |  |  |  |  |
| Тұрақты ток: кернеу, ток, кедергі, Ом заңы, күш және жұмыс | х | х | х | Х |
| Айнымалы ток: кернеу, ток, кедергі, амплитуда, фаза, жиілік | х | х | х | Х |
| Кестелер: біртіндеп және қатарлас | х | х | х | Х |
| Магнит өрісі: электр шынжырындағы әсер | х | х | х | Х |
| Батарея |  |  |  |  |
| Түрлері, сипаттары мен шектеулері | х | х | х | Х |
| Зарядтау құрылғылары, сипаттары мен шектеулері | х | х | х | Х |
| Статикалық электржабдықтар: Статическое электричество: жалпы мағлұматтар |  |  |  |  |
| Негізгі принциптер | х | х | х | Х |
| Статикалық ажыратқыштар | х | х | х | Х |
| Бөгеттерден қорғау | х | х | х | Х |
| Найзағайдың әрекеті | х | х | х | х |
| Электрика генерациясы: |  |  |  |  |
| Өндіру, бөлу және қолдану | х | х | х | Х |
| Тұрақты токты өндіру: | х | х | х | Х |
| Түрлері, құрылымы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Ауыспалы токты өндіру: |  |  |  |  |
| Түрлері, құрылымы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Электрикалық құрамдар |  |  |  |  |
| Негізгі бөлшектері: ток аударғыштардың негізгі принциптері, тежегіш және реле | х | х | х | Х |
| Бөлу |  |  |  |  |
| Негізгі принциптері: 1) шина, жалпы жерге қосу және басымдылығы; 2) тұрақты және ауыспалы токтың шынжырын салыстыру | х | х | х | Х |
| Піспекті қозғалтқыш |  |  |  |  |
| Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі түрлері: |  |  |  |  |
| Негізгі принциптер мен анықтаулар | х | х | х | Х |
| Қозғалтқыш : |  |  |  |  |
| Конструкциясы, эксплуатация, бөлшектері мен материалдар | х | х | х | Х |
| Жанармай |  |  |  |  |
| Жанармайдың түрлері, бағалау, сипаттары мен шектеулері | х | х | х | Х |
| Баламалы жанармай: |  |  |  |  |
| Сипаттары мен шектеулері | х | х | х | Х |
| Карбюратор мен бүрку жүйесі: |  |  |  |  |
| Карбюратордың құрылымы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Инжектор |  |  |  |  |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимдерi | х | х | х | Х |
| Мұздану | х | х | х | Х |
| Жүйедегі ауаны суыту |  |  |  |  |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Майлау жүйесі |  |  |  |  |
| Майлау материалдары: түрлері, сипаттары мен шектеулер | х | х | х | Х |
| Конструкциясы, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимi | х | х | х | Х |
| Оталдыру кестесі |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет принципі, азғынданған жұмыс режимдерi | х | х | х | Х |
| Қоспа |  |  |  |  |
| Анықтаулар, қоспалардың сипатты, бақылау-өлшеу құралдарының, басқару және көрсету тұтқыштарының түрлер | х | х | х | Х |
| Пропеллер |  |  |  |  |
| Анықтаулар мен жалпы мәліметтер: 1) аэродинамикалық параметрлері, 2) түрлері, 3) жұмыс режимі. | х | х |  |  |
| Үнемі айналу жылдамдығының бұрандасы: Құрылымы, жүйенің компонеттері, әрекет еті қағидаты, эксплуатация | х | х |  |  |
| Бұранданы басқару: басқару тұтқыштары, эксплуатация, жарамсыздық жайлы ескертулер, азғынданған жұмыс режимдерi | х | х |  |  |
| Қозғалтқыштар сипатының әсері: |  |  |  |  |
| Атмосфералық жағдайлардың қозғалтқыштардың параметрлерiне әсері, шектеу жүйесі мен қуатты басқару | х | х |  |  |
| Қозғалтқышты басқару: ұшудың әр кезеңінді қоспалар мен қуатты бағыттау және пайдалану шектеулер | х | х | х | Х |
| Газотурбиналық қозғалтқыш |  |  |  |  |
| Анықтаулар |  |  | х | Х |
| Кіріктірме газотурбиналық қозғалтқыш: құрылымы, эксплуатация, компоненттері мен материалдары |  |  | х | Х |
| Бос газотурбиналық қозғалтқыш: құрылымы, эксплуатация, компоненттері мен материалдары |  |  | х | Х |
| Жанармай |  |  |  |  |
| Жанармайдың түрлері, сипаттары мен шектеулері |  |  | х | Х |
| Қозғалтқыштың басты компонеттері |  |  |  |  |
| Компрессор: 1) түрлері, құрылым, эксплуатация, компоненттері мен материалдары, 2) кернеуі және шектеулері, 3) ағымның олқылығы, помпаж және ескерту құралдары. |  |  | х | х |
| Жану камерасы: 1) түрлері, құрылым, эксплуатация, компоненттері мен материалдары, 2) кернеуі және шектеулері, 3) артық заттардың шығарылу мәселелері. |  |  | х | Х |
| Турбина: 1) түрлері, құрылым, эксплуатация, компоненттері мен материалдары, 2) кертнеу, жылжығыштығы мен шектеулер. |  |  | х | Х |
| Өнім: 1) конструкциясы, эксплуатация мен материалдары, 2) шуыл дәрежесін. |  |  | х | Х |
| Басқарудың жанармай агрегаттары: түрлері, эксплуатация және құрылғысы |  |  | х | Х |
| Тікұшақтың ауа сорғышы: түрлері, конструкциясы, эксплуатация, материалдары мен қосымша жабдықтары. |  |  | х | Х |
| Қосымша компоненттері мен жүйесі |  |  |  |  |
| Тікұшақтың қосымша компоненттері мен жүйесі: майлау жүйесі, оталдыру шынжыры, стартер, аксессуарлары, беріліс қорабы, дөңгелектер: конструкциясы, эксплуатация және компоненттері |  |  | х | Х |
| Ұшу сипаттамаларының аспектілері |  |  |  |  |
| Айналу моменті, жазғы сипаттамалар аспектілері, қозғалтқышты басқару және шектеулер: 1) қозғалтқыштың қуаты; 2) қозғалтқыштың сипаты мен шектеулері; 3) қозғалтқышты басқару. |  |  | х | Х |
| Қорғаныс жүйесі мен көрсету |  |  |  |  |
| Өртті көрсету жүйесі: индикация және эксплуатация |  |  | х | Х |
| Әртүрлі жүйелер |  |  |  |  |
| Ротордың құрылымы |  |  | х | Х |
| Басты ротор, түрлері |  |  | х | Х |
| Құрылым бөлшектері мен материалдары, күйзелістер және конструктивті шектеулер, реттеулер (сәйкестірулер) |  |  | х | Х |
| Меңгірікті бұранда |  |  |  |  |
| түрлері |  |  | х | Х |
| Құрылым бөлшектері мен материалдары, күйзелістер және конструктивті шектеулер, реттеулер (сәйкестірулер) |  |  | х | х |
| Трансмиссия |  |  |  |  |
| Басты редуктор |  |  |  |  |
| Құрылым бөлшектері мен материалдары, күйзелістер және конструктивті шектеулер, реттеулер (сәйкестірулер) |  |  | х | Х |
| Ротордың тежегіші |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкция, эксплуатация және шектеулер |  |  | х | Х |
| Қосымша (көмекші) жүйелер |  |  | х | Х |
| Кардан білігі |  |  | х | Х |
| Аралық және артқы редуктор |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкция, эксплуатация және шектеулер |  |  | х | Х |
| Қалақ |  |  |  |  |
| Салмақ түсетін бұранданың қалағы |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, материалдары |  |  | х | Х |
| Кернеу |  |  | х | Х |
| Конструктивтік шектеулер |  |  | х | Х |
| Реттеу (сәйкестіру) |  |  | х | Х |
| Қалақ ұшының формасы |  |  | х | Х |
| Меңгірікті бұранданың қалағы |  |  |  |  |
| Дизайны және конструкциясы |  |  | х | Х |
| Конструктивтік бөлшектері және материалдары |  |  | х | Х |
| Кернеу |  |  | х | Х |
| Конструктивтік шектеулер |  |  | х | Х |
| Реттеу (сәйкестіру) |  |  | х | Х |
| 8.2. Аспапты жабдықтар |  |  |  |  |
| Аспаптар және индикация жүйесі |  |  |  |  |
| Манометр |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы | х | х | х | Х |
| Температураны өлшеу |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы | х | х | х | Х |
| Жанармай дәрежесін көрсеткіш |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы | х | х | х | Х |
| Жанармай шығынын өлшегіш |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы | х | х | х | х |
| Бұрау моментiнiң көрсеткiшi |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы |  |  | х | Х |
| Тахометр |  |  |  |  |
| Әртүрлілігі, конструкциясы, эксплуатация, сипаттамасы және нақтылығы | х | х | х | Х |
| Аэродинамикалық параметрлерді өлшеу |  |  |  |  |
| Қысымды өлшеу |  |  |  |  |
| Статикалық қысым, динамикалық қысым, тығыздығы мен анықтаулары | х | х | х | Х |
| Температураны өлшеу: ұшақ |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, сипаттары мен нақтылығы | х | х |  |  |
| Өлшеу индикациясы | х | х |  |  |
| Температураны өлшеу: тікұшақ |  |  |  |  |
| Құрылымы, әрекет ету принципі, сипаттары мен нақтылығы |  |  | х | Х |
| Өлшеу индикациясы |  |  | х | Х |
| Биіктікті өлшеу |  |  |  |  |
| Стандартты атмосфера | х | х | х | Х |
| Әртүрлі барометрлік сілтеулер (QNH, QFE және 1013,25) | х | х | х | Х |
| Биіктігі, аспаптық биіктігі, нақты биіктігі, қысым биіктігі және тығыздық биіктігі | х | х | х | Х |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Өлшеу индикациясы | х | х | х | Х |
| Тігінен жылдамдықтың индикаторы |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Өлшеу индикациясы | х | х | х | Х |
| Ұшу жылдамдығының көрсеткіші |  |  |  |  |
| Әртүрлі жылдамдықтар IAS, CAS, TAS – анықтаулар, қолдану және қатынас | х | х | х | Х |
| Конструкцияс , әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Өлшеу индикациясы | х | х | х | Х |
| Магнетизм |  |  |  |  |
| Дердің магнит өрісі | х | х | х | Х |
| Тура оқу құбылнамасы |  |  |  |  |
| Конструкциясы , әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Бұрылу және жылдамдату қателіктері | х | х | х | х |
| Гироскопиялық құралдар |  |  |  |  |
| Гироскоп : негізгі принциптері | х | х | х | Х |
| Анықтау және дизайн | х | х | х | Х |
| Негізгі құрамдары | х | х | х | Х |
| Дрейф | х | х | х | Х |
| Бұрылу мен сырғанаудың көрсеткіші |  |  |  |  |
| Конструкциясы , әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Авиакқкжиек |  |  |  |  |
| Конструкциясы , әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Курстық гироскоп |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, қателіктері мен нақтылығы | х | х | х | Х |
| Байланыс жүйесі |  |  |  |  |
| Беру режимдері: УКВ, КВ және SATCOM |  |  |  |  |
| Принциптері, жиілік диапозоны, эксплуатациялық шектеулер және қолдану | х | х | х | Х |
| Дыбыстау байланысы |  |  |  |  |
| Анықтаулар, жалпы ережелері және қолдану | х | х | х | Х |
| Дыбыстау жүйесі және хабарлау |  |  |  |  |
| Ескертудің борттық жүйесі |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, көрсеткіш және дыбыстау | х | х | х | Х |
| Аударылудың жақындығы жайлы ескерту | х | х |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, көрсеткіш және дыбыстау | х | х |  |  |
| Радио жоғарылықты көрсеткіш |  |  |  |  |
| Конструкциясы, әрекет ету принципі, қателіктер, нақтылық пен көрсеткіштер |  |  | х | Х |
| Қозғалтқыш айналымын арттыру |  |  |  |  |
| Хабарлау жүйесінің дизайны, эксплуатация, қауіп-қатер индикациясы |  |  | х | Х |
| Біріктірілген аспаптар: электрондық дисплеи |  |  |  |  |
| Дизайн, түрлі технологиялары және шектеулері | х | х | х | Х |
| 9. НАВИГАЦИЯ |  |  |  |  |
| 9.1. Жалпы ережелер |  |  |  |  |
| Навигация негіздері | х |  | х |  |
| Күн жүйесі. Күннің мерзімдік және айқын қозғалысы | х |  | х |  |
| Жер |  |  |  |  |
| Үлкен шеңбер, кіші шеңбер және румб жиектері | х |  | х |  |
| Кеңдік (енділік) және олардың түрлері | х |  | х |  |
| Ұзақтылық және олардың түрлері | х |  | х |  |
| Қандай да бір позиция үшін кеңдік (енділік) пен ұзақтылықты, координатаны қолдану | х |  | х |  |
| Уақыт және уақыттың өзгеруі |  |  |  |  |
| Нақты уақыт | х |  | х |  |
| UTC | х |  | х |  |
| LMT | х |  | х |  |
| Стандартты уақыт | х |  | х |  |
| Мезгілді ауыстыру желісі | х |  | х |  |
| Анықтаулар – шығыс, бату және азаматтық сумереки | х |  | х |  |
| Бағыттар |  |  |  |  |
| Нақты солтүстік, магнитті солтүстік және құбылнама солтүстігі | х |  | х |  |
| Құбылнаманың девиациясы | х |  | х |  |
| Магнитті өріс, изогональ, арақатынас | х |  | х |  |
| Арақашықтық |  |  |  |  |
| Навигацияда қолданылатын арақашықтық пен биіктікті өлшеу бірліктері: теңіздік миля, құрлық милясы, километр, метр мен футтар | х |  | х |  |
| Бір бірліктің басқасына ауысуы | х |  | х |  |
| Теңіздік милясы және кеңдік минуттары мен ұзақтық минуттары арасындағы қатынас | х |  | х |  |
| Магнетизм және құбылнама |  |  |  |  |
| Жалпы принциптері |  |  |  |  |
| Жердің магнетизмі | х |  | х |  |
| Жердің жалпы магниттік күшін тігінен және көлденең етіп бөлу | х |  | х |  |
| Вариация – ұшақтар магнетизмінің жылдық өзгеруі | х |  | х |  |
| Әуе кемесінің магнетизмі |  |  |  |  |
| Магнитті өрістердің қорытқы күштері | х |  | х |  |
| Магниттық материалдарды құбылнамадан алшақ сақтау | х |  | х |  |
| Карталар |  |  |  |  |
| Әртүрлі проекциялардың ерекшеліктері |  |  |  |  |
| Меркатор проекциясы | х |  | х |  |
| Ламберт проекциясы | х |  | х |  |
| Меридиандарды, параллелдерді, үлкен шеңберлерді және румб жиектерін көрсету |  |  |  |  |
| Меркатор проекциясында | х |  | х |  |
| Ламберт проекциясында | х |  | х |  |
| Қолданыстағы аэронавигациялық карталарды қолдану | х |  | х |  |
| Позициялардың құрылысы | х |  | х |  |
| Масштаб пен рельеф көрсеткіштерінің әдісі (ИКАО топографиялық картасы) | х |  | х |  |
| Қабылданған белгілер | х |  | х |  |
| Бұрыштар мен арақашықтықтарды өлшеу | х |  | х |  |
| Азимуттар мен арақашықтықтардың аралығы | х |  | х |  |
| DR навигациияның негізі (жол төсемі) | х |  | х |  |
| Жол бұрышы (трек) | х |  | х |  |
| Курс (компасты, магнитты және нақты) | х |  | х |  |
| Желдің жылдамдығы | х |  | х |  |
| Ауа жылдамдығы (IAS, CAS және TAS) | х |  | х |  |
| Жол жылдамдығы | х |  | х |  |
| ETA | х |  | х |  |
| Дрейф және желді түзету бұрышы | х |  | х |  |
| DR орналасқан жері | х |  | х |  |
| Навигациялық компьютерді қолдану |  |  |  |  |
| Жылдамдық | х |  | х |  |
| Уақыт | х |  | х |  |
| Арақатынас | х |  | х |  |
| Жанармай шығыны | х |  | х |  |
| Өзгеру | х |  | х |  |
| Ауа жылдамдығы | х |  | х |  |
| Желдің жылдамдығы | х |  | х |  |
| Нақты биіктік | х |  | х |  |
| Жылдамдық үшбұрышы | х |  | х |  |
| Курс | х |  | х |  |
| Жол жылдамдығы | х |  | х |  |
| Жол желісі және жантаю бұрышы | х |  | х |  |
| DR бөлшектерін өлшеу |  |  |  |  |
| Биіктікті өлшеу | х |  | х |  |
| Сәйкес жылдамдықты анықтау | х |  | х |  |
| Ұшудағы навигация |  |  |  |  |
| Визуалды бақылауды қолдану және ұшу навигациясы мақсатымен қолдану | х |  | х |  |
| Крейсерлік ұшудағы навигация, навигациялық мәліметтерді түзету үшін есептік нүктелерді қолдану |  |  |  |  |
| Жол жылдамдығын түзету | х |  | х |  |
| Жанына жантаюды түзету | х |  | х |  |
| Бағыт есебі мен жел жылдамдығын | х |  | х |  |
| ETA түзету | х |  | х |  |
| Борт құжатын толтыру | х |  | х |  |
| 9.2. РАДИОНАВИГАЦИЯ |  |  |  |  |
| Радиотолқындары таралуының негізгі теориясы |  |  |  |  |
| Антенна (толқынжима) |  |  |  |  |
| Сипаттары | х |  | х |  |
| Жиілік сызықтарына байланысты толқындарды тарату | х |  | х |  |
| Радиотехникалық құралдар |  |  |  |  |
| Жер пеленгаторлары |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Жамылғы | х |  | х |  |
| Алшақтық | х |  | х |  |
| Қателер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Алшақтық нақтылығына әсер ететін факторлар | х |  | х |  |
| NDB / ADF |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Жамылғы | х |  | х |  |
| Алшақтық | х |  | х |  |
| Қателер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Алшақтық нақтылығына әсер ететін факторлар | х |  | х |  |
| VOR |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Жамылғы | х |  | х |  |
| Алшақтық | х |  | х |  |
| Қателер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Алшақтық нақтылығына әсер ететін факторлар | х |  | х |  |
| DME |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Жамылғы | х |  | х |  |
| Алшақтық | х |  | х |  |
| Қателер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Алшақтық нақтылығына әсер ететін факторлар | х |  | х |  |
| Радиолокаторлар |  |  |  |  |
| Жердегі радиолокаторлар |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Жамылғы | х |  | х |  |
| Алшақтық | х |  | х |  |
| Қателер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Алшақтық нақтылығына әсер ететін факторлар | х |  | х |  |
| Екінші локациялы жердегі радиолокаторлар және транспондерлер |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Ұсынулар мен түсіндірулер | х |  | х |  |
| Режимдар мен кодтар | х |  | х |  |
| GNSS |  |  |  |  |
| GPS, ГЛОНАСС |  |  |  |  |
| Жұмыс қағидаты | х |  | х |  |
| Қателіктер мен нақтылықтар | х |  | х |  |
| Нақтылыққа әсер ететін факторлар | х |  | х |  |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 11-қосымша

| Оқу пәні мен тақырыптардың атауы | Ұшақтар |  | Тікұшақтар |  |  | IR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATPL | CPL | ATPL/IR) | ATPL | CPL |  |
| 1. Әуе заңнамасы және ӘҚБ тәртіптері | х | х | х | х | х | Х |
| 1.1 Халықаралық заңнамалық: конвенциялар, келісімдер мен ұйымдар |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ӘК жазғы дайындығы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ӘК тиістілік және тіркелген белгілер |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 қызметкерлерді лицензиялау |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Пилоттар ережесі |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Аэронавигациялы қызметтің тәртіптері: ӘК пайдалану |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Аэронавигациялы қызмет және ӘК басқару |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Аэронавигациялық ақпарат қызметі |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Аэродромдар мен тікұшақ қонатын орындар |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Ұйымдастыру және топта жұмыс істей алу шеберліктері |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Іздеу және құтқару |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Авиациялық қауіпсіздік |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 ӘК апаттары мен қақтығыстарды зерттеу |  |  |  |  |  |  |
| 2. ӘК жайлы жалпы білім: құрылымы мен жүйелері, қозғалтқышты орнату, электор және апаттық жабдықтар | х | х | х | х | х | Х |
| 2.1 Жүйенің дизайні, жүктемесі, кернеуі және қауіпсіздікті қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ӘК құрылымы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Гидравлика |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Шасси, доңғалақ, қақпақ, тежегіштер |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ӘК басқару органдары |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Пневматика: үрлеу жүйесі және сәйкестендіру |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Мұз басуға қарсы жүйелер |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Жанармай жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Электро жабдықтар |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 ӘК негіздері: өлшеу аспаптары |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Піспекті қозғалтқыш |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Турбиалы қозғалтқыш |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 Байқау және қорғау жүйелері |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 Оттегі жүйелері |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 Тікұшақ: арнайы жүйелері |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 Тікұшақ: басты төлке |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 Тікұшақ: трансмиссия |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 Тікұшақ: қалақтар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ӘК жайлы жалпы білім: аспапты жабдықтар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Тетіктер мен кқрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Ауа параметрлерін өлшеу |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Магнетизм: тура индикация құбылнама және өзгеретін құрылғылар арқылы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Гироскопиялық аспаптар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Инерциялық навигация және есептеу жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 Ұшақ: ұшуды автоматты басқару жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Тікұшақ: ұшуды автоматты басқару жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 Триммирлеу, жорту демпфері, жазғы шектеулерді сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 Автомат күш: автоматты бақылау күшінің жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 Байланыс жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 Ұшуды басқару жүйесі (FMS) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 Жақындау және ескерту жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 Біріктірілген аспаптар: электронды дисплеи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 Бақылау және тіркеу, атқарушылықты қамтамасыз ету жүйелері |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 Цифрлық жүйелер мен компютерлер |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ұшу сипаттары мен жоспарлар | х | х | х | х | х |  |
| 3.1 Салмақ және орталандыру: ұшақтар мен тікұшақтар | х | х | х | х | х |  |
| 3.1.1 Салмақ және орталандыруға қатысты шаралардың мақсаты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Жүктеу |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Есептеу негіздері |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 ӘК салмағы мен орталандыру, нақты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 ТО анықтау |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 Жүкке қатысты тәртіптер |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Ұшу сипаттары: ұшақ | х | х |  |  |  |  |
| 3.2.1 Жалпы ережелер |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 В класының сипаты: SE ұшақтары |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 В класының сипаты: МE ұшақтары |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 А класының сипаты: ұшақтар |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Ұшуды жоспарлау және бақылау | х | х | х | х | х | Х |
| 3.3.1 VFR ұшуды жоспарлау |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 IFR ұшуды жоспарлау |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 Жанармайды жоспарлау |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 Ұшу алдындағы дайындық |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 ATS ұшу жоспары |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 Ұшуды бақылау және ұшудағы қайта жоспарлаулар |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Ұшу сипаттары: тікұшақ |  |  | х | х | х |  |
| 3.4.1 ЖАлпы ережелері |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 3 SE класының сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 2 класының сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 1 класының сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |
| 4 Адамдық фактор | х | х | х | х | х | Х |
| 4.1 Адамдық фактор: негізгі концепциялары |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Авиациялық физиологияның негіздері және денсаулықты сақтау |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Авиациялық психологияның негіздері |  |  |  |  |  |  |
| 5 Метеорология | х | х | х | х | х | Х |
| 5.1 Атмосфера |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Жел |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Термодинамика |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Бұлттар мен тұман басу |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Жауын-шашын |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Әуе массалары мен фронттар |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Қысымы жүйесі |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 Климатология |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 Ұшу кезіндегі қауіпсіздік қатерлері |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 Метеорологиялық ақпарат |  |  |  |  |  |  |
| 6 Навигация | х | х | х | х | х | Х |
| 6.1 Жалпы навигация | х | х | х | х | х | Х |
| 6.1.1 Навигацияның негіздері |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Магнетизм және компастар |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 Карталар |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 Навигацияны есептеу әдісі |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 Ұшудағы навигация |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Радионавигация |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Радиотолқындарды таратудың негізгі теориялары |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Радио құрылғы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 Радиолокаторлар |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 RNAV. FMS навигациялық жүйе |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 GNSS |  |  |  |  |  |  |
| 7. Эксплуатациялық тәртіптер | х | х | х | х | х |  |
| 7.1 Негізгі талаптар |  |  |  |  |  |  |
| 7. 7.2. Ұшудың кейбір жағдайларында қауіптер және эксплуатациялық тәртіптер |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Тікұшақтағы апаттық жағдайлар |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ұшу қағыттары | х | х | х | х | х |  |
| 8.1 Ұшу қағыттары: ұшақ | х | х |  |  |  |  |
| 8.1.1 Дыбысқа дейінгі аэродинамика |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 Үлкен жылдамдықтың аэродинамикасы |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 Тұрақтылық |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 Шектеулер |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 Бұрандалар |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 Ұшу механикасы |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Ұшу қағыттары: тікұшақ |  |  | х | х | х |  |
| 8.2.1 Дыбысқа дейінгі аэродинамика |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 Дыбыстан жүйрік аэродинамика және сығымдылық |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Түкұшақтың түрлері |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 Салмақ түсіретін бұранданың аэродинамикасы |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 Салмақ түсіретін бұранданың механикасы |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.6 Артқы бұранда |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.7 Тепе-теңдік, тұрақтылық және басқару |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.8 Ұшу механикасы |  |  |  |  |  |  |
| 9. Радио байланыс | х | х | х | х | х | Х |
| 9.1 VFR радио байланыс |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 Анықтаулар |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 Жалпы эппслуатациялық процедуралар |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 Ауа-райы жайлы ақпарат (VFR терминдер) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 Байланыс жоғалған кедегі әрекеттер |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 Тығыз шарулар мен апаттық қағидалары |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 VHF толқындарын бөлудің негізгі қағидаттары және жиілікті таңдау |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 IFR радио байланыс |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 Анықтаулар |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 Жалпы эппслуатациялық процедуралар |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 Байланыс жоғалған кедегі әрекеттер |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 Тығыз шарулар мен апаттық қағидалары |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.5 Ауа-райы жайлы ақпарат (IFR термины) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.6 VHF толқындарын бөлудің негізгі қағидаттары және жиілікті таңдау |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.7 Морзе азбукасы |  |  |  |  |  |  |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 12-қосымша

| Білімдері | Әдістері және іс-әрекеттері | Құзіреті |
| --- | --- | --- |
| 1) мақсаттарды түсіну; 2) қолжетімді құралдар; 3) құзіреттілік негізіндегі әдістер. | 1) жұмыс орнын қамтамасыз ету; 2) ақпараттық материалдарды дайындау; 3) қолжетімді көмекші құралдарды, құралдарды басқару | Ресурстарды дайындау |
| 1) оқыту жолындағы кедергілер, 2) оқыту әдістері; | 1) өкілеттіктерді, тиісті мінез-құлық үлгілерінің рөлдерін бөлу; 2) рөлдерді түсіндіру, 3) мақсатты анықтау, 4) тыңдаушылардың қажеттіліктерін анықтау және қолдау. | Оқыту үшін қолайлы жағдайларды жасау |
| Оқыту әдістері | а) анық қарым-қатынас; оқыту әдістері, b)нақты оқиғаларды қалыптастыру және қолдау c) оқыту үшін мүмкіндіктерді іздестіру. | Білімдерді көрсету |
| Адам факторы (HF), Қауіптерді және қателіктерді басқару (TEM), экипаж ресурстарын басқару (CRM) | Теория мен тәжірибе арасындағы байланыстарды орнату (TEM), (CRM) | Кіріктіру (TEM), (CRM) |
| Оқу уақытын бөлу. | Құзыретіне сәйкес мақсатқа қол жеткізу үшін уақыт бөлу . | Оқыту мақсаттарына қол жеткізу үшін уақыт бөлу |
| 1) ықпал ету; 2) конструктивтік кері байланысты қалыпастыру; 3) тыңдаушыларды сұрақтар қоюға және кеңеспен жүгінуге қалай ынталандыру керек. | 1) студенттің қатысуын көтермелеу; 2) шыдамды, сенімді және адуынды түрде көрсету, уәждемелер; 3) бірге-бір тренинг; 4) өзара қолдау қатынастарын орнату. | Оқыту барысын жеңілдету |
| 1) әдістер бақылау; 2) әдістер бақылаулар. | 1) құзіреттілік стандарттарының нәтижелілігіне қатысты оқушыларды бағалау және өзін-өзі бағалауын көтермелеу; 2) шешімдер қабылдау және нақты кері байланысты қамтамасыз ету бойынша бақылауларды бағалау, 3) CRM бойынша мінез-құлықты бақылау. | Оқушының үлгерімін бағалау |
| 1) оқыту әдістері, 2) жеке қажеттіліктерге байланысты тренингті бейімдеу стратегиялары. | 1) белгілі бір мақсаттар үшін жеке нәтижелерді салыстыру; 2) үлгерім көрсеткіштерінен жеке айырмашылықтарды; 3) тиісті түзетуші іс-әрекеттерді қолдану. | Ілгерілеушілік нәтижелерін бақылау және талдау |
| 1) құзірет бірлігі және онымен байланысты бөлшектер; 2) тиімділік өлшемдері. | 1) оқушыдан кері байланысты бастамалау; 2) құзіреттілік өлшемдеріне қарсы жаттықтыру процестерін қадағалау, 3) тиісті жазбаларды сақтау. | Оқу дәрістерін бағалау |
| 1) фазалар бойынша оқыту мақсаттары, 2) жеке және жүйелі кемшіліктерді салыстыру. | Тек қана бақыланатын іс-әрекеттер мен оқиғаларды пайдалана отырып, есептің дәлдігі. | Нәтижені хабарлау |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 13-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы | 1) штурман куәлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер; 2) тиісті тәжірибелер және 3) әуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары; |
| Ұшу сипаттамалары, жоспарлау және жүктеме | 1) салмақты жүктеудің және бөлудің әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларына әсері; 2) крейсерлік режимде басқару қағидаларын қоса алғанда ұшу-қону және басқа да сипаттамаларды пайдалану; 3) бағдар бойынша ұшуды ұшу алдындағы жоспарлау және жедел жоспарлау; ОВД мақсаттары үшін ұшу жоспарларын дайындау және ұсыну; 4) тиісті әуе қозғалысына қызмет көрсету қағидалары; 5) биіктік өлшегішті орнату тәртібі; |
| Адамның мүмкіндіктері | қауіп және қателіктер факторларын бақылау принциптерін қоса алғанда штурманға қатысты адамның мүмкіндіктері; |
| Метеорология | 1) авиациялық метеорологиялық жинақтарды, карталарды және болжамдарды; кодтарды және қысқарған сөздерді; ұшу алдында және ұшу кезінде метеорологиялық ақпаратты алу және пайдалану қағидаларын түсіну және тәжірибелік қолдану; 2) барометрлік биіктікті өлшеу принциптері; 3) авиациялық метеорология; 4) оның авиацияға әсері көзқарасы тұрғысынан тиісті аудандардың климатологиясы; 5) төмен және жоғары қысымды аудандардың орнын ауыстыру, шептердің құрылымы, ұшып көтерілу жағдайларына, бағдар бойынша ұшуға және қонуға әсер ететін ауа-райының ерекше құбылыстарының енуі және сипаттамалары; |
| Навигация | 1) жолды есептеу әдістері, изобарилік үстіңгі бет бойынша ұшулар және астронавигация қағидалары; 2) астронавигациялық карталарды, радионавигациялық құралдарды және аймақтық навигация жүйелерін пайдалану; 3) үлкен ұзақтықтағы бағдарлар бойынша ұшуға қатысты ерекше навигацияялық талаптар; 4) әуе кемесінің навигациясы үшін қажетті авиациялық электрондық және аспаптық жабдықты пайдалану, шектеулер және пайдалану сенімділігі; 5) бағдар бойынша ұшып көтерілу, ұшу және қонуға кіру кезеңдерінде қолданылатын навигациялық жүйелерді пайдалану, дәлдігі және сенімділігі; 6) радионавигациялық құралдарды тану; 7) автономдық жүйелердің және сыртқы құралдарға бағдарланған жүйелердің принциптері, сипаттамалары және пайдалану; 8) борттық жабдық жұмысы; 9) ұшуда әуе кемесінің орналасқан жері анықтау мақсатында аспан шырақтарының қазғалысын, оларды таңдап алу және тануды қоса алғанда аспан сферасы; 10) сектанттарды тарирлеу; 11) навигациялық құжаттаманы толтыру; 12) аэронавигацияда пайдаланылатын анықтамалар, өлшем бірліктері және формулалар; |
| Пайдалану қағидалары | АIР, NОТАМ сияқты аэронавигациялық құжаттаманы, авиациялық кодтарды, қысқартуларды және бағдар бойынша ұшу, ұшып көтерілу, құлдилау және аспапатар бойынша қонуға кіру карталарын түсіну және пайдалану; |
| Ұшу негіздері | ұшу негіздері; |
| Радиотелефония | байланысты жүргізу қағидалары және радиоалмасу фразеологиясы. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 14-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы | 1) бортинженер куәлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер; 2) бортинженердің міндеттері бөлігінде азаматтық әуе кемелері пайдалануды реттейтін қағидалар мен ережелер; |
| Әуе кемелері бойынша жалпы білімдер | 1) күштік қондырғыларды, газтурбиналық және/немесе піспектік қозғалтқыштарды орнатудың негізгі принциптері; 2) отын берілісін реттеуді қоса алғанда отынның сипаттамалары, отын жүйелері; 3) жағар материалдар және жағу жүйелері; 4) форсаждық камералар және бүрку және жүйелері, қозғалтқыштар оталдыру және іске қосу жүйелерінің арналу және жұмыс принциптері; 5) әуе кемелерінің күштік қондырғыларының жұмыс принциптері, пайдалану қағидалары және шектеулері; атмосфералық шарттардың қозғалтқыштардың сипаттамаларына әсері; 6) планерлер, басқару органдары, конструкциялар, доңғалақ шассилері, тежегіштер және сырғанауға қарсы қондырғылар, материалдарды тот басу және тозуы бойынша ресурс; конструкцияның бұзылулары мен ақауларын анықтау; 7) мұз басуға қарсы және су жұқпайтын жүйелер; 8) ауаны үрлеу және баптау жүйелері, оттегі жүйелері; 9) гидравликалық және пневматикалық жүйелері; 10) электртехника негіздері, тұрақты және ауыспалы токтің электрлік жүйелері, әуе кемелері электр өткізу жүйелері, металлдандыу және экрандау; 11) аспаптық жабдықтың, тұсбағдарлардың, автопилоттардың, байланыс радиожабдығының, радионавигациялық және радиолокациялық құралдардың, ұшуды басқару жүйесінің, дисплейлердің және авиациялық электрондық жабдықтың жұмыс принциптері; 12) тиісті әуе кемелерінің шектеулер; 13) өрт дабылы жүйелері және өртке қарсы жүйелер; 14) тиісті әуе кемелерінің жабдығын және жүйелерін пайдалану және ақаусыздығын тексеру; |
| Ұшу сипаттамалары, жоспарлау және жүктеме | 1) салмақты жүктеудің және бөлудің әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларына және басқарылу сипаттамаларына әсері; 2) салмақты және ортадан таруды есептеу; 3) крейсерлік режимде басқару қағидаларын қоса алғанда ұшу-техникалық сипаттамалар туралы деректерді пайдалану және тәжірибелік қолдану; |
| Адамның мүмкіндіктері | қауіп және қателіктер факторларын бақылау принциптерін қоса алғанда бортинженерге қатысты адамның мүмкіндіктері; |
| Пайдалану қағидалары | 1) техникалық қызмет көрсету принциптері, ұшу жарамдылығын қолдау қағидалары, дефектация, ұшу алдындағы тексерулер, отын құю және сыртқы қоректену көздерін қолдану кезінде сақтық шаралары; 2) орнатылған жабдық және кабина жүйелері; 3) қалыпты, ерекше және авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттер тәртібі; 4) жүк тасымалдарын және қауіпті жүктерді тасымалдауды пайдалану қағидалары; |
| Ұшу негіздері | аэродинамика негіздері; |
| Радиотелефония | байланысты жүргізу қағидалары және радиоалмасу фразеологиясы. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 15-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы | 1) бортоператор куәлігінің иесіне қатысты қағидалар мен ережелер; 2) бортоператордың міндеттері бөлігінде азаматтық әуе кемелерін пайдалануды реттейтін қағидалар мен ережелер; |
| Әуе кемелері бойынша жалпы білімдер | 1) әуе кемелерінің жұмыс принциптері, пайдалану қағидалары және жабдығы; 2) тиісті әуе кемелерінің шектеулері; 3) өрт дабылы жүйелері және өртке қарсы жүйелер; 4) тиісті әуе кемелерінің жабдығын және жүйелерін пайдалану және ақаусыздығын тексеру; |
| Ұшу сипаттамалары, жоспарлау және жүктеме | салмақты жүктеудің және бөлудің әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларына және басқарылу сипаттамаларына әсері; |
| Адамның мүмкіндіктері | қауіп және қателіктер факторларын бақылау принциптерін қоса алғанда бортоператорға қатысты адамның мүмкіндіктері; |
| Пайдалану қағидалары | 1) техникалық қызмет көрсету принциптері, ұшу жарамдылығын қолдау қағидалары, дефектация, ұшу алдындағы тексерулер, отын құю және сыртқы қоректену көздерін қолдану кезінде сақтық шаралары; 2) қалыпты, ерекше және авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттер тәртібі; 3) жүк тасымалдарын және қауіпті жүктерді тасымалдауды пайдалану қағидалары; 4) кабиналардың бітемеленунен болатын оттегінің жетіспеушілігі, физиологиялық құбылыстар салдарларын білу қоса алғанда қауіпсіздікті және өміршеңдікті қаматамасыз ету бойынша талаптар және тәжірибе практика бойынша қаматамасыз ету қауіпсіздік және өміршеңдік; өз міндеттерін орындаумен байланысты авариялық жағдайда экипаждың басқа да мүшелерінің міндеттері мен функциялары; 5) құтқару желеткелерін, құтқару салдарын, авариялық басқыштарды (астаушалар), авариялық шығуларды пайдалану; 6) тасымалды өрт сөндіргіштер; оттегілік жабдық; 7) алғашқы жәрдем топтамалары; 8) авиациялық қауіпсіздік талаптары мен тәжірбесі; әуе кемесінің бортында жарылғыш қондырғыны іздестіру қағидалары; 9) табылған жарылғыш қондырғыларды орналастыру үшін әуе кемесінде барынша аз қауіпті орындарды білу; 10) заңсыз араласу актілерінің ең төменгі салдарларына азайту үшін экипаж қолданатын шаралар; 11) диверсияларды немесе заңсыз араласудың басқа да нысандарын болдырмау бойынша жүктерге, почтаға, жабдыққа, борттық қоректендіру қорларына қатысты шаралар. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 16-қосымша

| Атауы | Мазмұны | Мерзімділігі | Даярлау кезеңі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теориялық | Тренажерлық | Ұшу |
| Авариялық-құтқару дайындығы | Әуе кемесінің авариялық-құтқару жабдығы бойынша даярлау және авариялық көшіру рәсімдері жаттығуы | жылына 1 рет | + | + |  |
| Авиациялық қауіпсіздік | Авиациялық қауіпсіздік саласындағы даярлау | 3 жылда 1 рет | +/сынақ |  |  |
| Қауіпті жүктерді тасымалдау | Қауіпті жүктерді тасымалдау бойынша даярлау | 2 жылда 1 рет | +/емтихан |  |  |
| Ұшуды орындаудың қалыпты рәсімдерін және авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттерді орындау | Ұшуды орындаудың қалыпты рәсімдеріне және емтихан тапсыруды қоса алғанда, авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттерге және тексеруді қоса алғанда ұшу тренажерында жаттығуға даярлау | 7 айда 1 рет | +/емтихан | +/тексеру |  |
| Қалыпты рәсімдердің орындалуын тексеру | Әуе кемесінде қалыпты рәсімдердің орындалуын тексеру | жылына 1 рет |  |  | +/тексеру |
| Ерекше шарттардағы ұшуды орындау | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, ерекше шарттарда ұшуды орындауға даярлау | жылына 1 рет | +/емтихан |  |  |
| Ұшудың қиын жағдайларындағы және күрделенген шарттарындағы іс-әрекеттер | Тексеруді қоса алғанда, авариялық жағадайға жатпайтын барлық жүйелердің істен шығуы бойынша ұшу тренажерында жаттығу | 3 жылда 1 рет |  | +/тексеру |  |
| Әуе кемесін қиын кеңістік жағдайынан шығару бойынша даярлау | Әуе кемесін қиын кеңістік жағдайынан, кідіріс алдындағы режимдерден, құлау режимінен шығару бойынша теориялық даярлау және жаттығу | 3 жылда 1 рет | + | + |  |
| Желдің ығысуы шарттарында ұшуды орындау | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, желдің ығысуы шарттарында ұшуды орындауға даярлау және тексеруді қоса алғанда, ұшу тренажерында жаттығу | жылына 1 рет | +/емтихан | +/тексеру |  |
| Жердің жақындығы туралы ескерту жүйелері іске қосылған кезде маневрлер мен іс-әрекеттерді орындауға даярлау | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, жердің жақындығы туралы ескерту жүйелері іске қосылған кезде маневрлер мен іс-әрекеттерді орындауға теориялық даярлау және тексеруді қоса алғанда, ұшу тренажерында жаттығу | жылына 1 рет | +/емтихан | +/тексеру |  |
| БСПС соқтығысуды болдырмаудың борттық жүйесі | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, БСПС іске қосылған кезде маневрлер мен іс-әрекеттерді орындауға даярлау және тексеруді қоса алғанда, ұшу тренажерында жаттығу | жылына 1 рет | +/емтихан | +/тексеру |  |
| LOFT | Нақты ұшу бағдары бойынша жағдайдың сценарииі бойынша ұшу тренажерында жаттығу | жылына 1 рет |  | + |  |
| CRM әуе кемесі экипажы кабинасының ресурстарын басқару бойынша даярлау | Әуе кемесі экипажы кабинасының ресурстарын басқару бойынша теориялық даярлау және жаттығу | 3 жылда 1 рет | + | + |  |
| Әуе кемесі экипажы кабинасының ресурстарын басқаруды бағалау | Тренажерда және әуе кемесінде әуе кемесі экипажы кабинасының ресурстарын басқаруды бағалау | жылына 1 рет |  | + | + |
| Әуе кемесі және оның жүйелері | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, әуе кемесінің жүйелерін білу оның ұшу сипаттамаларын анықтау бойынша даярлау | жылына 1 рет | +/емтихан |  |  |
| Оң жақ пилот орындығынан КВС ұшуды орындау * | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, оң жақ пилот орындығынан КВС ұшуды орындауға даярлау және тексеруді қоса алғанда ұшу тренажерында немесе әуе кемелерінде жаттығу | жылына 1 рет | +/емтихан | +/тексеру | +/тексеру |
| ИКАО II/III санаты шарттарында қонуға кіру және қону | Емтихан тапсыруды қоса алғанда, ҰҚЖ көріну 400 м аз болған кезде ИКАО II/III санаты шарттарында қонуға кіруді және қонуды және ұшып көтерілуді орындауға даярлау | жылына 1 рет | +/емтихан | +/тексеру |  |
| Халықаралық ұшуды орындау үшін ұшу экипаждарының мүшелер КПК | МВЛ бойынша ұшуды орындауға даярлау | 3 жылда 1 рет | +/емтихан |  |  |

* Оң жақ пилот орындығынан КВС ұшуды орындау тренажерлық немесе ұшу даярлығы кезеңінде жүргізіледі.

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 17-қосымша

| Бортсеріктерді бастапқы даярлауға кіретін міндетті пәндердің ең төменгі тізбесі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Атауы | Қысқаша мазмұны | Білімдер деңгейі |
| 11. | Нормативтер | Ұлттық және халықаралық | 2 |
|  |  | Пайдаланушы | 3 |
| 22. | Бортсеріктің жұмысына қатысты авиация негіздері | Авиациялық терминология | 2 |
|  |  | Анықтамалық әдебиет | 3 |
|  |  | Ұшу теориясы | 2 |
|  |  | Әуе кемесінің негізгі бөлшектері | 1 |
|  |  | Сындарлы үстіңгі беттер (ластану) | 3 |
|  |  | ӘК үрлеу жүйесі | 2 |
|  |  | Салмағы және теңгерімі (ортадан тартқыш) | 1 |
|  |  | Метеорология/турбуленттілік | 1 |
|  |  | Әуе кемесінің байланыс жүйелері | 2 |
|  |  | Әуе қозғалысын басқару | 1 |
| 33. | Биіктік физиологиясы | Биіктіктің әсері | 4 |
|  |  | Гипоксия | 4 |
|  |  | ӘК оттегілік жүйелері және оларды пайдалану | 4 |
|  |  | Газды кеңейту | 4 |
|  |  | Салондағы қысымның түсуі | 4 |
|  |  | Декомпрессилық ауру | 4 |
| 4. | Стандартты жұмыс рәсімдері (SOP) | SOP философиясы, құрылымы және қолдану | 4 |
|  |  | Үйлестіру және экипажбен байланыс | 4 |
|  |  | Брифингтер, ұшу алдындағы / ұшудан кейінгі міндеттер | 4 |
|  |  | Пилоттар кабинасына рұқсат және пилоттық кабинаның стерилдігі | 4 |
|  |  | Жолаушыларды, қол жүгін қабылдау және орналастыру, ұшуда электрондық аппаратураны пайдалану | 4 |
|  |  | Ұшуда қауіпсіздікті қаматамасыз ету бойынша міндеттер / турбуленттілік | 4 |
|  |  | Жолаушылары бар бортта жанармай құю | 4 |
|  |  | Экипаж мүшесінің әрекетке қабілетсіздігі | 4 |
| 55. | Авиациялық қауіпсіздік | Лаңкестік. Қауіптің сипттамасын және дәрежесін талдау. Пилоттар кабинасының қауіпсіздігі. | 4 |
|  |  | Өзара іс-әрекет және экипаждағы байланыс | 4 |
|  |  | ӘК тексеру рәсімдері | 4 |
|  |  | Жарылғыш қондырғылар | 4 |
|  |  | Тәртіпсіз жолаушылар | 4 |
|  |  | ӘК басып алу, айдап кету | 4 |
| 66. | Қауіпті жүктерді тасымалдау | Жалпы тәсіл | 4 |
|  |  | Тасымалдау үшін тыйым салынған жүктер | 4 |
|  |  | Таңбалау | 4 |
|  |  | Декларацияланбаған қауіпті жүктер | 4 |
|  |  | Авариялық жағдайдағы іс-әрекеттер тәртібі | 4 |
| 77. | Биіктік разгерметизация | Экипажға және жолаушыларға әсер ету | 4 |
|  |  | Бітеме ашылған жағдайдағы іс-әрекеттер | 4 |
| 88. | Гигиена, авиациялық медицина және алғашқы жәрдемді көрсету | Тәуліктік ырғақ және десинхроноз | 4 |
|  |  | Жеке гигиена, екпелер | 4 |
|  |  | Жұқпалы аурулар | 4 |
|  |  | ӘК дезинфекциясы және дезинсекциясы | 4 |
|  |  | Жан сақтау іс-қимылдарын қоса алғанда, броттағы алғашқы дәрігерге дейінгі жәрдем | 4 |
|  |  | Жарақаттар | 4 |
|  |  | ӘК бортындағы өлім | 4 |
|  |  | ӘК бортында босану | 4 |
|  |  | Толтыруға арналған құжаттама | 4 |
|  |  | Борттық дәрі қобдишалары (құрамы және қолдану): алғашқы жәрдем дәрі қобдишасы және авариялық медициналық қор | 4 |
| 19. | Штаттан тыс және авариялық жағдайлардағы іс-әрекеттер тәртібі | ӘК бортындағы өрттер | 4 |
|  |  | Түтіндеу жағдайларындағы іс-әрекеттер | 4 |
|  |  | Құрғаққа/суға авариялық қонуға даярлау. Тірі қалу. | 4 |
|  |  | Құрғаққа/суға дайындалған көшіру | 4 |
|  |  | Құрғаққа/суға дайындалмаған көшіру | 4 |
|  |  | Шұғыл медициналық жағдайлар | 4 |
| 110. | ӘК түрін ескере отырып авариялық-құтқару рәсімдері | ӘК жүйелері және оның конфигурациялары | 4 |
|  |  | ӘК авариялық шығулар және оларды ашу | 4 |
|  |  | Авариялық-құтқару жабдығы | 4 |
|  |  | Авариялық кесте | 4 |
| 111. | Адам факторы(CRM) | Кіріспе курс | 2 |
|  |  | Пайдаланушы түрін ескере отырып, экипаж жұмысын оңтайландыру | 4 |
|  |  | ӘК түрін ескере отырып, экипаж жұмысын оңтайландыру | 4 |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 18-қосымша

| Бортсеріктерді қайта даярлауға кіретін міндетті пәндердің ең төменгі тізбесі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Атауы | Қысқаша мазмұны | Білімдер деңгейі |
| 11. | Әуе кемесінің конструкциясы және оның жүйелері | Бортсерік станциялары және қауіпсіздік белдіктері | 3 |
|  |  | Жолаушылар креслолары және қауіпсіздік белдіктері | 3 |
|  |  | Буфет-асүй бағандарының жүйелері | 4 |
|  |  | Әуе кемесінің байланыс жүйесі | 4 |
|  |  | ӘК жарықтандыру жүйесі | 4 |
|  |  | Оттегі жүйесі | 4 |
| 22. | ӘК түрін ескере отырып авариялық-құтқару рәсімдері | ӘК авариялық шығулары және оларды ашу | 4 |
|  |  | Авариялық люктер және оларды ашу | 4 |
|  |  | Авариялық-құтқару жабдығы | 4 |
|  |  | Авариялық кесте | 4 |
|  |  | ӘК нұсқаларының ерекшеліктері (егер бар болса) | 3 |
| 33. | Адам факторлары | ӘК түрін ескере отырып, экипаж жұмысын оңтайландыру | 4 |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 19-қосымша

| р/с № | Атауы | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 11. | Талаптар мен нормативтерге шолу | Жолаушылардың ұшу алдындағы нұсқауы |
|  |  | Буфет-асүй жабдығы |
|  |  | Салонда қол жүгін орналастыру |
|  |  | Электрондық аппаратураны пайдалану |
|  |  | Турбуленттілік |
|  |  | Рейстік құжаттама |
|  |  | Жолаушылары бар бортта жанармай құю |
|  |  | Жұмыс уақыты және демалыс уақыты бойынша шектеулер |
|  |  | Авиациялық оқиғалар мен жағдайлар туралы баяндама |
| 22. | Ұшу алдындағы брифингті өткізу | Авариялық кесте бойынша міндеттер |
|  |  | ӘК түрін, жабдықты, бағдарды және рейс түрін, жолаушылар санатын қоса алғанда әрекетке қабілетсіз жолаушыларға қызмет көрсетуге, зембілдегі науқастарды және нәрестелерді тасымалдауға ерекше екпін бере отырып, алдағы ұшу туралы ақпарат. |
| 33. | Экипаждағы өзара іс-әрекет | Тәртіп, міндеттер, субординация |
|  |  | Үйлестіру және экипажбен байланыс |
|  |  | Пилоттың әрекетке қабілетсіздігі |
|  |  | Пилоттар кабинасына рұқсат және пилоттық кабинаның стерилдігі |
|  |  | Ұшуда қауіпсіздікті қаматамасыз ету бойынша міндеттер / турбуленттілік |
|  |  | Жолаушылары бар бортта жанармай құю |
|  |  | Экипаж мүшесінің әрекетке қабілетсіздігі |
| 34. | Адам факторлары (CRM) | Аға бортсеріктер үшін экипаж жұмысын оңтайландыру |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 20-қосымша

| Экипаж мүшелерінің жұмысын оңтайландыру саласындағы кабиналық экипаждың мүшелерін даярлау (CRM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даярлау бөлшектері | CRM кіріспе курсы | Пайдаланушының түрін ескере отырып, даярлау | ӘК түрін ескере отырып даярлау | Біліктілікті қолдау | Аға бортсерікті даярлау |
| Авиациядағы адам факторлары. CRM негізгі принциптері және міндеттері. | Иә | - | - | - | Иә |
| Жұмысқа қабілеттілік және адамның мүмкіндіктерінің шегі |  |  |  |  |  |
| Жеке экипаж мүшесі ұстанымы тұрғысынан |  |  |  |  |  |
| Жеке психологиялық бағдарлану, адамның қателіктері, қарым-қатынас және мінез-құлық, өзін-өзі бағалау | Иә | - | - | Иә | - |
| Күйзеліс және күйзелісті басқару |  |  |  |  |  |
| Қажу және шаршау |  |  |  |  |  |
| Өз-өзіне сенімділік |  |  |  |  |  |
| Жағдайды меңгеру, ақпаратты қабылдау және өңдеу |  |  |  |  |  |

| ӘК бүкіл экипажының ұстанымы тұрғысынан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қателіктерді анықтау және алдын алу | - | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жағдайды бірлесіп меңгеру, ақпаратты жинау және өңдеу |  |  |  |  |  |
| Жұмыс жүктемесін бөлу |  |  |  |  |  |
| Тиімді өзара іс-әрекет және тағылымдамадан өтушілерді қоса алғанда, экипаждың барлық мүшелері арасындағы іс-әрекеттерді үйлестіру, мәдениеттегі айырмашылықтар. |  |  |  |  |  |
| Көшбасылық қабілеттер және басқару машықтары, синергия, шешім қабылдау, өкілеттіктерді беру |  |  |  |  |  |
| Жеке және топтық жауапкершілік, шешім қабылдау және іс-әрекеттер. |  |  |  |  |  |
| Жолаушылардың салмағын, күйзелісін анықтау және басқару, дауларды шешу, медициналық фактор |  |  |  |  |  |
| ӘК түрімен байланысты ерекшеліктер (тар-/кеңфюзеляжды ӘК, ұшу экипажының композициясы), экипаж құрамы және жолаушылардың саны |  | - |  |  |  |

| Пайдаланушының және ұйымның ұстанымы тұрғысынан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компанияның қауіпсіздік мәдениеті, рәсім стандарттары (SOP), ұйымдастыру факторлары, пайдаланушының түрімен байланысты факторлар. | - | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тиімді өзара іс-әрекет компанияның персоналымен және жерүсті қызметтерімен үйлесімділік |  |  |  |  |  |
| Ұшу қауіпсіздігімен байланысты оқиғалар мен жағдайлар туралы хабарлауға қатысу |  |  |  |  |  |
| Оқиғаларды зерделеу және әдістемелік талдау (ескертпені қараңыз) |  |  |  |  |  |
| Ескертпе: Егер пайдаланылатын кемелердің түрін ескере отырып, даярлау бағдарламасынан өту кезінде ӘК тиісті түріндегі авиациялық оқиға бойынша материалдар бар болса, компанияның қызмет саласы бойынша ұқсас жағдайларды қарастыру керек |  |  |  |  |  |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 21-қосымша

| Кәсіби даярлықты қолдау бағдарламасының аясына енетін міндетті пәндер тізімінің ең аз шамасы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/н | Даярлау элементтерінің атауы | Даярлықтың мерзімділігі |
| 31. | Ұшу орындалатын әр типтегі әуе кемесі мен оның жүйесінің конструкциясы | 12 ай |
| 32. | Ұшу орындалатын ӘК әр типі үшін апатты шығуы және олардың ашылуы | 12 ай |
| 33. | Ұшу орындалатын әр типі үшін апатты-құтқару жабдықтары және оларды пайдалану | 12 ай |
| 34. | Ұшу орындалатын әр типі үшін апаттық кесте | 12 ай |
| 35. | Ұшу орындалатын ӘК әр типі үшін нұсқаларының ерекшеліктері | 12 ай |
| 36. | Стандартты жұмыс процедуралары (SOP) | 24 ай |
| 37. | ӘК бортындағы өрт | 24 ай |
| 18. | Түтіндену жағдайындағы әрекеттер | 24 ай |
| 19. | Құрлыққа/суға апатты жағдайда қону даярлығы | 24 ай |
| 110. | Құрлыққа/суға эвакуациялау даярлығы | 24 ай |
| 111. | Даярланбаған құрлыққа/суға эвакуациялау | 24 ай |
| 112. | Кезек күттірметін медициналық жағдай | 24 ай |
| 113. | Биіктіктік разгерметизациялау | 24 ай |
| 114. | Қауіпті жүктерді тасымалдау | 24 ай |
| 115. | Экипаж жұмыстарын оңтайландыру | 36 ай |
| 116. | Гигиена, авиациялық медицина, алғашқы көмек | 36 ай |
| 117. | Авиациалық қауіпсіздік | 36 ай |
| 118. | Конструкциямен жаттығу: ұшу орындалатын әр типі үшін штаттық және штаттық емес жағдайда ӘК әр типінің ашылуы | 36 ай |
| 119. | Конструкциямен жаттығу: эвакуация процедурасы | 36 ай |
| 220. | Конструкциямен жаттығу: өрт сөндіру | 36 ай |
| 221. | Конструкциямен жаттығу: оттегі жүесін қолдану | 36 ай |
| 222. | Конструкциямен жаттығу: судағы даярлық | 36 ай |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 22-қосымша

| Зат модульдері | А немесе В1 ұшақ с: |  | А немесе В1 тікұшақ с: |  | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реактивті қозғалтқышпен (қозғалтқыштармен) | Піспектіқозғалтқышпен (қозғалтқыштармен) | Реактивті қозғалтқышпен (қозғалтқыштармен) | Піспектіқозғалтқышпен (қозғалтқыштармен) | Авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтар | Герметикалық емес ӘК , MTOM 2250 kg және одан төмен |
| 1 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X | X |
| 7A | X | X | X | X | X |  |
| 7B |  |  |  |  |  | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X |
| 9A | X | X | X | X | X |  |
| 9B |  |  |  |  |  | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X |
| 11A | X |  |  |  |  |  |
| 11B |  | X |  |  |  |  |
| 11C |  |  |  |  |  | X |
| 12 |  |  | X | X |  |  |
| 13 |  |  |  |  | X |  |
| 14 |  |  |  |  | X |  |
| 15 | X |  | X |  |  |  |
| 16 |  | X |  | X |  | X |
| 17A | X | X |  |  |  |  |
| 17B |  |  |  |  |  | X |

| № р/н | Модуль 1. Математика | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшін қолданылады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Арифметика Арифметикалық терминдер мен белгілер, көбейту және бөлу тәсілдері, бөлшек және ондық бөлшек, көбейткіштер мен көбейтулер, салмақ коэффициенті, бөлшектердің өлшемі және қайта конструкцияланулары, өзара қатынасы және пропорция, орта шама және пайыздар, аудандар мен көлемдер, шаршы және текше түбірлер | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Алгебра (а)қарапайым алгебралық сандардықосу, алу, көбейту және бөлу есептері, ілгешектерді пайдалану, қарапайым алгебра бөлшектері | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | (а) сызықты теңеулер мен олардың шешімдері; Бинарлық және қолданылатын басқа да сандар жүесі Біріктірілген теңеулер және бір белгісіз логарифмді екінші қатарлы теңеулер | - | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Геометрия (а)қарапайым геометриялық түзілімдер | - | 1 | 1 | 1 |
|  | (а) графикалық бейнелеулер, графиктердің табиғаты мен қолданысы, графикалық теңеулер/функциялар | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | (b) қарапайым тригонометрия, тригонометриялық қатынастар, кестелерді қолдану және тікбұрышты және полярлық координат. | - | 2 | 2 | 2 |
| № р/н | Модуль 2. Физика | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшін қолданылады |  |  |  |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Зат Заттың табиғаты: химиялық элементтер, атомдар құрылысы, молекулалар Химиялық қосындылар Жағдайы: қатты, сұйық, газ тәріздес Жағдайлар арасындағы өзгерістер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Механика | Төмен қара |  |  |  |
| 1) | Статика Күштер, сәттер және жұп күштер, тартылыс және серпінділік: тартылыс, сығу, қозғалту және бұрау; Ертінділердің, сұйықтықтардың және газдардың табиғаты мен қасиеттері; Сұйықтық ішіндегі қысым және жүзгіштік. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2) | Кинетика Сызық бойымен қозғалыс: түзу сызық бойымен қозғалу, үздіксіз екпінмен қозғалу (ауырлық күшіне байланысты қозғалыс); Айналу сәті: өзгеріссіз айнала қозғалу (ортадан тебу/ортаға тарту күштері) Мерзімдік қозғалыс: маятниктік қозғалыс; Қарапайым тербеліс теориясы, гармоник және резонанс; Бергіштік қатынас және күшпен ұту. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3) | Динамика (а) Масса; Күш, инерция, жұмыс, энергия (әлеуеттік, кинетикалық және жалпы энергия) (b) Сәт, сәтті сақтау; Импульс; Гироскоп принциптері; Ілу: ілудің табиғаты және салдары, коэффициенті(тербеліске кедергі) | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 |
| 4) | Сұйықтықтар динамикасы (а) Ауырлық орталығы және тығыздық (b) Жабысқақтық, сұйықтыққа кедергі, сипай өтудің әсері; Сұйықтықтың сығылымдылығына әсері; Статика, динамика жалпы қысым: Теорема Бернулли, Трубка Вентурри. | 2 1 | 2 2 | 2 1 | 2 1 |
| 3. | Термодинамика (а) Температура: термометрлер мен температуралық шкалалар: Цельсия, Фаренгейта және Кельвина; жылуды анықтау; (b) Жылу қасиеті, жылу спецификасы; Жылу беру: конвенция, сәулелену және жағдайы; Көлемдік кеңею; Термодинамиканың бірінші және екінші заңдары; Газдар: мүлтіксіз газдар заңы; спецификалық тұрақты шамаға жылыту және тұрақты қысым, газ ұлғайуының нәтижесі; Изотермикалық, адиабатикалық ұлғаю, қозғалтқыштар топтамасы, тұрақты шама қысымы және қысым, конденсаторлық және жылу сорғыштары; Еру және буға айналудың жасырын қызуы, термикалық энергия, жану жылуы. | 2 - | 2 2 | 2 2 | 2 1 |
| 4. | Оптика (жарық) Жарықтың табиғаты, жарықтың жылдамдығы; Тебісу және сыну заңдары, ұшақтың беткі қабатының шағылысуы, сферикалық айналардан шағылысу, сыну, линзамен; Оптикалық талшық. | - | 2 | 2 | - |
| 5. | Толқындар мен дыбыстың таралуы Толқындардың тербелісі: механикалық толқындар, толқындардың синусоидальдық тербелісі, интерференция феномені, тұратын толқындар; Дыбыс: дыбыстың жылдамдығы, дыбыстың генерациясы, интенсивтілік, биіктік және сапа Доплер эффекті . | - | 2 | 2 | - |
| № р/н | Модуль 3. Электротехника негіздері | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшін қолданылады |  |  |  |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Электрондар теориясы Электр қуаттандырғыштарының конструкциялары мен таралуы: атомдар, молекулалар, иондар, қосындылар шегінде; Өткізтердің, жартылай өткізгіштердің және диэлектриктердің молекулярлық конструкциядары. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Статистикалық электричество және өткізгіштігі Статистикалық электричество электр қуаттандырғыштарын тарату; Тартылудың және тебісудің электростатикалық толқындары; Қуаттандырғыш бірліктері, кулон заңы; Ертінділерде, сұйықтықтарда, газдарда және вакуумде электрдің өткізгіштігі. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Электрлік терминология Оларға әсер ететін төмендегідей терминдер, бірліктер және факторлар: әлеуеттерінің айырмасы, электрді қозғалтатын күш, кернеу, ток, кедергі, өткізгіштік, қуаттандырғыш, токтың стандартты ағысы, электрондардың ағысы. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Электрдің генерирленуі Электрді төмендегідей тәсілдермен өндіру: жарық, жылу, ілгектеу, қысым, химиялық реакция, магнетизммен және қозғалыс. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Тұрақты электр тогының қайнаркөздері Конструкция және базалық химиялық реакция: бастапқы гальваникалық элементтер, екінші гальваникалық элементтер, қорғасын-қышқылды гальваникалық элементтер, никель-кадмилік гальваникалық элементтер, басқа да сілтілік гальваникалық элементтер; Гальваникалық элементтер, кезекпен және параллель қосылған; Ішкі кедергі және оның батареяға әсері; Конструкция, материалдар және термобуды пайдалану; Фотогальваникалық элементтер. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Тұрақты ток тізбектері Ом заңы, Кирхгоффтың кернеу және ток заңы; Кедергіні, кернеуді және токты анықтау үшін қолданылатын жоғарыда айтылған заңдар, есептеулер; Қайнаркөздің ішкі қарсылығының мәні. | - | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Кедергілер/резисторлар (а) Температура: термометрлер мен температуралық шкалалар: Цельсия, Фаренгейт және Кельвин; жылуды анықтау; Кедергілер және әсер ететін факторлар; Дербес кедергілер; Резистор түсті коды, шамасы және рұқсат етілген шамасы, қолайлы шамасы, қуаттылық коэффициенті; Резисторлар, кезекпен және параллель қосылған; Кезекпен және параллель қосылған элементтердің жалпы кедергісінің және кезекпен комбинациясының есебі; Потенциометрлер мен реостаттарды пайдалануға беру және қолдану; Витстон көпірін пайдалануға беру; (b) Өткізгіштіктің оң және теріс коэффициенттері; Тұрақты кедергі, тұрақтылық, ену және шектеу, конструкциялау тәсілдері; Ауыспалы резисторлар, термисторлар, кедергіге тәуелді резисторлар; Потенциометрлер мен реостаттардың конструкциялары; Витстон көпірінің конструкциясы. | - - | 2 1 | 2 1 | 1 - |
| 8.. | Қуаты Қуаты, жұмыс және энергия (кинетикалық және әлеуеттік); Кедергінің әсерінен қуаттың сарқылуы; Қуаттылық формуласы; Қуаты, жұмыс және энергия нәтижелерінің есебі. | - | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Сауыты/конденсатор Конденсаторды пайдалану және жұмысы; Пластина сауытының ауданына әсер ететін факторлар; пластиналардың арақашықтығы, пластиналардың саны, диэлектрик және тұрақты диэлектрика, жұмыс жағдайындағы кернеу, кернеуді анықтау; Сауыттың типтері, конструкциялары және жұмысы; Конденсатордың түстік коды; Сауыты және кезекпен және параллельді кернеу тізбектерінің есебі ; Экспоненциальдық қуаттандырғыш және конденсатордың тұрақты уақыттағы разряды; Конденсаторларды тестілеу. | - | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Магнетизм (а) Магнетизм теориясы Магниттің қасиеті Жердің магниттік кеңістігіндегі ілініп тұрған магниттің әрекеті; Магниттеу және магниттен шығару; Магниттік экрандау; Магнит материалдарының түрлі типтері; Электромагниттердің конструкциясы мен жұмыс принциптері;Тогы бар өткізгіштің айналасындағы магнит кеңістігін анықтауда оң қол ережесі; (b) Магнитті қозғалтатын күштер, кеңістіктің кернеуі, магнит материалдары ағынының тығыздығы, өткізгіштік, гистерезис ілгегі, иагниттік қалдығы, магнит кедергісінің мәжбүрлік күші, қанықтыру нүктесі, вихр токтары; Магнитті пайдалану мен сақтау бойынша сақтандыру шаралары. | - - | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
| 11. | Индуктивтілік/индуктивтілік катушкасы Фарадей заңы; Магнит кеңістігінде қозғалып келе жатқан өткізгіштегі кедергіні анықтау әрекеті; Индуктивтілік принциптері; Индуцирленген кернеудің шамасына әсер ететін эффектер: магнит кеңістігінің кернеуі, ағыстың өлшем бірлігі, өткізгіштердің трансформациялану саны; Өзара Индуктивтілік; Бастапқы токтың жылдамдығының өзгеруі мен өзара индуктивтіліктің индуцирленген кернеуге әсері; Өзара индуктивтікке әсер ететін факторлар: катушкадағы орамдар саны, катушалардың физикалық көлемі, катушкалардың өткізгіштігі, катушкалардың бір-біріне қатысты орналасуы; Ленц заңы және полярлықты анықтау ережесі; Кері байланыс ЭДС, өзіндік индукция; Қанықтыру нүктесі; Индуктивтікті пайдалану принциптері. | - | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Тұрақты ток қозғалтқышының теориясы Қозғалтқыштар мен генераторлардың базалық теориясы; Тұрақты ток генераторларындағы компаненттердің конструкциялары мен мәні; Тұрақты ток генераторларында токтың өндірісі мен бағытына әсер ететін факторлар мен олардың қолданысы; Тұрақты ток қозғалтқыштарының шығыс қуатына, айналу сәтіне, жылдамдығы мен бағытына әсер ететін факторлар мен олардың қолданысы; Кезектескен, параллельді және біріктірілген орамды қозғалтқыштар; Стартер-генераторлардың конструкциясы. | - | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Ауыспалы токтың теориясы Толқынның синусоидальдық формасы: фаза, кезең, жиілік, топтама; Бірден, орташа, орташа шаршылы, бағытталған, бағытталған ток шамасына бағытталған және бұлардың кернеуге, токқа және қуатқа қатысты есептері; Үш жақты және шаршылы толқындар; Бір фазалық/үш фазалық ауыспалы токтың принциптері. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Резистивтік тізбектер (R), сыйымдылығы (С) және индуктивті (L) L,C және R тізбектерінде кезекпен, параллельді және кезектескен-параллельді қосылуларда кернеу мен токтың фазалық қатынасы; Толық кедергі, фазалық бұрыш, қуаттылық пен ток факторларының есептері; Шынайы, толық және реактивті қуаттың есебі. | - | 2 | 2 | 1 |
| 15. | Трансформаторлар Трансформаторларды құрастыру және олардың жұмыстарының принциптері; Трансформаторлардағы шығын және шығынды жою тәсілдері; Трансформаторлардың жүктемемен және жүктемесіз жұмыс істеуі; Қуаттылық трансформаторы, тиімді полярлықты маркілеу; Сызықтық және фазалық кернеу мен токтың есебі; Үш фазалық жүйе қуатының есебі; Бастапқы және екінші ток, кернеу, орамаға қатысы, тиімділік; Автотрансформаторлар. | - | 2 | 2 | 1 |
| 16. | Сүзгілер (фильтрлер) Төмендегідей сүзгілердің жұмыстары, қолданылуы және пайдаланылуы: қысқа жиілікте, жоғары жиілікте, диапазон жиілігі, тоқтатылу жиілігі. | - | 1 | 1 | - |
| 17. | Ауыспалы ток генераторы Ілгектің магнит кеңістігінде айналуы және одан туындаған толқын; Ауыспалы ток генераторларының конструкциясы мен айналып тұрған зікір мен айналып тұрған кеңістіктегі жұмысы; Бір-, екі-, үш фазалы генераторлар; Жұлдызшамен және үшбұрышпен қосылу және оларды қолдану; Тұрақты магнитті генераторлар. | - | 2 | 2 | 1 |
| 18. | Ауыспалы ток қозғалтқыштары АС синхронды және асинхронды бір-, екі-, үш фазалы генераторлардың конструкциясы, жұмыс принциптері және сипаттамалары; Жылдамдықты басқару тәсілдері және айналу бағыты; Айналмалы магниттік кеңістікті шығаруды тәсілдері: экранданған немесе бөлектенген полюстер. | - | 2 | 2 | 1 |

| № р/н | Модуль 4. Электроника негіздері | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшін қолдануға арналған |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Жартылай өткізгіштер | Төмен қараңыз |  |  |  |
| 1) | Диодтар (а) Диод символдары; Диод сипаттамалары мен қасиеттері; Басты сипаттамалар және басқарылатын кремный түзеткіштерін(тиристоров), жарық диодтарын, өткізілетін диод фотоларын, варисторларды, диод түзеткіштерін пайдалану; Диодтарды функциональдық тексеру. (b) P және N типіндегі материалдар: қоспалардың өткізгіштікке, қанықтылықтыққа және қанықтылық емеске әсері; Жартылай өткізгіштегі PN өткізгіш, орнынан жылжытпай-ақ әлеуетті PN өткізгіш арқылы дамыту, түзу және қарсы бағыттағы орнынан жылжыту жағдайы; Диодтың параметрлері: кернеуді қарсы бағыттау, ең көп тікелей ток, температура, жиілік, токтың азаюы, қуаттың кемуі; Тізбектегі диодтарды пайдалану мен жұмысы: бір жақты шектегіш, тұрақтандырғышжартылай периодтық және периодтық түзегіштер, диодтық көпір, кернеуді екі еселегіш және үштегіш; Келесі конструкциялардың жұмыс сипаттамасы мен мінездемесі: басқарылатын кремный түзеткіштері(тиристоров), сәуле шашатын диодтар, Шоттки диодтары, фото шығаратын диодтар, диод-варакторлар, варисторлар, диодов-тұрақтандырғыштар. | - - | 2 - | 2 2 | 1 1 |
| 2) | Транзисторлар (а) Транзисторлар символдары; Компоненттердің сипаттамасы және қосылу; Транзистордың сипаттамасы және оны қасиеті. (b) PNP және NPN транзисторларының конструкциясы және жұмысы; Коллекторлар мен эмиттер базасының конфигурациясы; Транзисторларды тексеру; Басқа типті транзисторлардың негізгі ұғымдары және оны пайдалану; Транзисторларды қолдану: (A, B, C) дәрежелі күшейткіштер; Қарапайым тізбектер, оның ішінде: жылжыту, шешім, қарсы байланыс және тұрақтандырғыш; Көп сатылы сызбаның принциптері: каскадты, екі тактілі, осцилляторлық, мультивибраторлық, триггерлық сызбалы. | - - | 1 - | 2 2 | 1 1 |
| 3) | Интегральдық сызбалар (а) Логистикалық сызбалар мен түзу тізбектерінің сипаттамалары және жұмыс принциптері / операциялық күшейткіштер; (b) Логистикалық сызбалар мен түзу тізбектерінің сипаттамалары және жұмыс принциптері; Сапа үшін қолданылатын операциялық күшейткіштерді пайдалануға беру мен олардың функциясы: интеграторды, дефференциаторды, кернеуді қайталағыш, компараторды; Қосылу тәсілімен күшейткішті пайдалану және каскадтары: резистивті-сауытты, индуктивті (трансформаторлық), индуктивті-резистивті (IR), тік; Оң және теріс кері байланыстың артықшылықтары мен кемшіліктері. | - - | 1 - | - 2 | 1 - |
| 2. | Баспа платаларының сұлбасы Баспа платалар сұлбаларының сипаттамасы мен қолданылуы. | - | 1 | 2 | - |
| 3. | Асқан механизмдер (а)Төмендегідей терминдердің түсініктері: ашық және жабық ілгектер жүйесі, кері байланыс, басылу, баламалы түрлендіргіш; Синхронизация жүйесі төмендегідей компоненттерінің жұмыс принциптері мен қолданылуы/олардың ерекшеліктері: түрлендіргіштер, дифференциалдар, бақылау және айналу сәті, трансформаторлар, индуктивтік және сыйымдылық таратушылар; (b) Төмендегідей терминдердің түсініктері: ашық және жабық ілгектер жүйесі, (с)басылу, асқан механизмдер, баламалы түрлендіргіштер, нөл, демпфирлеу, кері байланыс,сезінілмейтін аймақ; Синхронизация жүйесі төмендегідей компоненттерінің жұмыс принциптері мен қолданылуы: түрлендіргіштер, дифференциалдар, басқару және айналу сәті, ток(I) және кернеу(E) трансформаторлары, индуктивтік, сыйымдылық және синхрондық таратушылар; Сервоприводтар ақаулары, реверсирлеу және басылауды синхрондау, ілінісу. | - - | 1 - | - 2 | - - |

| № р/н | Модуль 5. Сандық техника/электроника құралдарының жүйесі | Аталған модуль А санаты, санат ішіндегі В1.1, В1.3, В1.2, В1.4 бөліктері және В2, В3 санаттары үшін қолданылады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |  |
|  |  | A | B1.1 B1.3 | B1.2 B1.4 | B2 | B3 |
| 1. | Аспаптар электроникасының жүйесі Пилоттар кабинасындағы электрондық аспаптар жабдықтары жүйесінің орналасуы және жобалануы. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2. | Сандық жүйе Сандық жүйе: екілік, сегіздік және он алтылық; Ондық және екілік, сегіздік және он алтылық және керісінше жүйелердің түрленуін көрсету. | - | 1 | - | 2 | - |
| 3. | Мәліметтердің түрленуі Баламалы және сандық мәліметтер; Баламалының сандыққа және сандықтың баламалыға түрленуін, кірістер мен шығыстарды, түрлі типтегі шектеулерді пайдалануға беру және қолдану. | - | 1 | - | 2 | - |
| 4. | Мәліметтер дөңгелегі Авиациялық жүйеге дөңгелек мәліметтерін пайдалану, оның ішінде ARINC білу және басқа сипаттамалар; Ұшақ желілері / Ethernet. | - | 2 | - | 2 | - |
| 5. | Қисынды сызбалар (а) Жалпы қисынды элементтерді, орналастыру кестелері мен сызбаларын анықтау; Авиациялық сызбаларда пайдаланылатын қолданыстар, принципті сызбалар; (b) Қисынды сызбалардың интерпретациясы. | - - | 2 - | - - | 2 2 | 1 - |
| 6. | Компьютердің базалық конструкциясы (а) Компьютерлік терминология (оның ішінде бит, байт, бағдарламалық қамту, аппараттық құралдар, процессор, IC, RAM, ROM, PROM сияқты түрлі есте сақтау конструкциялары); Компьютерлік технологиялар (авиациялық жүйеде қолданылады). (b) Компьютерге байланысты терминология; Шағын компьютердегі негізгі, оның ішінде дөңгелек жүйесіне байланысты компоненттердің жұмысы, орналасуы және өзара қатынасы. Жалғызілікті және көп мекенжайлы командалық сөздерден тұратын ақпарат; Мерзімдерге байланысты есте сақтау; Типтік есте сақтау конструкциясының жұмыстары; Түрлі мәліметтерді сақтау жүйесін пайдалану, оның артықшылықтары мен кемшіліктері. | 1 - | 2 - | - - | - 2 | - - |
| 7. | Шағын процессорлар Шағын процессордың орындайтын функциялары және жалпы жұмыстары; Шағын процессордың төмендегідей әрбір элементтерінің негізгі операциялары: басқару және өңдеу блогы, сағаттар, регистрлер, арифметико-қисынды конструкция. | - | - | - | 2 | - |
| 8. | Интегралды тізбе Кодтау және кодтан шығару конструкциясын пайдалану және қолдану; Кодтау конструкциясының функциясы; Интеграцияның орта, үлкен және аса үлкен дәрежесін қолдану. | - | - | - | 2 | - |
| 9. | Арналарды нығыздау Мультиплексорлар мен демультиплексорлардың қисынды сызбаларының жұмысы, қолдану және сәйкестендіру. | - | - | - | 2 | - |
| 10. | Оптикалық талшық Мәліметтерді талшықты-оптикалық электр сымдары бойынша таратудың артықшылықтары мен кемшіліктері; Дөңгелектердің оптика-талшықты мәліметтері; Оптикалық талшыққа қатысты терминдер; Шығыс соңы; Дәнекерлеушілер, басқару клеммалары, терминалдарды өшіру; Талшықты оптиканың авиациялық жүйеде қолданылуы. | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 11. | Электрондық дисплей Қазіргі ұшақтарда қолданылатын дисплей типтерінің, оның ішінде электронды-сәулелі түтіктердің, жарық шашатын диодтардың және сұйық кристаллды дисплейлердің жұмыс принциптері. | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Сезімтал электрлі конструкциялар Электрлі статистикалық разрядтарға сезімтал компоненттерді арнайы ауыстыру; Тәуекелдер мен болжамды шығындарды түсіну, қызметкерлердің антистатистикалық компоненттері мен конструкциясы. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Бағдарламалық қамту басқарылуын бақылау Бағдарламалық қамтудағы санкцияланбаған өзгертулерден шектеулер, ұшу жарамдылығының талаптары және апатты салдары болуы мүмкіндігін түсіну. | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Электромагнитті қоршаған орта Төмендегідей құбылыстардың электрондық жүйенің техникалық қызмет көрсету тәжірибесіне әсері: ЕМС – электрлі магниттік сыйымдылық EMI- электрлі магниттік әрекеттестік HIRF- поляны жоғары интенсивтікпен сәулелендіру Найзағай, найзағайдан қорғаныс | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15. | ӘК типтік электрондық/сандық жүйесі Ұшақтың типтік электрондық/сандық жүйесі және кіріктірілген бақылау жүйесінің онымен байланысты жабдықтары (BITE), мәселен: (а) тек B1 және B2 үшін: ACARS ARINC- байланыс, мекенжай және хабарлама тарату жүйесі EICAS- қозғалтқыштың индексауиясы және экипажды ескерту жүйесі FBW- ұшақты ұзақтан басқарудың электронды жүйесі FMS – ұшуды үйлестіру және ұйымдастыру жүйесі, IRS-тірек инерциальдық жүйесі; (б) В1, В2 және В3 үшін: ECAM- әуе кемесінің электронды орталықтандырылған мониторингі EFIS- аспаптар бойынша ұшудың электрондық жүйесі GPS- позициялаудың ғаламдық жүйесі TCAS- ауада соқтығысуды ескерту туралы хабарлама жүйесі Әуе кемесінің ықпалдастырылған модульдік авиациялық және радиоэлектрондық жабдығы Жолаушылар салона жүйесі Ақпараттық жүйе | - | 2 | 2 | 2 | 1 |

| № р/н | Модуль 6. Материалдар және компьютерлерді техникалық қамту | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттарына қолдануға арналған |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | ӘК материалдары– құрамына темірі бар (а) ӘС-да қолданылатын болаттың қоспаларының жалпы сипаттамалары, қасиеттері және анықтамалары; Болат қоспаларын ыстықтай өңдеу және пайдалану. (b) Құрамында темірі бар материалдарды беріктілікке, ажыратудағы беріктіліктің шегіне, беріктіліктің тозуына және соққыға төзімділігіне тестілеу. | 1 - | 2 1 | 1 1 | 2 1 |
| 2. | ӘК материалдары– құрамына темірі жоқ (с) ӘС-да қолданылатын құрамында темірі жоқ қоспаларының жалпы сипаттамалары, қасиеттері және анықтамалары; (а) Құрамында темірі жоқ материалдарды беріктілікке, ажыратудағы беріктіліктің шегіне, беріктіліктің тозуына және соққыға төзімділігіне тестілеу. | 1 - | 2 1 | 1 1 | 2 1 |
| 3. | ӘК материалдары – композитті және металл емес | См. ниже |  |  |  |
| 1) | Композитті және металл емес, ағаш пен матадан басқа (d) (а) ӘС-да қолданылатын композитті және металл емес, ағаш пен матадан басқа қоспаларының жалпы сипаттамалары, қасиеттері және анықтамалары; Тығыздаушы және дәнекерлеуші заттар; (а) Композитті және металл емес материалдардың ақауларын/бүлінгендерін анықтау; Композитті және металл емес материалдарды жөндеу. | 1 1 | 2 2 | 2 - | 2 2 |
| 2) | Ағаш конструкциялары Планердің ағаш конструкциясын конструкциялау тәсілі; Ұшақтарда пайдаланылатын ағаштар мен желімдердің сипаттамалары, қасиеттері және типтері; Ағаш конструкцияларды сақтау және техникалық қызметтер көрсету; Ағаштан және ағаш конструкцияларынан жасалған ағаш материалдары ақауларының типтері; Ағаш конструкцияларындағы ақауларды анықтау; Ағаш конструкцияларын жөндеу. | 1 | 2 | - | 2 |
| 3) | Мата жабындысы Ұшақтарда пайдаланылатын маталардың сипаттамалары, қасиеттері және типтері; Маталарды инспекциялау тәсілдері; Мата ақауларының типтері; Мата жабындыларын жөндеу. | 1 | 2 | - | 2 |
| 4. | Коррозия (а) Химиялық негіз Гальваникалық әсердің құрылуы, процесі, микробиологиялық, кернеу; (b) Коррозияның типтері және олардың анықтамалары; Коррозия себептері; Коррозияға сезімтал материалдардың типтері. | 1 2 | 1 3 | 1 2 | 1 2 |
| 5. | Бекіткіш | Төмен қараңыз |  |  |  |
| 1) | Бұрандалар бұрандасы Бұрандалар номенклатурасы; ӘК пайдаланылатын бұранда формалары, өлшемдері және бұранданың рұқсат етілген стандарттары; Бұранда бұрандаларын өлшеу. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Болттар, түйрегіштер, бұрандалар Болт типтері: ӘК пайдаланылатын болттардың ерекшелігі, анықтамасы және маркировкасы, халықаралық стандарттар; Гайкалар: өздігінен жабысатын, анкерлік, стандарт типіндегі; Бекітетін ұсақ бұрандалар: ӘК арналған; Түйреуіштер: типтері мен қолдану, түйреу және алып тастау; Өздігінен тесетін бұрандалар, сүймендер. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Контрящии конструкциялар Буат және серпелі шайба, стопорлық тіреу; кесілген болттар; байланған гайкалар, дәнекерлеуші сымдар, тек ажырату конструкциясы, кілттер, стопорлық сақина, шплинтталған пиндар. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | ӘК тойтарма шегелері Беріктік типтері және біржақты(бітеу) тойтармалар: спецификация және анықтама, ыстық өңдеу. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Құбырлар және дәнекерлеушілер (а) ӘК пайданылатын қатты және жұмсақ құбырлардың типтері, анықтамалары және оларды дәнекерлеушілер; (b) ӘК құбырларының гидравликалық, отындық, майлы, пневматикалық және әуе жүйелері бойынша стандартты дәнекерленуі. | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 2 2 |
| 7. | Серіппе Серіппелердің типтері, материалдары, сипаттары мен олардың қолданылуы. | - | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Мойынтіректер Мойынтіректердің қолданылуы, жүктеме, материалдар, конструкциясы; Мойынтіректердің типтері және олардың қолданылуы. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Трансмиссия Тарпалардың типтері және олардың қолданылуы; таратылатын сандар, тартпаны қозғалысқа түсіретін және қозғалуына әкелетін, тартпаны бағыттайтын тарату механизмдері жүйелерін төмендету және ұлғайту, жалғасу жүйесі. Белбеулер мен шкивтер, шынжырлар мен жұлдызшылар. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Басқару тростары Трос типтері; Дәнекерлеу ұшы, бұранданы тартылатын муфталар мен тепе-теңдікті қалыптастыратын конструкция. Трос жүйесінің шкивтері мен компоненттері; Боуден тростары; ӘК басқарудың бейімделгіш жүйесі. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Электр кабельдері және ажыратқыштар Кабельдердің типтері, конструкциялары және сипаттамалары; Жоғары кернеулер және коаксиальдық кабельдер; Қысымдау; Дәнекерлеушілердің, сүймендердің, ажыратқыштардың, муфтылардың, оқшаулағыштардың типтері, токтың мөлшері мен кернеуі, қиылысуы, анықтаушы кодтар. | 1 | 2 | 2 | 2 |

| № р/н | Модуль 7А. Техникалық қызмет көрсету тәжірибесі Бұл модуль В3 санатына қолданылмайды. В3 санат үшін тисінше заттың тақырыптары 7В модулінде анықталады. | Аталған модуль А, В1 және В2 санаттары үшін қолданылмайды. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B1 |  | B2 |  |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |  |
| 1. | ӘК сақтандыру және қауіпсіздік шаралары және цехтың (зертхана) Тәжірибе цехтерінде Аспаптардың күтімі, аспаптарды қадағалау, цех (зертхана) материалдарын пайдалану; Рұқсат етілген өлшемдер мен саңылаулар, біліктілік стандарттары. Аспаптардың калибровкасы (тексеру) және жабдықтар, калибровка (тексеру) стандарттары. | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 2. | Құралдар Жалпы қол құралдарының типтері; Жалпы күштік құралдарының типтері; Дәлме-дәл өлшеу құралдарын пайдалануға беру және қолдану; Майлау жабдықтары және тәсілдері. Жалпы электрлік тестілеу жабдықтарын пайдалануға беру, функциясы және қолдану. | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 3. | Ортақ тексеру жабдықтары А және ЖЭЖ Ортақ тексеру жабдықтары А және ЖЭЖ пайдалануға беру, функциясы және қолдану. | - |  | 2 |  | 3 |
| 4. | Суреттер, диаграммалар және инженерлік қамтамасыз етудің стандарттары Суреттер мен диаграммалар, олардың символдары, өлшемдері, саңылаулары және жобалануы; Атаудың бүйірін анықтау бойынша ақпарат; Көрсетілімге арналған шағын фильмдер, шағын фиштер мен компьютерлік әдістер; АҚШ Әуе көлігі ассоциациясы (АТА) Спецификация 100; Авиациялық және басқа да қолданылатын стандарттар, оның ішінде OSO, AN, MS, NAS және MIL. Принциптік және функциональдық сызбалар. | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 5. | Қондыру және саңылаулар Болтқа тесік жасауға арналған бұрғының өлшемі, қондыру дәрежесі. Қондыру мен саңылаулардың ортақ жүйесі; ӘК және қозғалтқыштар үшін қонулар мен саңылаулардың тізімі; Майысу, бұрау және тозуға арналған шектеулер; Білік, мойынтіректерді және басқа бөліктерін тексеруге арналған тәсілдер. | 1 |  | 2 |  | 1 |
| 6. | Электрлі өткізгіш қосқыштардың жүйесі (EWIS) Үзіліссіздік, оқшаулық және қосу техникасы және тестілеу; Қысқыш құралдарды қолдану: қол және гидравликалық; Қысқыш тораптарды тестілеу; Қосқыш штифтерді алып тастау және орналастыру; Коаксиальдық кабельдер: тестілеу және орналастыру кезінде сақтандыру шаралары; Сымдардың типтерін, оларды бағалау критериилерін зақымдану шегін анықтау. Сымдарды қорғау техникасы: кабельді жгуттеу және жгутке септесу, кабельді бекіту және сақтық қолтығының техникасы, оның ішінде жылу қабығын орнату, экрандау; EWIS орнату, инспектирлеу,жөндеу, техникалық жағдай және тазалық стандарттары. | 1 |  | 3 |  | 3 |
| 7. | Жаншып бекіту Жаншып бекіту қосындылары, жаншу кеңістігі және қадам; Жаншып бекітуге және тереңдетуге арналған конструкция; Жаншып бекіту қосындыларының нспекциясы. | 1 |  | 2 |  | - |
| 8. | Құбырлар мен шланглер Бүктелген және конусты/ӘК майқұйғыш тектес құбырлар; ӘК құбырларды мен шлангтерді инспекциялау және тестілеу; Құбырларды орнату және бекіту. | 1 |  | 2 |  | - |
| 9. | Серіппелер Серіппелерді инспекциялау және тестілеу. | 1 |  | 2 |  | - |
| 10. | Мойынтіректер Мойынтіректерді тестілеу, тазарту және инспекциялау; Мойынтіректерді майлау бойынша талаптар; Мойынтірек ақаулары және олардың себептері. | 1 |  | 2 |  | - |
| 11. | Трансмиссия Тартпаларды, люфтарды инспекциялау; Белбеулер мен шкивтерді, шынжырлар мен жұлдызшаларды инспекциялау; Бұрандаларды бұрауға арналған конструкцияларды, конструкциялар рычагтарын, білік арқылы берілетін тарту күшінің жүйесін инспекциялау. | 1 |  | 2 |  | - |
| 12. | Басқару тростары Фитинг ұштарын қысу; Басқару кабельдерін инспекциялау және тексеру; Боуденов тросы, ӘК басқарудың беймделгіш жүйесі. | 1 |  | 2 |  | - |
| 13. | Материалдарды өңдеу | См. ниже |  |  |  |  |
| 14. | Жапырақша металл Маркілеу және рұқсат етілген майыстыру есебі; Жапырақша металлмен жұмыс істеу, оның ішінде майыстыру және формалау; Жапырақша металл бойынша жұмысты инспекциялау. | - |  | 2 |  | - |
| 15. | Композитті және метал емес материалдар Майыстыру тәжірибесі; Қоршаған жағдай; Инспекциялау тәсілдері. | - |  | 2 |  | - |
| 16. | Қатты пісіргішпен дәнекерлеу, пісіру, пісіргішпен пісіру, қосу. (а) Пісіру тәсілдері, пісірілген қосындыларды инспектілеу. (b) Қатты пісірумен дәнекерлеу және пісіру тәсілдері; Қатты пісірумен дәнекерленген және пісірілген қосындыларды инспектілеу; Қиындыларды қосу және инспектілеу тәсілдері. | - - |  | 2 2 |  | 2 - |
| 17. | ӘК өлшеу және баланс (а) Ауырлық/тепе-теңдік орталығы шектеулерінің есебі: тиісті құжаттарды пайдалану; (b) ӘК өлшеуге дайындау; ӘК өлшеу. | - - |  | 2 2 |  | - - |
| 18. | ӘК тасымалдау және сақтау ӘК рулдау/тіркеуге алу және соған байланысты сақтық шаралары; ӘК көтергіште көтеру, колодкаларды орнату, соған байланысты сақтық шаралары және қауіпсіздік; ӘК сақтау шаралары; ӘК-ге отын құю/ ӘК-ден отынды төгу; ӘК-ге мұз қатуын жою/ӘК-нің мұздануының алдын алу; Электроэнергияның, гидравликаның және сығылған ауаның жер үстіндегі қайнаркөздері. ӘК сақтауға және пайдалануға беруге қоршаған ортаның әсері. | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 19. | Бөлшектеу, инспекциялау, жөндеу және жинау техникасы (а) Ақаулар типі және көзбен инспекциялау техникасы; Коррозияны жою, бағалау және қайталама қорғау; (b) Жалпы жөндеу тәсілдері конструкциялық жөндеу бойынша нұсқаулық; Ескіру, шаршау және коррозияны басқару бойынша бағдарлама; (с) Бояулар, радиографиялық, вихр токтары, ультрадауысты және борскопиялық тәсілдерді қоса айтқанда бұзылмайтын инспекциялар техникасы; (d) Бөлшектеу және іріктеу техникасы; (e) Бұзылған тұсты іздеу техникасы. | 2 - - 2 - |  | 3 2 2 2 2 |  | 3 - 1 2 2 |
| 20. | Қалыпты емес оқиғалар (а) Найзағай және жоғары радиациялық интенсивті кеңістіктен өткеннен кейін инспекциялау; (b) Жайсыз қону және турбуленттік жағдайында ұшу сияқты қалыпты емес оқиғалардан кейін инспекциялау. | 2 2 |  | 2 2 |  | 2 - |
| 21. | ӘК ТҚ процедуралары ӘК ТҚ жобалау; ӘК модификациялау бойынша процедуралар; ӘК қосу мен пайдалануға беру; ӘК ТҚ инспекциялау / Сапаны бақылау/ Сапа кепілі; ӘК ТҚ бойынша қосымша процедуралар; Шектеулі ресурсты компоненттерді бақылау. | 1 |  | 2 |  | 2 |

| № р/н | Модуль 7В. Техникалық қызмет көрсету тәжірибесі. Осы модульдің көлемі В3 санаттағы ұшақтардың технологиясын көрсетуі керек. | Аталған модуль В3 санатына қолдануға арналған. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | B3 |
| 1. | ӘК мен цехтарда (зертханалар) сақтандыру және қауіпсіздік шаралары Жұмыс тәжірибелерінің қауіпсіздік аспектілері, оның ішінде электрмен, газбен, әсіресе оттегімен, маймен және химиялық заттармен жұмыс істегенде. Сондай-ақ, өрт немесе бір немесе одан көп қауіп төндіретін басқа да апаттар кезінде еш кідірместен әрекет ету нұсқаулығы, оның ішінде өрт қауіпті агенттер жөнінде білу. | 3 |
| 2. | ӘК сақтандыру және қауіпсіздік шаралары және цехтың (зертхана) Тәжірибе цехтерінде Аспаптардың күтімі, аспаптарды қадағалау, цех (зертхана) материалдарын пайдалану; Рұқсат етілген өлшемдер мен саңылаулар, біліктілік стандарттары. Аспаптардың калибровкасы (тексеру) және жабдықтар, калибровка (тексеру) стандарттары. | 3 |
| 3. | Құралдар Жалпы қол құралдарының типтері; Жалпы күштік құралдарының типтері; Дәлме-дәл өлшеу құралдарын пайдалануға беру және қолдану; Майлау жабдықтары және тәсілдері. Жалпы электрлік тестілеу жабдықтарын пайдалануға беру, функциясы және қолдану. | 3 |
| 4. | Ортақ тексеру жабдықтары А және ЖЭЖ Ортақ тексеру жабдықтары А және ЖЭЖ пайдалануға беру, функциясы және қолдану. | - |
| 5. | Суреттер, диаграммалар және инженерлік қамтамасыз етудің стандарттары Суреттер мен диаграммалар, олардың символдары, өлшемдері, саңылаулары және жобалануы; Атаудың бүйірін анықтау бойынша ақпарат; Көрсетілімге арналған шағын фильмдер, шағын фиштер мен компьютерлік әдістер; АҚШ Әуе көлігі ассоциациясы (АТА) Спецификация 100; Авиациялық және басқа да қолданылатын стандарттар, оның ішінде OSO, AN, MS, NAS және MIL. Принциптік және функциональдық сызбалар. | 2 |
| 6. | Қондыру және саңылаулар Болтқа тесік жасауға арналған бұрғының өлшемі, қондыру дәрежесі. Қондыру мен саңылаулардың ортақ жүйесі; ӘК және қозғалтқыштар үшін қонулар мен саңылаулардың тізімі; Майысу, бұрау және тозуға арналған шектеулер; Білік, мойынтіректерді және басқа бөліктерін тексеруге арналған тәсілдер. | 2 |
| 7. | Электрлі өткізгіш қосқыштардың жүйесі (EWIS) Үзіліссіздік, оқшаулық және қосу техникасы және тестілеу; Қысқыш құралдарды қолдану: қол және гидравликалық; Қысқыш тораптарды тестілеу; Қосқыш штифтерді алып тастау және орналастыру; Коаксиальдық кабельдер: тестілеу және орналастыру кезінде сақтандыру шаралары; Сымдардың типтерін, оларды бағалау критериилерін зақымдану шегін анықтау. Сымдарды қорғау техникасы: кабельді жгуттеу және жгутке септесу, кабельді бекіту және сақтық қолтығының техникасы, оның ішінде жылу қабығын орнату, экрандау; EWIS орнату, инспектирлеу,жөндеу, техникалық жағдай және тазалық стандарттары. | 2 |
| 8. | Жаншып бекіту Жаншып бекіту қосындылары, жаншу кеңістігі және қадам; Жаншып бекітуге және тереңдетуге арналған конструкция; Жаншып бекіту қосындыларының нспекциясы. | 2 |
| 9. | Құбырлар мен шланглер Бүктелген және конусты/ӘК майқұйғыш тектес құбырлар; ӘК құбырларды мен шлангтерді инспекциялау және тестілеу; Құбырларды орнату және бекіту. | 2 |
| 10. | Серіппелер Серіппелерді инспекциялау және тестілеу. | 1 |
| 11. | Мойынтіректер Мойынтіректерді тестілеу, тазарту және инспекциялау; Мойынтіректерді майлау бойынша талаптар; Мойынтірек ақаулары және олардың себептері. | 2 |
| 12. | Трансмиссия Тартпаларды, люфтарды инспекциялау; Белбеулер мен шкивтерді, шынжырлар мен жұлдызшаларды инспекциялау; Бұрандаларды бұрауға арналған конструкцияларды, конструкциялар рычагтарын, білік арқылы берілетін тарту күшінің жүйесін инспекциялау. | 2 |
| 13. | Басқару тростары Фитинг ұштарын қысу; Басқару кабельдерін инспекциялау және тексеру; Боуденов тросы, ӘК басқарудың беймделгіш жүйесі. | 2 |
| 14. | Материалдарды өңдеу | Төмен қараңыз |
| 1) 2) | Жапырақша металл Маркілеу және рұқсат етілген майыстыру есебі; Жапырақша металлмен жұмыс істеу, оның ішінде майыстыру және формалау; Жапырақша металл бойынша жұмысты инспекциялау. | 2 2 |
| 15. | Композитті және метал емес материалдар Майыстыру тәжірибесі; Қоршаған жағдай; Инспекциялау тәсілдері. | 2 2 |
| 16. | Қатты пісіргішпен дәнекерлеу, пісіру, пісіргішпен пісіру, қосу. (c) Пісіру тәсілдері, пісірілген қосындыларды инспектілеу. (d) Қатты пісірумен дәнекерлеу және пісіру тәсілдері; Қатты пісірумен дәнекерленген және пісірілген қосындыларды инспектілеу; Қиындыларды қосу және инспектілеу тәсілдері. | 2 2 |
| 17. | ӘК өлшеу және баланс (c) Ауырлық/тепе-теңдік орталығы шектеулерінің есебі: тиісті құжаттарды пайдалану; (d) ӘК өлшеуге дайындау; ӘК өлшеу. | 2 |
| 18. | Бөлшектеу, инспекциялау, жөндеу және жинау техникасы (f) Ақаулар типі және көзбен инспекциялау техникасы; Коррозияны жою, бағалау және қайталама қорғау; (g) Жалпы жөндеу тәсілдері конструкциялық жөндеу бойынша нұсқаулық; Ескіру, шаршау және коррозияны басқару бойынша бағдарлама; (h) Бояулар, радиографиялық, вихр токтары, ультрадауысты және борскопиялық тәсілдерді қоса айтқанда бұзылмайтын инспекциялар техникасы; (i) Бөлшектеу және іріктеу техникасы; (j) Бұзылған тұсты іздеу техникасы. | 3 2 2 2 2 |
| 19. | Қалыпты емес оқиғалар (c) Найзағай және жоғары радиациялық интенсивті кеңістіктен өткеннен кейін инспекциялау; (d) Жайсыз қону және турбуленттік жағдайында ұшу сияқты қалыпты емес оқиғалардан кейін инспекциялау. | 2 2 |
| 20. | ӘК ТҚ процедуралары ӘК ТҚ жобалау; ӘК модификациялау бойынша процедуралар; ӘК қосу мен пайдалануға беру; ӘК ТҚ инспекциялау / Сапаны бақылау/ Сапа кепілі; ӘК ТҚ бойынша қосымша процедуралар; Шектеулі ресурсты компоненттерді бақылау. | 2 |

| № р/н | Модуль 8. Базалық аэродинамика | Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттарына қолдануға арналған. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Атмосфера физикасы Халықаралық стандартты атмосфера (ISA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Аэродинамика Дене айналасындағы ауа ағысы; Шекаралық қабат, ламинарлық және турбуленттік ағыс, еркін ағыс, байланған ағыс, ағыстың жоғары және төмен еңкеюі, вихрь, тоқырау құбылысы; Терминдер: қисықтық, хорда, орташа аэродинамикалық хорда, профильді (сорғыштық кедергі), индуктивті кедергі, қысым орталығы, шабуылдау бұрышы, ағыс тасқыны және оның шығуы, дене ұзындығының ең көп қалыңдық шамасына қатыстылығы, қанат формасы және геометриялық өлшемдердің қатысы. Тартпа күші, салмағы, аэродинамикалық тепе-теңдік; Көтергіш күшті жасау және кедергі, шабуылдау бұрышы, көтергіш күштің коэффициенті, кедергі коэффициенті, полярлық қисық, құлдырау. Аэродинамикалық қабаттың ластануы, оның ішінде мұз, қар, балдыр. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Ұшу теориясы Көтергіш күштің, ауырлық күшінің тартпа күшінің және қарсы беттен тұратын кедергінің қатынастары; Сырғанау коэффициенттері; Ұшудың тұрақты жағдайы, пайдалану сапасы; Шұғыл бұрылу теориясы; Жүктеме факторының әсері: құлдырау, ұшу кезінде қауіпсіздікке арналған режимдер диапазоны және конструкциялық шектеулер; Көтергіштікті арттыру. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Динамика және ұшуды тұрақтандыру Ұзын бойына, көлденең және курстық тұрақтандырушы (белсенді және белсенде емес) . | 1 | 2 | 2 | 1 |

| № р/н | Модуль 9А. Адам факторы Бұл модуль В3 санаты үшін қолданылмайды. В3 санаты үшін тиісінше заттың тақырыбы 9В модулінде көрсетілген | Аталған модуль А, В1 және В2 санаттарына қолдануға арналған. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 |
| 1. | Жалпы Адам факторын қарастыруды қабылдау қажеттілігі; Адам факторына/адам кемшілігіне қатысты кикілжіңдер; Мерфи заңы. | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Адамдардың атқаруы және шектеулер Көру; Есту; Ақпараттарды өңдеу; Назар аудару және сезіну; Есте сақтау; Жабық кеңістіктен қорқушылық(клаустрофобия) және материалдық таңдау. | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Әлеуметтік физиология Жауапкершілік: жеке және топтық; Мотивті және мотивсіз; Өз айналасындағы мүшелер тарапынан қытаушылық; Мәдениет мәселелері; Ұжыммен жұмыс істеу; Басқару, бақылау және көшбасшылық. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Атқаруға әсер ететін факторлар Қабілет/денсаулық; Күйзеліс: тұрмыста және жұмыста; Уақыттың қысуы және орындау мерзімі; Жұмыс жүктемесі: шамадан тыс жүктеме және жүктеменің жетіспеушілігі; Ұйқы және шаршағандық, ауыспалы жұмыс; Алкоголь, ем, дәріні шамадан тыс қабылдау. | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Физикалық қоршаған орта Шу және ащы иістер; Жарықтандыру; Климат және температура; Қозғалыс және тербеліс; Жұмыстағы қоршаған орта. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Міндеттер Дене жұмысы; Қайталама тапсырмалар; Көзше тексеру; Кешенді жүйе. | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Байланыс Команда ішінде және командалар арасында; Жұмысты және жазбаларды тіркеу; Мерзімінде атқару, атқару мерзімі; Ақпаратты тарату. | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Адамдардың қателігі Қателер мен теориялар модельдері; ӘК техникалық қызмет көрсету кезіндегі қателер типтері; Қатенің салдары (мәселен, апаттар); Қателерді басқару және оны болдырмау. | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Жұмыс орнындағы қауіпсіздік Қауіпті сезіну және одан қашу; Ойламаған жағдайдағы әрекеттер. | 1 | 2 | 2 |

| № р/н | Модуль 9В. Адам факторы Осы модульдің көлемі В3 лицензияларының иелері үшін ӘК ТҚ неғұрлым аз қажеттілігін көрсетуі тиіс. | Аталған модуль В3 санатына қолдануға арналған |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | B3 |
| 1. | Жалпы Адам факторын қарастыруды қабылдау қажеттілігі; Адам факторына/адам кемшілігіне қатысты кикілжіңдер; Мерфи заңы. | 2 |
| 2. | Адамдардың атқаруы және шектеулер Көру; Есту; Ақпараттарды өңдеу; Назар аудару және сезіну; Есте сақтау; Жабық кеңістіктен қорқушылық (клаустрофобия) және материалдық таңдау. | 2 |
| 3. | Әлеуметтік физиология Жауапкершілік: жеке және топтық; Мотивті және мотивсіз; Өз айналасындағы мүшелер тарапынан қытаушылық; Мәдениет мәселелері; Ұжыммен жұмыс істеу; Басқару, бақылау және көшбасшылық. | 1 |
| 4. | Атқаруға әсер ететін факторлар Қабілет/денсаулық; Күйзеліс: тұрмыста және жұмыста; Уақыттың қысуы және орындау мерзімі; Жұмыс жүктемесі: шамадан тыс жүктеме және жүктеменің жетіспеушілігі; Ұйқы және шаршағандық, ауыспалы жұмыс; Алкоголь, ем, дәріні шамадан тыс қабылдау. | 2 |
| 5. | Физикалық қоршаған орта Шу және ащы иістер; Жарықтандыру; Климат және температура; Қозғалыс және тербеліс; Жұмыстағы қоршаған орта. | 1 |
| 6. | Міндеттер Дене жұмысы; Қайталама тапсырмалар; Көзше тексеру; Кешенді жүйе. | 1 |
| 7. | Байланыс Команда ішінде және командалар арасында; Жұмысты және жазбаларды тіркеу; Мерзімінде атқару, атқару мерзімі; Ақпаратты тарату. | 2 |
| 8. | Адамдардың қателігі Қателер мен теориялар модельдері; ӘК техникалық қызмет көрсету кезіндегі қателер типтері; Қатенің салдары (мәселен, апаттар); Қателерді басқару және оны болдырмау. | 2 |
| 9. | Жұмыс орнындағы қауіпсіздік Қауіпті сезіну және одан қашу; Ойламаған жағдайдағы әрекеттер. | 2 |

| № р/н | Модуль 10. Авиациялық заң | Аталған модуль А, В1, В2 и В3 санаттарына қолдануға арналған. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B3 |
| 1. | Басқару конструкциясы Халықаралық азаматтық авиация ұйымының рөлі (ИКАО); Еуроодақ атқарушы органының рөлі – Еуропа комиссиясы; Авиациялық қауіпсіздік бойынша Еуропа агенттігінің рөлі (EASA); Еуроодақ мүшелері мемлекеттерінің және олардың ұлттық авиациялық биліктерінің рөлі; No 216/2008 Қаулысы (ЕО) және оның орындалуын қамтамасыз ететін Қаулылар No 1702/2003 және (EC) No 2042/2003 (ЕО); Түрлі қосымшалар арасындағы қатынастар: Annexes (Parts), мәселен Part-21, Part-M, Part-145, Part-66, Part-147 and EU-OPS. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Сертификаттайтын қызмет – техникалық қызмет көрсету Part-66 егжей-тегжейлі түсіну. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | ӘК ТҚ бойынша ұйымның мақылдауы Part-145 пен Part-M Subpart F егжей-тегжейлі түсіну. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Ұшуды пайдалану EU-OPS жалпы түсіну. Эксплуатанттың сертификаты; Эксплуатанттың жауапкершілігі, әсіресе ӘК ұшу жарамдылығы мен техникалық қызмет көрсету қатынастарына қатысты; ӘК техникалық қызмет көрсету бағдарламасы; MEL/CDL; ӘК бортында болатын құжаттар; ӘК-гі жазбалар (маркілеу). | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | ӘК сертификациялау, бөлімдер мен конструкциялар (a)Жалпы Part 21 және EASA-ның CS-23, 25, 27, 29 сияқты сертификат ерекшелігін жалпы түсіну. (b) Құжаттау Ұшу жарамдылығының сертификаты, Ұшу жарамдылығын шектеу сертификаты және ұшуға рұқсат беру; Тіркеу сертификаты; Шуыл бойынша сертификаты; ӘК салмағы мәліметтері; Радиостанцияға лицензия және мақұлдау. | - - | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| 6. | Ұшу жарамдылығына қолдау көрсету Ұшу жарамдылығына қатысты Part-21 ережелерін егжей-тегжейлі түсіну. Part-M егжей-тегжейлі түсіну.. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Қолданылатын ұлттық және халықаралық талаптар (егер Еуроодақтың талабымен өзгертілмесе) (a) ӘК ТҚ бағдарламасы, ТҚ тексеру және инспекция; Ұшу жарамдылығының директивасы; Сервистік бюллетендер, өндірушіге қызмет көрсету бойынша ақпарат; Модификация және жөндеу; ӘК ТҚ бойынша құжаттар: техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулық, конструкциялық жөндеу бойынша нұсқаулық, қосалқы бөлшектер каталогы және т.б. Тек А және B2 санатты үміткерлер үшін: ӘК ұшуына рұқсат беретін жабдықтардың ең аз шамасының үлгілік тізімі (MMEL), ӘК ұшуына рұқсат беретін жабдықтардың ең аз шамасының тізімі (MEL), ӘК ұшуының алдында тыйым салулар тізімі (DDL); (b) ӘК ұшу жарамдылығына қолдау көрсету; Жабдықтардың ең аз шамасы бойынша талаптар – ұшырылулар; В1 және В2 санатты үміткерлер үшін: ETOPS, ӘК ТҚ және ӘК ұшырылуы бойынша талаптар; ӘК кез-келген ауа райында пайдалану, Пайдаланудың 2/3 санаты. | 1 - | 2 1 | 2 1 | 2 1 |

| № р/н | Модуль11А. Турбиндік қозғалтқыштары бер ұшақтар – аэродинамикасы, конструкциясы және жүйесі | - Аталған модуль А1 и В1.1 санаттарына қолдануға арналған. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Деңгей /Level |  |
|  |  | А1 | В1.1 |
| 1. | Ұшу теориясы | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Ұшақтың аэродинамикасы және басқару органдары Пайдалану және әсер ету: - кренмен басқару: элерондар мен спойлерлер; - тангажбен басқару: биіктік рулі, тұрақтандырғыш, тұрақтандырғыш еңісінің өзгеруі және «үйрек» сызбасындағы әуе кемесі; - курсты басқару, бағыттау рөлінің шектеулері; Элевондар, радеваторлар арқылы басқару; Көтергіш күшті, саңылауды, қанатасты, қанатүсті, флаперондарды ұлғайту конструкциясы; Тежеу шақыратын конструкция: спойлерлер, тежегіш қалқаншалар, ауамен тежегіш; Қанаттың аэродинамикалық ескектерінің, ара тәріздес алдыңғы кромоктың әсері; Вихр генераторының, сына тәріздес конструкцияның көмегімен ағыстың үзілуінің алдын алу немесе қанаттың алдыңғы кромкасын механизациялауды шекаралық қабатымен басқарудың әсері; Триммерлер жұмысы және әсері, тепе-теңдік және антибаланс (алдын алу) триммерлері, серво-триммерлер, серіппелі триммерлер, салмақтың тепе-теңдігі, еңіс қабаттарды басқару, аэродинамикалық тепе-теңдік панельдері. | 1 | 2 |
| 2) | Жоғары жылдамдықта ұшу Дыбыс жылдамдығы, дыбысқа дейінгі ұшу, дыбыс айналасындағы ұшу, дыбыстан жылдам ұшу; Маха саны, қиындықты Маха саны, соққының сығылуы, толқын соққысы, аэродинамикалық ысу, аудан ережелері; ӘК жоғары жылдамдығында бағыттайтын аппараттардың кіреберісіндегі ауа ағысына әсер ететін факторлар; Жебе тәріздес қанаттың Маха санына әсері. | 1 | 2 |
| 2. | Планер құрылымы – жалпы тұжырымдама (a) Тұжырымдамалық беріктікке қатысты ұшу жарамдылығының талабы; Тұжырымдамалық классификация, бірінші, екінші және үшінші; Істен шыққан кездегі қауіпсіздік, өмір қауіпсіздігі, бұзылуларға төзгіштік тұжырымдамасы; Аймақ және орналасу жерлері бойынша анықтау жүйесі; Кернеу, ақау, иілу, сығылу, қозғалу, бұралу, созылу, сақина кернеуі, шаршаңқылық; Желдетумен және дренажбен қамтамасыз ету; Қондырғы жүйесімен қамтамасыз ету; Найзағайдан қорғанысты қамтамасыз ету; ӘК металлизациялау. (b) Құрастыру тәсілі: фюзеляж жабындыларын күшейту, қаңқа, стрингерлер, лонжерондар, аралық қабырғалар, рамалар, екілендіргіштер, тіреулер, тартқыштар, белағаштар, жабындылар, армирлеу, жабу тәсілдері, коррозияға қарсы қорғаныс, қанат, қанат және қозғалтқыш бекітулері; Конструкцияны құрастыру техникасы: тойтарма шегемен, болтпен, дәнекерлеумен; Үстіңгі қабатты хромдау, анодирлеу, бояу тәсілдерімен қорғау; Үстіңгі қабатты тазарту; Планердің симметриясы: реттеу тәсілдері және симметрияны тексеру. | 2 1 | 2 2 |
| 3. | Планер-ұшақтың құрылымы | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Фюзеляж (АТА 52/53/56) Конструкция және герметизацияны жылылау; Қанатты қосу, тұрақтандырғыш, пилон және дөңгелектер; Орындықтарды орнату және қолжүкті жүктеу жүйесі; Есіктер және апатты шығу: конструкция, пайдалану және қауіпсіздік конструкциясы; Конструкция және терезелерді орнату. | 1 | 2 |
| 2) | Қанат (АТА 57) Конструкция; Отынды құю; Дөңгелектерді бекіту, қабаттардың көтерілуін/тежеуін басқару пилондары. | 1 | 2 |
| 3) | Тұрақтандырғыштар (АТА 55) Конструкция; Қабаттарды басқарушыларды бекіту. | 1 | 2 |
| 4) | Басқару органдарының беті (АТА 55/57) Конструкция және бекіту; Балансировка – масса және аэродинамикалық. | 1 | 2 |
| 5) | Гондолдар мен пилондар (АТА 54) Гондолдар мен пилондар: - Конструкция; - Өртке қарсы аралық қабырғалар; - Қозғалтқыш ілгектерінің торабы. | 1 | 2 |
| 4. | Ауаның кондиционирленуі және үрлеу (АТА 21) | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Ауаның қайнаркөзі Ауаның қайнаркөзі, оның ішінде қозғалтқыштан алу жүйесі, ӘКҚ және жердегі қайнаркөздер. | 1 | 2 |
| 2) | Ауаның кондиционирленуі Ауаның кондиционирленуі жүйесі; Турбомұздатқыштар мен құрғатқыштар; Бөлу жүйесі; Ағыстарды, температураны және дымқылдануды басқару жүйесі. | 1 | 3 |
| 3) | Үрлеу Үрлеу жүйесі; Басқару және индикация, оның ішінде басқару клапандары және қауіпсіздік; Кабинадағы қысымды реттегіш. | 1 | 3 |
| 4) | Хабарлау және қауіпсіздік конструкциясы Қоғаныс және хабарлау конструкциясы | 1 | 3 |
| 5. | Радиоэлектрондық және аспаптық жабдықтар жүйесі | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Аспаптық жабдықтар жүйесі (АТА 31) Статистикалық қысымды тұтынушылар: биіктік өлшегіш, әуе жылдамдығының индикаторлары, тіктеп ұшу жылдамдығының индикаторлары. Гироскоптар: авиакөкжиектер, жағдай командалары, жағдайды көрсеткіштер, көлденең жағдай индикаторлары, бұрылу және сырғанау индикаторлары, шұғыл бұрылуды үйлестіргіш. Компастар: тікелей санау, алыстан санау; Шабуылдау бұрышының индикациясы, құлдырау туралы ескерту жүйесі; Пилот кабинасын шынылау; ӘК басқа жүйелерін индикациялау. | 1 | 2 |
| 2) | Радиоэлектрондық жабдықтар жүйесі Жүйенің орналасу және пайдалану негіздері: Автопилот (АТА 22) Байланыс (АТА 23) Навигациялық жүйе(АТА 34) | 1 | 1 |
| 6. | Электрмен жабдықтау(АТА24) Батареяларды орнату және пайдалану; Тұрақты токты генерирлендіру; Ауыспалы токты генерирлендіру; Электрмен жабдықтаудың апаттық көздері; Кернеуді реттеу; Қуатты бөлу; Инверторлар, трансформаторлар, түзеткіштер; Электр тізбектерінің қорғанысы; Сыртқы/жерүсті қайнаркөздері. | 1 | 3 |
| 7. | Жабдықтар және өңдеу (АТА25) (a) Апатты-құтқару жабдықтарына қойылатын талаптар; Орындықтар, қауіпсіздік белбеулері және байланатын белбеулер. (b) Жолаушылар салонын жобалау; Жабдықтарды жобалау; Жолаушылар салонына өңдеу жүргізу; Жолаушылар салонында жолаушылардың көңілін көтеретін жабдықтар; Асхананы орналастыру; Тиеу-түсіру жұмыстары және сақтандырғыш жабдықтар; Траптар. | 2 1 | 2 1 |
| 8. | Өрттен қорғану (АТА26) (a) Өрт пен түтінді анықтау және ескерту жүйесі; Өрт қарсы жүйе; Тест жүйесі; (b) Қозғалмалы өрт сөндіргіштер. | 1 1 | 3 1 |
| 9. | Басқару органдары (АТА27) Бастапқы басқару: элерондар, биіктік рөлдері, бағыттау рөлдері, спойлерлер; Триммероммен басқару; Рөл үстіндегі жүктемемен басқару, Көтергіш күшті арттыру құрылғысы; Көтергіш күшті төмендеткіш, ауамен тежегіш; Жүйені пайдалану: ұшақты басқарудың басқару, гидравликалық, пневматикалық, электрлік, электронды ұзақтан басқару жүйесі; Ұшу жүктемелері; іздеу демпфері; Маха санының триммері, бағыттау рөлінің шектегіші, рөлді бекіту жүйесі; Балансировка мен монтаж; Құлдыраудан қорғаныс /ескерту жүйесі. | 1 | 3 |
| 10. | Отындық жүйе (АТА28) Жүйенің орналасуы; Отын бактары; Жабдықтау жүйесі; Апаттық төгу, желдету және дренаж; Отын бактарын сақиналау және отын сору; Индикация және ескерту; Отынды үстемелеп құю және төгу; Отынның көлбеу балансының жүйесі. | 1 | 3 |
| 11. | Гидравликалық қайнаркөз(АТА29) Жүйенің орналасуы; Гидравликалық сұйықтықтар; Гидравликалық сауыттар мен аккумуляторлар; Қысым туғызу: электрлік, механикалық, пневматикалық; Апатты қысым туғызу; Фильтрлер; Қысымға бақылау жасау; Қуаттарды бөлу; Индикация және ескерту жүйесі; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 12. | Мұз бен жауыннан қорғанысы (АТА30) Мұзды қалыптастыру, классификация және анықтама; Мұзданудан қорғау жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Мұздануды жою жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Жауынды кері тебу; Датчиктер мен дренаждарды қыздыру; Сыпырғыш жүйесі | 1 | 3 |
| 13. | Шасси (АТА32) Конструкция, амортизаторлар; Жинау жүйесі және шығару – қалыпты және апатты; Индикация және ескерту жүйесі; Дөңгелектер, тежегіш, антиюздік жүйе және автоматты тежегіш жүйесі; Шина; Дөңгелектерді бұруды басқару; Жер/ауа анықтағышы | 2 | 3 |
| 14. | Жарық беру (АТА33) Сыртқы: соқтығысудың алдын алу үшін навигациялық оттар, қону, рөлді бұру, мұз құрсанған аймақ; Ішкі: жолаушылар салоны, пилоттар кабинасы, жүк бөлігі; Апаттық. | 2 | 3 |
| 15. | Оттегі (АТА35) Жүйенің орналасуы: пилоттар кабинасы, жолаушылар салоны; Қайнаркөздер, сақтау, қуаттандырғыш және бөлу; Жабдықтауды реттеу; Индикация және ескерту. | 1 | 3 |
| 16. | Пневматика/Вакуум (АТА36) Жүйенің орналасуы; Қайнаркөздер: қозғалтқыш/ӘКҚ, компрессорлар, резервуарлар, жерүсті қайнаркөздері; Қысымға бақылау жасау; Бөлу; Индикация және ескерту; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 17. | Су жүйесі және қалдықтарды жою жүйесі (АТА38) Жүйенің орналасуы, жабдықтау, бөлу, қызмет көрсету және төгу; Әжетханалар жүйесінің орналасуы, жуу және қызмет көрсету; Коррозияның түрлері. | 2 | 3 |
| 18. | Техникалық қолдау көрсетудің борттық жүйесі (АТА45) ӘК техникалық қызмет көрсетудің орталық компьютерлері; Мәліметтерді жүктеу жүйесі; Электронды кітапхана жүйесі; Баспа; Конструкцияны іздестіру (бүлінулерге беріктікті іздеу). | 1 | 2 |
| 19. | Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық (АТА42) «Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық» (IMA) модуліне типтік ықпалдастырылған функция, олардың арасында: Клапандарды басқару, ауа қысымын басқару, ауа желдету және басқару, радиоэлектрондық жабдықтар бөлігін және пилоттар кабинасын желдетумен басқару, температурамен басқару, ауа қозғалысы кезінде байланыс, авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтар байланысының тросшысы, жүктемені электрлендірумен басқару, торап қорғанысы автоматтарын іздеу, кіріктірілген бақылау жүйесі(BITE), отынмен басқару, тежегішпен басқару, шассидің алдыңғы тірегінің бұрылыстарын басқару, шассиді жинау және шығару, дөңгелектердің қысымын индикациялау, қатаң қысымды индикациялау, тежегіштердің температурасын бақылау және т.б Орталық жүйе, торап компоненттері. | 1 | 2 |
| 20. | Жолаушылар салонының жүйесі (АТА44) Тораптары мен бөлшектері, ұшақтың жолаушылардың көңілін көтеру мен байланысты қамтамасыз ету құралдары (Жолаушылар салонының ішкі байланыс және мәліметтерде беру жүйесі), ӘК жолаушылар салоны мен жердегі станса арасындағы байланыс жүйесі (Жолаушылар салонының сервистік желісі). Жүйенің ішінде дауысты беру, мәліметтер, музыка бейнеқойылым бар. Жолаушылар салонының ішкі байланыс және мәліметтерде беру жүйесі пилоттар кабинасындағы экипаж мүшелері мен жолаушылар салоны және ӘК жолаушылар салоны жүйесін өзара байланыстырып тұрады. Бұл жүйе пайдалануға беру кезінде ауыстырылатын түрлі блоктардың мәліметтерімен (LRU) бортсеріктер панелі арқылы алмасуға мүмкіндік береді. Жолаушылар салонының сервистік желісі типтік жағдайда, әдетте, бәрінен бұрын мына жүйелермен әрекеттеседі: - Мәліметтерді беру / Радиобайланыс, ұшу кезінде Жолаушылардың көңілін көтеру жүйесі. Жолаушылар салонының сервистік желісі мына жүйелердің арасында жетекші болуы мүмкін: - Ұшар алдындағы есеп беруге/ұшу сәтіндегі есеп беруге қолжетімділік; - Электронды поштаға/интернетке / интранетке қолжетімділік; - Жолаушылардың мәліметтер базасы; Жолаушылар салонының орталық жүйесі; Жолаушыларға арналған көңіл көтеру жүйесі; Ішкі байланыс жүйесі; ӘК бортында электрондық құжаттарды сақтау жүйесі; Жолаушылар салонының іздеу жүйесі; Жолаушылар салонының басқа жүйелері; | 1 | 2 |
| 21. | Ақпараттық жүйе (АТА46) Сақтаудың құрамдас бөліктері болатын тораптары мен бөлшектері, әдетте қағаз тасығыштармен қамтамасыз етілетін сандық ақпараттарды жаңарту және алу, микрофильмдер мен микрофиштер. Жүйеге ӘК бортындағы электрондық құжаттарды сақтайтын электронды кітапхана мен бақылаушы сияқты ақпараттық сақтау және жаңартушы ретінде анықталатын блок енеді. Ол басқа пайдалануға арналған блоктар мен компоненттерге енбейді және пилоттар кабинетіндегі принтерге немесе жалпы қолданыстағы дисплей сияқты басқа жүйелерге қосыла алады. Типтік мысал Әуе қозғалысын басқару жүйесін мен ақпараттық басқару және Серверлік желілер жүйесін қосады. ӘК жалпы ақпараттық жүйесі; Пилоттар кабинасының ақпараттық жүйесі; ӘК техникалық қызмет көрсету жағдайының ақпараттық жүйесі; ӘК жолаушылар салонының ақпараттық жүйесі; Басқа жүйелер. | 1 | 2 |

| № р/н | Модуль 11В. Піспекті ұшақтар - аэродинамика, конструкция және жүйе Ескерту 1. Бұл модуль В3 санатына қолданылмайды.В3 санаты үшін заттың тиісінше тақырыбы 11С модулінде көрсетілген. Ескерту 2. Бұл модульдің көлемі А2 және В1.2 санатының бөлігіне жататын ұшақтардың технологиясын көрсетуі тиіс | Аталған модуль А2 и В.1.2 санаттарының бөлімдеріне қолдануға арналған. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |
|  |  | А2 | В1.2 |
| 1. | Ұшу теориясы | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Ұшақтың аэродинамикасы және басқару органдары Пайдалану және әсер ету: - кренмен басқару: элерондар мен спойлерлер; - тангажбен басқару: биіктік рулі, тұрақтандырғыш, тұрақтандырғыш еңісінің өзгеруі және «үйрек» сызбасындағы әуе кемесі; - курсты басқару, бағыттау рөлінің шектеулері; Элевондар, радеваторлар арқылы басқару; Көтергіш күшті ұлғайту конструкциясы, саңылау, қанатасты, қанатүсті, флаперондар; Тежеу шақыратын конструкция: спойлерлер, тежегіш қалқаншалар, ауамен тежегіш; Қанаттың аэродинамикалық ескектерінің, ара тәріздес алдыңғы кромоктың әсері; Вихр генераторының, сына тәріздес конструкцияның көмегімен ағыстың үзілуінің алдын алу немесе қанаттың алдыңғы кромкасын механизациялауды шекаралық қабатымен басқарудың әсері; Триммерлер жұмысы және әсері, тепе-теңдік және антибаланс (алдын алу) триммерлері, серво-триммерлер, серіппелі триммерлер, салмақтың тепе-теңдігі, еңіс қабаттарды басқару, аэродинамикалық тепе-теңдік панельдері. | 1 | 2 |
| 2) | Жоғары жылдамдықпен ұшуға болмайды | - | - |
| 2. | Планер құрылымы – жалпы тұжырымдама (c) Тұжырымдамалық беріктікке қатысты ұшу жарамдылығының талабы; Тұжырымдамалық классификация, бірінші, екінші және үшінші; Істен шыққан кездегі қауіпсіздік, өмір қауіпсіздігі, бұзылуларға төзгіштік тұжырымдамасы; Аймақ және орналасу жерлері бойынша анықтау жүйесі; Кернеу, ақау, иілу, сығылу, қозғалу, бұралу, созылу, сақина кернеуі, шаршаңқылық; Желдетумен және дренажбен қамтамасыз ету; Қондырғы жүйесімен қамтамасыз ету; Найзағайдан қорғанысты қамтамасыз ету; ӘК металлизациялау. (d) Құрастыру тәсілі: фюзеляж жабындыларын күшейту, қаңқа, стрингерлер, лонжерондар, аралық қабырғалар, рамалар, екілендіргіштер, тіреулер, тартқыштар, белағаштар, жабындылар, армирлеу, жабу тәсілдері, коррозияға қарсы қорғаныс, қанат, қанат және қозғалтқыш бекітулері; Конструкцияны құрастыру техникасы: тойтарма шегемен, болтпен, дәнекерлеумен; Үстіңгі қабатты хромдау, анодирлеу, бояу тәсілдерімен қорғау; Үстіңгі қабатты тазарту; Планердің симметриясы: реттеу тәсілдері және симметрияны тексеру. | 2 1 | 2 2 |
| 3. | Планер құрылымы – ұшақтар | См ниже |  |
| 1) | Фюзеляж (АТА 52/53/56) Конструкция және герметизацияны жылылау; Қанатты қосу, тұрақтандырғыш, пилон және дөңгелектер; Орындықтарды орнату және қолжүкті жүктеу жүйесі; Есіктер және апатты шығу: конструкция, пайдалану және қауіпсіздік конструкциясы; Конструкция және терезелерді орнату. | 1 | 2 |
| 2) | Қанат (АТА 57) Конструкция; Отынды құю; Дөңгелектерді бекіту, қабаттардың көтерілуін/тежеуін басқару пилондары. | 1 | 2 |
| 3) | Тұрақтандырғыштар (АТА 55) Конструкция; Қабаттарды басқарушыларды бекіту. | 1 | 2 |
| 4) | Басқару органдарының беті (АТА 55/57) Конструкция және бекіту; Балансировка – масса және аэродинамикалық. | 1 | 2 |
| 5) | Гондолдар мен пилондар (АТА 54) Гондолдар мен пилондар: - Конструкция; - Өртке қарсы аралық қабырғалар; - Қозғалтқыш ілгектерінің торабы. | 1 | 2 |
| 4. | Ауаны кондиционерлеу және үрлеу (АТА 21) Ауаны кондиционерлеу және үрлеу жүйесі; ӘК герметикалық бөлігіндегі қысымды бақылаушы, қорғаныс және ескерту құрылғысы; Жылыту жүйесі | 1 | 3 |
| 5. | Радиоэлектрондық және аспаптық жабдықтар жүйесі | См. ниже |  |
| 1) | Аспаптық жабдықтар жүйесі (АТА 31) Статистикалық қысымды тұтынушылар: биіктік өлшегіш, әуе жылдамдығының индикаторлары, тіктеп ұшу жылдамдығының индикаторлары. Гироскоптар: авиакөкжиектер, жағдай командалары, жағдайды көрсеткіштер, көлденең жағдай индикаторлары, бұрылу және сырғанау индикаторлары, шұғыл бұрылуды үйлестіргіш. Компастар: тікелей санау, алыстан санау; Шабуылдау бұрышының индикациясы, құлдырау туралы ескерту жүйесі; Пилот кабинасын шынылау; ӘК басқа жүйелерін индикациялау. | 1 | 2 |
| 2) | Радиоэлектрондық жабдықтар жүйесі Жүйенің орналасу және пайдалану негіздері: Автопилот (АТА 22) Байланыс (АТА 23) Навигациялық жүйе(АТА 34) | 1 | 1 |
| 6. | Электрмен жабдықтау(АТА24) Батареяларды орнату және пайдалану; Тұрақты токты генерирлендіру; Ауыспалы токты генерирлендіру; Электрмен жабдықтаудың апаттық көздері; Кернеуді реттеу; Қуатты бөлу; Инверторлар, трансформаторлар, түзеткіштер; Электр тізбектерінің қорғанысы; Сыртқы/жерүсті қайнаркөздері. | 1 | 3 |
| 7. | Жабдықтар және өңдеу (АТА25) (а)Апатты-құтқару жабдықтарына қойылатын талаптар; Орындықтар, қауіпсіздік белбеулері және байланатын белбеулер. (b) Жолаушылар салонын жобалау; Жабдықтарды жобалау; Жолаушылар салонына өңдеу жүргізу; Жолаушылар салонында жолаушылардың көңілін көтеретін жабдықтар; Асхананы орналастыру; Тиеу-түсіру жұмыстары және сақтандырғыш жабдықтар; Траптар. | 2 1 | 2 1 |
| 8. | Өрттен қорғану (АТА26) (а) Өрт пен түтінді анықтау және ескерту жүйесі; Өрт сөндіру жүйесі; Тест жүйесі; (b) Қозғалмалы өрт сөндіргішттер | 1 1 | 3 3 |
| 9. | Басқару органдары (АТА27) Бастапқы басқару: элерондар, биіктік рөлдері, бағыттау рөлдері, спойлерлер; Триммероммен басқару; Рөл үстіндегі жүктемемен басқару, Көтергіш күшті арттыру конструкциясы; Көтергіш күшті төмендеткіш, ауамен тежегіш; Жүйені пайдалану: ұшақты басқарудың басқару, гидравликалық, пневматикалық, электрлік, электронды ұзақтан басқару жүйесі; Ұшу жүктемелері; іздеу демпфері; Маха санының триммері, бағыттау рөлінің шектегіші, рөлді бекіту жүйесі; Балансировка мен монтаж; Құлдыраудан қорғаныс /ескерту жүйесі. | 1 | 3 |
| 10. | Отындық жүйе (АТА28) Жүйенің орналасуы; Отын бактары; Жабдықтау жүйесі; Апаттық төгу, желдету және дренаж; Отын бактарын сақиналау және отын сору; Индикация және ескерту; Отынды үстемелеп құю және төгу; | 1 | 3 |
| 11. | Гидравликалық қайнаркөз(АТА29) Жүйенің орналасуы; Гидравликалық сұйықтықтар; Гидравликалық сауыттар мен аккумуляторлар; Қысым туғызу: электрлік, механикалық, пневматикалық; Апатты қысым туғызу; Фильтрлер; Қысымға бақылау жасау; Қуаттарды бөлу; Индикация және ескерту жүйесі; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 12. | Мұз бен жауыннан қорғанысы (АТА30) Мұзды қалыптастыру, классификация және анықтама; Мұздануды жою жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Датчиктер мен дренаждарды қыздыру; Сыпырғыш жүйесі | 1 | 3 |
| 13. | Шасси (АТА32) Конструкция, амортизаторлар; Жинау жүйесі және шығару – қалыпты және апатты; Индикация ескерту жүйесі; Дөңгелектер, тежегіш, антиюздік жүйе және автоматты тежегіш жүйесі; Шасси; Дөңгелектерді бұруды басқару; Жер/ауа анықтағышы | 2 | 3 |
| 14. | Жарық беру (АТА33) Сыртқы: соқтығысудың алдын алу үшін навигациялық оттар, қону, рөлді бұру, мұз қалыптасқан аймақ; Ішкі: жолаушылар салоны, пилоттар кабинасы, жүк бөлігі; Апаттық. | 2 | 3 |
| 15. | Оттегі (АТА35) Жүйенің орналасуы: пилоттар кабинасы, жолаушылар салоны; Қайнаркөздер, сақтау, қуаттандырғыш және бөлу; Жабдықтауды реттеу; Индикация және ескерту. | 1 | 3 |
| 16. | Пневматика/Вакуум (АТА36) Жүйенің орналасуы; Қайнаркөздер: қозғалтқыш/ӘКҚ, компрессорлар, резервуарлар, жерүсті қайнаркөздері; Қысымға бақылау жасау; Бөлу; Индикация және ескерту; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 17. | Су жүйесі және қалдықтарды жою жүйесі (АТА38) Жүйенің орналасуы, жабдықтау, бөлу, қызмет көрсету және төгу; Әжетханалар жүйесінің орналасуы, жуу және қызмет көрсету; Коррозияның түрлері. | 2 | 3 |

| № р/н | Модуль 11С. Піспекті ұшақтар - аэродинамика, құрылым және жүйе Ескерту. Бұл модульдің көлемі В3 санатының бөлігіне жататын ұшақтардың технологиясын көрсетуі тиіс | Аталған модуль В3 санаты үшін қолданылады |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | B3 |
| 1. | Ұшу теориясы Пайдалану және әсер ету: - кренмен басқару: элерондар мен спойлерлер; - тангажбен басқару: биіктік рулі, тұрақтандырғыш, тұрақтандырғыш еңісінің өзгеруі және «үйрек» сызбасындағы әуе кемесі; - курсты басқару, бағыттау рөлінің шектеулері; Элевондар, радеваторлар арқылы басқару; Көтергіш күшті, саңылауды, қанатасты, қанатүсті, флаперондарды ұлғайту конструкциясы; Тежеу шақыратын конструкция: спойлерлер, тежегіш қалқаншалар, ауамен тежегіш; Қанаттың аэродинамикалық ескектерінің, ара тәріздес алдыңғы кромоктың әсері; Вихр генераторының, сына тәріздес конструкцияның көмегімен ағыстың үзілуінің алдын алу немесе қанаттың алдыңғы кромкасын механизациялауды шекаралық қабатымен басқарудың әсері; Триммерлер жұмысы және әсері, тепе-теңдік және антибаланс (алдын алу) триммерлері, серво-триммерлер, серіппелі триммерлер, салмақтың тепе-теңдігі, еңіс қабаттарды басқару, аэродинамикалық тепе-теңдік панельдері. | 1 |
| 2. | Планер құрылымы – жалпы тұжырымдама (e) Тұжырымдамалық беріктікке қатысты ұшу жарамдылығының талабы; Тұжырымдамалық классификация, бірінші, екінші және үшінші; Істен шыққан кездегі қауіпсіздік, өмір қауіпсіздігі, бұзылуларға төзгіштік тұжырымдамасы; Аймақ және орналасу жерлері бойынша анықтау жүйесі; Кернеу, ақау, иілу, сығылу, қозғалу, бұралу, созылу, сақина кернеуі, шаршаңқылық; Желдетумен және дренажбен қамтамасыз ету; Қондырғы жүйесімен қамтамасыз ету; Найзағайдан қорғанысты қамтамасыз ету; ӘК металлизациялау. (f) Құрастыру тәсілі: фюзеляж жабындыларын күшейту, қаңқа, стрингерлер, лонжерондар, аралық қабырғалар, рамалар, екілендіргіштер, тіреулер, тартқыштар, белағаштар, жабындылар, армирлеу, жабу тәсілдері, коррозияға қарсы қорғаныс, қанат, қанат және қозғалтқыш бекітулері; Конструкцияны құрастыру техникасы: тойтарма шегемен, болтпен, дәнекерлеумен; Үстіңгі қабатты хромдау, анодирлеу, бояу тәсілдерімен қорғау; Үстіңгі қабатты тазарту; Планердің симметриясы: реттеу тәсілдері және симметрияны тексеру. | 2 2 |
| 3. | Планер-ұшақтың құрылымы | Төмен қараңыз |
| 1) | Фюзеляж (АТА 52/53/56) Конструкция және герметизацияны жылылау; Қанатты қосу, тұрақтандырғыш, пилон және дөңгелектер; Орындықтарды орнату және қолжүкті жүктеу жүйесі; Есіктер және апатты шығу: конструкция, пайдалану және қауіпсіздік конструкциясы; Конструкция және терезелерді орнату. | 1 |
| 2) | Қанат (АТА 57) Конструкция; Отынды құю; Дөңгелектерді бекіту, қабаттардың көтерілуін/тежеуін басқару пилондары. | 1 |
| 3) | Тұрақтандырғыштар (АТА 55) Конструкция; Қабаттарды басқарушыларды бекіту. | 1 |
| 4) | Басқару органдарының беті (АТА 55/57) Конструкция және бекіту; Балансировка – масса және аэродинамикалық. | 1 |
| 5) | Гондолдар мен пилондар (АТА 54) Гондолдар мен пилондар: - Конструкция; - Өртке қарсы аралық қабырғалар; - Қозғалтқыш ілгектерінің торабы. | 1 |
| 4. | Ауаны желдету және үрлеу (АТА 21) Желдету және қыздыру жүйесі. | 1 |
| 5. | Радиоэлектрондық және аспаптық жабдықтар жүйесі | Төмен қараңыз |
| 1) | Аспаптық жабдықтар жүйесі (АТА 31) Статистикалық қысымды тұтынушылар: биіктік өлшегіш, әуе жылдамдығының индикаторлары, тіктеп ұшу жылдамдығының индикаторлары. Гироскоптар: авиакөкжиектер, жағдай командалары, жағдайды көрсеткіштер, көлденең жағдай индикаторлары, бұрылу және сырғанау индикаторлары, шұғыл бұрылуды үйлестіргіш. Компастар: тікелей санау, алыстан санау; Шабуылдау бұрышының индикациясы, құлдырау туралы ескерту жүйесі; Пилот кабинасын шынылау; ӘК басқа жүйелерін индикациялау. | 1 |
| 2) | Радиоэлектрондық жабдықтар жүйесі Жүйенің орналасу және пайдалану негіздері: Автопилот (АТА 22) Байланыс (АТА 23) Навигациялық жүйе(АТА 34) | 1 |
| 6. | Электрмен жабдықтау(АТА24) Батареяларды орнату және пайдалану; Тұрақты токты генерирлендіру; Кернеуді реттеу; Қуатты бөлу; Электр тізбектерінің қорғанысы. | 2 |
| 7. | Жабдықтар және өңдеу (АТА25) Апатты-құтқару жабдықтарына қойылатын талаптар; Орындықтар, қауіпсіздік белбеулері және байланатын белбеулер. | 2 |
| 8. | Өрттен қорғаныс (АТА26) Алып жүретін өртсөндіргіштер | 2 |
| 9. | Басқару органдары (АТА27) Бастапқы басқару: элерондар, биіктік рөлдері, бағыттау рөлдері; Триммероммен басқару; Көтергіш күшті арттыру құрылғысы; Жүйені пайдалану: басқару; Рөлді бекіту жүйесі; Балансировка мен монтаж; Құлдыраудан қорғаныс /ескерту жүйесі. | 3 |
| 10. | Отындық жүйе (АТА28) Жүйенің орналасуы; Отын бактары; Жабдықтау жүйесі; Апаттық төгу, желдету және дренаж; Отын бактарын сақиналау және отын сору; Индикация және ескерту; Отынды үстемелеп құю және төгу. | 2 |
| 11. | Гидравликалық қайнаркөз(АТА29) Жүйенің орналасуы; Гидравликалық сұйықтықтар; Гидравликалық сауыттар мен аккумуляторлар; Қысым туғызу: электрлік, механикалық, пневматикалық; Апатты қысым туғызу; Фильтрлер; Қысымға бақылау жасау; Қуаттарды бөлу; Индикация және ескерту жүйесі; Басқа жүйелермен қатынасы. | 2 |
| 12. | Мұз бен жауыннан қорғанысы (АТА30) Мұзды қалыптастыру, классификация және анықтама; Мұздануды жою жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Датчиктер мен дренаждарды қыздыру; Сыпырғыш жүйесі | 1 |
| 13. | Шасси (АТА32) Конструкция, амортизаторлар; Жинау жүйесі және шығару – қалыпты және апатты; Индикация және ескерту жүйесі; Дөңгелектер, тежегіш, антиюздік жүйе және автоматты тежегіш жүйесі; Шасси; Дөңгелектерді бұруды басқару. | 2 |
| 14. | Жарық беру (АТА33) Сыртқы: соқтығысудың алдын алу үшін навигациялық оттар, қону, рөлді бұру, мұз құрсанған аймақ; Ішкі: жолаушылар салоны, пилоттар кабинасы, жүк бөлігі; Апаттық. | 2 |
| 15. | Оттегі (АТА35) Жүйенің орналасуы: пилоттар кабинасы, жолаушылар салоны; Қайнаркөздер, сақтау, қуаттандырғыш және бөлу; Жабдықтауды реттеу; Индикация және ескерту. | 2 |
| 16. | Пневматика/Вакуум (АТА36) Жүйенің орналасуы; Қайнаркөздер: қозғалтқыш/ӘКҚ, компрессорлар, резервуарлар, жерүсті қайнаркөздері; Қысымға бақылау жасау; Бөлу; Индикация және ескерту; Басқа жүйелермен қатынасы. | 2 |

| № р/н | Модуль 12. Тікұшақтар - аэродинамика, құрылым және жүйе | Аталған модуль А3, А4, В1.3 және В1.4 санат бөліктеріне қолдануға арналған |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |
|  |  | A3 A4 | B1.3 B1.4 |
| 1. | Ұшу теориясы – айналмалы қанат аэродинамикасы Терминология; Гироскопиялық прецессия салдары; Айналу сәтіне қарсы әрекет және бағытты басқару; Көтерілу ассиметриясы; бұранданың жоғарғы қалағынан ағыс ағыны; Ауысып келетін бағыт және оны түзеу; Кориолистік жылдамдату және өтемақы; Вихр сақинасының жағдайы, қуатты тұрақтандыру, тангаж бұрышының артуы; Авторотация; Жер эффекті. | 1 | 2 |
| 2. | Ұшуды басқару жүйесі Айналуды басқару; Жалпы басқару; Қиыстық автоматы; Курсты басқару: Тікұшақтың құйрық бұранданы басқару; құйрық бұранда, ауаны електен өткізу; Бас айналыс қондырғысы: жасау және пайдалану мүмкіндіктері; Лопастық демпфер: функция және конструкция; Айналу лопасты: конструкция және айналымның бас және құйрық лопастарын қосу; Триммирмен басқару, қозғалмайтын және реттелетін тұрақтандырғыш; Пайдалану жүйесі: қолмен, гидравликалық, электрлі және ұзақтан басқарудың электрожүйесі; Ұшу жүктемелері; Балансировка және жинақтау. | 2 | 3 |
| 3. | Қалақшадан шабуыл бұрышына бақылау жасау және тербелісті талдау Роторды синхрондау; Ротордың бас және құйрық қанаттары; Статистикалық және динамикалық теңгеру; Тербеліс тіптері, тербелісті азайту тәсілі; Жерүсті резонанс. | 1 | 3 |
| 4. | Трансмиссия Тарту қорабы, бас және құйрық роторлары; Ілініс, еркін дөңгелек блогы және ротордың тежегіші; Ротор құйрығы тартуының білігі, жұмсақ жалғасу, мойынтіректер, тербелісті тұншықтырғыштар, аспалы мойынтіректер. | 1 | 3 |
| 5. | Конструкция құрылымы Конструкциялық беріктіктің ұшу жарамдылығына талаптары; Конструкциялық классификация, бірінші, екінші және үшінші; Істен шығу кезіндегі қауіпсіздік, өмір қауіпсіздігі, ақауларға төзімділік тұжырымдамасы; Аймақтар және орналасқан тұсты анықтау жүйесі; Кернеу, деформация, майысу, сығылу, жылжу, бұрау, созылу, сақиналық кернеу, шаршаңқылық; Желдетумен және дренажбен қамтамасыз ету; Қондырғы жүйесімен қамтамасыз ету; Найзағайдан қорғанысты қамтамасыз ету; Құрастыру тәсілі: фюзеляж жабындыларын күшейту, қаңқа, стрингерлер, лонжерондар, аралық қабырғалар, рамалар, екілендіргіштер, тіреулер, тартқыштар, белағаштар, жабындылар, армирлеу, жабу тәсілдері, коррозияға қарсы қорғаныс; Пилонды, тұрақтандырғышты және шассиді қосу; Орындық орнату; Есіктер: конструкция, құрылғы, пайдалану және қауіпсіздік құрылғысы; Терезе мен жел шыныларының конструкциясы; Отын құю; Өртке қарсы аралық қабырға; Қозғалтқышты бекіту; Конструкцияны құрастыру техникасы: тойтарма шегемен, болтпен, дәнекерлеумен; Үстіңгі қабатты қорғау тәсілі – хромдау, анодирлеу және бояу; Үстіңгі қабатты тазарту. | 2 1 | 2 2 |
| 6. | Ауаны кондиционерлеу (АТА 21) | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Ауамен жабдықтау Ауаның қайнаркөзі, қозғалтқыштан ауа сору жүйесі мен жерүсті қайнаркөзін қосқанда. | 1 | 2 |
| 2) | Ауаны кондиционерлеу Ауаны кондиционерлеу жүйесі; Тарату жүйесі; Ағыс пен темпертураны басқару жүйесі; Қорғаныс және ескерту жүйесі. | 1 | 3 |
| 7. | Радиоэлектрондық және аспаптық жабдықтар жүйесі | Төмен қараңыз |  |
| 1) | Аспаптық жабдықтар жүйесі (АТА 31) Статистикалық қысымды тұтынушылар: биіктік өлшегіш, әуе жылдамдығының индикаторлары, тіктеп ұшу жылдамдығының индикаторлары. Гироскоптар: авиакөкжиектер, жағдай командалары, жағдайды көрсеткіштер, көлденең жағдай индикаторлары, бұрылу және сырғанау индикаторлары, шұғыл бұрылуды үйлестіргіш. Компастар: тікелей санау, алыстан санау; Шабуылдау бұрышының индикациясы, құлдырау туралы ескерту жүйесі; Пилот кабинасын шынылау; ӘК басқа жүйелерін индикациялау. | 1 | 2 |
| 2) | Радиоэлектрондық жабдықтар жүйесі Жүйенің орналасу және пайдалану негіздері: Автопилот (АТА 22) Байланыс (АТА 23) Навигациялық жүйе(АТА 34) | 1 | 1 |
| 8. | Электрмен жабдықтау(АТА24) Батареяларды орнату және пайдалану; Тұрақты токты генерирлендіру; Ауыспалы токты генерирлендіру; Электрмен жабдықтаудың апаттық көздері; Кернеуді реттеу; Электр тізбектерінің қорғанысы. Қуатты бөлу; Инверторлар, трансформаторлар, түзеткіштер; Сыртқы/жерүсті қайнаркөздері. | 1 | 3 |
| 9. | Жабдықтар және өңдеу (АТА25) Апатты-құтқару жабдықтарына қойылатын талаптар; Орындықтар, қауіпсіздік белбеулері және байланатын белбеулер; Суда құтқарудың апаттық жүйесі; Кабинада орналасу, жүкті ұстап тұру қасиеті; Жабдықтарды орналастыру; Жолаушылар салонына өңдеу жүргізу. | 2 1 | 2 1 |
| 10. | Өрттен қорғану (АТА26) Өрт пен түтінді анықтау және ескерту жүйесі; Өрт қарсы жүйе; Тест жүйесі. | 1 | 3 |
| 11. | Отындық жүйе (АТА28) Жүйенің орналасуы; Отын бактары; Жабдықтау жүйесі; Апаттық төгу, желдету және дренаж; Отын бактарын сақиналау және отын сору; Индикация және ескерту; Отынды үстемелеп құю және төгу. | 1 | 3 |
| 12. | Гидравликалық қайнаркөз(АТА29) Жүйенің орналасуы; Гидравликалық сұйықтықтар; Гидравликалық сауыттар мен аккумуляторлар; Қысым туғызу: электрлік, механикалық, пневматикалық; Апатты қысым туғызу; Фильтрлер; Қысымға бақылау жасау; Қуаттарды бөлу; Индикация және ескерту жүйесі; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 13. | Мұз бен жауыннан қорғанысы (АТА30) Мұзды қалыптастыру, классификация және анықтама; Мұзданудан қорғау және мұздануды жою жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Датчиктер мен дренаждарды қыздыру; Сыпырғыш жүйесі. | 1 | 3 |
| 14. | Шасси (АТА32) Конструкция, амортизаторлар; Жинау жүйесі және шығару – қалыпты және апатты; Индикация және ескерту жүйесі; Дөңгелектер, шина, тежегіш; Дөңгелектерді бұруды басқару; Жер және ауаны анықтау; Юзбен және сумен қозғалу. | 2 | 3 |
| 15. | Жарық беру (АТА33) Сыртқы: навигациялық оттар, қону, рөлді бұру, мұз құрсанатын аймақ; Ішкі: жолаушылар салоны, пилоттар кабинасы, жүк бөлігі; Апаттық. | 2 | 3 |
| 16. | Пневматика/Вакуум (АТА36) Жүйенің орналасуы; Қайнаркөздер: қозғалтқыш/ӘКҚ, компрессорлар, резервуарлар, жерүсті қайнаркөздері; Қысымға бақылау жасау; Бөлу; Индикация және ескерту; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 | 3 |
| 17. | Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық (АТА42) «Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық» (IMA) модуліне типтік ықпалдастырылған функция, олардың арасында: Клапандарды басқару, ауа қысымын басқару, ауа желдету және басқару, радиоэлектрондық жабдықтар бөлігін және пилоттар кабинасын желдетумен басқару, температурамен басқару, ауа қозғалысы кезінде байланыс, авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтар байланысының тросшысы, жүктемені электрлендірумен басқару, торап қорғанысы автоматтарын іздеу, кіріктірілген бақылау жүйесі(BITE), отынмен басқару, тежегішпен басқару, шассидің алдыңғы тірегінің бұрылыстарын басқару, шассиді жинау және шығару, дөңгелектердің қысымын индикациялау, қатаң қысымды индикациялау, тежегіштердің температурасын бақылау және т.б Орталық жүйе, торап компоненттері. | 1 | 2 |
| 18. | Техникалық қолдау көрсетудің борттық жүйесі (АТА45) Техникалық қызмет көрсетудің орталық компьютерлері; Мәліметтерді жүктеу жүйесі; Электронды кітапхана жүйесі; Баспа; ӘК конструкциясына бақылау жасау жағдайы (ықтимал бүлінулерді іздеу). | 1 | 2 |
| 19. | Ақпараттық жүйе (АТА46) Сақтаудың құрамдас бөліктері болатын тораптары мен бөлшектері, әдетте қағаз тасығыштармен қамтамасыз етілетін сандық ақпараттарды жаңарту және алу, микрофильмдер мен микрофиштер. Жүйеге ӘК бортындағы электрондық құжаттарды сақтайтын электронды кітапхана мен бақылаушы сияқты ақпараттық сақтау және жаңартушы ретінде анықталатын блок енеді. Ол басқа пайдалануға арналған блоктар мен компоненттерге енбейді және пилоттар кабинетіндегі принтерге немесе жалпы қолданыстағы дисплей сияқты басқа жүйелерге қосыла алады. Типтік мысал Әуе қозғалысын басқару жүйесін мен ақпараттық басқару және Серверлік желілер жүйесін қосады. ӘК жалпы ақпараттық жүйесі; Пилоттар кабинасының ақпараттық жүйесі; ӘК техникалық қызмет көрсету жағдайының ақпараттық жүйесі; ӘК жолаушылар салонының ақпараттық жүйесі; Басқа жүйелер. | 1 | 2 |

| № р/н | Модуль 13. ӘК – аэродинамика, құрылым және жүйе | Аталған модуль В2санатына қолдануға арналған. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | В2 |
| 1. | Ұшу теориясы |  |
|  | Ұшақтың аэродинамикасы және басқару органдары Пайдалану және әсер ету: - кренмен басқару: элерондар мен спойлерлер; - тангажбен басқару: биіктік рулі, тұрақтандырғыш, тұрақтандырғыш еңісінің өзгеруі және «үйрек» сызбасындағы әуе кемесі; - курсты басқару, бағыттау рөлінің шектеулері; Элевондар, ruddervators арқылы басқару; Көтергіш күшті ұлғайту конструкциясы, саңылау, қанатасты, қанатүсті, флаперондар; Тежеу шақыратын конструкция: спойлерлер, тежегіш қалқаншалар, ауамен тежегіш; Триммерлер жұмысы және әсері, серво-триммерлер, еңіс қабаттарды басқару; Жоғары жылдамдықта ұшу Дыбыс жылдамдығы, дауысқа дейінгі ұшу, дауыс айналасында ұшу, дауыстан жылдам ұшу; Маха сана, Маха сындарлы саны; Айналмалы қанаттың аэродинамикасы Терминология; Біріге және қарсы-айналуды басқару айналымын пайдалану және әсері. | 1 1 1 |
| 2. | Құрылым – жалпы тұжырым Конструкция жүйесінің негізі Аймақ және орналасу орны бойынша анықтау жүйесі; ӘК электрлі металлдау; Найзағайдан қорғанысты қамтамасыз ету. | 1 2 |
| 3. | Автопилот (АТА22) Автоматты ұшуды басқарудың негізгі, оған қоса жұмыс прициптері және ағымдық терминология; Дабылды басқарушыларды өңдеу; Пайдалану режимдері: крен, тангаж және курс арналары; Іздеу демпфері; Тікұшақтағы тұрақтандырғыш көтергіш жүйесі; Триммермен автоматты басқару; Навигациялық құрылғының автопилотпен әрекеттесуі; Авторотация жүйесі; Автоматты қондыру жүйесі: принциптер мен санаттар, пайдалану режимдері, ену, глиссада, қону, 2-ші айналымға кету, іздестіру жүйесі және бас тарту шарты. | 3 |
| 4. | Байланыс/Навигация (АТА23/24) Радиотолқындарды тарату негіздері, антенналар, тарату желісі, байланыс, қабылдағыштар мен таратқыштар; Төмендегідей жүйелердің жұмыс принциптері: - Ультрақысқа байланыс(VHF), - Қысқатолқынды байланыс (HF), - Дауыс жазбасы, - Апаттық радиомаяк, - Пилоттар кабинасындағы дыбыс хабарламаларын тіркегіш, - Ультрақысқатолқынды жан-жаққа жолданған маяк (VOR); - Автоматтық радиокомпас (ADF); - Қонудың аспаптар жүйесі( ILS); - Қонудың қысқатолқынды жүйесі (MLS); -Ұшуды басқарудың директорлық жүйесі, қашықтық өлшегіш (DME), -Аса төменгі жиіліктегі және гиперболалық навигация (VLF/Omega), - Допплерлік навигация, - RNAV жүйесінің зоналық навигациясы, - Ұшуды үйлестіру және ұйымдастыру жүйесі, -Ғаламдық позициялау жүйесі(GPS), -Спутникті ғаламдық навигациялық жүйе(GNSS), - Инерциальді навигациялық жүйе, - Ұшақ автожауап бергіші, екінші радиолокация құрылғысы, - Ұшақтардың әуеде соқтығысып қалмауын ескертетін жүйе (TCAS), - Ауа райы радиолокаторы, - Радиобиіктікөлшегіш, - ARINC стандартында байланыс, мекенжайлық және мәліметтерді беру жүйесі. | 3 |
| 5. | Электрмен жабдықтау(АТА24) Батареяларды орнату және пайдалану; Тұрақты токты генерирлендіру; Ауыспалы токты генерирлендіру; Электрмен жабдықтаудың апаттық көздері; Кернеуді реттеу; Қуатты бөлу; Инверторлар, трансформаторлар, түзеткіштер; Электр тізбектерінің қорғанысы; Сыртқы/жерүсті қайнаркөздері. | 3 |
| 6. | Жабдықтар және өңдеу (АТА25) Апатты-құтқару жабдықтарына қойылатын талаптар; Жолаушылардың көңілін көтеретін жабдықтар. | 3 |
| 7. | Басқару органдары (АТА27) Бастапқы басқару: элерондар, биіктік рөлдері, бағыттау рөлдері, спойлерлер; Триммероммен басқару; Рөл үстіндегі жүктемемен басқару, Көтергіш күшті арттыру құрылғысы; Тежегіш қалқаншалар, ауамен тежегіш, Жүйені пайдалану: қолмен басқару гидравликалық, пневматикалық, Ұшу жүктемелері, іздеу демпфері; Маха санының триммері, бағыттау рөлінің шектегіші, рөлді бекіту жүйесі, Құлдыраудан қорғаныс. Жүйені пайдалану: электрлі, ұшақты электронды ұзақтан басқару жүйесі. | 2 3 |
| 8. | Аспаптық жабдықтар жүйесі (АТА 31) Классификация; Атмосфера; Терминология; Қысымды өлшеу құрылғысы және жүйе; Толық қысымды қабылдау жүйесі; Биіктік өлшегіш; Тік жылдамдықты өлшегіш; Әуе жылдамдығының индикаторы; Маха сандарын өлшегіш; Биіктік туралы хабарлау/ескерту жүйесі; Әуе мәліметтерінің жүйесі; Қысым мен температураны тікелей санайтын датчиктер; Температураны индикациялау жүйесі; Отын көлемін индикациялау жүйесі; Гироскоп принципі; Авиакөкжиек; Сырғанау индикаторы; Гироскоптық курстық жүйе; Жерге қауіпті жақындау жүйесі; Компастар жүйесі; Ұшу мәліметтері жазбасының жүйесі; Ұшу параметрлері электрондық индикациясының жүйесі; Ескерту жүйесі және шабуылдау бұрышының индикациясының жүйесі; Тербелісті және индикацияны өлшеу; Пилоттар кабинасын шынылау. | 3 |
| 9. | Жарық беру (АТА33) Сыртқы: навигациялық оттар, қону, рөлді бұру, мұз құрсанған аймақ; Ішкі: жолаушылар салоны, пилоттар кабинасы, жүк бөлігі; Апаттық. | 3 |
| 10. | Техникалық қолдау көрсетудің борттық жүйесі (АТА45) Техникалық қызмет көрсетудің орталық компьютерлері; Мәліметтерді жүктеу жүйесі; Электронды кітапхана жүйесі; Баспа; Конструкцияны іздестіру (бүлінулер ықтимал тұсты іздеу). | 3 |
| 11. | Ауаның кондиционирленуі және үрлеу (АТА 21) | См.ниже |
| 1) | Ауаның қайнаркөзі Ауаның қайнаркөзі, оның ішінде қозғалтқыштан алу жүйесі, ӘКҚ және жердегі қайнаркөздер. | 2 |
| 2) | Ауаның кондиционирленуі Ауаның кондиционирленуі жүйесі; Турбомұздатқыштар мен құрғатқыштар; Бөлу жүйесі; Ағыстарды, температураны және дымқылдануды басқару жүйесі. | 2 3 1 3 |
| 3) | Үрлеу Үрлеу жүйесі; Басқару және индикация, оның ішінде басқару клапандары және қауіпсіздік; Кабинадағы қысымды реттегіш. | 3 |
| 4) | Хабарлау және қауіпсіздік конструкциясы Қоғаныс және хабарлау конструкциясы | 3 |
| 12. | Өрттен қорғану (АТА26) (а)Өрт пен түтінді анықтау және ескерту жүйесі; Өрт сөндіру жүйесі; Тест жүйесі; (b)Қозғалмалы өрт сөндіргіштер. | 3 1 |
| 13. | Отындық жүйе (АТА28) Жүйенің орналасуы; Отын бактары; Жабдықтау жүйесі; Апаттық төгу, желдету және дренаж; Отын бактарын сақиналау және отын сору; Индикация және ескерту; Отынды үстемелеп құю және төгу; | 1 1 1 1 2 3 2 1 |
| 14. | Гидравликалық қайнаркөз(АТА29) Жүйенің орналасуы; Гидравликалық сұйықтықтар; Гидравликалық сауыттар мен аккумуляторлар; Қысым туғызу: электрлік, механикалық, пневматикалық; Апатты қысым туғызу; Фильтрлер; Қысымға бақылау жасау; Қуаттарды бөлу; Индикация және ескерту жүйесі; Басқа жүйелермен қатынасы. | 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 |
| 15. | Мұз бен жауыннан қорғанысы (АТА30) Мұзды қалыптастыру, классификация және анықтама; Мұзданудан қорғау жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Мұздануды жою жүйесі: электрлік, ыстық ауаны пайдалану арқылы және химиялық; Жауынды кері тебу; Датчиктер мен дренаждарды қыздыру; Сыпырғыш жүйесі | 2 2 3 1 3 1 |
| 16. | Шасси (АТА32) Конструкция, амортизаторлар; Жинау жүйесі және шығару – қалыпты және апатты; Индикация және ескерту жүйесі; Дөңгелектер, тежегіш, антиюздік жүйе және автоматты тежегіш жүйесі; Шина; Дөңгелектерді бұруды басқару; Жер/ауа анықтағышы | 1 3 3 3 1 3 3 |
| 17. | Оттегі (АТА35) Жүйенің орналасуы: пилоттар кабинасы, жолаушылар салоны; Қайнаркөздер, сақтау, қуаттандырғыш және бөлу; Жабдықтауды реттеу; Индикация және ескерту. | 3 3 3 3 |
| 18. | Пневматика/Вакуум (АТА36) Жүйенің орналасуы; Қайнаркөздер: қозғалтқыш/ӘКҚ, компрессорлар, резервуарлар, жерүсті қайнаркөздері; Қысымға бақылау жасау; Бөлу; Индикация және ескерту; Басқа жүйелермен қатынасы. | 2 2 3 1 3 3 |
| 19. | Су жүйесі және қалдықтарды жою жүйесі (АТА38) Жүйенің орналасуы, жабдықтау, бөлу, қызмет көрсету және төгу; Әжетханалар жүйесінің орналасуы, жуу және қызмет көрсету. | 2 |
| 20. | Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық (АТА42) «Радиоэлектрондық ықпалдастырылған модульдік жабдық» (IMA) модуліне типтік ықпалдастырылған функция, олардың арасында: Клапандарды басқару, ауа қысымын басқару, ауа желдету және басқару, радиоэлектрондық жабдықтар бөлігін және пилоттар кабинасын желдетумен басқару, температурамен басқару, ауа қозғалысы кезінде байланыс, авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтар байланысының тросшысы, жүктемені электрлендірумен басқару, торап қорғанысы автоматтарын іздеу, кіріктірілген бақылау жүйесі(BITE), отынмен басқару, тежегішпен басқару, шассидің алдыңғы тірегінің бұрылыстарын басқару, шассиді жинау және шығару, дөңгелектердің қысымын индикациялау, қатаң қысымды индикациялау, тежегіштердің температурасын бақылау және т.б Орталық жүйе, торап компоненттері. | 3 |
| 21. | Жолаушылар салонының жүйесі (АТА44) Тораптары мен бөлшектері, ұшақтың жолаушылардың көңілін көтерумен байланысты қамтамасыз ету құралдары (Жолаушылар салонының ішкі байланыс және мәліметтерді беру жүйесі), ӘК жолаушылар салоны мен жердегі станса арасындағы байланыс жүйесі (Жолаушылар салонының сервистік желісі). Жүйенің ішінде дауысты беру, мәліметтер, музыка бейнеқойылым бар. Жолаушылар салонының ішкі байланыс және мәліметтерде беру жүйесі пилоттар кабинасындағы экипаж мүшелері мен жолаушылар салоны және ӘК жолаушылар салоны жүйесін өзара байланыстырып тұрады. Бұл жүйе пайдалануға беру кезінде ауыстырылатын түрлі блоктардың мәліметтерімен (LRU) бортсеріктер панелі арқылы алмасуға мүмкіндік береді. Жолаушылар салонының сервистік желісі типтік жағдайда, әдетте, бәрінен бұрын мына жүйелермен әрекеттеседі: - Мәліметтерді беру / Радиобайланыс, ұшу кезінде Жолаушылардың көңілін көтеру жүйесі. Жолаушылар салонының сервистік желісі мына жүйелердің арасында жетекші болуы мүмкін: - Ұшар алдындағы есеп беруге/ұшу сәтіндегі есеп беруге қолжетімділік; - Электронды поштаға/интернетке / интранетке қолжетімділік; - Жолаушылардың мәліметтер базасы; Жолаушылар салонының орталық жүйесі; Жолаушыларға арналған көңіл көтеру жүйесі; Ішкі байланыс жүйесі; ӘК бортында электрондық құжаттарды сақтау жүйесі; Жолаушылар салонының іздеу жүйесі; Жолаушылар салонының басқа жүйелері; | 3 |
| 22. | Ақпараттық жүйе (АТА46) Сақтаудың құрамдас бөліктері болатын тораптары мен бөлшектері, әдетте қағаз тасығыштармен қамтамасыз етілетін сандық ақпараттарды жаңарту және алу, микрофильмдер мен микрофиштер. Жүйеге ӘК бортындағы электрондық құжаттарды сақтайтын электронды кітапхана мен бақылаушы сияқты ақпараттық сақтау және жаңартушы ретінде анықталатын блок енеді. Ол басқа пайдалануға арналған блоктар мен компоненттерге енбейді және пилоттар кабинетіндегі принтерге немесе жалпы қолданыстағы дисплей сияқты басқа жүйелерге қосыла алады. Типтік мысал Әуе қозғалысын басқару жүйесі мен ақпараттық басқару және Серверлік желілер жүйесін қосады. ӘК жалпы ақпараттық жүйесі; Пилоттар кабинасының ақпараттық жүйесі; ӘК техникалық қызмет көрсету жағдайының ақпараттық жүйесі; ӘК жолаушылар салонының ақпараттық жүйесі; Басқа жүйелер. | 3 |

|  | Модуль 14. Күштік қондырғы | Аталған модуль В2 санатына қолдануға арналған. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | В2 |
| 1. | Реактивті қозғалтқыштар (а) Конструкция классификациясы және турбореактивті, турбовентиляторлық, еркін турбиналық, турбопропеллерлік қозғалтқыштарды пайдалану; (b) Қозғалтқыш пен отынды өлшеуді электрондық басқару жүйесі (FADEC). | 1 2 |
| 2. | Қозғалтқыштарды индикациялау жүйесі Кіретін газ температураларын/турбина каскадтары арасындағы температураны өлшеу жүйесі; Қозғалтқыш айналымы; Қозғалыс тарпа күшін индикациялау: қозғалтқыштағы қысым арақатынасының коэффициенті, турбинадан немесе реактивті құбырдан қысым шығару жүйесі; Май қысымы және температура; Отын қысымы, температура және шығын; Магистралдағы қысым; Қозғалтқыштың айналмалы сәті; Ауа бұрандасының айналымы. | 2 |
| 3. | Іске қосу және оталдыру жүйесі Іске қосу жүйесін пайдалану және оның компоненттері; Оталдыру жүйесі және оның компоненттері; Техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі бойынша талап. | 2 |

| № р/н | Модуль 15. Газотурбиналық қозғалтқыш | Аталған модуль А және В1 санаттары үшін қолданылады |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |
|  |  | А | В1 |
| 1. | Негіздеме Әлеуетті энергия, кинетикалық энергия, Ньютонның қозғалыс заңы, Брайтон циклі; Күш, жұмыс, қуат, энергия, жылдамдық, жылдамдату арақатынастары; Конструкция компоновкасы және турбореактивті, турбовентиляторлық, турбовальды, турбопропеллерді қозғалтқыштарды пайдалану. | 1 | 2 |
| 2. | Қозғалтқыштың сипаттамасы Жалпы тартпа күші, «таза» тартпа күш, соплдан шыққандағы тартпа күш, тартпа күшті бөлу, нәтижелік тартпа күш, тарпа күштің ат күшімен өлшенуі, біліктің баламалы қуаты, отын шығынының ерекшелігі; Қозғалтқыштың тиімділігі; Екі сұлбалылықтың дәрежесі және қозғалтқыштағы қысымның арақатынасы; Қозғалтқышты бағалау, статистикалық тартпа күш, жылдамдыққа әсері, ұзақты және ыстық климат, сыртқы ауаның шекті температурасы тартпа күшті қамтамасыз етеді, шектеу. | - | 2 |
| 3. | Кіретін бағыттаушы аппарат Ауажинағыш; Ауажинағыштың түрлі конфигурациясының әсері; Мұзданудан қорғаныс. | 2 | 2 |
| 4. | Компрессорлар Білік және ортадан тепкіш типтер; Конструкциялық ерекшіліктері және жұмыс принциптері және қолданылуы; Желдеткіштің теңгерімі; Пайдалану: Компрессордың тоқтауы және помпаждың себептері мен әсері; Ауа ағыстарын басқару тәсілі: қайта қосу қақпақтарымен, қалақшаның екіні қайтара бағыттауымен, поворотными входными направляющими лопатками, поворотными лопатками статор қалақшаларының айналуымен; Компрессордың сығу дәрежесі. |  |  |
| 5. | Жану камерасының секциясы Конструктивтік мүмкіндіктер мен жұмыс принциптері |  |  |
| 6. | Турбина секциясы Пайдалану және турбиндік қалақшалардың түрлі типтерінің сипаттамалары; Қалақшаларды дискке қосып қою; Бағыттаушы сопло қалақшалар; Турбина қалақшаларындағы кернеу мен пластикалық ақаулардың себептері мен салдары. | 2 | 2 |
| 7. | Газдың шығуы Конструкциялық ерекшеліктер; Сопла аумағында үйлесу, ажырасу және өзгеруі; Қозғалтқыш шуылын азайтуы; Реверс. | 1 | 2 |
| 8. | Мойынтіректер мен тығыздағыштар Конструкциялық ерекшеліктер мен жұмыс принциптері. | - | 2 |
| 9. | Майлау және отын Қасиеттері мен ерекшелігі; Отын қондырғысы; Сақтандыру шаралары. | 1 | 2 |
| 10. | Майлау жүйесі Пайдалану жүйесі/орналасуы және компоненттер | 1 | 2 |
| 11. | Отын жүйесі Қозғалтқышты басқару және отынды өлшеу жүйесі, оның ішінде қозғалтқышты электронды басқару (FADEC); Жүйенің орналасуы және компоненттер | 1 | 2 |
| 12. | Әуе жүйесі Қозғалтқыштан ауа бөлу және мұзданудың алдын алу жүйесінің жұмыс істеу, оның ішінде ішкі салқындату, сыртқы қайнаркөздерден ауа толтыру және беру. | 1 | 2 |
| 13. | Іске қосу және оталдыру жүйесі Қозғалтқыштың іске қосу жүйесін пайдалану және компоненттер; Оталдыру жүйесі және компоненттер; Техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі бойынша талаптар. | 1 | 2 |
| 14. | Қозғалтқыштарды индикациялау жүйесі Кіретін газ температуралары/турбина каскадтары арасы Қозғалтқыштың тартпа күштерінің көрсеткіші: қозғалтқыштағы қысым арақатынасының коэффициенті, қозғалтқыш турбинасынан шығар ауыздағы қысым немесе реактивті сопланың шығар ауызындағы қысым; Май қысымы және температура; Отын қысымы және шығын; Қозғалтқыш айналымы; Тербелісті өлшеу және индикациялау; Айналмалы сәт; Қуат. | 1 | 2 |
| 15. | Қуатты ұлғайту жүйесі Пайдалану және қолдану; Су шолпылы / Су-этиль спирті Форсажды камера. | - | 1 |
| 16. | Турбо-пропеллердік қозғалтқыш Бір білікпен жалғанған еркін турбина және редуктор Редукторлар; Кешенді қозғалтқыштар және әуе бұранданы басқару; Жылдамдықты асырып жібермеуді бақылайтын қауіпсіздік құрылғысы. | 1 | 2 |
| 17. | Еркін турбиналы реактивтік қозғалтқыш Классификация, тартпа жүйесі, редукторлар, қосынды, басқару жүйесі. | 1 | 2 |
| 18. | Қосалқы күштік қондырғы Мәні, пайдалануы, қорғаныс жүйесі. | 1 | 2 |
| 19. | Күштік қондырғыны монтаждау Өртке қарсы аралық қабырғаның конфигурациясы, капоттар, акустикалық панельдер, қозғалтқыштың ілмек торабы, антивибрациялық торап, шланглер, құбырлар, анықтау желілері, айырғыш, электр жгуттары, басқару тросы және тарпа күші, көтергіш нүктелері және дренаж. | 1 | 2 |
| 20. | Өртке қарсы қорғаныс жүйесі Өрттен қорғануды анықтау жүйесін пайдалану. | 1 | 2 |
| 21. | Қозғалтқыштың мониторингі және жер үстінде пайдаланылуы Қозғалтқышты іске қосу және сынақтан өткізу процедурасы; Кіріс қуатын түсіндіру және параметрлер; Пайдалануданғы тенденцияны қадағалау (оның ішінде майға, тербеліске және борскопияға сараптама жасау); Қозғалтқышты өндірушінің өзі анықтаған критерийлері, рұқсат шамасы және мәліметтері бойынша қозғалтқышты және оның компоненттерін инспекциялау; Компрессорды жуу / тазалау; Көлденең заттармен зақымдануы. | 1 | 3 |
| 22. | Қозғалтқышты сақтау және консервілеу Қозғалтқышты және қосалқы жабдықтарды/жүйені сақтау және сақтаудан шығару. | - | 2 |

| № р/н | Модуль 16. Піспекті қозғалтқыш | Аталған модуль А, В1 және В3 санаттарына қолддануға арналған. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |  |
|  |  | А | В1 | В3 |
| 1. | Негізі Механикалық, жылу, көлемді кпд; 2-х тактілі, 4-х тактілі, Otto және дизель; Жұмыс көлемі және сығымдау дәрежесі; Қозғалтқыш конфигурациясы және оталдыру тәртібі. | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Қозғалтқыштың сипаттамасы Қуаттың есебі және өлшем; Қозғалтқыштың қуатына әсер ететін факторлар; Қоспалар/қосылған қоспалар, уақытынан ерте оталу. | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Қозғалтқыш конструкциясы Қозғалтқыш картері, иінді білік, тарату білігі, май жинаушы; Беріліс қорабының тәуелділігі; Цилиндрлер мен поршндарды құрастыру; Шатундар, енетін және шығатын коллекторлар; Қақпақтар механизімі; Айналмалы бұранданың редукторы. | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Қозғалтқыштың отын жүйесі | См. ниже |  |  |
| 1) | Карбюраторлар Типтері, конструкциялары және жұмыс принциптері; Мұздану және жылыну. | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Отын шашу жүйесі Типтері, конструкциялары және жұмыс принциптері. | 1 | 2 | 2 |
| 3) | Қозғалтқышты электронды басқару Қозғалтқышты басқару және отынды өлшеу жүйесі, оның ішінде қозғалтқышты электронды басқару (FADEC); Жүйенің орналасуы және компоненттер | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Іске қосу және оталдыру жүйесі Оталдыру жүйесі, алдын-ала жылыту жүйесі; Магнето типі, конструкциясы және жұмыс принциптері; Оталдырудың электрлі сымы, оталдыру свечі; Төмен вольтты және жоғары вольтты кернеу жүйесі. | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Сорып алу, газ шығару және суыту жүйесі Конструкция және жұмыс: индикация жүйесі, оның ішінде қосалқы әуе жүйесі; Қозғалтқыштың газ шығару, суыту жүйесі – ауа және сұйықтық. | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Үрлеу/ турбоүрлеу Жұмыс принциптері және үрлеу мәні және оның қозғалтқыштың параметрлеріне әсер етуі; Үрлеу және турбоүрлеу жүйесінің конструкциясы және жұмысы; Жүйенің терминологиясы; Жүйені бақылау; Жүйенің қорғанысы. | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Майлау және отын Қасиет және спецификация; Отын қондырғысы; Сақтандыру шаралары. | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Майлау жүйесі Жұмыс жүйесі / Орналастыруы және компоненттері. | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Қозғалтқышты индексациялау жүйесі Қозғалтқыш айналымы; Цилиндрлер мойнының температурасы; Суыту сұйықтығының температурасы; Май қысымы және температура; Кіретін газдар температурасы; Отын қысымы және шығын; Құбырдағы қысым. | 1 | 2 | 2 |
| 11. | Күштік қондырғыны монтаждау Өртке қарсы аралық қабырғаның конфигурациясы, капоттар, акустикалық панельдер, қозғалтқыштың ілмек торабы, антивибрациялық торап, шланглер, құбырлар, анықтау желілері, айырғыш, электр жгуттары, басқару тросы және тарпа күші, көтергіш нүктелері және дренаж. | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Қозғалтқыштың мониторингі және жер үстінде пайдаланылуы Қозғалтқышты іске қосу және сынақтан өткізу процедурасы; Кіріс қуатын түсіндіру және параметрлер; Қозғалтқышты өндірушінің өзі анықтаған критерийлері, рұқсат шамасы және мәліметтері бойынша қозғалтқышты және оның компоненттерін инспекциялау. | 1 | 3 | 2 |
| 13. | Қозғалтқышты сақтау және консервілеу Қозғалтқышты және қосалқы жабдықтарды/жүйені сақтау және сақтаудан шығару. | - | 2 | 1 |

|  | Модуль 17А. Әуе бұрандасы Бұл модуль В3 санаты үшін қолдануға арналмаған. | Бұл модуль А және В1 санаты үшін қолдануға арналған. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |  |
|  | В3 санаты үшін тиісінше сұрақтар 17В модулінде көрсетілген. | А | В1 |
| 1. | Негізі Қалақша теориясы; Қалақшаның жоғары/төмен бұрышы, бұрыштың реверсі, шабуылдау бұрышы, айналу жылдамдығы; Әуе бұранданың сырғанауы; Аэродинамикалық, ортадан тепкіш және тартпа күші; Айналу сәті; Тиісінше ауа ағысы және әуе бұранда қалдығының шабуылдау бұрышы; Тербеліс және резонанс. | 1 | 2 |
| 2. | Әуе бұрандасының конструкциясы Әуе бұрандасында қолданылатын ағаш, композитті және металл емес материалдар және конструкциясының тәсілі; Лопасть жағдайы, лопастың бет қабаты, лопастың құйрығы, лопастың екінші беті және құрастыру желісі; Белгіленген қадам, реттелетін қадам, әуе бұрандасының тұрақты жылдамдығы; Әуе бұрандасының қондырғысы / тығын. | 1 | 2 |
| 3. | Бұранданың адымын басқару Жылдамдықты басқару және бұранда адымының тәсілдері, механикалық және электрлік / электрондық; Адымды флюгирлеу және реверсирлеу; Жылдамдықты асырудан қорғаныс. | 1 | 2 |
| 4. | Бұранданы синхрондау Синхрондау және синфаздау жабдығы. | - | 2 |
| 5. | Әуе бұрандасының мұздан қорғанысы Мұзды жоюға арналған сұйықтықтар және электрлі жабдықтар. | 1 | 2 |
| 6. | Әуе бұрандасына техникалық қызмет көрсету Статистикалық және динамикалық теңгерім; Қалақшаның біліктестігін қамтамасыз ету; Лопастың ақауын анықтау, эрозия, коррозия, Соққыдан зақымдану; қабаттану; Өңдеу сызбасы / әуе бұрандасын жөндеу; Әуе бұрандалы қозғалтқышты сынақтан өткізу. | 1 | 3 |
| 7. | Әуе бұрандысын сақтау және консервациялау Әуе бұрандысын консервациялау және консервациядан шығару. | 1 | 2 |

| № р/н | Модуль 17В. Әуе бұрандасы. Бұл модуль В3 санатына жататын пропеллер ұшақтың технологиясын көрсете алады | Бұл модуль В3 санатына қолдануға арналған. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деңгей/Level |
|  |  | B3 |
| 1. | Негізі Қалақша теориясы; Қалақшаның жоғары/төмен бұрышы, бұрыштың реверсі, шабуылдау бұрышы, айналу жылдамдығы; Әуе бұранданың сырғанауы; Аэродинамикалық, ортадан тепкіш және тартпа күші; Айналу сәті; Тиісінше ауа ағысы және әуе бұранда қалдығының шабуылдау бұрышы; Тербеліс және резонанс. | 2 |
| 2. | Әуе бұрандасының конструкциясы Әуе бұрандасында қолданылатын ағаш, композитті және металл емес материалдар және конструкциясының тәсілі; Лопасть жағдайы, лопастың бет қабаты, лопастың құйрығы, лопастың екінші беті және құрастыру желісі; Белгіленген қадам, реттелетін қадам, әуе бұрандасының тұрақты жылдамдығы; Әуе бұрандасының қондырғысы / тығын. | 2 |
| 3. | Бұранданың адымын басқару Жылдамдықты басқару және бұранда адымының тәсілдері, механикалық және электрлік / электрондық; Адымды флюгирлеу және реверсирлеу; Жылдамдықты асырудан қорғаныс. | 2 |
| 4. | Бұранданы синхрондау Синхрондау және синфаздау жабдығы. | 2 |
| 5. | Әуе бұрандасының мұздан қорғанысы Мұзды жоюға арналған сұйықтықтар және электрлі жабдықтар. | 2 |
| 6. | Әуе бұрандасына техникалық қызмет көрсету Статистикалық және динамикалық теңгерім; Қалақшаның біліктестігін қамтамасыз ету; Лопастың ақауын анықтау, эрозия, коррозия, Соққыдан зақымдану; қабаттану; Өңдеу сызбасы / әуе бұрандасын жөндеу; Әуе бұрандалы қозғалтқышты сынақтан өткізу. | 2 |
| 7. | Әуе бұрандысын сақтау және консервациялау Қозғалтқышты консервациялау және консервациядан шығару және қосымша жабдық/жүйе. | 2 |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 23-қосымша

| Біліктілік (диспетчерлік пунктеріне, жұмыс орындарына сәйкес) | Сынақтан өту уақыты, сағаты |
| --- | --- |
| ДПР диспетчері | 140 |
| СДП диспетчері | 280 |
| ДПВ диспетчері | 430 |
| ДПК диспетчері | 430 |
| ДПП диспетчері | 430 |
| РДЦ (РӘҚҚК) диспетчері | 460 |
| МДП диспетчері | 280 |
| Ұшу жетекшілері (ұшу жетекшілерінің міндеттерін атқаратын аға диспетчерлер) | 310 |
| ГЦ ӘҚЖдиспетчері | 300 |
| ГЦ ӘҚЖаусымның басшысы | 300 |
| Брифинг бөлімінің (тобы) диспетчері | 140 |
| ДПП (РДЦ) рәсімдік қадағалау диспетчері | 280 |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 24-қосымша

| № р/н | Атауы | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Әуе құқығы | Ұлттық және халықаралық ұйымдар мен қауымдастықтар, халықаралық стандарттар және ұсынылған тәжірбие, ұлттық және халықаралық құқық, еңбек заңнамалары, еңбекті қорғау және қауіпсіз техникасы, қоршаған ортаны қорғау, ӘҚҚК диспетчеріне байланысты тәртіптер мен ережелер |
| 2. | УВД жабдықтары, CNS/ATM тұжырымдама жүйесі | ұстанымдар, ӘҚҚК қолданылатын жабдықтарды пайдалану және шектеу, сөйлеу байланысы, мәліметтерді тіркеу, мағұлматтарды тапсыру, навигация, радионавигациялық құрал-жабдықтар, ұшу тесксерістері, байқау және радиолакциялық жүйелер, радиолокатор, радиолакциялық деректерді тапсыру тұрпаттары, автоматты тәуелді байқау, болашақ жүйелер, ОрВД мамандарылған жүйелер, деректерді өңдеу, радиолакциялық деректерді өңдеу, ұшу жоспарын өңдеу, дисплей (пайдаланушының интерфейсі), жедел деректері және пайдалану жағдайларының деректемелері. |
| 3. | Жалпы білімдер | ұшу ұстанымдары; пайдалану ұстанымдары және әуе кемелерінің, күш қондырғыларының және жүйелердің қызмет етуі; ӘҚҚК қызметтеріне қатысы бар әуе кемелерінің мінездемелері |
| 4. | Адамның мүмкіндіктері | Қауіп және қателік факторларын қадағалау ұстанымдарын қоса, сонымен қатар (TRM) тобының жұмысын оңтайландыруға дайындаудағы адамның мүмкіндіктері, |
| 5. | Метеорология | авиациялық метеорология; метрологиялық мағұлматтар мен құжаттарды түсіну және қолдану; ұшуды жүзеге асыруына және оның қауіпсіздігіне әсер ететін ауа райының ерекше көріністерінің пайда болуы және мінездемелері;барометрикалық биіктікті өлшеу ұстанымдары. |
| 6. | Навигация | аэронавигация ұстанымдары; навигациялық жүйелердің және көзбен көру құрал-жабдықтардың ұстанымдары, шектеулері және нақтылығы. |
| 7. | Пайдалану ережелері | ӘҚҚК рәсімдері, байланыстар, радиолефониялар және фразиологиямен алмасу (штаттық, штаттық емес және апаттық), талаптарға сай авиациялық құжаттарды пайдалану, ұшудың қауіпсіздігі мен тәжірбиелік әдістерін қамтамасыз ету. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 25-қосымша

| Диспетчердің біліктілк белгісінің дәрежелері | Білім салалары |
| --- | --- |
| Аэродром диспетчерінің біліктілк белгісі | 1) аэродромның бас жоспары; физикалық мінездемелер және көзбен байқау құрал-жабдықтары; 2) әуе кеңестігінің құрылымы; 3) қолданылатын тәртіптер, рәсімдер және мәліметтердің қайнар көзі; 4) аэронавигациялық құрал-жабдықтар; 5) әуе қозғалысын басқару жабдықтары және оны пайдалану; 6) жер бедері және жер бетіндегі мінездемелік бағдарлар; 7) әуе қозғалысының мінездемелік ерекшеліктері; 8) ауа райының айрықша көріністері; 9) апаттық жағдайларда және іздеу-құтқару операциялары жағдайында іс-әрекет жоспары; |
| Келуші рәсімдерінің бақылаушы диспетчерінің және аудандық орталықтың рәсімдеуші бақылауының диспетчердің біліктілік белгілері | 1) әуе кеңестігінің құрылымы; 2) қолданылатын тәртіптер, рәсімдер және мәліметтердің қайнар көзі; 3) аэронавигациялық құрал-жабдықтар; 4) әуе қозғалысын басқару жабдықтары және оны пайдалану; 5) жер бедері және жер бетіндегі мінездемелік бағдарлар; 6) әуе қозғалысының мінездемелік ерекшеліктері; 7) ауа райының айрықша көріністері; 8) апаттық жағдайларда және іздеу-құтқару операциялары жағдайында іс-әрекет жоспары; |
| Радиолакциондық бақылау тұрғысының диспетчерінің, аудандық диспетчерлік орталығының (ӘҚҚК ауданы) радилакциондық бақылау диспетчерінің білікті белгілері | Үміткер қызметтік міндеттерге байланысты бақылау тұрғысының дисптечерінің және аудандық диспетчерлік орталығының (ӘҚҚК ауданы) радилакциондық бақылау диспетчерінің біліктілік белгілерінің талаптарына сай болуы қажет және келесі қосымша салалардағы ұсынылған құқықтарға сай білім деңгейін көрсетеді: 1) ұстанымдар, ӘҚҚК бақылау жүйесіне және осыған байланысты жабдықтарға сай қолдану және шектеу; 2) қажетті болғанда жер бетінің үстінен ұшу жоғарлығына сай ұстаным тәртіптерін қоса, бақылау барысында ӘҚҚК қызмет ету рәсімдерін ұсыну. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 26-қосымша

| № р/н | Атауы | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Әдістемелік аспект және қолданбалы бағдарламалар | Сынақтық мерзімді ұйымдастыру және өткізу, ересектерді үйрету ұстанымдары, әдістемелік, техникалық және бағдарламалық құрал-жабдықтарды уйрету және білім деңгейін бақылау, нұсқаушы-сынақтан өтуші арасындағы қарым-қатынас, аудиториямен байланыс орнату, жаттығуларды әзірлеу |
| 2. | Аэронавигациялық және метрологиялық ақпарат қызметтерімен танысу. | Аэронавигациялық ақпарат қызметін тағайындау,ұйымдастырылған САИ құрылымы, ҚР аэронавигациялық ақпараттар жинағы (AIP), аэронавигациялық ақпараттарды жинақтау және тарату, қонуға кіру схемасы,метеоминимумдар, метрология, атмосфера және атмосфералық үрдістер, метрологиялық құбылыстар және олардың кодификациясы, метрологиялық құралдар және жабдықтар. |
| 3. | CNS/ATM тұжырымдамаларының жүйелерімен танысу | Сөз байланысы, ақпараттарды тіркеу, деректемелерді беру желісінің байланысы,навигация,радионавигациялық жабдықтар, серіктік жүйе, GNSS техникалық шолу, серіктік навигация, борттық жүйелер, ұшу тексерістері, радиолакциондық жүйелер және бақылау, радиолокатор, жер бетіндегі қозғалысты басқару, радиолакциондық деректерді беру форматтары, автоматты тәуелді бақылау, болашақ жүйелер, радиолакциондық станция, желілер, мамандандырылған ОРВД желілері, деректерді өңдеу, радиолакциондық деректерді өңдеу, ұшу жоспарын өңдеу, дисплей (тұтынушының интерфейсі), жедел деректер және пайдалану талаптарының деректері. |
| 4. | Адамның мүмкіндіктері және шектеулері, қатерлер мен қателіктердің факторларын қадағалау ұстанымдары, сонымен қатар (TRM) тобының жұмысын оңтайландыруға дайындық | Ұшу қауіпсіздігінің басқару ұстанымдары,қауіп-қатер тұжырымдамасы және қауіп-қатерді бағалау ұстанымдары, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы реттеулер,адамдық факторларының аспектісі, жұмысқа қатысты білімдер мен дағдылар, психологиялық факторлар, медициналық аспектілер, ұйымдастырылған және әлеуметтік факторлар, коммуникация, күйзеліс, адманың қателіктері, жұмыс әдістері. |
| 5. | Авиациялық техника | Әуе кемелерінің конструктивті мінездемелері, олардың күшті белгілері және жабдықтары, ӘҚҚК қатынасты ӘК әр түрлерінің пайдалану ерекшеліктері |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 27-қосымша

| № р/р | Атауы | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | ӘҚҚК ауысымының жұмысын ұйымдастратын аспектілер, ұшу жетекшісінің жұмыс орны. | ӘҚҚК ауысымының жетекшісінің жедел ауысуы, ӘҚҚК ауысымында іс-қағаз жүргізу, әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, есептік жүйе, қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету, белгілеу, интерфейс және ұшу жетекшісінің жұмыс орнының автоматтандырылған функционалды мүмкіндіктері. |
| 2. | Аэронавигациялық және метрологиялық ақпарттық қызметтері. | Аэронавигациялық ақпараттық қызметін тағайындау, САИ ұйымдастырылған құрылым, ҚР аэронавигациялық ақпартар жинағы (AIP), ҚР циркуляры, аэронавигациялық ақпарттарды жинау және тарату, қонуға кіру схемасы, метеоминимумдар, метрология, атмосфера және атмосфералық үрдістер, метрологиялық құбылыстар және олардың кодификациясы, метрологиялық құралдар және жабдықтар. |
| 3. | CNS/ATM тұжырымдамасының жүйесі | Сөз байланысы, ақпараттарды тіркеу, деректемелерді беру желісінің байланысы,навигация,радионавигациялық жабдықтар, серіктік жүйе, GNSS техникалық шолу, серіктік навигация, борттық жүйелер, ұшу тексерістері, радиолакциондық жүйелер және бақылау, радиолокатор, жер бетіндегі қозғалысты басқару, радиолакциондық деректерді беру форматтары, автоматты тәуелді бақылау, болашақ жүйелер, радиолакциондық станция, желілер, мамандандырылған ОРВД желілері, деректерді өңдеу, радиолакциондық деректерді өңдеу, ұшу жоспарын өңдеу, дисплей (тұтынушының интерфейсі), жедел деректер және пайдалану талаптарының деректері. |
| 4. | Адамның мүмкіндіктері және шектеулері, қатерлер мен қателіктердің факторларын қадағалау ұстанымдары, сонымен қатар (TRM) тобының жұмысын оңтайландыруға дайындық | Ұшу қауіпсіздігінің басқару ұстанымдары,қауіп-қатер тұжырымдамасы және қауіп-қатерді бағалау ұстанымдары, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы реттеулер,адмдық факторларының аспектісі, жұмысқа қатысты білімдер мен дағдылар, психологиялық факторлар, медициналық аспектілер, ұйымдастырылған және әлеуметтік факторлар, коммуникация, күйзеліс, адманың қателіктері, жұмыс әдістері. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 28-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы | 1) ұшуды қамтамасыз ететін куәлігі бар қызметкерге қатысты ережелер мен қағидалар; әуе қозғалысына қызмет көрсетудің рәсімдеріне тиесілі ережелер; |
| Әуе кемесі бойынша жалпы білім | 1)пилоттың күшті қондырғылары, аспаптық жабдықтарынының жүйелері жұмысының ұстанымдары; 2) күшті қондырғылар мен пилоттарды пайдалаудағы шектеулері; 3) минималды жабдықтардың тізімі; |
| Ұшу есептік мінездемелер, жоспарлау және жүктемелеу рәсімдері | 1) әуе кемелерінің ұшу-техникалық мінездемелеріне жүктеме мен бөлу салмағының әсер етуі; орталық пен салмақты есептеу; 2) ұшуды жеделді түрде жоспарлау; жанармайдың шығынын есептеу және жанармай бойынша ұшудың ұзақтығы; қосалқы әуежайды таңдау рәсімдері; жол бағыты бойынша крейсерлік ұшуды басқару;ұшудың ұзартылған алшақтығы; 3) ӘҚҚК мақсатында ұшу жоспарын дайындау және ұсыну; 4) компьютердің көмегімен жоспарлау жүйесінің негізгі ұстанымдары; |
| Адамның мүмкіндіктері | ӘҚҚК және ӘҚЖ диспетчерлерінің міндеттеріне қатысты қолданылатын адамның мүмкіндіктері. |
| Метеорология | 1) авиациялық метеорология; жоғарғы және төменгі қысымдардың орналасу салалары;фронттың құрылымы;ұшудың жол бағдарына және қонуына әсерін тигізетін ерекше құбылыстардың мінездемелері мен пайда болуы; 2) авиациялық метрологиялық мәліметтерді, карталарды және болжамдарды түсіну және қолдану; шартты белгілер мен қысқартулар; метрологиялық ақпараттарды қабылдау және қолдану ережелері; |
| Навигация | 1) аэронавигацияның ұстанымдары және әсіресе ұшу аспаптары бойынша ережелердің орындалуы; |
| Пайдалану ережелері | 1) аэронавигациялық құжаттамаларды пайдалалу; 2) әдеттегі және қауіпті жүктерді тасымалдауды пайдалалну рәсімдері 3)авиациялық оқиғалар мен келіспеушіліктерге тиесілі рәсімдер; апаттық жағдайларда ұшу ережелері; 4) заңсыз араласу актісімен және әуе кемелеріне қатысты қасқүнемдікпен байланысты рәсімдер; |
| Ұшу ұстанымдары | әуе кемелерінің санатына сәйкес ұшу ұстанымдары; |
| Радио байланыс | Әуе кемелерімен және жер бетіндегі тиесілі станциялармен байланысты жүргізу ережелері |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 29-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы. | 1) Халықаралық заңнама: конвенциялар, келісімдер мен ұйымдар; 2) ҚР АА нормативтік-құқықтық акттері; 3) Авиациялық станция операторының куәлігін иеленушіге қатысты қағидалар мен ережелер; 4) ӘҚҰ ережелері мен рәсімдері; 5) Теңіздегі вертодромдар; 6) Ұшудың қауіпсіздігі; 7) Авиациядық оқиғалар мен жанжалдар. |
| Әуе кемелері бойынша жалпы білім. | 1) ӘК қозғалтқыштарының, жүйелер мен аспаптық жабдықтың жұмыс істеу қағидалары; 2) ІК мен қозғалтқыштарын пайдаланушылық шектеу; 3) Минималды жабдықтың тзбесі. |
| Ұшу сипаттамаларын есептеу, жоспарлау мен жүктеуді есептеу. | 1) ӘК жүктемесінің әсері жәнее ұшу-техникалық сипаттамаларына массаны бөлу. Масса мен ценрлеуді есептеу; 2) Ұшуды жедел жоспарлау. Отын шығынын және отынмен ұшу ұзақтығын есептеу. Қосалқы аэродромды таңдау рәсімдері (вертодром). Маршрут бойынша крейсерлік ұшумен басқару. Ұшудың алыстығын ұлғайту; 3) ӘҚҰ мақсаттары үшін ұшу жоспарларын дайындау және ұсыну. |
| Адамның мүмкіндіктері | Қауіп-қатерлер факторлары мен қателер факторларын бақылау қағидаларын қоса алғанда, авиациялық станция операторының міндеттеріне қатысты адамның мүмкіндіктері. |
| Метеорология. | 1) Авиациялық метеорология және авиацняның метеоқамтамасыз етілуін реттемелейтін құжаттар; 2) Азаматтық авиацияда метереологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері; 3) Төмен және жоғары қысым облыстарының орнын ауыстыру; 4) Фронттар құрылымы, маршрут бойынша ұшып көтерілу, ұшу және қону жағдайларына әсер ететін ауа-райының ерекше құбылыстарының туындауы және сипаттамалары; 5) Авиациялық метеорологиялық жинақтарды, карталар мен болжамдарды түсіну және қолдану; 6) Кодтар мен қысқартулар ; 7) Метеорологиялық аспаптар. Автоматты метеорологиялық станциялар; 8) Метеорологиялық ақпаратты алу мен пайдалану ережелері. |
| Навигация. | 1) Аэронавигация қағидалары; 2) Негізгі навигациялық түсініктер; 3) Ұшуды орындау ережелері; 4) Навигацияның геоақпараттық негіздері; 5) Навигацияның геотехникалық құралдарын қолдану; 6) Радионавигациялық құралдарды қолдану; 7) Навигациялық арақатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
| Пайдалану ережелері. | 1) Аэронавигациялық құжаттааны пайдалану; 2) Қарапайым және қауіпті жүкті тасымалдаудың пайдалану рәсімдері; 3) Авиациялық оқиғалар мен жанжалдарқа қатыстын рәсімдер. Апаттық жағдайдағы ұшу ережелері; 4) Заңсыз кедергі жасау акттері мен ӘК қатысты дивесияларға қатысты рәсімдер. 5) Авиациялық станция операторының жұмыс істеу технологиясы. |
| Радиобайланыс. | Әуе кемелерімен және тиісті жерасты станциялармен байланыс жүргізу ережелері. |
| Байланыс пен навигацияның радиотехниқалық құралдары. | 1) Радио теориясы және радиостанциялар жұмысы; 2) Радионавигациялық жабдық пен авиациялық электрбайланыс құралдарының жұмыс істеуінің негіздері және қағидалары; 3) Теңіз қондырғыларының радиожабдығының жұмыс істеу технологиясы. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 30-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Тәжірибелік оқыту әдістемесі | 1) Тиімді оқыту элементтері; 2) Тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу; 3) Нұсқаушылар-тағылымдамадан өтушілердің өзара қатынасы; 4) Білім деңгейін бағалау және тексеру; 5) Таладу өткізу және қателерді түзету. |
| Әуе құқығы. | 1) Халықаралық заңнама: конвенциялар, келісімдер мен ұйымдар; 2) ҚР АА нормативтік-құқықтық акттері; 3) Авиациялық станция операторының куәлігін иеленушіге қатысты қағидалар мен ережелер; 4) ӘҚҰ ережелері мен рәсімдері; 5) Теңіздегі вертодромдар; 6) Ұшудың қауіпсіздігі; 7) Авиациядық оқиғалар мен жанжалдар. |
| Әуе кемелері бойынша жалпы білім. | 4) ӘК қозғалтқыштарының, жүйелер мен аспаптық жабдықтың жұмыс істеу қағидалары; 5) ІК мен қозғалтқыштарын пайдаланушылық шектеу; 6) Минималды жабдықтың тзбесі. |
| Ұшу сипаттамаларын есептеу, жоспарлау мен жүктеуді есептеу. | 4) ӘК жүктемесінің әсері жәнее ұшу-техникалық сипаттамаларына массаны бөлу. Масса мен ценрлеуді есептеу; 5) Ұшуды жедел жоспарлау. Отын шығынын және отынмен ұшу ұзақтығын есептеу. Қосалқы аэродромды таңдау рәсімдері (вертодром). Маршрут бойынша крейсерлік ұшумен басқару. Ұшудың алыстығын ұлғайту; 6) ӘҚҰ мақсаттары үшін ұшу жоспарларын дайындау және ұсыну. |
| Адамның мүмкіндіктері | Қауіп-қатерлер факторлары мен қателер факторларын бақылау қағидаларын қоса алғанда, авиациялық станция операторының міндеттеріне қатысты адамның мүмкіндіктері. |
| Метеорология. | 9) Авиациялық метеорология және авиацняның метеоқамтамасыз етілуін реттемелейтін құжаттар; 10) Азаматтық авиацияда метереологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері; 11) Төмен және жоғары қысым облыстарының орнын ауыстыру; 12) Фронттар құрылымы, маршрут бойынша ұшып көтерілу, ұшу және қону жағдайларына әсер ететін ауа-райының ерекше құбылыстарының туындауы және сипаттамалары; 13) Авиациялық метеорологиялық жинақтарды, карталар мен болжамдарды түсіну және қолдану; 14) Кодтар мен қысқартулар ; 15) Метеорологиялық аспаптар. Автоматты метеорологиялық станциялар; 16) Метеорологиялық ақпаратты алу мен пайдалану ережелері. |
| Навигация. | 1) Аэронавигация қағидалары; 2) Негізгі навигациялық түсініктер; 3) Ұшуды орындау ережелері; 4) Навигацияның геоақпараттық негіздері; 5) Навигацияның геотехникалық құралдарын қолдану; 6) Радионавигациялық құралдарды қолдану; 7) Навигациялық арақатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
| Пайдалану ережелері. | 1) Аэронавигациялық құжаттааны пайдалану; 2) Қарапайым және қауіпті жүкті тасымалдаудың пайдалану рәсімдері; 3) Авиациялық оқиғалар мен жанжалдарқа қатыстын рәсімдер. Апаттық жағдайдағы ұшу ережелері; 4) Заңсыз кедергі жасау акттері мен ӘК қатысты дивесияларға қатысты рәсімдер. 5) Авиациялық станция операторының жұмыс істеу технологиясы. |
| Ұшу қағидалары. | ІК тиісті санатына қатысты ұшу қағидалары. |
| Радиобайланыс. | Әуе кемелерімен және тиісті жерасты станциялармен байланыс жүргізу ережелері. |
| Байланыс пен навигацияның радиотехниқалық құралдары. | 1) Радио теориясы және радиостанциялар жұмысы; 2) Радионавигациялық жабдық пен авиациялық электрбайланыс құралдарының жұмыс істеуінің негіздері және қағидалары; 3) Теңіз қондырғыларының радиожабдығының жұмыс істеу технологиясы. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 31-қосымша

| № р/н | Атауы | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Халықаралық, ұлттық ұйымдар мен стандарттар. | Ұлттық және халықаралық авиациялық ұймдар мен ассосациялар, халықаралық стандарттар және ұсынылатын тәжірбие, халықаралық және ұлттық әуе құқығы, еңбек заңнамасы, еңбек қорғанысы және қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау |
| 2. | Әуе қозғалысының қызметтерімен танысу, әуе кеңістігін, метрологияны және биіктікті өлшейтін техниканы пайдалану ережелері. | Әуе кеңістігін пайдаланушы және тапсырыс беруші арасындағы қарым-қатынас, әуе қозғалысын ұйымдастыру, ұшудың эшолоны, атмосфера және атмосфералық үрдістер, метрологиялық көріністер және кодификация, метрологиялық жабдықтар және аспаптар, биіктіті өлшеу техникасы және пайдаланудың аспектілері. |
| 3. | CNS/ATM жүйесінің тұжырымдамасымен танысу | Сөйлемдік байланыс, «ауа-жер» байланысы, «жер-жер» байланысы, ақпартты тіркеу (бір тақырып көлемінде екі топты сұрақтар қарастырылуы мүмкін), деректерді беру жүйесі бойынша байланыс, навигация, радионавигациялық жабдықтар, серіктестік жүйесі, GNSSтехникалық шолуы, серіктестік навигация, бортты жүйелер, пилоттық тексерулер, радиолакциялық жүйелер мен бақылау, радиолакциялық деректердің беру форматтары, автоматтық тәуелді бақылау, болашақ жүйелер, радиолакциондық стнация, желілер, ОрВД мамандандырылған желілері, деректерді өңдеу, радиолакциондық деректерді өңдеу, ұшудың жоспарын өңдеу, дисплей (тұтынушының интерфейсі), жедел деректемелер және пайдалану жағдайларының деректемелері, техникалық жабдықтар, электро жабдықтау, ауаны салқындату, мониторинг, электромагнитті сыйысылымдығы. |
| 4. | Мамандандырылу | 1) Байланыс жүйесі: сөйлесу байланысы: «ауа-жер», сөйлесу байланысы «жер-жер», деректер (желіге енгізу, ұлттық желілер, ғаламдық желілер, хаттамалар),беру тратысы, (байланыс желісі, мамандандырылған байланыс желісі), тіркеушілер, құқықтық аспектілер, ұшудың қауіпсіздігін және функционалды қауіпсіздігін қаматамасыз ету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 2) Радионавигациялық жабдықтар: NAV концепциясы, жер бетіндегі жүйелер (NDB/жағалауға жақын радиомаяк, VDF/DDF/IDF, VOR, DME, ILS, MLS), серіктік навигациялық жүйелер (GBAS, SBAS, ABAS, GPS, модернизацияланған GPS, Галилео, Глонасс), навигациялық борттық жабдықтың архитектурасы, индикация жүйелері, инерциалды навигация, тік навигация, ұшудың қауіпсіздігін және функционалды қауіпсіздігін қаматамасыз ету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 3) Бақылау: ұстанымдары, бастапқы шолу радиолокаторы (УВД мақсатындағы бақылау, метеорология), SMR, екінші реттік шолу радиолокаторлар (ВОРЛ, М-ВОРЛ, S тәртібі, жұмыстың жағдайы), автоматтық тәуелді бақылаудың жалпы ұстанымдық шолуы (ADS-B, ADS-С, HMI), ұшудың қауіпсіздігін және функционалды қауіпсіздігін қаматамасыз ету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 4) Деректерді өңдеу: ұстанымдар, функционалды мүмкіндіктер, деректерді өңдеудегі тізбек (бағдарламалық үрдіс, аппараттық жабдықтардың платформасы, өмірлік топтама, авиациялық деректердің толық құрылымы, ұшудың қауіпсіздігін және функционалды қауіпсіздігін қаматамасыз ету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 5) Электрмен қамтамасыз ету: электро жүйесін тарату, UPS (Тоқтатылмайтын электро қорының жүйесі), қозғалтқыш және генератор жиынтығы (GenSet), аккумуляторлар және аккумуляторлық станциялар, электро жабдықтаудың жүйесі, ұшудың қауіпсіздігін және функционалды қауіпсіздігін қаматамасыз ету, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. |
| 5. | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету | Ұшудың қауіпсіздігін бақылайтын ұстанымдар, ұшудың қаматамасыз ету саласындағы бағдарламалар мен ұстанымдары,қауіптің бағалау ұстанымдары және қауіптің тұжырымдамасы, ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететудің бағалау үрдісі, аэронавигациялық жүйенің шеңберінде қауіптің тұжырымдамасының схемасы, фунционерлік шалысу қауіпінің бағалау үрдісінің көрінісі, ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын реттеу, адамдық факторлардың аспектілері. |
| 6. | Қауіп-қатер мен қателіктерді бақылауды қосқандағы адамның мүмкіншіліктері | Адами факторларды енгізу, жұмыс дағдылары мен іскерлігі, психологиялық факторлар, медициналық аспектілер, әлеуметтік және ұйымдастыру факторлары, коммуникация, күйзеліс, адамның қателіктері, жұмыс әдістері. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 32-қосымша

| № р/н | Атаулары | Қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Халықаралық,ұлттық ұйымдар және стандарттар. | Ұлттық және халықаралық авияциялық ұйымдар және ассосациялар, халықаралық стандарттар және и ұсынылған тәжірибе, ұлттық және халықаралық әуе құқығы, еңбек заңы, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау. |
| 2. | Азаматтық авиация қызметімен танысу. | Әуе кеңестігін пайдаланушылар мен тапсырыс берушілер, әуе қозғалысын ұйымдастыру, эшелондау мөлшері және и қақтығыстардың алдын алу, метеорология элементтері, атмосфера және атмосфералық үрдістер, метеорологиялық құбылыстар, метеорологиялық құбылыстар және жабдықтар, биіктікті өлшеу и ұшудың эшелонын белгілеу, конструкция және ӘК борттық жабдықтау. CNS/ATM жүйесінің концепциясымен таныстыру : сөз бюайланысы, "әуе – жер – әуе"байланысы, с "жер – жер"байланысы,ақпаратты тіркеу, радионавигациялық құралдар, серіктік жүйе, борттық жүйе, ұшу тексерістері, бақылау және радиолокациялық сызбалар, әуедегі қозғалыстарды басқару, автоматтық тәуелді тексерістер, желілер, қашықтық мониторингі. аэродромдар, жарық беретін и жарық жабдықтары,ИКАО әуежайлар мен аэродромдарды жабдықтау . |
| 3. | Мамандандыру | Азаматтық авиация объектілерін энергиямен қамтамассыз ету, электротехникалық негіздер, аккумуляторлар и аккумуляторлық станциялар, үздіксіз электрлендіру көздері, дизель-генераторлар,электрмен қамтамассыз ету желісі, аппаратура қорын енгізу, ұшудың қауіпсіздігін қамтамассыз ету, ақпараттық технологиялар, компьютерлік техника элементтері. |
| 4. | Қауіпсіздікті қамтамассыз ету | Аавиациядағы қауіпсіздік, бағдарламалар және ұшу барысындағы ұстанымдар, авиациялық қауіпсіздік. |
| 5. | Қатер мен қателер факторларын ескергендегі, адамның мүмкіндігі | Адами факторларға кіріспе, жұмыс білімі және біліктер, психологиялық факторлар, медициналық аспектілер, ұйымдастыру және әлеуметтік факторлар, коммуникация, күзеліс, адамның қатесі, жұмыстың әдістері. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 33-қосымша

| № р/н | Атаулар | Қысқаша мазмұны | Сағат санындағы минималды көлем аумағы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Халықараплық және ұлттық стандарттар | Ұлттық және халықаралық авиациялық ұйымдар және халықаралық стандарттар ассоциясы, ұсынылған тәжірибе,ұлттық және халықаралық әуе құқығы,еңбек туралы заң, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау. | 4 |
| 2. | Жалпы және стратегиялық басқару (бөлімдерге бөлінуі мүмкін). | Қазіргі заман компаниясы: тиімді басқару жүйесін құру, жоғарғы-менеджменттің бизнес-қызметін және жұмысын ұйымдастыруда жүйелі көзқарас. Құрылымдық ұйымдар, басқару прицптері, ақпараттар, жұмыскерлерді машықтандыру. Қоластындағы жұмыскерлердің қызметін ұйымдастыратын тиімді құралдарды ұйымдастыру.Ресурстарды пайдалану. Стратегия және тактика. Іскерлік қатынастағы коммуникация , келіссөздерді жүргізу. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің ұйымның жұмыс орынына келу себебі және тексеру. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің ұйымға жіберген ақпарат пен құжатты ұсыну туралы сұраныстары: олардың заңға сәйкестілігі, ұсынылған жауаптарға жауапкершілігі. Жылдам-іздеу іс шаралары, тексеру барысындағы іс шаралар: Жайды тексеру, мекеме, құрылыс ғимараттарын, жергілікті учаскелер және транспорттық құралдар, құжаттарды және заттарды алып қою және зерттеуі , және тексеру барысындағы басқада жылдам-іздеу іс шаралары. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің уәкілеттілігі: құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің тексеру барысында жетекшілік ететін нормативтік актлері | 8 |
| 3. | Қызметкерлерді басқару | Қазіргі заманға менеджментіне жүйесіне сай қызметкерлерді басқару , авиация қызметкерлерін басқару жүйесі, кадрлық саясат және қызметкерлерді басқару стратегиясы, жалдану, бейімделу және и босату, оқыту және дамыту, еңбек қызметін талаптандыру және машықтандыру, тәртіптерін басқару. | 2 |
| 4. | Сапа жүйесін басқару | Сапа жүйесін басқарудағы саясат, толық стандарттар, құжаттар, аудит үрдісі, сәйкес келмеушілік туралы есептер және түзеу шаралары, нұсқаулар, сертификация кезеңдері. | 4 |
| 5. | Қауіпсіздікті басқару жүйесі | Қауіпсіздікті басқару принцптері , ұшу саласындағы қауіпсіздік принцптері мен бағдарламасы, қауіп тұжырымдамасы және қауіпті бағалау ұстанымдары, ұшудың қауіпсіздік деңгеін бағалау әдісі, аэронавигация жүйесіндегі қауіптердің сызбасы және классификациясы, функционалдық қауыздың қауіпін бағалауды суреттеу үрдісі ұшу саласындағы қауіпсіздікті қамтамассыз етуді реттеу, авиациялық қауіпсіздік. | 6 |
| 6. | Адами фактор | Адами факторларға кіріспе, жұмыс білімі және біліктер, психологиялық факторлар, медициналық аспектілер, ұйымдастыру және әлеуметтік факторлар, коммуникация, күйзеліс, адамның қатесі, жұмыстың әдістері,қате мен қауіп факторларын бақылау. | 4 |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 34-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Әуе құқығы. | 1) Халықаралық заңнама: конвенциялар, келісімдер мен ұйымдар; 2) ҚР АА нормативтік-құқықтық акттері; 3) Теңіздегі вертодромдар. Пайдалану, физикалық сипаттамалар және элементтер. 4) Жарық сигналдық, апаттық-құтқару және өртке қарсы жабдық. Апаттық-құтқару жұмыстары нұсқаулығы; 5) Ұшудың қауіпсіздігі; 6) Авиационные происшествия и инциденты. |
| Ұшу сипаттамаларын есептеу, жоспарлау мен жүктеуді есептеу. | ӘК жүктемесінің әсері жәнее ұшу-техникалық сипаттамаларына массаны бөлу. Масса мен ценрлеуді есептеу. |
| Адамның мүмкіндіктері | Қауіп-қатерлер факторлары мен қателер факторларын бақылау қағидаларын қоса алғанда, авиациялық станция операторының міндеттеріне қатысты адамның мүмкіндіктері. |
| Метеорология. | 1) Авиациялық метеорология және авиацняның метеоқамтамасыз етілуін реттемелейтін құжаттар; 2) Азаматтық авиацияда метереологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері; 3) Маршрут бойынша ұшып көтерілу, ұшу және қону жағдайларына әсер ететін ауа-райының ерекше құбылыстарының туындауы және сипаттамалары; 4) Кодтар мен қысқартулар; 5) Метеорологиялық аспаптар. Автоматты метеорологиялық станциялар; 6) Метеорологиялық ақпаратты алу мен пайдалану ережелері. |
| Пайдалану ережелері. | 1) Аэронавигациялық құжаттааны пайдалану; 2) Қарапайым және қауіпті жүкті тасымалдаудың пайдалану рәсімдері; 3) Тікұшақпен жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдауға құжаттарды рәсімдеу; 4) Тікұшақ операциялары кезінде жолаушыларды отырғызу және түсіру, багаж бен жүкті тиеу және түсіру бойынша жұмыстарды үйлестіру; 1) Сыртқы ілгішпен жүкті қабылдау және жөнелту; 2) Теңідге вертодромға және ӘК қондыру және ұшыруды қамтамасыз ету үшін жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу. |
| Радиобайланыс. | 1) Әуе кемелерімен және тиісті жерасты станциялармен байланыс жүргізу ережелері; 2) ӘК экипажын ұшуды қауіпсіз жоспарлау мен орындау үшін, сондай-ақ теңізде вертодромнан ӘК отырғызу және ұшыру үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. |
| Байланыс пен навигацияның радиотехниқалық құралдары. | 1) Радионавигациялық жабдық пен авиациялық электрбайланыс құралдарының жұмыс істеуінің негіздері және қағидалары. 2) Теңізде вертодромда орналасқан байланыс құралдарын баптауды, тексеру мен басқаруды, ұшу мен жарық-сигналдық жабдықпен радиотехникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 35-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Тәжірибелік оқыту әдістемесі | 6) Тиімді оқыту элементтері; 7) Тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу; 8) Нұсқаушылар-тағылымдамадан өтушілердің өзара қатынасы; 9) Білім деңгейін бағалау және тексеру; 10) Таладу өткізу және қателерді түзету. |
| Әуе құқығы. | 1) Халықаралық заңнама: конвенциялар, келісімдер мен ұйымдар; 2) ҚР АА нормативтік-құқықтық акттері; 3) Авиациялық станция операторының куәлігін иеленушіге қатысты қағидалар мен ережелер; 4) ӘҚҰ ережелері мен рәсімдері; 5) Теңіздегі вертодромдар; 6) Ұшудың қауіпсіздігі; 7) Авиациядық оқиғалар мен жанжалдар. |
| Әуе кемелері бойынша жалпы білім. | 7) ӘК қозғалтқыштарының, жүйелер мен аспаптық жабдықтың жұмыс істеу қағидалары; 8) ІК мен қозғалтқыштарын пайдаланушылық шектеу; 9) Минималды жабдықтың тзбесі. |
| Ұшу сипаттамаларын есептеу, жоспарлау мен жүктеуді есептеу. | 7) ӘК жүктемесінің әсері жәнее ұшу-техникалық сипаттамаларына массаны бөлу. Масса мен ценрлеуді есептеу; 8) Ұшуды жедел жоспарлау. Отын шығынын және отынмен ұшу ұзақтығын есептеу. Қосалқы аэродромды таңдау рәсімдері (вертодром). Маршрут бойынша крейсерлік ұшумен басқару. Ұшудың алыстығын ұлғайту; 9) ӘҚҰ мақсаттары үшін ұшу жоспарларын дайындау және ұсыну. |
| Адамның мүмкіндіктері | Қауіп-қатерлер факторлары мен қателер факторларын бақылау қағидаларын қоса алғанда, авиациялық станция операторының міндеттеріне қатысты адамның мүмкіндіктері. |
| Метеорология. | 17) Авиациялық метеорология және авиацняның метеоқамтамасыз етілуін реттемелейтін құжаттар; 18) Азаматтық авиацияда метереологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері; 19) Төмен және жоғары қысым облыстарының орнын ауыстыру; 20) Фронттар құрылымы, маршрут бойынша ұшып көтерілу, ұшу және қону жағдайларына әсер ететін ауа-райының ерекше құбылыстарының туындауы және сипаттамалары; 21) Авиациялық метеорологиялық жинақтарды, карталар мен болжамдарды түсіну және қолдану; 22) Кодтар мен қысқартулар ; 23) Метеорологиялық аспаптар. Автоматты метеорологиялық станциялар; 24) Метеорологиялық ақпаратты алу мен пайдалану ережелері. |
| Навигация. | 1) Аэронавигация қағидалары; 2) Негізгі навигациялық түсініктер; 3) Ұшуды орындау ережелері; 4) Навигацияның геоақпараттық негіздері; 5) Навигацияның геотехникалық құралдарын қолдану; 6) Радионавигациялық құралдарды қолдану; 7) Навигациялық арақатынаста ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
| Пайдалану ережелері. | 1) Аэронавигациялық құжаттааны пайдалану; 2) Қарапайым және қауіпті жүкті тасымалдаудың пайдалану рәсімдері; 3) Авиациялық оқиғалар мен жанжалдарқа қатыстын рәсімдер. Апаттық жағдайдағы ұшу ережелері; 4) Заңсыз кедергі жасау акттері мен ӘК қатысты дивесияларға қатысты рәсімдер. 5) Авиациялық станция операторының жұмыс істеу технологиясы. |
| Ұшу қағидалары. | ІК тиісті санатына қатысты ұшу қағидалары. |
| Радиобайланыс. | Әуе кемелерімен және тиісті жерасты станциялармен байланыс жүргізу ережелері. |
| Байланыс пен навигацияның радиотехниқалық құралдары. | 1) Радио теориясы және радиостанциялар жұмысы; 2) Радионавигациялық жабдық пен авиациялық электрбайланыс құралдарының жұмыс істеуінің негіздері және қағидалары; 3) Теңіз қондырғыларының радиожабдығының жұмыс істеу технологиясы. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 36-қосымша

| Оқу пәнінің атауы | Оқу пәнінің қысқаша мазмұны |
| --- | --- |
| Теңіздегі вертодромдар. | 1) вертодромды теңізде пайдалану. Дабылды жарықтар, апаттық -құтқару және өртке қарсы жабдықтар . Тікұшақтық іс әректте қауіпті секторлар кезінде; 2) тікұшақтық іс әрект кезіндегі дабылдар мен байланыс; 3) жолаушылардың вертолетке кіруі мен шығуындағы жұмыстардың координациясы, вертолёттық іс әрекет кезінде жуктер мен салмақтарды тиеу мен түсіру; 4) тікұшақтық іс әрект кезінде төтенше жағдайлар кезіндегі қимылдар мен әрекеттер. |
| Пайдалану ережелері. | 1) ӘК ұшу техникалық сипаттамасына жүктеу мен таратудың әсері; 2) қауіпті жүк пен күнделікті қауіпсіз жүкті тасмалдауды пайдалану рәсімдері; 3) сыртқы аспадағы жүкті қабылдау мен жіберу ; 4) теңіздегі вертодромды техникалық қызмет пен ағымдағы жөндеу және ӘК ұшуы мен қонуына қажетті құралдармен қамтамассыз ету. |

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасына 37-қосымша

| № р/н | Тақырыбы | Сағат саны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дәріс | Практикалық сабақ |
| 1 | Мамандыққа кіріспе | 2 |  |
| 2 | Халықаралық әуе заңдылығы | 6 | 2 |
| 3 | Әуе навигациясы | 30 | 28 |
| 4 | Халықаралық ұшуда аэронавигацияны қамтамассыз ету | 24 | 12 |
| 5 | ӘК ұшу-қону сипаттамасы | 6 | 2 |
| 6 | Аэродромдар | 24 | 8 |
| 7 | Аэродромных сызбаларды құрастыру және аэродром минимумын анықтау. | 38 | 36 |
| 8 | Аэронавигациялық карта | 60 | 30 |
| 9 | Аэронавигациялық ақпараттар | 42 | 20 |
| 10 | Аэронавигациялық ақпараттарды ұйымдастыруды қамтамассыз ету | 14 | 10 |
| 11 | САИ сапа жүесін басқару | 20 | 10 |
| 12 | Аэронавигация туралы форматтарды беру. | 6 | 6 |
| 13 | Жергілік және кедергі туралы электрондық мағлұматтар | 6 | 2 |
| 14 | САИ автоматизациясы | 16 | 8 |
| 15 | Авиациялық ағылшын тілі | 60 | 20 |
|  | БАРЛЫҒЫ | 354 | 194 |

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылғы 5 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №8785 болып енгізілді.